广西壮族自治区工程建设地方标准	DB

工程建设地方标准编号：DBJ/T 45-XXX-20XX

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-XXX

轨道交通工程资料管理规程

Management Specification of Rail Transit Engineering Documentation

（征求意见稿）

201X年XX月XX日发布	201X年XX月XX日实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

轨道交通工程资料管理规程

Management Specification of Rail Transit Engineering Documentation

工程建设地方标准编号：DBJ/T 45-XXX-20XX

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-20XX

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：南宁轨道交通集团有限责任公司

施行日期：20XX年XX月XX日

20XX年  南宁

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

关于批准发布广西工程建设地方标准

《轨道交通工程资料管理规程》的通知

桂建标【20XX】XX号

各设区市住房城乡建设委（局），各有关单位：

由我厅批复立项，南宁轨道交通集团有限责任公司主编的广西工程建设地方标准《轨道交通工程资料管理规程》已获专家评审通过，现予批准发布。标准编号如下：

DBJ/T 45-XXX-20XX轨道交通工程资料管理规程

该标准自2017年XX月XX日发布，2017年XX月XX日 起实施。

该标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，南宁轨道交通集团有限责任公司负责具体技术内容解释。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

20XX年XX月XX日

关于同意广西工程建设地方标准

《轨道交通工程资料管理规程》备案的函

建标标备【20XX】XXX号

广西壮族自治区住房和城乡建设厅：

你厅《关于报送广西工程建设地方标准<轨道交通工程资料管理规程>材料备案的函》（桂建函【20XX】XXX号）收悉。经研究，同意该项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案，其备案号为JXXXXX-20XX。

该项标准的备案号，将刊登在国家工程建设标准化信息网和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

中华人民共和国住房和城乡建设部

标准定额司

20XX年XX月XX日

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于下达2018年度全区工程建设地方标准、图集制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标[2018]21号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家现行有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程在《城市轨道交通工程资料管理规程》（土建工程）的基础上，针对机电工程管理用表、机电工程检验批用表进行了编制，补充了土建工程检验批用表。 3套表格分别为附录G、I、J, 与《城市轨道交通工程资料管理规程》（土建工程）附录A、B、C、D、E、F一起组成工程资料管理完整成套的用表。

主编单位：南宁轨道交通集团有限责任公司

参编单位：广州中咨城轨工程咨询有限公司

本标准主要起草人：胡振亚 纪学斌 刘建新 刘德智 王栋

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  管理职责	5

4.1  建设单位职责	 5

  - 勘察单位职责	5

4.3  设计单位职责	5

4.4  监理单位职责	6

4.5  施工单位职责	6

4.6  城建档案馆职责	6

4.7  质量检测机构职责	6

4.8  第三方测量单位职责	7

4.9  第三方监测单位职责	7

5  分类与编号	9

5.1  工程资料分类及归档	9

5.2  工程划分及代码	9

5.3  资料编号	10

6  基建文件	11

7  监理资料	14

7.1 一般规定	14

7.2监理管理资料	15

7.3 监理工作记录	15

7.4  竣工验收资料	16

8  施工资料	17

8.1  工程管理资料	17

8.2  施工管理资料	17

8.3  施工技术资料	18

8.4  施工物资资料	19

8.5  施工测量及监测资料	20

8.6  施工记录资料	23

8.7  施工试验记录资料	25

8.8  过程验收资料	29

8.9  工程竣工质量验收资料	30

9  竣工图编制	32

9.1  一般规定	32

9.2  编（绘）制质量要求	32

9.3  竣工图类型及绘制	32

9.4  竣工图章	33

9.5  竣工图折叠方法	34

10  编制组卷	36

10.1  基本要求	36

10.2  组卷要求	36

10.3  封面及目录	38

10.4  案卷规格与装订	39

11  移交、归档及计算机管理	40

11.1  移交	40

11.2  归档	40

11.3  计算机管理	40

附录G  广西城市轨道交通机电工程质量管理用表	41

附录I  广西城市轨道交通机电工程检验批用表	358

附录J  广西城市轨道交通土建工程检验批用表	969

本规程条文说明	1211

本规程用词说明	1217

引用主要标准和规范名录	1218

Content

- General Principles……………………………………………………………………………………………1

- Terms………………………………………………………………………………………………………………2

- Basic Provisions.………………………………………………………………………………………………4

- Management Responsibilities.…………………………………………………………………………5

  - Responsibilities of development unit….………………………………………………………5

  - Responsibilities of prospection unit.……………………………………………………………5

  - Responsibilities of design unit………….…………………………………………………………5

  - Responsibilities of supervision unit…..…………………………………………………………6

  - Responsibilities of construction unit……………………………………………………………6

  - Responsibilities of urban development archive ……..……………………………………6

  - Responsibilities of quality inspection institution……….…………………………………6

  - Responsibilities of the third-party measuring unit…….…………………………………7

  - Responsibilities of the third-party monitoring unit………………………………………7

- Classification and Item Number…………………………………….…………………………………9

  - Classification and archiving of projectresources………….………………………………9

  - Project division and code ……………………………………………..……………………………9

  - Serial number of documents………………………………………….…………………………10

- Infrastructure Document…………………………………………………….…………………………11

- Supervision Information………………………………………………………..………………………14

  - General provisions……………………………………………………………………………………14

  - Supervision Information……………………………………………………………………………15

  - Supervision Record………………………………………………………………..…………………15

  - Inspection and acceptance……………………………………………………….………………16

- Construction documents…………………………………………………………………………………17

  - Project management…………………………………………………………………..……………17

  - Construction management ………………………………………………………………………17

  - Construction technology……………………………………………………………….…………18

  - Construction materials………………………………………………………………….…………19

  - Construction monitoring and measuring……………………………………………………20

  - Construction records……………………………………………………………………..…………23

  - Construction testing…………………………………………………………………………………25

  - Inspection process……………………………………………………………………………………29

  - Project completion and quality acceptance…………………………………….…………30

- As-built Drawing……………………………………………………………………………………………32

  - General provisions……………………………………………………………………………………32

  - Quality requirements on drawing……………………………………………………..………32

  - Type of as-built drawing and finished drawing……………………………………..……32

  - Completion seal…………………………………………………………………………………….…33

  - Folding method for as-built drawing…………………………………………………………34

- Binding Requirements……………………………………………………………………………………36

  - Basic requirements…………………………………………………………………………………36

  - Binding requirements……………………………………………………………………………..36

  - Cover and catalog……………………………………………………………………………………38

  - Specifications and binding requirements…………………………………………………39

- Transfer, Filing and Computer Management………………………………………………….40

  - Transfer…………………………………………………………………………………………………40

  - Filing………………………………………………………………………………………………………40

  - Computer management………………………………………………………………………….40

Appendix G: Formfor Quality Management of Guangxi Railway Mechanical and Electrical Engineering………………………………………………………………………………………….41

Appendix I: Form forInspection and Approvals of Guangxi Railway Mechanical and Electrical Engineering…………………………………………………………………………………………358

Appendix J: Form forInspection and Approvals of Guangxi Railway Land and Construction………………………………………………………………………………………………………969

Commentary……………………………………………………………………………………………………1211

Descriptions and terms……………………………………………………………………………………1217

Standard of reference and specifications…………………………………………………………1218

1  总则

- 为规范城市轨道交通资料管理，提高工程建设管理水平，保证工程实体质量，体现工程资料为工程质量验收的重要组成部分，特制定本规程。

- 本规程适用于新建、改建、扩建的城市轨道交通的资料管理。

- 城市轨道交通建设过程中，应做好工程资料的日常管理。工程资料的形成、收集和整理应采用计算机管理，应形成齐全、完整、准确的电子数据，实行既有纸质载体档案又有电子档案的双轨制归档。

- 城市轨道交通的资料管理除应执行本规程外，尚应符合国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定。

- 附录A、B、C、D、E参照《城市轨道交通工程管理资料规程》工程用表(土建篇)的相关内容。

2  术语

- 城市轨道交通（urban rail transit）

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、自动导向轨道系统、市域快速轨道系统。

- 单位工程（single project）

具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。

- 子单位工程（subunits engineering ）

单位工程中建筑规模较大的，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。

- 分部工程（division project）

单位工程中可以独立组织实施的工程。

- 子分部工程（subdivision project）

按施工顺序、专业系统及类别划分。

- 分项工程（subdivision project）

按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

- 检验批（inspection lot）

根据施工及质量控制和验收需要按部位施工段，变形缝等进行划分。

- 工程资料（engineering document）

在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，可分为基建文件、监理资料、施工资料和竣工图等。

- 基建文件（capital construction document）

建设单位在工程建设过程中形成的文件，可分为工程准备文件、竣工验收文件等。

工程准备文件是指工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。

竣工验收文件是指建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。

- 监理资料（consulting document）

监理单位在工程设计、监造、施工等监理过程中形成的资料。

- 土建工程资料（civil engineering document）

施工单位在土木工程及建筑设备安装工程施工过程中形成的资料，可分为车站工程、区间工程、车辆段及综合基地、轨道工程、声屏障工程等。

- 竣工图（as-built drawing）

工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。

- 组卷（filing）

按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分类整理成案卷的过程。

- 归档（putting into record）

将具有保存价值的资料整理组卷后，移交档案管理部门保存。

- 电子文件(electronic files)

指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。

- 工程声像资料(project audio-visual information)

用照片、影片、录音带、录像带、光盘等记录反映建设项目（工程）现场原地物、地貌和施工主要过程及建成新貌的声音或影像资料。

- 工程档案（engineering document archives）

在工程建设过程中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种形式的工程资料。

- 档号(archival code)

以字符形式赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。

3  基本规定

- 城市轨道交通工程资料的形成应符合国家相关的法律、法规、施工质量验收标准和规范、工程合同与设计文件等规定。

- 工程资料应真实反映工程质量的实际情况，并与工程进度同步形成、收集和整理。

- 工程各参建单位应确保各自资料的真实有效、完整齐全，严禁伪造、损毁或故意撤换。

- 工程资料应字迹清晰并有相关人员及单位的签字盖章。工程参建各单位应及时对工程资料进行确认、签字。

- 工程资料应使用原件。当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章并注明原件存放单位或存放地。原材料、成品、半成品构配件、设备出厂质量合格证书、检验报告为复印件的必须加盖供应单位印章方为有效，并注明使用工程名称、规格、数量、进场日期、经办人签名及原件存放地点。提供单位应对资料的真实性负责。

- 工程参建各单位应在合同中对工程资料的编制、套数、费用和移交期限等提出明确要求。合同中对工程资料的技术要求不应低于本规程的规定。

- 工程资料应实行分级管理，由建设单位技术负责人、监理单位总监理工程师、施工单位项目经理或技术负责人组织本单位工程资料的全过程管理与控制工作。建设过程中工程资料的收集、整理和审核工作应有专人负责。资料管理人员应经过相应的培训并按规定取得相应的岗位资格。

- 工程竣工图由施工单位负责编制，并承担相关费用。竣工图的编制，必须在施工过程中同步进行。

- 工程参建各单位应对本单位形成的工程资料负责管理，并保证工程资料的可追溯性。由多方共同形成的工程资料，各自承担相应的管理责任。

- 勘测、设计、监理、施工、咨询、检测、监测等参建单位应在工程建设过程中，随时收集、整理与工程相关的具有保存价值的声像资料，并按规定编制成工程声像档案，与纸质档案同时向建设单位移交。

- 建设单位应对项目开工仪式、竣工验收等重要场景进行拍摄录影（标注与会领导）。

- 工程资料的形成、收集和整理应采用统一的计算机管理软件进行管理。

4  管理职责

4.1    建设单位职责

    - 建设单位应负责基建文件的管理工作，并设专人对基建文件进行收集、整理和归档。

4.1.2  在工程招标及与参建各方签订合同或协议时，建设单位应对工程资料和工程档案的编制责任、套数、费用、质量和移交期限等提出明确要求。

4.1.3  建设单位必须向参与工程建设的勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的资料。由建设单位采购的建筑材料、构配件和设备，建设单位主办部门应督促供应商提供相应的质量证明文件，并保证符合设计文件和合同要求。

4.1.4  由建设单位发包或总包单位发包的专业承包施工工程，分包单位均应按本规程的要求，将形成的施工资料交总包单位，由总包单位汇总后交建设单位。

4.1.5  建设单位应负责监督和检查各参建单位工程资料的形成、积累和组卷工作，可委托监理单位检查工程资料的形成、积累和组卷工作。

4.1.6  建设单位对其应签认的工程资料签署意见。

4.1.7  建设单位应收集和汇总勘察、设计、监理和施工等单位编制的工程档案。

4.1.8  列入城建档案管理部门接收范围的工程档案，建设单位应在工程竣工验收前，依法提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，并在工程竣工验收后六个月内，将工程档案移交城建档案馆。

4.2    勘察单位职责

- 勘察单位应按合同和规范要求提供勘察文件。

- 勘察单位对须签认的工程资料应签署意见。

- 勘察单位应参与工程过程相关验收和工程竣工验收，签署意见或出具质量检查报告。

4.3    设计单位职责

- 设计单位应按合同和规范要求提供设计文件。

- 设计单位对须签认的工程资料应签署意见。

- 设计单位应参与工程过程相关验收和工程竣工验收，签署意见或出具质量检查报告，并在工程质量验收报告上签字并加盖公章。

4.4    监理单位职责

- 监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

- 监理单位应按照合同约定，在勘察、设计阶段，对勘察、设计文件的形成、积累、组卷和归档进行监督、检查；在监造、施工阶段，应对监造、施工资料的形成、积累、组卷和归档进行监督、检查，使工程资料的完整性、准确性符合有关要求。

- 监理单位应参与工程建设全过程所有验收和竣工验收，并签署意见。

- 凡须监理单位签认的工程资料，相关监理人员应签署意见并签字。

- 对于应归档的监理文件，监理单位应在工程竣工验收后三个月内移交建设单位。

4.5    施工单位职责

- 施工单位应负责施工资料的管理工作，实行经理或技术负责人负责制，逐级建立健全施工资料管理岗位责任制。

- 施工单位应配备专职档案资料管理人员，设立独立的资料室，配置计算机和档案器具，随时收集工程建设过程中形成的施工资料并进行归档，按照合同或协议约定的要求，整理、移交工程竣工档案。

- 分包单位应负责其分包范围内施工资料的收集和整理，总包单位应负责对分包单位资料的真实性、完整性和有效性进行监督检查，并在工程竣工验收前完成对各分包资料的汇总工作。

- 施工单位应负责编制五套施工资料原件作为竣工档案资料，按合同或协议约定的要求在工程竣工验收后三个月内提供给建设单位。

4.6    城建档案馆职责

- 工程档案预验收工作的主管部门委托城建档案馆承担工程档案预验收的具体工作。

- 接收资料的城建档案馆应对工程文件的收集、整理、归档工作进行监督、检查和指导，对工程档案进行预验收和验收，验收合格后，按规定办理相关的认可文件。

- 城市建设档案归档材料必须使用原件。

4.7    质量检测机构职责

- 从事城市轨道交通工程质量检测业务的质量检测单位，应当具备相应资质。质量检测单位不得转包检测业务，不得与所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

- 质量检测机构应当按照工程建设标准和国家有关规定进行质量检测。在检测过程中发现有结构安全检测结果不合格、严重影响使用功能等情况，应当及时向建设、监理单位反馈。

- 质量检测单位出具的检测报告应当经检测人员签字，质量检测单位法定代表人或其授权签字人签署，并加盖公章后方可生效。质量检测单位出具的见证取样检测报告中应当注明见证人单位及姓名。

- 质量检测单位应当对检测报告的真实性和准确性负责。

- 质量检测单位应当按规定对检测人员进行安全质量培训，培训考核合格后方可上岗。

- 质量检测单位应当按照规定将工程质量检测资料立卷归档。

- 第三方质量检测机构应按照合同和规范要求，参加业主组织的的安全质量检查活动，协助业主进行质量抽检，对业主负责，做好抽检的各项工作，编制试验检测方案并出具试验检测报告。

- 第三方质量检测机构应统一城市轨道交通所用各种原材料、半成品、成品检测的标准和方法，建立原材料质量和工程实体质量的评估机制，加强分析总结。

- 审核施工单位试验检测方案，对施工单位试验检测工作和试验资料进行检查和指导；

- 对预拌混凝土厂、管片厂及轨枕厂质量管理工作进行检查和指导；

- 参加工程分项、分部、（子）单位工程验收，汇总检测报告并作出检测工作总结；

- 配合做好城市轨道交通相关竣工文件的编制。

  - 第三方测量单位职责

4.8.1  按照国家及地方现行的规范、规程、规定，以及技术要求进行测量，以工程需求为前提，及时交付成果资料。

4.8.2 编制全线测量作业指导书，统一测量标准，规范作业行为, 审核各施工单位的测量技术方案。

4.8.3   为工程设计和施工过程提供相应的技术服务，及时提供中间资料，以满足设计、施工等工作的需要。

4.8.4  根据施工进度、测量质量复测情况或建设单位要求，对测量工作存在的问题进行全线通报，为统一测量作业标准、总结推广城市轨道交通测量经验、分析解决测量工作中出现的问题、加强测量过程控制管理等召开测量工作月例会和专题会议，出具测量月报和会议纪要。

4.8.5  负责地面控制网的复测及维护，线路定线及纵横断面测量，专项测绘，地面、地下施工加密控制点的检查测量（以下简称“检测”），施工围护结构控制点检测，联系测量，贯通测量，线路中线调整测量，结构断面测量，铺轨控制基标检测，设备安装检测，限界测量，车辆综合基地测量及检测，竣工测量，以及与其他项目之间的衔接检核和业主根据工程需要而要求的其它测量等并及时做好相关测量资料工作。

4.9    第三方监测单位职责

- 从事城市轨道交通工程第三方监测业务的工程监测单位，应当具备相应资质，并向工程所在地建设主管部门办理备案手续。

- 第三方监测单位不得转包监测业务，不得与所监测工程的施工单位有其他利害关系。

- 第三方监测单位对工程项目的安全质量承担监测责任。第三方监测单位主要负责人应当对本单位监测工作全面负责。项目监测负责人对所承担工程项目的安全质量监测工作负责。

- 第三方监测单位出具的监测报告应当经监测人员签字，第三方监测单位法定代表人或其授权签字人签署，并加盖公章后方可生效。

- 第三方监测单位应当对监测的真实性和准确性负责。

- 第三方监测单位应当按规定对监测人员进行安全质量培训，培训考核合格后方可上岗。

- 第三方监测单位应当按照规定将工程监测资料立卷归档。

- 项目监测负责人应当具有相应执业资格和城市轨道交通工程监测工作经验。

- 第三方监测单位必须建立健全安全质量责任制和管理制度，加强对施工现场项目监测机构的管理。项目监测人员专业、数量应当满足监测工作的需要。

- 第三方监测单位应当根据勘察设计文件、安全质量风险评估报告、监测合同及有关资料编制第三方监测方案，经专家论证并经监测单位主要负责人签字后实施。

- 第三方监测单位应当按照第三方监测方案开展监测和巡视工作，及时向建设、监理、设计单位提供监测报告。发现异常时，立即向建设单位反馈。

- 第三方监测单位应按照合同约定，在监测工作交底、监测点验收、初始值采集阶段，对交底资料、测点验收资料、初始值资料的形成、积累、组卷和归档进行监督、检查和指导；在监测实施阶段，对施工监测及资料的形成、积累、组卷和归档进行监督、检查和指导，使工程资料的完整性、准确性符合有关要求。

- 第三方监测单位应参与开工前节点验收，并针对测点埋设、初始值采集等问题签署意见。

- 凡须第三方监测单位签认的施工监测资料，监测项目负责人应签署意见并签字。

5  分类与编号

5.1  工程资料分类及归档

- 城市轨道交通工程资料按照其特性和形成、收集、整理的单位不同进行分类，一般可分为：基建文件、监理资料、施工资料和竣工图。

- 工程资料的主要内容、分类及归档可参考本规程附录A。

- 工程资料的分类、整理和保存除执行本规程外，尚应执行国家及行业现行法律、法规、规范、标准及有关规定。

5.2  工程划分及代码

- 城市轨道交通单位（子单位）工程、分部（子分部）工程及分项工程的划分应按下列原则确定：

1  单位（子单位）工程的划分：

（1）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程；

（2）建筑规模较大的单位工程，可将其具有独立施工条件或能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程；

2 	分部（子分部）工程的划分：

（1）分部（子分部）工程的划分应按专业性质、建（构）筑部位确定；

（2）当分部（子分部）工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程；

3 	分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分；

4 	分项工程可由一个或若干个检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和验收需要按部位、施工段、变形缝等进行划分。

- 城市轨道交通系统中的土木工程及建筑设备安装工程主要包括车站工程、区间工程、车辆段及综合基地、轨道工程等。相应的工程划分及工程代码可参考本规程附录B。

- 车站工程为一个单位（子单位）工程，包括土建工程和建筑设备安装工程（含下一段区间隧道的机电设备安装工程）。因车站工程施工可能采用多种施工方法、或其不同区段/部位的施工时间不一致等，将单位（子单位）工程划分为若干个“施工工法或工程类型”，一个“施工工法或工程类型”包括若干个分部工程。

- 地下、地上及高架区间土建工程（包括附属工程）均作为一个单位（子单位）工程，若一个区间被分割成多个合同段、或采用了不同的施工方法、或施工时间不一致、或功能不同，则划分为若干个“施工工法或工程类型”，一个“施工工法或工程类型”包括若干个分部工程。

- 车辆段及综合基地为一个单位（子单位）工程。原则上按房建、路基、道路、桥梁、室外环境和室外安装等划分为若干个“施工工法或工程类型”，一个“施工工法或工程类型”包括若干个分部工程。

- 轨道工程划分为正线轨道和车辆段轨道子单位工程。城市轨道交通系统中的轨道工程划分及工程代码可参考本规程附录B。

- 城市轨道交通工程中的声屏障工程按线划分。全线声屏障工程划分为一个单位工程,，其分部工程、分项工程的划分及工程代码可参考本规程附录B。。

- 对于专业化程度高、施工工艺复杂、技术先进的子分部工程应分别单独组卷。须单独组卷的子分部名称及代码可参考本规程附录B。

5.3    资料编号

- 为适应城市轨道交通工程资料信息化、标准化管理，必须建立统一的施工资料编号规则，每一施工资料均有一个唯一的编号，以便于识别、分类及组卷。编码必须遵循规范性和唯一性原则。

- 施工资料编号的组成

1  施工资料编号应填入右上角的编号栏。

2  根据单位（子单位）工程代号、施工工法与工程类型代号、分部工程代号、子分部工程代号、资料类别编号、资料分类编号和形成的先后顺序，计算机软件在右上角的编号栏自动生成施工资料的编号。

3  非单独组卷的施工资料不填写子分部工程代号。

4  编号的后4位为用户顺序号，应根据相同表格、相同检查项目，按时间自然形成的先后顺序填写，从0001开始标注。

- 无统一表格或外部提供的施工资料，应根据附录A的分类，在资料的右上角注明编号，该编号应符合5.3.2条的条文说明的规定。

- 监理资料编号

1  监理资料编号应填入右上角的编号栏。

2  对于相同的表格或相同的文件材料，应分别按时间自然形成的先后顺序编号。

- 资料管理目录的填写要求

1  工程名称：单位或子单位(单体)工程名称；

2  资料类别：资料项目名称，如工程洽商记录、钢筋连接技术交底等；

3  序号：按时间形成的先后顺序用阿拉伯数字从1开始依次编写；

4  内容摘要：用精练语言提示资料内容；

5  编制单位：资料形成单位名称；

6  日期：资料形成的时间；

7  备注：填写需要说明的其他问题。

6  基建文件

- 基建文件是建设单位从立项申请、审批，到开工、竣工及备案全过程所形成的全部资料。必须按有关行政主管部门的规定和要求进行，保证文件完整、齐全。基建文件中有关环评、能耗的文件应符合国家和广西壮族自治区相关法规和文件的要求。

- 基建文件主要包括：决策立项文件（A1）、建设用地、征地、拆迁文件（A2）、勘察、测绘与设计文件（A3）、工程招投标与承包合同文件（A4）、工程开工文件（A5）、商务文件（A6）、工程竣工验收及备案文件（A7）和其他文件（A8）。

- 基建文件可按图6.0.3所示的流程管理。

图6.0.3  基建文件管理流程图

- 立项决策文件包括：项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。项目建议书的批复文件由国家或广西壮族自治区相关政府管理部门审批。

- 建设用地文件包括：征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。

- 勘查设计文件包括：工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。

- 招投标及合同文件包括：工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。

- 开工文件包括：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。

- 商务文件包括：工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。

- 工程竣工验收应由建设单位组织勘察、设计、监理、施工等有关单位进行，并形成竣工验收文件。

- 工程竣工后，建设单位应负责工程竣工备案工作。按照广西壮族自治区关于竣工备案的有关规定，提交完整的竣工备案文件，报广西壮族自治区建设主管部门备案。

- 其他文件包括：工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。

7  监理资料

7.1  一般规定

- 监理资料是监理单位在工程建设监理活动中所形成的全部资料。

- 监理资料管理可按图7.1.2所示的流程管理。

图7.1.2  监理资料管理流程图

- 监理单位应按照合同约定审核勘察、设计文件。

- 监理单位应对施工单位报送的施工资料进行审查，使施工资料完整、准确，合格后予以签认。

- 监理(建设)单位应在工程开工前按相关规定确定本工程的见证人员。见证人应履行见证职责，填写见证记录。

7.2    监理管理资料

- 监理规划包括：工程项目特征（名称，线路起点、终点、路由，线路平、纵断面，线路地质条件，线路环境条件，工程特点等）、工程相关单位名录（建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、主要分包单位等）、监理工作的主要依据、监理范围和目标、工程进度控制、工程安全管理、工程质量控制、工程造价控制和合同管理、环境保护和水土保持等其他事项管理、项目监理部人员构成及职责分工、项目监理部资源配置一览表、监理工作管理制度等。监理规划应由总监理工程师组织编制，并经监理单位技术负责人审核批准。

- 监理实施细则包括：专业工程特点、监理工作流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。监理实施细则由监理工程师根据专业工程特点编制，经总监理工程师审核批准。

- 监理月报包括：工程概况、施工单位项目组织系统、工程进度、工程安全、工程质量、环境保护、水土保持、工程计量与工程款支付、材料构配件与设备情况、合同其他事项的处理情况、天气对施工影响的情况、项目监理部组成与工作统计、本月监理工作小结和下月监理工作重点。监理月报由项目总监理工程师组织编制，签署后报送建设单位和监理单位。

- 监理会议纪要由项目监理部根据会议记录整理，经总监理工程师审阅，由与会各方代表会签。

- 监理工作日志以项目监理部的监理工作为记载对象，从监理工作开始起至监理工作结束止，由专人负责逐日记载。

- 监理工作总结的内容包括：工程概况、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施、监理合同履行情况、监理工作成效、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议、工程照片（必要时）等。监理工作总结由总监理工程师主持编写并审批。

7.3    监理工作记录

- 施工单位应编写工程技术文件，经施工单位技术部门审查通过，填写《工程技术文件报审表》报项目监理部。总监理工程师组织专业工程监理工程师审核，填写审核意见，由总监理工程师签署审定结论。

- 施工单位应将施工测量方案、红线桩的校核成果、水准点的引测结果填写《施工测量放线报验表》并附工程定位测量记录报项目监理部。施工单位在施工场地设置平面坐标控制网(或控制导线)、高程控制网后，应填写《施工测量放线报验表》报项目监理部，由监理工程师签认。对施工轴线控制桩的位置，车站各层墙柱轴线、边线，地面及高架车站、车辆段建筑门窗洞口位置线、水平控制线、轴线竖向投测控制线等放线结果应填写《施工测量放线报验表》，并附施工测量放线记录报项目监理部签认。

- 工程进度控制报审资料中《工程开工报审表》、《施工进度计划报审表》、《工程延期申请表》等，应由施工单位填报，监理单位签署审批意见。《工程临时延期审批表》、《工程最终延期审批表》、《工程暂停令》、《费用索赔审批表》等，应由监理单位填写，总监理工程师签字审批。

- 工程质量控制报审、验收资料包括《工程材料/构配件/设备报审表》、《检验批质量验收记录》、《 ____分部（子分部）工程质量验收记录》等，应由施工单位填写，报监理工程师查验，签署审查结论。当监理工程师对质量有怀疑时，可以随时进行抽检，并填写《监理抽检记录》。监理工程师在监理过程中，发现不合格项应填写《不合格项处置记录》。监理人员在实施旁站监理时应填写《旁站监理记录》，并由旁站监理人员及施工单位现场专业质检员会签。

- 造价控制报审资料包括《（ ）月工程进度款报审表》、《工程变更费用报审表》、《费用索赔申请表》、《工程量清单更新审核表》等，由施工单位填写，报项目监理部，由监理部门计量工程师审核，并经总监理工程师签字。

- 工程费计量计价报审资料包括《工程费支付申请表》、《工程费付款申请审核汇总》、《单位工程费付款申请审核汇总》、《工程量计算书》等，由施工单位填写，报项目监理部，由监理部门计量工程师审核，并经总监理工程师签字。

7.4    竣工验收资料

- 施工单位在单位工程完工，经自检合格并达到竣工验收条件后，填写《单位工程竣工预验收报验表》，并附相应的竣工资料报项目监理部，申请工程竣工预验收。项目总监理工程师组织监理部人员及参建各方项目负责人进行预验收。

- 项目总监理工程师在工程竣工预验收合格后应撰写工程质量评估报告对工程建设质量做出综合评价。《工程质量评估报告》应由项目总监理工程师及监理单位技术负责人签认，并加盖公章。

- 工程竣工验收合格后，由项目总监理工程师及建设单位代表共同签署《竣工移交证书》，并加盖监理单位、建设单位公章。

- 工程竣工验收合格后，项目总监理工程师应组织编写监理工作总结并提交建设单位。

8  施工资料

8.1    工程管理资料

- 土建施工资料是在施工全过程中形成的资料的统称。主要内容包括：施工管理资料、施工技术资料、施工测量资料、施工物资资料、施工记录资料、施工试验资料、过程验收及工程竣工质量验收资料等。

- 施工资料应实行报验、报审管理。施工过程中形成的资料应按报验、报审程序，通过相关单位审核后，方可报建设（监理）单位。

- 施工资料的报验、报审应有时限性要求。工程相关各单位宜在合同中约定报验、报审资料的申报时间及审批时间，并约定应承担的责任。当无约定时，施工资料的申报、审批不得影响正常施工。

- 建设工程实行总承包的，应在与分包单位签订施工合同中明确施工资料的移交套数、移交时间、移交内容、质量要求及验收标准等。分包工程完工后，各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。

- 工程概况表是对工程基本情况的简要描述，应包括单位工程的一般情况、结构构造特征、机电系统等。工程概况表由建设单位填写，城建档案馆保存。

- 工程质量事故报告：凡发生重大工程质量事故，应按建设工程质量事故调（勘）查记录和建设工程质量事故报告书的要求进行记载。其中发生事故时间应记载年、月、日、时、分；估计造成损失，指因质量事故导致的返工、加固等费用，包括人工费、材料费、机械费和一定数额的管理费；事故情况，包括倒塌情况（整体倒塌或局部倒塌的部位）、损失情况（伤亡人数、损失程度、倒塌面积等）；事故原因，包括设计原因（计算错误、构造不合理等）、施工原因（施工粗制滥造、材料、构配件或设备质量低劣等）、设计与施工的共同问题、不可抗力等；处理意见，包括现场处理情况、设计和施工的技术措施、主要责任者及处理结果。

8.2    施工管理资料

- 施工管理资料是在施工过程中形成的反映施工组织及监理审批等情况资料的统称。主要内容有：施工现场质量管理检查记录、施工过程中报监理审批的各种报验报审表、施工试验计划及施工日志等。

- 施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，报项目总监理工程师(或建设单位项目负责人)检查，并做出检查结论。

- 单位工程施工前，施工单位应科学、合理地编制施工试验计划并报送监理单位。施工过程中，应由施工单位取样人员在监理单位见证人员现场见证下进行原材料取样和试件制作，并在见证记录上签字。见证记录应分类收集、汇总整理。

- 施工日志应以单位工程（子单位）为记载对象，从工程开工起至工程竣工止，按专业指定专人负责逐日记载，其内容应真实。

8.3    施工技术资料

- 施工技术资料是在施工过程中形成的，用以指导正确、规范、科学施工的技术文件及反映工程变更情况的各种资料的总称。主要内容有：施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程变更洽商记录等。

- 施工技术资料管理可按图8.3.2所示的流程管理。

图8.3.2  施工技术及管理资料的形成

- 施工单位应根据合同约定或监理单位要求，在正式施工前填写工程技术文件报审表，报监理单位审批。工程技术文件报审应有时限规定，施工和监理单位均应按照施工合同或约定的时限要求完成各自的报送和审批工作。

- 实施性施工组织设计由施工单位编制完成，经施工企业技术负责人审批并填写工程技术文件报审表报监理单位批准实施。

- 施工方案编制内容应齐全有针对性，可根据工程规模大小、技术复杂程度、施工重点部位及施工季节变化等情况分别编制。施工方案应经项目部技术负责人或公司技术部门负责人审批，并填写工程技术文件报审表报请监理单位批准实施。

- 实施性施工组织设计应由施工单位的技术负责人组织交底；“四新”(新材料、新产品、新技术、新工艺)技术应用及专项施工方案应由项目技术负责人组织交底；分项工程施工方案应由工程技术人员组织交底。设计交底和技术交底应有文字记录并有交底双方人员的签字。

- 图纸会审应由建设单位组织，设计、监理和施工单位项目技术负责人及有关人员参加。设计单位对各专业问题进行交底，施工单位负责将设计交底内容按专业汇总、整理形成图纸会审记录，有关各方签字确认。

- 设计单位应及时下达设计变更通知单，内容翔实，必要时应附图，并逐条注明应修改图纸的图号。设计变更通知单应由设计专业负责人以及建设（监理）和施工单位的相关负责人签认。

8.4    施工物资资料

- 施工物资资料是指反映工程施工所用物资质量和性能是否满足设计和使用要求的各种质量证明文件及相关配套文件的统称。主要内容有：各种质量证明文件、材料及构配件进场检验记录、设备开箱检验记录、设备及管道附件试验记录、设备安装使用说明书、各种材料的进场复试报告、预拌混凝土(砂浆)运输单等。

- 施工物资资料管理可按图8.4.2所示的流程管理。

- 建筑工程使用的各种主要物资应有质量证明文件。

- 产品质量合格证、型式检验报告、性能检测报告、生产许可证、商检证明、中国强制认证(CCC)证书、计量设备检定证书等均属质量证明文件。

- 涉及消防、电力、卫生、环保等有关物资，须经行政管理部门认可的，应有相应的认可文件。

- 进口材料和设备应有中文安装使用说明书及性能检测报告。

- 国家规定须经强制认证的产品应有认证标志(CCC)，生产厂家应提供认证证书复印件，认证证书应在有效期内。

- 预拌混凝土供应单位应向施工单位提供以下资料：预拌混凝土运输单；预拌混凝土出厂合格证(32天内提供)；工程结构有要求时，应提供混凝土氯化物和碱总量计算书和砂石碱活性试验报告。

- 施工物资及管理资料可按图8.4.2所示的流程管理。

图8.4.2  施工物资及管理资料的形成

- 施工物资进场后施工单位应对进场物资数量、型号和外观等进行检查，并填写材料及构配件进场检验记录或设备开箱检验记录。

- 施工单位应按国家有关规范、标准的规定对进场物资进行复试或试验，没有专用试验表格的可用本规程提供的材料通用试验表格；规范、标准要求实行见证时，应按规定进行见证取样和送检。

- 施工物资进场后施工单位应报监理单位查验并签字。

- 城市轨道交通工程施工常用材料进场复验项目需满足有关规范要求。

8.5    施工测量及监测资料

- 施工测量记录是在施工过程中形成的，确保城市轨道交通工程定位、线路路由、线路平纵断面、尺寸、标高、位置和沉降量等满足设计要求和规范规定的资料的统称。主要内容有：施工测量放样（复核）、控制点交接桩、线路中线检测、线路中线调整、初支净空、车站净空、隧道净空等测量记录，基坑支护、地面沉降、拱顶下沉、建（构）筑物/地下管线变形等监测记录。

- 施工测量应符合国家相关测量规范的规定。施工测量（以及施工记录、施工试验、过程验收）资料形成可按图8.5.2所示的流程管理。

图8.5.2  施工测量(施工记录、施工试验、过程验收及管理)资料的形成

- 建设单位指定的有相应测绘资质等级的测绘部门依据建设工程规划许可证（附件）批准的城市轨道交通建筑位置及标高、线路路由、线路平纵断面依据，测定出轨道交通建筑的红线桩，提供的放线成果，施工单位应依据测绘成果、红线桩及场地控制网（或建筑物控制网），测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.000标高的绝对高程，填写工程定位测量记录，报监理单位查验并签字。

- 施工单位在基础垫层未做防水前，应依据主控轴线和基底平面图，对建（构）筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高(高程)、基槽断面尺寸和坡度等进行检测并填写施工测量放样（复核）记录，报监理单位查验并签字。

- 施工单位应做的平面放线内容包括：轴线竖向投测控制线、各层墙柱轴线和边线、桥墩轴线和边线、预留洞口位置线、垂直度偏差等，施工单位应在完成平面放线后，填写施工测量放样（复核）记录，报监理单位查验并签字。

- 施工单位应做的标高抄测内容包括：楼层、桥面水平控制线等，施工单位应在完成标高抄测后，填写施工测量放样（复核）记录，报监理单位查验并签字。

- 施工单位应在初期支护变形稳定后，对其净空进行实测并记录, 填写初期支护净空测量记录，报监理单位审核。

- 施工单位应在车站/隧道结构工程完成和工程竣工时，对其净空进行实测并记录, 填写车站/隧道净空测量记录，报监理单位审核。

- 施工单位应委托有资质的单位进行施工过程中的施工监测工作。施工监测单位应按照设计和规范要求，编制监测方案，及时埋设监测点，绘制监测点平面布置图，按规定频率进行监测，根据工程类型和工法，分别填写巡查记录表，并编制包含监测点变化时程曲线图和监测结论及建议的监测报告。

- 施工监测记录是在施工过程中形成的，确保城市轨道交通工程变形变化量等满足设计要求和规范规定的资料的统称。主要内容有：记录表、报审表、审核单、审核意见回复以及支护结构、周围岩土体、周边环境监测项目的监测报告等监测记录。

- 施工监测应符合国家相关监测规范的规定。施工监测资料形成可按图8.5.11所示的流程管理。

图8.5.11  施工监测资料的形成

- 施工单位在工程施工前应接受第三方监测单位的监测工作交底，形成监测工作交底记录。

- 施工单位在工程施工前应编制完成施工监测方案，报监理单位、第三方监测单位审查后形成施工监测方案报审表、施工监测方案审核单、施工监测方案审核意见回复等记录。

- 施工单位在工程施工前应完成周围岩土体、周边环境监测点的布设、验收及初始值采集工作，报监理单位审查，形成基准点/监测点埋设（恢复）记录表、埋设验收表及报审表等记录。

- 施工单位应在外业监测、巡查工作结束后，完成监测报告的编制，形成巡查记录表、监测日报表、监测周（月）报表等记录。

8.6    施工记录资料

- 施工记录是施工单位在施工过程中形成的，为保证工程质量、安全和进度的各种内部检查记录的统称。主要内容有：隐蔽工程验收记录、预检记录、交接检查记录、地基验槽记录、地基处理记录、桩（地）基施工记录、混凝土浇灌申请书、混凝土养护测温记录、构件吊装记录、材料（设备）电气特性测试记录、地下工程防水效果检查记录、预应力筋张拉记录、钻孔桩钻进记录以及不同工法的车站和区间隧道施工记录等。

- 施工记录资料形成可参照图8.5.2所示的流程管理。

- 隐蔽工程验收记录为通用施工记录，适用于各专业。按规范规定须进行隐验的项目，施工单位应填报隐蔽工程验收记录，监理单位审核。

- 预检记录是对施工重要工序进行的预先质量控制检查记录，为通用施工记录，适用于各专业。按照现行规范要求应进行施工检查的重要工序，且本规程无相应施工记录表格的，应填写施工检查记录（通用）。

- 同一单位(子单位)工程，不同专业施工单位之间应进行工程交接检查并填写交接检查记录。移交单位、接收单位共同对移交工程进行验收，并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。

- 单位(子单位)工程的土方开挖分项工程完工后应进行地基验槽，地基验槽应由质检机构、建设、勘察、设计、监理和施工单位共同进行，并填写地基验槽检查记录表。

- 勘察设计单位要求施工单位对地基进行处理的，地基处理完后应填写地基处理记录表，报请勘察、设计、监理单位复查。

- 勘查设计要求对基槽浅层土质的均匀性和承载力进行钎探的，钎探前应绘制钎探点平面布置图，确定钎探点布置及顺序编号，按照钎探图及有关规定进行钎探并填写地基钎探记录表。

- 混凝土正式浇筑前，应检查各项准备工作(如钢筋、模板、水电等预埋件；设备材料准备情况等)，自检合格填写混凝土浇灌申请书，并报监理单位验收。

- 采用钢筋机械连接的工程应有钢筋机械连接质量的检查记录。

- 拆除现浇混凝土结构板、梁、悬臂构件等底模前，应填写混凝土拆模申请单，报监理单位审批，通过后方可拆模。

- 大体积混凝土施工时应进行测温记录，填写大体积混凝土测温记录表并附温度测点布置图。

- 地下工程验收时，应对地下工程有无渗漏现象进行检查，填写地下工程防水效果检查记录表，检查内容包括：裂缝、渗漏部位；大小、渗漏情况和处理意见等。

- 8.6.14  有防水要求的房间和屋面工程完工后应按标准规定进行蓄水或淋水防水性能试验，填写防水工程试水检查记录表。淋水试验持续时间不得少于2小时；蓄水试验时间不得少于24小时。屋面工程应对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等)重点检查。

- 建筑通风道(烟道)应全数做通(抽)风和漏风、串风试验，并填写通风(烟)道检查记录表。

- 桩基施工应按规定做桩施工记录，检查内容包括孔位、孔径、孔深、桩体垂直度、桩顶标高、桩位偏差、桩顶完整性和接桩质量等。

- 预应力工程施加预应力时应填写预应力筋张拉记录表；孔道灌浆时应填写预应力结构灌浆记录表。

- 钢结构(网架结构)在主体结构形成空间刚度单元并连接固定后，应检查整体垂直度、挠度值变形值及安装偏差，并做施工记录。

- 大型混凝土构件、钢构件安装时应填写构件吊装记录表。

- 按照规范和工艺文件等规定须烘焙的焊接材料应进行烘焙，并填写焊接材料烘焙记录表。

- 幕墙工程施工应有幕墙注胶检查记录和幕墙淋水检查记录。幕墙注胶应记录内容包括宽度、厚度、连续性、均匀性、密实度和饱满度等；淋水检查应在易渗漏部位进行并填写防水工程试水检查记录。

- 智能建筑工程应对设备安装工程质量及观感质量进行检查，并做智能建筑工程安装质量检查记录。

- 施工单位在地面及高架车站工程施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“一、地面及高架车站工程”部分中的表格。

- 施工单位在明挖法车站工程施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“二、明挖法车站工程”部分中的表格。

- 施工单位在盖挖法（包括铺盖法）车站工程施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“三、盖挖法（包括铺盖法）车站工程”部分中的表格。

- 施工单位在暗挖法车站工程施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“四、暗挖法车站工程”部分中的表格。

- 施工单位在明挖法区间隧道工程（包括区间U形槽工程）施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“五、明挖法区间隧道工程（包括区间U形槽工程）”部分中的表格。

- 施工单位在暗挖法区间隧道工程施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“六、暗挖法区间隧道工程”部分中的表格。

- 施工单位在盾构法隧道工程施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“七、盾构法隧道工程”部分中的表格。

- 施工单位在路基及小桥涵工程施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“八、路基及小桥涵工程”部分中的表格。

- 施工单位在高架及高架桥区间工程（桥梁工程）施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“九、高架及高架桥区间工程（桥梁工程）”部分中的表格。

- 施工单位在车辆段与综合基地工程施工过程中应形成完整的施工记录，施工记录的内容和应填写的表格见附录A-3中的“十、车辆段与综合基地工程”部分中的表格。

8.7    施工试验记录资料

- 施工试验记录是根据设计要求和规范规定进行试验，记录原始数据和计算结果，并得出试验结论的资料统称。主要内容有：施工试验记录（通用）、土壤压实度试验记录（环刀法）、压实度试验记录（灌砂法）、钢筋连接、基桩性能、埋件(植筋)拉拔、混凝土(砂浆)性能、施工工艺参数、饰面砖拉拔、钢结构焊缝质量检测、给排水及采暖试验、通风与空调试验、机电系统运转测试等记录。

- 施工试验记录资料形成可参照图8.5.2所示的流程管理。

- 采用新技术、新工艺及特殊工艺时，对施工试验方法和试验数据进行记录，应填写施工试验记录（通用）。按照设计要求和规范规定应做施工试验，对本规程无相应施工试验表格的，也应填写施工试验记录（通用）。

- 明挖法工程施工土方回填工程或路基压实工程应按规范要求测定土的最大干密度、含水量和压实度，并填写土壤压实度试验记录（环刀法）或压实度试验记录（灌砂法）。

- 钢筋连接应有满足钢筋焊接、机械连接相关技术规程要求的力学性能试验报告。机械连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋，在现场条件下进行工艺检验，合格后方可进行机械连接的施工。

- 砌筑砂浆应有配合比申请单和试验室签发的配合比通知单，并有按规定留置的龄期为28天标养试块的抗压强度试验报告。承重结构的砌筑砂浆试块应按规定实行有见证取样和送检。砂浆试块的留置数量及必试项目应符合国家、行业、地方相关规范、标准、规程及轨道交通有限责任公司企业标准的规定。应有单位工程砌筑砂浆试块抗压强度统计、评定记录。

- 现场搅拌混凝土应有混凝土配合比申请单和通知单。应有按规定留置龄期为28天标养试块和相应数量同条件养护试块的混凝土抗压强度试验报告。抗渗混凝土、特种混凝土除应具备上述资料外应有专项混凝土抗渗试验报告。单位工程应有混凝土试块抗压强度统计、评定记录。统计、评定方法及合格标准应符合国家、行业、地方相关规范、标准、规程及轨道交通有限责任公司企业标准的规定。

- 车站、车辆段建筑装饰装修工程施工试验记录：地面回填应有土工击实试验报告和回填土试验报告。装饰装修工程使用的砂浆和混凝土应有配合比通知单和强度试验报告；有抗渗要求的还应有抗渗试验报告。外墙饰面砖粘贴前和施工过程中，应在相同基层上做样板件，并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验，有饰面砖粘结强度检验报告，检验方法和结果判定应符合国家、行业、地方相关规范、标准、规程及轨道交通有限责任公司企业标准的规定。

- 支护工程施工试验记录：锚杆（索）应按设计要求进行现场抽样试验，有锁定力（抗拔力）试验报告。支护工程使用的混凝土，应有混凝土配合比通知单和混凝土强度试验报告；有抗渗要求的还应有抗渗试验报告。支护工程使用的砂浆，应有砂浆配合比通知单和砂浆强度试验报告。

- 桩基（地基）工程施工试验记录：地基应按设计要求进行承载力检验，有承载力检验报告。桩基应按照设计要求和相关规范、标准规定进行承载力和桩体质量检测，有相应资质等级检测单位检测报告。桩基（地基）工程使用的混凝土，应有混凝土配合比通知单和混凝土强度试验报告；有抗渗要求的还应有抗渗试验报告。

- 预应力工程施工试验记录：预应力工程用混凝土应按规范要求留置标样、同条件试块，有相应抗压强度试验报告。后张法有粘结预应力工程灌浆用水泥浆应有性能试验报告。

- 钢结构工程施工试验记录：高强度螺栓连接应有摩擦面抗滑移系数检验报告及复试报告，并实行有见证取样和送检。施工首次使用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等应进行焊接工艺评定，有焊接工艺评定报告。设计要求的一、二级焊缝应做缺陷检验，由有相应资质等级的检测单位出具超声波、射线探伤检验报告或磁粉探伤报告。《超声波探伤报告》、《超声波探伤记录》、《钢构件射线探伤报告》。建筑安全等级为一级、跨度40米及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求的，应对其焊（螺栓）球节点进行节点承载力试验，并实行有见证取样和送检。钢结构工程所使用的防腐、防火涂料应做涂层厚度检测，其中防火涂层应有有相应资质的检测单位检测报告。

- 木结构工程施工试验记录：胶合木工程的层板胶缝应有脱胶试验报告、胶缝抗剪试验报告和层板接长弯曲强度试验报告。轻型木结构工程的木基结构板材应有力学性能试验报告。木构件防护剂的保持量和透入度应有试验报告。

- 幕墙工程施工试验记录：幕墙用双组份硅酮结构胶应有混匀性及拉断试验报告。后置埋件应有现场拉拔试验报告。

- 设备单机试运转记录：给水系统设备、热水系统设备、机械排水系统设备、消防系统设备、采暖系统设备、水处理系统设备,以及通风与空调系统的各类水泵、风机、冷水机组、冷却塔、空调机组、新风机组等设备在安装完毕后，应进行单机试运转，并做记录。

- 系统试运转调试记录：采暖系统、水处理系统、通风系统、制冷系统、净化空调系统等应进行系统试运转及调试，并做记录。

- 灌（满）水试验记录：非承压管道系统和设备，包括开式水箱、卫生洁具、安装在室内的雨水管道等，在系统和设备安装完毕后，以及暗装、埋地、有绝热层的室内外排水管道进行隐蔽前，应进行灌（满）水试验，并做记录。

- 强度严密性试验记录：室内外输送各种介质的承压管道、设备在安装完毕后，进行隐蔽之前，应进行强度严密性试验，并做记录。

- 通水试验记录：室内外给水（冷、热）、中水系统、卫生洁具、地漏及地面清扫口及室内外排水系统应分系统（区、段）进行通水试验，并做记录。

- 吹（冲）洗（脱脂）试验记录：室内外给水（冷、热）、中水系统、采暖、空调、消防管道及设计有要求的管道应在使用前做冲洗试验；介质为气体的管道系统应按有关设计要求及规范规定做吹洗试验。设计有要求时还应做脱脂处理。

- 通球试验记录：室内排水水平干管、主立管应按有关规定进行通球试验，并做记录。

- 补偿器安装记录：各类补偿器安装时应按要求进行补偿器安装记录。

- 消火栓试射记录：室内消火栓系统在安装完成后，应按设计要求及规范规定做消火栓试射试验，并做记录。

- 安全附件安装检查记录：锅炉的高、低水位报警器和超温、超压报警器及连锁保护装置必须按设计要求安装齐全，并进行启动、联动试验，并做记录。

- 锅炉封闭及烘炉（烘干）记录：锅炉安装完成后，在试运行前，应进行烘炉试验，并做记录。

- 锅炉煮炉试验记录：锅炉安装完成后，在试运行前，应进行煮炉试验，并做记录。

- 锅炉试运行记录：锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行48小时的带负荷连续试运行，同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整，并做记录。

- 安全阀调试记录：锅炉安全阀在投入运行前应由有资质的试验单位按设计要求进行调试，并出具调试记录。表格由试验单位提供。

- 电气接地电阻测试记录：接地电阻测试主要包括设备、系统的防雷接地、保护接地、工作接地、防静电接地以及设计有要求的接地电阻测试，并应附《电气防雷接地装置隐检与平面示意图》说明。电气接地电阻的检测仪器应在检定有效期内。

- 电气绝缘电阻测试记录：绝缘电阻测试主要包括电气设备和动力、照明线路及其它必须摇测绝缘电阻的测试，配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前，应分别按系统回路进行测试，不得遗漏。电气绝缘电阻的检测仪器应在检定有效期内。

- 电气器具通电安全检查记录：电气工程安装完成后，按层、按部位进行电气器具的通电检查，并进行记录。内容包括接线情况、电气器具开关状态等，电气器具应全数进行通电安全检查，合格后在记录表中打钩（√）。

- 电气设备空载试运行记录：成套配电（控制）柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。电动机应试通电，检查转向和机械转动有无异常情况；可空载试运行的电动机，时间一般为2小时，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升。交流电动机空载可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求；无要求时，连续启动2次的时间间隔不应少于5分钟，再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态运行，应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据，且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行的要求。电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求保持一致。

- 建筑物照明通电试运行记录：公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24小时。所有照明灯具均应开启，且每2小时记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障。

- 大型照明灯具承载试验记录：大型灯具（设计要求做承载试验的）在预埋螺栓、吊钩、吊杆或吊顶上嵌入式安装专用骨架等物件上安装时，应全数按2倍于灯具的重量做承载试验。

- 高压部分试验记录：应由有相应资格的单位进行试验并记录，表格自行设计。

- 漏电开关模拟试验记录：动力和照明工程的漏电保护装置应全数做模拟动作试验，并符合设计要求的额定值。

- 电度表检定记录：电度表在安装前应送具有相关检定资格的单位全数检定，应有记录(表格由检定单位提供)。

- 大容量电气线路结点测温记录：大容量（630A及以上）导线、母线连接处或开关，在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录，温升值稳定且不大于设计值。

- 避雷带支架拉力测试记录：避雷带的每个支持件应做垂直拉力试验，支持件的承受垂直拉力应大于49N（5kg）。

- 风管漏光检测记录：风管系统安装完成后，应按设计要求及规范规定进行风管漏光测试，并做记录。

- 风管漏风检测记录：风管系统安装完成后，应按设计要求及规范规定进行风管漏风测试，并做记录。

- 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录：现场组装的除尘器壳体、组合式空气调节机组应做漏风量的检测，并做记录。

- 各房间室内风量温度测量记录：通风与空调工程无生产负荷联合试运转时，应分系统进行测量，将同一系统内的各房间内风量、室内房间温度进行测量调整，并做记录。

- 管网风量平衡记录：通风与空调工程进行无生产负荷联合试运转时，应分系统进行测量，将同一系统内的各测点的风压、风速、风量进行测试和调整，并做记录。

- 空调系统试运转调试记录：通风与空调工程进行无生产负荷联合试运转及调试时，应对空调系统总风量进行测量调整，并做记录。

- 空调水系统试运转调试记录：通风与空调工程进行无生产负荷联合试运转及调试时，应对空调冷（热）水、冷却水总流量、供回水温度进行测量、调整，并做记录。

- 制冷系统气密性试验：应对制冷系统的工作性能进行试验，并做记录。

- 净化空调系统测试记录：净化空调系统无生产负荷试运转时，应对系统中的高效过滤器进行泄漏测试，并对室内洁净度进行测定，并做记录。

- 防排烟系统联合试运行记录：在防排烟系统联合试运行和调试过程中，应对测试楼层及其上下两层的排烟系统中的排烟风口、正压送风系统的送风口进行联动调试，并对各风口的风速、风量进行测量调整，对正压送风口的风压进行测量调整，并做记录。

- 智能建筑工程中通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化集成系统、电源与接地、环境、住宅（小区）智能化系统等各子分部工程的施工试验记录，按现行相关行业规范及标准执行，待国家相关专业的施工质量验收规范颁布实施后，按国家规范执行；其表格由专业施工单位自行设计。

- 建筑节能、保温测试记录：建筑工程应按照建筑节能标准，对建筑物所使用的材料、构配件、设备、采暖、通风空调、照明等涉及节能、保温的项目进行检测。节能、保温测试应委托有相应资质的检测单位检测，并出具检测报告。

- 电梯具备运行条件时，应对电梯轿厢的运行平层准确度进行测量，并填写《轿厢平层准确度测量记录》。

- 电梯层门安装完成后，应对每一扇层门的安全装置进行检查确认，并填写《电梯层门安全装置检验记录》。

- 电梯安装完毕，应进行电梯《电气接地电阻测试记录》和电梯《电气绝缘电阻测试记录》；调试运行时，由安装单位对电梯的电气安全装置进行检查确认，并填写《电梯电气安全装置检验记录》。

- 电梯调试结束后，在交付使用前，由安装单位对电梯的整机运行性能进行检查试验，并填写《电梯整机功能检验记录》。

- 电梯调试结束后，在交付使用前，由安装单位对电梯的主要功能进行检查确认，并填写《电梯主要功能检验记录》。

- 电梯调试时，由安装单位对电梯的运行负荷和试验曲线、平衡系数进行检查试验，并填写《电梯负荷运行试验记录》和《电梯负荷运行试验曲线图》。

- 电梯具备运行条件时，应对电梯轿厢内、机房、轿厢门、层站门的运行噪声进行测试，并填写《电梯噪声测试记录》。

- 自动扶梯、自动人行道安装完毕后，安装单位应对其安全装置、运行速度、噪声、制动器等功能进行测试，并填写《自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录》和《自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录》。

- BAS工程安装完毕后，安装单位应对其总体性能进行测试，并填写《BAS系统测试记录》。

- FAS工程安装完毕后，安装单位应对其总体性能进行测试，并填写《FAS系统测试记录》。

- 施工试验记录资料的检测试验表格和检测试验报告格式以《广西壮族自治区建设工程质量检测管理暂行规定》为准。

8.8    过程验收资料

- 过程验收资料指是参与工程建设的有关单位根据相关标准、规范对工程质量是否达到合格做出确认的各种文件的统称。主要内容有：结构实体检验记录、钢筋保护层厚度验收记录、检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录等。

- 过程验收资料形成可按图8.5.2所示的流程管理。

- 结构实体验收记录：涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，结构实体混凝土检验应有同条件混凝土强度验收记录；结构实体重要部位的钢筋应有钢筋保护层厚度验收记录；以及工程合同约定的项目，必要时可检验其他项目。结构实体检验报告应由有相应资质等级的试验（检测）单位提供。

- 施工单位在完成分项工程检验批施工，自检合格后，应由项目专业质量检查员填报《检验批质量验收记录表》。检验批质量验收应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收并签认。

- 施工单位作为工程施工质量控制的主体，应对工程质量进行全过程控制，工程质量验收是在施工单位自行检查评定的基础上，再由参与建设活动的有关单位根据相关标准共同对检验批、分项、分部（子分部）、施工工法或工程类型、单位（子单位）工程的质量以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

- 监理单位应根据工程的进展情况，督促承包商（或施工单位）制订工程的验收计划，审核后及时上报建设单位。

8.9    工程竣工质量验收资料

- 工程竣工质量验收资料是指工程竣工时必须具备的各种质量验收资料。主要内容有：单位工程竣工预验收报验表、单位(子单位)工程质量竣工验收记录、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录、 车站内(室内)环境检测报告、施工总结报告、工程竣工报告。

- 工程竣工质量验收资料形成可按图8.9.2所示的流程管理。

- 单位(子单位)工程完工，施工单位组织自检合格后，由施工单位填写单位工程竣工预验收报验表报项目监理部，申请工程竣工预验收。项目总监理工程师组织监理部人员及参建各方项目负责人进行预验收，合格后总监理工程师签署单位工程竣工预验收报验表、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录和单位(子单位)工程观感质量检查记录等并报建设单位，申请竣工验收。建设单位应组织设计单位、监理单位、施工单位等进行工程质量竣工验收，验收记录上各单位必须签字并加盖公章。

- 车站内（室内）环境检测报告：城市轨道交通工程车站内（室内）装饰装修工程应按照现行国家及广西壮族自治区现行规范要求，在工程完工至少7天以后、工程交付使用前对室内环境进行质量验收。室内环境检测应委托具有相应资质等级的检测单位进行，并出具室内环境污染物浓度检测报告。

- 施工总结是城市轨道交通工程的阶段性、综合性或专题性报告，应由项目经理负责，可包括以下方面：管理方面（根据工程特点与难点，进行项目安全、质量、现场、合同、成本和综合控制等方面的管理总结）；技术方面（工程采用的新技术、新产品、新工艺、新材料总结）；经验方面（施工过程中各种经验与教训总结）。

- 单位工程完工后，由施工单位应编写工程竣工报告，内容包括：工程概况及实际完成情况；企业自评的工程实体质量情况；企业自评施工资料完成情况；主要建筑设备、系统调试情况；安全和功能检测、主要功能抽查情况等。

图8.9.2  工程竣工质量验收资料的形成

9  竣工图编制

9.1    一般规定

- 竣工图是城市轨道交通工程竣工档案的重要组成部分，是工程建设完成后的主要凭证性材料，是工程竣工验收的必备条件，是工程维修、管理、改建、扩建的依据。竣工图必须与工程实际境况一致。各项新建、改建、扩建项目均必须编制竣工图。

- 竣工图的编（绘）制工作应由施工单位负责，如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，应明确规定施工单位和监理单位的审核和签认责任。

- 竣工图应根据专业、系统，按单位工程进行分类和整理。

- 凡合同约定中要求监理单位审核的竣工图，应盖竣工图章（乙）。

9.2    编（绘）制质量要求

- 竣工图的图纸（包括用于改绘竣工图的图纸）必须是蓝图或绘图仪绘制的白图，不得使用复印的图纸。

- 竣工图应使用国家法定计量单位和文字；竣工图应字迹清晰并与施工图大小比例一致。

- 编制竣工图必须编制各专业竣工图的图纸目录，目录所列的图纸数量、图号、图名应与竣工图内容相符；竣工图应有竣工图章或竣工图签，并签字齐全。

- 竣工图编制单位应按照国家建筑制图规范要求绘制竣工图，使用绘图笔或签字笔及不退色的绘图墨水。

- 按图施工，没有设计洽商变更的，由竣工图编制单位在施工图图签附近空白处加盖并签署竣工图章。

- 设计洽商变更不多且属于一般性图纸变更的，编制单位可根据设计变更依据，在施工图上直接改绘，并在改绘部位注明修改依据，加盖及签署竣工图章。

- 设计洽商变更较大的（结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更超过35%），不宜在原施工图上直接修改和补充的，可在原图修改部位注明修改依据后另绘修改图；修改图应有图名、图号。原图和修改图均应加盖竣工图章形成竣工图。

- 竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。

9.3    竣工图类型及绘制

- 竣工图的类型包括：利用施工蓝图改绘的竣工图、在二底图上修改的竣工图、重新绘制的竣工图和用CAD绘制的竣工图。

- 竣工图绘制要求

1   利用施工蓝图改绘的竣工图

在施工蓝图上一般采用杠(划)改、叉改法、局部修改法。局部修改可以圈出更改部位，在原图空白处绘出更改内容。所有变更处都必须引划索引线并注明更改依据。

在施工图上改绘，不得使用涂改液涂抹、刀刮、补贴等方法修改图纸。

2   在二底图上修改的竣工图

（1） 用设计底图或施工图制成二底（硫酸纸）图，在二底图上依据设计变更、工程洽商内容用刮改法进行绘制，即用刀片将需更改部位刮掉，再用绘图笔绘制修改内容，并在图中空白处做出修改依据备注表，如表9.3.2所示。

表9.3.2  修改依据备注表

| 53 洽商变更编号或时间 | 简要变更内容 |
| --- | --- |

（2） 修改的部位用语言描述不清楚时，也可用细实线在图上画出修改范围。

（3） 以修改后的二底图或蓝图作为竣工图，要在二底图或蓝图上加盖竣工图章。没有改动的二底图转做竣工图也要加盖竣工图章。

（4） 如果二底图修改次数较多，个别图面出现模糊不清等技术问题，必须进行技术处理或重新绘制，以期达到图面整洁、字迹清楚等质量要求。

3  重新绘制的竣工图

根据工程竣工现状和洽商记录绘制竣工图，重新绘制竣工图要求与原图比例相同，符合制图规范，有标准的图框和内容齐全的图签，图签中应有明确的“竣工图”字样或加盖竣工图章。

4  用CAD绘制的竣工图

竣工图可在原设计单位提供的施工图电子文件上依据设计变更、工程洽商的内容经修改后制成，修改处应有明显标识。竣工图上应附有修改依据备注表。由施工图电子文件制成的竣工图应有原设计人员的签字；没有原设计人员签字的，须附有原施工图，原图和竣工图均应加盖竣工图章。

9.4    竣工图章

- 竣工图签或竣工图章应有明显的“竣工图”字样，并应包括有编制单位名称、制图人、审核人、技术负责人，监理单位名称、现场监理、总监理工程师和编制日期等内容。编制单位、制图人、审核人、技术负责人要对竣工图负责。监理单位、总监和现场监理应对工程档案的监理工作负责。竣工图章内容、尺寸如图9.4.1所示。

图9.4.1  竣工图章的内容和尺寸

- 所有竣工图应由编制单位逐张加盖、签署竣工图章。竣工图章中签名必须齐全，不得代签。

- 凡由设计院编制的竣工图，其设计图签中必须明确竣工阶段，并由绘制人和技术负责人在设计图签中签字。

- 竣工图章应加盖在图签附近的空白处，图章应清晰。

9.5    竣工图折叠方法

- 图纸折叠前应按裁图线裁剪整齐，其图纸幅面应符合表9.5.1的规定。尺寸代号如图9.5.1所示，尺寸单位为毫米。

表9.5.1  图纸幅面的规定

| 基本幅面代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b×1 | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 297×210 |
| C | 10 |  |  | 5 |  |
| A | 25 |  |  |  |  |

c

c

b

a

c

I

图框线

竣工图章

图  标

图 9.5.1  尺寸代号

- 图面应折向内，成手风琴风箱式。

- 折叠后幅面尺寸应以4#图纸基本尺寸（297 mm×210mm）为标准。

- 图纸及竣工图章应露在外面。

- 3#～0#图纸应在装订边297mm处折一个三角或剪一缺口，折进装订边。

10  编制组卷

10.1  基本要求

- 工程竣工后，工程建设的各参建单位应对工程资料编制组卷。

- 工程资料应真实反映工程的实际状况，具有永久和长期保存价值的材料必须完整、准确和系统。

- 工程资料应使用原件，因各种原因不能使用原件的，应在复印件上加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字及时间。

- 工程资料应保证字迹清晰，签字、盖章手续齐全，签字必须使用档案规定用笔。计算机输出的工程资料应采用内容打印、手工签名的方式。

- 施工图的变更、洽商返图应符合技术要求。凡采用施工蓝图改绘竣工图的，必须使用反差明显的蓝图，竣工图图面应整洁。

- 工程档案的填写、编制和组卷应符合接收档案的城建档案管理部门的要求。

10.2  组卷要求

- 工程资料组卷应遵循以下原则:

1  组卷应遵循工程文件资料的形成规律，保持卷内文件资料的内在联系；

2  基建文件和监理资料可按一个项目或一个单位工程进行整理和组卷；

3  施工资料应按单位工程进行组卷，可根据工程大小及资料的多少等具体情况选择按专业或按分部、分项等进行整理和组卷；

4  竣工图应按设计单位提供的施工图专业序列组卷；

5  专业承包单位的工程资料应单独组卷；

6  移交城建档案馆保存的工程资料案卷中，施工验收资料部分应单独组卷；

7  工程资料可根据资料数量多少组成一卷或多卷。

- 工程资料案卷应符合以下要求：

1  工程资料卷内资料的排列应按资料的内在联系及资料形成时间的先后顺序排列。

2  案卷应有案卷封面、卷内目录、内容、备考表及封底。

3  卷内既有文字材料又有图样时，文字材料排列在前，图样材料排列在后。

4  竣工图应按同专业图号依次排列，新绘制的竣工图附有原图时，新绘制的竣工图在前原图在后。

5  案卷不宜过厚，一般不超过40mm。

6  工程档案应编制案卷目录，案卷目录过程要素应有顺序号、案卷号、案卷题名、案卷题名、卷内页数。

7  案卷应美观、整齐，案卷内不应有重复资料。

- 组卷的具体要求：

1  基建文件组卷

基建文件可根据类别和数量的多少组成一卷或多卷，如工程决策立项文件卷、征地拆迁文件卷、勘察、测绘及设计文件卷、工程开工文件卷、商务文件卷、工程竣工验收文件卷等。同一类基建文件也可根据数量多少组成一卷或多卷。

基建文件组卷具体内容和顺序可参考本规程附录A城市轨道交通工程资料分类与归档保存表；移交城建档案馆基建文件的组卷内容和顺序可参考本规程附录D向城建档案馆移交的工程档案内容与组卷表。

2  监理资料组卷

监理资料可根据资料类别和数量多少组成一卷或多卷，监理资料具体组卷内容和顺序可参考本规程附录A。

移交城建档案馆监理资料的组卷内容和顺序可参考本规程附录D。

3  施工资料组卷

施工资料组卷应按照专业、系统划分，每一专业、系统再按照资料类别从C1至C9顺序排列，并根据资料数量多少组成一卷或多卷。施工资料具体组卷内容和顺序可参考本规程附录C施工资料、竣工图组卷参考表。

对于专业化程度高，施工工艺复杂的工程，通常由专业分包施工的子分部工程应分别单独组卷，如有支护土方、地基（复合）、桩基、预应力、钢结构、木结构、网架（索膜）、幕墙、供热锅炉、变配电室和智能建筑工程的各系统，每一子分部工程按照C1～C9顺序排列，并根据资料数量的多少组成一卷或多卷。

按规程规定应由施工单位归档保存的基建文件和监理资料按本规程附录A的要求组卷。

4  竣工图组卷

竣工图应按单位工程进行组卷，可分为车站工程卷、区间工程卷、车辆段工程或综合基地卷。城市轨道交通线路的每一个车站工程、区间工程、车辆段工程或综合基地组一卷。每一车站工程卷又可分为建筑竣工图卷、结构竣工图卷、给排水及采暖竣工图卷、建筑电气竣工图卷、通风空调竣工图卷、BAS竣工图卷、FAS竣工图卷、电梯竣工图卷、室外工程竣工图卷（地上部分），每一卷根据图纸多少可组成一册或多册；每一车辆段工程或综合基地卷又可分为工艺平面布置竣工图卷、建筑竣工图分卷、结构竣工图分卷、给排水及采暖竣工图分卷、建筑电气竣工图分卷、通风空调竣工图分卷、电梯竣工图分卷、室外工程竣工图卷（地上部分），每一分卷根据图纸多少可组成一册或多册。

5  声像资料组卷

工程声像资料内容真实、准确、清晰和完整，符合声像档案归档质量要求，并按附录A-4组卷。

6  向城建档案馆报送的工程档案应按附录D向城建档案馆移交的工程档案内容与组卷表的要求进行组卷。

- 案卷页次的编写

1  卷内文件资料均按有书写内容的页面编号，每卷单独编号，页号从阿拉伯数字“1”开始依次编写。

2  页号编写位置、单面书写的文字材料页号编写在右下角，双面书写的文字材料页号正面编写在右下角，背面编写在左下角。图纸折叠后无论何种形式，页号一律编写在右下角。

3  印刷成册的文件资料，自成一卷的原目录可代替卷内目录，不必重新编写页号。

10.3  封面及目录

- 工程资料封面的内容应包括：档号、档案馆代号、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷。

- 工程资料卷内目录内容包括：序号、工程资料题名、原编字号、编制日期、页次和备注。卷内目录内容应与案卷内容相符，排列在内封面之后。

- 分项目录（一）（表E1-3）适用于施工物资资料（C4）的编目，目录内容应包括：资料名称、厂家名称、型号规格、数量、使用部位等，有进场见证试验的，应在备注栏中注明。分项目录（二）（表E1-4）适用于施工测量及监测记录（C3）和施工记录（C5）的编目，目录内容包括：资料名称、施工部位和日期等。

- 工程资料卷内备考表内容包括：卷内资料材料张数、图样材料张数、照片张数等，立卷单位的立卷人、审核人及接收单位的审核人、接收人应签字。

- 工程档案案卷封面

使用城市建设档案封面（表E2-1），注明工程名称、案卷题名、编制单位、技术主管、保存期限、档案密级等。

- 工程档案卷内目录

使用城建档案卷内目录（表E2-2），内容包括序号、文件编号、责任者、文件题名、日期、页次、备注等。

- 案卷脊背编制

案卷脊背项目有档号、案卷题名，由档案保管单位填写，城建档案的案卷脊背由城建档案馆填写。

- 移交书

1  工程资料移交书（表E3-1）

工程资料移交书是工程资料进行移交的凭证，应有移交日期和移交单位、接收单位的签章。

2  工程档案移交书

使用城市建设档案移交书（表E3-3），为竣工档案进行移交的凭证，应有移交日期和移交单位、接收单位的签章。

3  工程资料移交目录

工程资料移交，办理的工程资料移交书（表E3-1）应附工程资料移交目录（表E3-2）。

4  工程档案移交目录

工程档案移交，办理的工程档案移交书（表E3-3）应附城市建设档案移交清单（表E3-5）。

- 外文编制的工程档案其封面、目录、备考表必须用中文书写。

10.4  案卷规格与装订

- 案卷规格

卷内目录、卷内备考表、案卷内封面应采用70g以上白色书写纸制作，幅面统一采用A4幅面。图纸分别采用A0（841mm×1189mm）、A1（594mm×841mm）、A2（420mm×594mm）、A3（297mm×420mm）、A4（297mm×210mm）幅面。小于A4幅面的资料要用A4白纸（297mm×210mm）衬托。

- 案卷装具

案卷采用统一规格尺寸的装具。移交城建档案馆的工程档案应采用城建档案管理办公室监制的档案卷盒。其它单位保存的工程档案装具宜参照《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328执行。

- 案卷装订

1  文字材料必须装订成册，图纸材料可以装订成册，也可以散装在卷盒内存放。

2  装订时要剔除金属物，装订线一侧根据案卷薄厚加垫草板纸。

3  案卷用棉线在左侧三孔装订，距左边15 mm，上下距50mm。棉线装订结打在背面。

4  装订时，须将封面、目录、备考表、封底与案卷一起装订。

5  为方便档案利用和进行数字化工作，对于移交到城建档案馆的工程竣工资料，不需要进行装订，分类整理好用档案盒或者文件夹、绳线捆扎好即可。

11  移交、归档及计算机管理

11.1  移  交

- 专业承包单位应将完整的工程资料按合同或协议约定的时间、套数移交给总承包单位(或建设单位)，并办理相关移交手续。

- 监理单位、施工总承包单位等有关单位应将完整的工程档案按合同或协议约定的时间、套数移交给建设单位，并办理相关的移交手续。

- 建设单位应在工程竣工验收合格后六个月内，将城建档案馆预验收合格的工程档案移交城建档案馆，并办理相关手续。

11.2  归  档

- 工程参建各方应将各自的工程档案归档保存，归档内容见附录C。

- 监理单位、施工单位应根据有关规定合理确定工程档案的保存期限。

- 建设单位工程档案的保存期限应与工程使用年限相同。

11.3  计算机管理

- 城市轨道交通工程资料应采用计算机管理，使用经南宁轨道交通有限责任公司审定的计算机软件。

- 工程资料的现场各种记录、表格、计算、统计、查询等工作应由计算机进行，工程资料的收集、整理和查询应用工程资料智能管理系统进行计算机管理，实现工程资料的数字化管理。

- 移交的电子工程档案。

附录G

# 广西城市轨道交通机电工程质量管理用表

- 电梯、扶梯工程

| 电梯设备开箱检验记录 表C4-19 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 产品合同号 |  |
| 设备名称及 规格型号 |  |  |  |  |  | 出厂日期 | 年月日 |
| 装箱单号 |  |  | 检验数量 |  |  | 开箱日期 | 年月日 |
| 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 包装情况 | 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内，并应垫平、卡紧、固定，精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。驱动主机应整体包装。包装及密封应完好，规格应符合设计要求，附件、备件齐全，外观应完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况 |  |  |  |  |  |  |
| 随机文件 | 1．文件目录；2．装箱清单；3．产品合格证；4．机房、井道布置图；5．使用维护说明书（含润滑汇总表及电梯功能表）；6．电气原理图、接线图及其符号说明；7．主要部件安装图；8．安装（调试）说明书；9．安全部件型式试验报告结论副本；10．易损件目录 |  |  |  |  |  |  |
| 机械部件 | 曳引机标牌应注明；1．产品名称、型号；2．额定速度；3．额定载重量；4．减速比；5．出厂编号；6．标准编号；7．质量等级标志；8．厂名、商标；9．出厂日期。 限速器、缓冲器、安全钳装置、门锁等安全部件的标牌应标明：1．名称、型号及主要性能、参数；2．厂名；3．型式试验标志及试验单位 |  |  |  |  |  |  |
| 电气部件 | 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内，并应作防震处理，必须存放室内。控制柜标牌应标明：型号、规格，制造厂名称及其识别标志或商标 |  |  |  |  |  |  |
| 进口设备 | 还应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等，均应清晰、易懂、耐用，并优先使用中文汉字 |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  |  | 供应单位 |  |  | 安装单位 |

| 电梯工程土建交接检查记录（一） 表C5-23 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 项目 | 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 机房结构 一般要求 | 必须符合电梯土建布置图的要求。应能承受预定的荷载和力。建造材料经久耐用且不易产生灰尘。地板应采用防滑材料，具有良好的防渗、防漏水保护 |  |  |  |  |  |  |
| 机房通道 | 应安全畅通，不应有与电梯无关的设施，能够满足电梯设备搬运需要。工作人员应能不借助其他辅助设施，方便地进入机房或滑轮间 |  |  |  |  |  |  |
| 机房通风 | 温度应能保持在5~40℃之间，陈腐空气不得排入机房内 |  |  |  |  |  |  |
| 机房门 | 不得向机房内开启，应装有带钥匙的门锁，且从机房内不用钥匙应能将门打开 |  |  |  |  |  |  |
| 起重吊钩 | 机房顶板或承重梁的适当位置应装有具有安全工作载荷的金属支架或吊钩（吊环）。 驱动主机旋转部件的上方应有不小于0.3m的垂直净空距离 |  |  |  |  |  |  |
| 工作平台 | 当相邻的工作平台高度差大于0.5m时，应设置楼梯或台阶，并设置高度不小于0.9m的安全防护栏杆 |  |  |  |  |  |  |
| 活动空间 | 供人员活动空间和工作台面以上的净高度不应小于1.8m |  |  |  |  |  |  |
| 地面孔洞 | 当机房地面有深度大于0.5m的坑槽时，均应盖住。地板上的开孔尺寸在满足使用时应减到最小，其圈框应突出完工地面至少50mm |  |  |  |  |  |  |
| 检修门 | 应有不小于0.8m×0.8m的净通道，开门到位后应能自行保持在开启位置，并应设有防止人员坠落措施（如设置护栏）。门关闭后应能支撑两个人的重量，并不得有永久变形 |  |  |  |  |  |  |
| 无机房电梯主电源开关 | 应设置在井道外工作人员方便接近的地方，且具有必要的安全防护。（消防电梯的供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置） |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 | 土建技术负责人 |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯工程土建交接检查记录（二） 表C5-23 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 项目 | 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 井道结构 一般要求 | 井道壁、顶板和底坑地板应是具有安装电梯部件所需的足够强度，应采用非燃烧材料建造，且应不易产生灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道净空 允许偏差 | 井道最小净空尺寸应和土建布置图一致，并符合下列规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯行程高度 |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 小于等于30m |  | 0~+25mm |  |  |  |  |  |
|  | 大于30m且小于等于60m |  | 0~+35mm |  |  |  |  |  |
|  | 大于60m且小于等于90m |  | 0~+50mm |  |  |  |  |  |
|  | 大于90m |  | 符合土建布置图要求 |  |  |  |  |  |
| 隔障设置 | 装有多台电梯井道内各电梯的底坑之间应设置距底坑地面≯0.3m,且延伸到最低层站露面以上2.5m高度的隔障，隔障侧边距井道壁≯150mm。当相邻电梯运动部件之间水平距离≤0.5m时，隔障应延长井道全高。隔障的宽度每边应大于被保护运动部件0.1m |  |  |  |  |  |  |  |
| 底坑进入 | 当底坑深度大于2.5m时，应设置符合安全门要求的底坑进口；或设置从最低层进入底坑的永久性装置（如爬梯），但此装置不得凸入电梯运行空间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 底坑防水 | 底坑应具有良好的防渗、防漏水保护，底坑内不得有积水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 底层空间 | 当底坑底面下有人员能达到的空间存在，且对重未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须安装在一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相邻层间 安全门 | 当相邻两层地坎间距离大于11m时，其间必须设置井道安全门。井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门关闭时电梯才能运行的电气安全装置（当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本条款） |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土强度及预埋件 | 混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。导轨支架锚栓固定的连接强度与承受振动能力应满足电梯产品设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲距离 | 端站平层时，轿厢、对重下撞板与缓冲器顶面间距应符合土建布置图要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 | 土建技术负责人 |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程验收记录 表C5-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐验项目 |  |  | 承重梁、起重吊环埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位 |  | 电梯机房承重梁 |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  | 气温(℃) |  |  |  |  |  |
| 承重梁规格 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 承重墙类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |
| 埋设长度 |  |  |  | 过墙中心 |  |  |  | 梁垫规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊接情况 |  |  |  | 防腐措施 |  |  |  | 梁端封固 |  |  |  | 型钢焊接、混凝土灌注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重吊环设计荷载(kg) |  |  |  |  |  |  |  | 起重吊环材料规格 |  |  |  |  |  |  | A3, ф |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土承重梁位置规格 |  |  |  |  |  |  |  | 吊环与钢筋锚固尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3圆钢吊环荷载 |  |  |  | ф16,1.5t |  |  | ф20,2.1t |  |  |  | ф22,2.7t |  |  | ф24,3.3t |  |  |  |  | ф27,4.1t |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  | 复 验 意 见 |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程验收记录 表C5-25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐验项目 | 钢丝绳头灌注 |  |  |  |
| 操作场地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 操作日期 |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  | 气温(℃) |  |
| 用火手续 |  |  |  |  | 看火人 |  |  |  | 操作人 |  |  |  |  |
| 钢绳用途 |  |  | 曳引、限速、补偿 |  | 钢绳规格 | φ mm |  |  | 锥套数 | 共 个 |  |  |  |
| 隐验 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  | 年月日 |  |  |  |  | 复 验 意 见 | 年月日 |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 电梯导轨、层门的支架、螺栓埋设隐蔽工程验收记录 表C5-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 隐验项目 |  | 导轨、层门的支架、螺栓埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收部位 |  | 电梯井道内 |  |  |  |  | 填写日期 |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  | 年月日 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  | 气温(℃) |  |  |  |  |  |
| 井壁结构 |  |  |  |  | 适用工艺 |  |  |  |  | 适应图号 |  |  | a.b.c.d.e.f |  |  |  |  |
| 埋铁厚度 |  |  | δ≮16 |  | 螺栓规格 | M |  |  |  | 型钢规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燕尾夹角 |  |  | ≮60º |  | 埋设深度 | ≮120 |  |  |  | 墙洞尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清渣冲水 |  |  |  |  | 混凝土配合比 (水泥:砂:豆石） |  |  |  |  |  |  |  | 养护(d) |  |  |  |  |
| 验收意见 | 年月日 |  |  |  |  | 复验意见 |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 电梯安装样板放线记录 表C5-27 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  | 年月日 |  |  |
| 样板放线示意图（可将图或复印件贴于此栏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符号 | 部位名称 |  |  | 放线尺寸 | 符号 |  | 部位名称 |  |  | 放线尺寸 |
|  | 轿厢宽度 |  |  |  |  |  | 轿厢中心与对重中心 |  |  |  |
|  | 轿厢导轨距离 |  |  |  |  |  | 轿厢导轨支架距离 |  |  |  |
|  | 对重导轨距离 |  |  |  |  |  | 对重导轨支架距离 |  |  |  |
|  | 门口净宽 |  |  |  |  |  | 门口工作线与轿厢中心 |  |  |  |
|  | 上样板对角线 |  |  |  |  |  | 下样板对角线 |  |  |  |
| 说明 | 表中的符号字母应与示意图中的字母一致；对角线至门口中点与轿厢导轨顶面中心的水平距离，或轿厢中心线与门口两端工作线的水平距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 轿厢、对重设安全钳导轨安装质量检查记录 表C5-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |
| 导轨支架 |  |  |  |  |  |  | 导轨 顶面 间距 | 导轨垂直 |  |  |  |  |  | 导轨接头 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 水平度 |  | 焊口 | 防腐 | 垂直 间距 |  | 左 |  |  |  | 右 |  | 编号 |  | 修光 |  | 台阶 | 缝隙 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | B |  | A | B |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 2 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 3 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 4 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 5 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 6 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 7 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 8 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 9 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 10 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 11 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 12 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 左 |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |
| 标准 |  | ≯1.5% |  |  |  | ≯2500 | （）0+2 mm | 5M检查高度≯0.6mm |  |  |  |  |  | >150mm |  |  |  | ≯0.05 | 不连续 |
| 说明 |  | 焊口、防腐检查结果符合标准规范要求用“√”表示，未达到标准规范要求用“×”表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 对重导轨安装质量检查记录 表C5-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年月日 |  |  |  |  |
| 导轨支架 |  |  |  |  |  |  | 导轨 顶面 间距 | 导轨垂直 |  |  |  |  | 导轨接头 |  |  |  |  |
| 编号 |  | 水平度 |  | 焊口 | 防腐 | 垂直 间距 |  | 左 |  |  | 右 |  | 编号 |  | 修光 | 台阶 | 缝隙 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | B |  | A | B |  |  |  |  |  |
| 1 | 左 | ≯1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 2 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 3 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 4 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 5 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 6 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 7 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 8 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 9 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 10 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 11 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 12 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 左 |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 标准 |  | ≯1.5% |  |  |  | ≯2500 | （）0+3 mm | 5M检查高度≯1.0mm |  |  |  |  | >150mm |  |  | ≯0.15 | ≯1 |
| 说明 |  | 焊口、防腐检查结果符合标准规范要求用“√”表示，未达到标准规范要求用“×”表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 门系统安装质量检查记录 表C5-30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |
| 检查内容及标准规范要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 进口与轿门宽偏差≯50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套垂直≯1/1000 |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门扇垂直≯1/1000 |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门梁水平≯2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地坎水平偏差≯2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门地坎高于地面2mm~5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢地坎与层门地坎水平距离偏差为+3 0 mm，最大间距不大于35mm |  |  |  | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中分门缝≯2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门刀与层门地坎 |  |  | ≮5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门轮与层门地坎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门扇与门扇间隙 |  |  | 客梯：1~6mm 货梯：1~8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门扇与门套间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门边与地坎间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中分门缝处平整 |  |  | ≯1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏心轮与导轨间隙 |  |  | ≯0.05mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锁紧元件啮合长度 |  |  | ≮7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 驱动主机安装检查记录 表C5-31 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 承重梁埋设 |  | 支撑长度超过墙厚中心20mm，且≮75mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相互水平度：≯1mm；平行误差：≯3mm |  |  |  |  |  |  |
| 钢绳孔洞 |  | 每边间隙20~40mm，四周围台高度＞50mm |  |  |  |  |  |  |
| 驱动主机 底座 |  | 水平度（不设减震时）≯2/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定：双螺母锁紧，螺母朝上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 减震防跳胶垫位置、数量及压实情况，防跳螺栓、顶压板及穿钉等安装应符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |
| 曳引轮 |  | 位置偏差 | 前后方向≯±2mm，左右方向≯±1mm |  |  |  |  |  |
| 导向、复绕轮 |  |  | 前后方向≯±3mm，左右方向≯±1mm |  |  |  |  |  |
| 曳引、导向轮 |  | 垂直度≯2mm；平行度≯±1mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应有与轿厢升降相对应的标志。各轮外侧应漆成黄色 |  |  |  |  |  |  |
| 曳引绳 |  | 标出轿厢在各层的平层标记，并易于观察 |  |  |  |  |  |  |
| 驱动主机 |  | 油杯、油标齐全，油位清晰适中，除蜗杆伸出处外，均不得漏油 |  |  |  |  |  |  |
| 制动器 |  | 销轴、销钉、挡圈整齐，闸瓦、制动轮工作面清洁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动作灵活可靠，闸瓦紧密贴合在制动轮工作面上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 松闸时，闸瓦同步离开，两侧四角间隙均≯0.7mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线圈铁芯吸合不撞击，其间隙、弹簧压力符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |
| 松闸扳手 |  | 漆成红色，置于易接近处，并设易见紧急救援操纵说明 |  |  |  |  |  |  |
| 部件连接与焊接 |  | 连接、焊接紧固件、粘接件、铆件部位应牢靠。焊接部位应焊缝均匀无裂纹、焊瘤，焊口强度不低于母体的强度极限 |  |  |  |  |  |  |
| 防腐油漆 |  | 无遗漏。外观油漆涂层均匀光亮，漆膜粘附牢固 |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 电梯轿厢安装检查记录 表C5-32 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| 轿厢底盘 |  | 水平度 |  | 四个边均≯3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关碰铁 |  | 垂直度 |  | ≯1/1000；全高≯3mm |  |  | 正 |  |  | 侧 |  |
| 门刀 |  |  |  | ≯0.5mm |  |  | 正 |  |  | 侧 |  |
| 门侧轿壁 |  |  |  | ≯1/1000 |  |  | 左 |  |  | 右 |  |
| 轿顶反绳轮 |  | 垂直度≯1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 侧面与梁间隙差值均≯1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护罩、挡绳装置齐全可靠及润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜拉杆 |  | 轿顶、轿底处双螺母锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位螺栓 |  | 满载间隙1~2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定式导靴 |  | 与导轨顶面间隙之和2.5±1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹性导靴 |  | 伸缩范围≯4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚轮导靴 |  | 压力均匀，中心一致不歪斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全钳 |  | 楔块端面距导轨侧面2~3mm，相互差值≯0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全钳口 |  | 距导轨顶面间隙≮3mm |  |  |  |  | 左 |  |  | 右 |  |
| 护脚板 |  | 垂直高度≮750mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿顶防护栏 |  | 安装牢固，高度0.7~1.1m，设中间栏杆，护脚板高0.1m，并设警示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿内扶手 |  | 高度距轿底地面0.9~1.1m，不得固定在玻璃上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操纵盘 |  | 安装位置符合设计要求，盲文清晰，手触可辨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反光镜 |  | 安装牢固，通过反光镜可观察到轿门是否关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 对重装置、补偿装置安装检查记录 表C5-33 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  | 年月日 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| 对重装置 |  | 与轿厢距离最小间距不小于50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重块 |  | 防松动压板安装牢固，对重块安装匀称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弹性导靴 |  | 伸缩范围不大于4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚轮导靴 |  | 压力均匀，中心一致，不歪斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上下导靴 |  | 导靴位置在同一垂直线上，不歪斜偏扭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反绳轮 |  | 挡绳装置 |  | 齐全可靠，润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护装置、润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下撞板 |  | 加装2~3个补偿墩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全护栅 |  | 底部距地500mm，顶距地1700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补偿绳 张紧装置 |  | 两导轨间偏差0~2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导靴与导轨端面间隙1~2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨垂直度全高不大于1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砣框距地面型钢不小于200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨上端突出导靴不小于200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防砣块跳出挡板牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挡绳装置 |  | 牢固可靠，润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护罩及润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道隔障 |  | 同井道多台电梯时，隔障安装最低点距底坑地面不大于0.3m，且至少到最低层楼面以上2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运动部件之间距离小于0.5m时，隔障安装贯穿全井道，且每边大于运动部件至少100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 限速器、缓冲器安装质量检查记录 表C5-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年月日 |  |  |  |
| 部件名称 |  | 检查项目及规范标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 限速器 铭牌 |  | 制造厂名称清晰；动作速度与电梯额定速度相适配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式试验报告与限速器铭牌数据相符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速器 |  | 封记完好无拆痕，标明限速器安全钳动作方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 若装在井道内，应从井道外完全可接近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装位置正确，运转平稳，润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底座牢固，当与安全钳联动时无颤动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速器 张紧装置 |  | 润滑良好，应有导向措施，张紧力不小于300N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底部距底坑地面（mm） | 2.0＜V≤2.5 |  |  | 1.0＜V≤2.0 |  |  |  | V≤1.0 |  |  |  | 轿厢 |  |
|  |  |  | 750±50 |  |  | 550±50 |  |  |  | 400±50 |  |  |  | 对重 |  |
| 限速器绳轮 |  | 垂直度偏差值不大于0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 铭牌 |  | 制造厂名称清晰；与电梯额定速度相适配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式试验报告与缓冲器铭牌数据相符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 |  | 缓冲距离 （mm） |  | 蓄能型250~350 耗能型150~400 |  |  | - 蓄能型 - 耗能型 |  |  |  |  |  |  | 轿厢 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对重 |  |
|  |  | 撞板与缓冲器中心偏差值不大于20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 同基础两缓冲器顶面与轿底距离差值不大于2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄能缓冲器 |  | 顶面水平度偏差不大于4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压缓冲器 |  | 柱塞垂直度偏差不大于0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 便于检查液位，充液量正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 均应设有电气安全开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随行缓冲器 |  | 底坑支座高度不应小于0.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 随行电缆安装质量检查记录 表C5-35 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容及规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 随行电缆 支架 |  | 设中线箱时，支架应装在电梯正常提升高度1/2再加高1.5m处的井道壁上（中线箱应比电缆支架再加高0.2m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避免电缆与限速器、钢带、传感器、限位开关、极限开关、对重装置部件交叉。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保证电缆运动时，不与电线槽、管、支架发生卡阻 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆处于井道底部时，与缓冲器保持一定距离 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轿底缆架与井道缆架平行 |  |  |  |  |  |  |
| 随行电缆 |  | 安装前须自由悬挂消除扭曲应力并经受不燃延试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设长度应使轿厢缓冲器完全压缩后，电缆不得与底坑地面和轿厢边框接触 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两端应可靠固定（不得使电缆芯受力） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不运动部分电缆的固定间距不应大于3m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加强芯应固定并承受拉力。金属加强芯应包覆绝缘材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装后不应有打结和波浪扭曲现象，多根并列时，长度一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在运行中如有可能与井道内其他部件相挂、碰时，必须采取防护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 圆型 随行电缆 |  | 绑扎处距电缆钢架100~150mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绑扎长度应为30~70mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单根电缆的线芯数不宜超过40芯 |  |  |  |  |  |  |
| 扁平型 随行电缆 |  | 可重叠安装，重叠不宜超过3根 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每两根间应保持30~50mm的活动间距 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应使用楔型插座或专用卡子固定 |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 悬挂装置安装质量检查记录 表C5-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |
| 部件名称 |  | 检查项目及规范标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |
| 曳引绳、 补偿绳及 限速器绳 |  | 应符合GB8903《电梯用钢丝绳》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无打结、死弯、扭曲、断丝、松股、锈蚀等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 擦洗洁净并消除内应力，表面不得涂润滑剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绳头做法 |  | 巴士合金应一次浇灌饱满，绳股弯曲符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他形式绳头做法应符合相应的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绳头组合 |  | 安全可靠 | 部位 |  | 轿厢端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对重端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳头编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 螺母锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 销钉开口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防扭钢绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每根钢绳 张力与平 均值偏差 |  | 不 大 于5% | 部位 |  | 曳引绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补偿绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳头编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 各绳张力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 偏差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速器 钢绳 |  | 正常运行时不触及夹绳钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 距导轨顶面 |  |  | 偏差值均不得超过10mm |  |  |  |  |  |  | 上部 |  |  |  |  |  |  |  | 下部 |  |  |  |  |  |
|  |  | 距导轨侧面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补偿链 |  | 链环不得开焊，自然悬挂消除扭力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两端固定可靠、螺母锁紧、销钉齐全，并加钢绳保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不得与井道内任何部件碰撞或摩擦，并有消声措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当轿厢在最高位置时，补偿链距底坑地面不小于100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设（监理）单位、施工单位各保存一份。

| 电梯电气装置安装检查记录（一） 表C5-37 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查 结果 |
| 1 | 主电源开关 |  | 位置在机房入口，各台易识别，容量适当，距地面1.3～1.5m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不应切断与电梯有关的照明、通风、插座及报警电路 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机房照明 |  | 与电梯电源分开，在机房入口处设开关，地面照度≮200lx |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 轿厢照明和通风电路 |  | 电源可由相应的主开关进线侧获得 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在相应主开关近旁设置电源开关进行控制 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轿顶照明 及插座 |  | 应装设照明装置，或设置安全电压的电源插座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轿顶检修220V电源插座（2P+PE型）应设明显标志 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 井道照明 |  | 电源宜由机房照明回路获得，在机房和坑底设置控制开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在井道最高和最低处0.5m内各设一灯，并设中间灯，照度≮50lx |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地保护 |  | 所有电气设备的外露可导电部分均应可靠接地或接零 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护线和工作零线始终分开，保护线采用黄绿双色绝缘导线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护干线截面积不得小于电源相线，支线应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各接地保护端应易识别，不得串联接地。接地电阻值应≯4Ω |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯轿厢可利用随行电缆的钢芯或不少于2根芯线接地 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制屏柜 |  | 布局合格，固定可靠，基础高出地面50～100mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度偏差≯1.5/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正面距门窗、维修侧距墙≮600mm，距机械设备≮500mm |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防护罩壳 |  | 在机房内必须防止直接触电。所有外壳防护等级最低为IP2X |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 线路敷设 |  | 各台电梯的供电电源应单独敷设或采取隔离措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房、井道内应使用金属电线管槽，严禁使用可燃性的管槽 |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯电气装置安装检查记录(二) 表C5-37 |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 10 | 电线管槽 |  | 距轿厢、钢绳 |  | 机房内≮50mm，井道内≮20mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平和垂直偏差 |  | 机房内≯2/1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 井道内≯5/1000，全长≯50mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 均应可靠接地或接零，但线槽、软管不得作保护线使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轿厢顶部电线应敷设在被固定的金属电线管、槽内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电线槽 |  | 在机房地面敷设时，其壁厚≮1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置正确，安装牢固，每根线槽不应少于2点固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口严密，出线口无毛刺，槽盖齐全平整，便于开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电线管 |  | 应用管卡子固定，间距均匀（符合电气安装标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与线槽、箱、盒连接处应用锁母锁紧，管口装设护口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暗敷设时，保护层厚度≮15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 金属软管 |  | 用于不易受机械损伤的分支线路，长度≯2m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不得损伤和松散，与箱、盒、设备连接处应使用专用接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应安装平直牢固，固定点间距均匀且应≯1m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 端头及拐弯处固定距离应≯0.3m，弯曲半径应≮其外径的4倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与管、箱、盒应采用专用接地夹连接，保护线应采用≮4mm2多股铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 轿厢操作盘 及显示面板 |  | 应与轿壁贴实，洁净无划伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按钮触动应灵活无卡阻，信号应清晰正确，无串光现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 防腐 |  | 附属构架、电线槽、电线管等均应涂防锈漆或镀锌，无遗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯电气装置安装检查记录(三) 表C5-37 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 16 | 导线敷设 |  | 应使用额定电压不低于500v的铜芯绝缘导线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆的绝缘或护套表面应有制造厂名、型号和电压的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认且耐擦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力线路与控制线路应隔离敷设，抗干扰线路按产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线管、槽内无积水、污垢 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线编号齐全清晰。保护线端子、电压220V以上的端子和主电源断开后仍带电超过50V的端子应有明显标记 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入电线管、槽的电线应有护口或其他保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线槽拐弯、导线受力处应加绝缘衬垫，垂直部分应可靠固定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线管内导线总截面积≯管内净截面积的40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线槽内导线总截面积≯槽内净截面积的60% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配线应绑扎整齐，留备用线，其长度与箱、盒内最长的导线相同 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线槽内应减少接头，接头冷压端子压接可靠，绝缘良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全部电线接头、连接端子及连接器应设置于柜、盒内或为此目的而设置的屏上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线和电缆的保护外皮应完全进入开关和设备的壳体或应进入一个合适的封闭装置中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如果不需使用工具就能将连接件或插接式装置拔出时，则应保证重新插入时，绝不会插错 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 绝缘电阻 |  | 导体之间、导体对地之间应>1000Ω/V。动力电路和电气安全装置电路应≮0.5MΩ；控制回路和照明回路应≮0.25MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 自动扶梯、自动人行道安装与土建交接预检记录 表C5-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 土建布置图（可复印粘贴）单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 设计要求 |  | 检测数据 |  |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  |  |
| 水平基准线标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支承宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支承长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间支承强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支承水平间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～15 |  |  |  |
| 扶梯提升高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15～+15 |  |  |  |
| 支承预埋铁尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升设备预留措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建单位 |  |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 土建技术负责人 |  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写并保存。

| 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录 表C5-39 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 出入口 畅通区 |  | 其宽度不应小于扶手带中心线之间的距离，纵深尺寸从扶手带转向端起应不小于2.5mm；如该区宽度大于扶手带中心间距两倍时，其纵深尺寸可减至2m。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明 |  | 地面处的光照度：室内应不小于50lx，室外应不小于15lx。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防碰挡板 |  | 当扶手带中心线与障碍物或自动扶梯、自动人行道的交叉间距小于0.5m时，应在外盖板上方设置无锐利边缘的垂直防碰挡板，其高度应不小于0.3m，软连接的链绳自由长度应不小于75mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净空高度 |  | 梯级、踏板或胶带上空垂直净高度严禁小于2.3m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防护栏 |  | 自动扶梯与楼层地面开口部之间应设置保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防护网 |  | 当开口与扶梯间距大于200mm时，应设防止物品下落的防护网，网孔密度不能让直径大于Φ50mm的球落下，骨架应用钢材制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 护板 |  | 出入口应设置防儿童钻爬的护板，其高度应不小于1.1m，与扶手装置及其他设施的间隙应不大于100mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 扶手带外缘 |  | 与墙壁或障碍物的水平距离不应小于80mm，该距离应保持至梯级、踏板或胶带上方不小于2.1m的高度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻平行或交叉设置的自动扶梯，其扶手带外缘间距不应小于120mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 标志须知 |  | 应采用汉字，位置明显，材料经久耐用。内容应符合GB16899《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录（一） 表C5-40 |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 主开关 |  | 每台个，装设在驱动主机或控制装置附近，能迅速而容易地操纵， 具有稳定的断开和闭合位置，并能保持在断开的位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不应切断电源插座或检修照明电路的电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明电路、开关、插座 |  | 各分离机房、驱动和转向站内应设固定的照明和插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在金属结构内应常备手提行灯，并配备足够的电源插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插座应是2P+PE型（2级+保护线）250V或安全电压型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源应和主机电源分开，或由主开关之前的分支电缆供电。各回 路的保护开关应位于主开关近旁，并应有明显的标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护罩壳 |  | 在各分离机房、驱动和转向站内应采用防护等级至少为IP2X的防 护罩以防止直接触电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地保护 |  | 电气设备金属罩壳均应有易识别的接地端。接地线应分别直接可 靠地接至接地端上，不得互相串接后接地。接地电阻值应≯4Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地保护线应采用黄绿双色绝缘铜芯导线，并应与零线始终分开 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地干线的截面积不得小于相线；支路采用裸铜线时应≮4mm2，采用绝缘铜芯导线时应≮1.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金属软管和线槽均应可靠接地或接零，但不得作为保护线使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录(二) 表C5-40 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 5 | 线路敷设 |  | 各台自动扶梯、自动人行道的电源线路应单独敷设或采取隔离措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有管线应采用不延燃型材料，并应有防止机械损伤的措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线敷设总截面积（包括外护层）不得超过线槽净截面积的60%；不得超过线管净截面积的40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力线路与控制线路应隔离敷设，抗干扰线路按产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配线应绑扎整齐，接线编号应齐全清晰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 金属软管 |  | 不得损伤和松散，与箱、盒、设备连接处应使用专用接头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应安装平直牢固，固定点间距均匀且应≯1m，端头及拐弯处固定距离应≯0.3m，弯曲半径应≮其外径的4倍 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与管、箱、盒应采用专用接地夹连接，保护线应采用≮4mm2多股铜线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 导线连接 |  | 电缆的绝缘或护套表面应有制造厂名、型号和电压的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认且耐擦 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护线端子、电压220V以上的端子和主电源断开后仍带电超过50V的端子应有明显标记 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全部导线接头、连接端子及其连接器应设置于柜、箱、盒内；导线和电缆的保护外皮应完全进入开关和设备的壳体内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 绝缘电阻 |  | 导体之间、导体对地之间应＞1000Ω/V。动力电路和电气安全装置电路应≮0.5MΩ；其他回路（控制、照明等）应≮0.25MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录 表C5-41 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 | 年月日 |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查 结果 |
| 1 | 一般要求 |  | 所有外露部件如装饰板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、内外盖板、护壁板等应表面完整光滑，其接缝处的凸台不应大于0.5mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装饰板 （围板） |  | 应有足够的机械强度和钢度，除梯级、踏板或胶带以及扶手带等以外的运动部分均应完全封闭在无孔的围板内（可设通风孔） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 护壁板 （护栏板） |  | 应有足够的强度和钢度，其边缘应呈圆角或倒角状，对接处间隙不应大于4mm（玻璃护壁板之间应有间隙） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 围裙板 梯级 踏板 |  | 应设防夹装置或在梯级踏面两端提供黄色标记 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与梯级或踏板任一侧的水平间隙应≯4mm，两侧间隙总和应≯7mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与自动人行道踏板或胶带的间隙应≯4mm，围裙板垂直投影不允许与踏板或胶带产生水平间隙 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 扶手带 |  | 截面形状与导向件组合后，不应挤夹手指，开口处与导向件的距离在任何情况均不得超过8mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导向和张紧应能在正常工作时不会脱离扶手导轨 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 桁架 （机架） |  | 应能承受扶梯满载重量，其最大挠度应符合GB16899中5.3的要求（可核查有关证明文件） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支承固定可靠，当提升高度大于5m时，应设中间支承或采取其他增强措施。金属结构表面应有防锈措施（可核查隐验记录） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 驱动装置 |  | 驱动主机运转时不得有杂音、冲击和异常的振动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减速器箱体分割面、视孔、端盖处及油管接头均不应有渗漏油现象。驱动链、扶手驱动链、梯级链应保持良好润滑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动器与制动轮工作表面应保持清洁，动作应灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 飞轮上应有与自动扶梯、自动人行道运行方向相对应的标志。手轮、制动盘等光滑圆形部件，至少应部分漆成黄色 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 盘车装置 |  | 应操作方便、安全、可靠，不允许采用曲柄或多孔手轮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手动盘车装置附近应备有使用说明 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应设置有效防护装置的部件 |  | 轴上的键和螺栓，电动机主轴伸出部分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传动齿轮、链轮、传动皮带、链条、外露的限速器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 须在驱动或转向站内维修的梯级和踏板转向部分 |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 轿厢平层准确度测量记录 表C6-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 额定速度(m/s) |  |  |  | 层站 |  |  | / |  | 驱动方式 |  |  |  |  | 层高(m) |  |  |  |
| 达速层数 |  |  |  | 标准 |  |  | ±mm |  | 测量工具 |  | 深度卡尺 |  |  | 单位(mm) |  |  |  |
| 上 行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起 层 |  |  | 停 层 |  | 空 载 |  |  | 满 载 | 起 层 |  | 停 层 | 空 载 |  |  |  | 满 载 |  |
| 签字栏 | 建设(监理)单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯层门安全装置检验记录 表C6-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 层、站、门 |  |  |  | / / |  |  | 开门方式 |  |  |  | 中分 □ 旁开 □ |  |  |  | 开门宽度 （B）mm |  |  |  |  | 门扇数 |  |  |
| 门锁装置铭牌制造厂名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |
| 型式试验标志及试验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层站 | 开门时间 |  | 关门时间 |  | 联锁安全触点 |  |  |  |  | 啮合长度 |  |  |  | 自闭功能 |  |  |  | 关门 阻止力 |  | 紧急开锁装置 |  | 层门地坎 护脚板 |
|  |  |  |  |  | 左1 | 左2 | 右1 | 右2 |  | 左 |  | 右 |  | 左 |  |  | 右 |  |  |  |  |  |
| 标准 | ≯ s |  |  |  | 每扇门齐全可靠 |  |  |  |  | ≮7mm |  |  |  | 灵活可靠 |  |  |  | ≯150N |  | 安全可靠 |  | 平整光滑 |
| 开门宽度mm |  |  |  |  | Ｂ≤800 |  |  |  | 800<Ｂ≤1000 |  |  |  |  |  |  | 1000<Ｂ≤1100 |  |  |  |  | 1100<Ｂ≤1300 |  |
| 中分 |  | 开关门 时间≯ |  |  | 3.2s |  |  |  | 4.0s |  |  |  |  |  |  | 4.3s |  |  |  |  | 4.9s |  |
| 旁开 |  |  |  |  | 3.7s |  |  |  | 4.3s |  |  |  |  |  |  | 4.9s |  |  |  |  | 5.9s |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯电气安全装置检验记录 表C6-51 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 检 验 项 目 |  |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 电源主开关 |  |  | 位置合理、容量适中、标志易识别 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 断相、错相保护装置 |  |  | 断任一相电或错相，电梯停止，不能启动 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 上、下限位开关 |  |  | 轿厢越程>50mm时起作用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 上、下极限开关 |  |  | 轿厢或对重撞缓冲器之前起作用 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 上、下强迫缓速装置 |  |  | 位置符合产品设计要求，动作可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 停止装置（安全、急停开关） |  |  | 机房、底坑、轿顶进入位置≯1m，红色、停止 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 检修运行开关 |  |  | 轿顶优先、易接近、双稳态、防误操作 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 紧急电动运行开关（机房内） |  |  | 防误操作按钮、标明方向、直观主机位置 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 开、关门和运行方向接触器 |  |  | 机械或电气联锁动作可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 限速器电气安全装置 |  |  | 动作速度之前、同时（额定速度115%时） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全钳电气安全装置 |  |  | 在安全钳动作以前或同时，使电动机停转 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 限速绳断裂、松弛保护装置 |  |  | 张紧轮下落大于50mm时 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 轿厢位置传递装置的张紧度 |  |  | 钢带（钢绳、链条）断裂或松弛时 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 耗能型缓冲器复位保护 |  |  | 缓冲器被压缩时，安全触点强迫断开 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 轿厢安全窗安全门锁闭状况 |  |  | 如锁紧失败，应使电梯停止 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 轿厢自动门撞击保护装置 |  |  | 安全触板、光电保护、阻止关门力≯150N |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 轿门的锁闭状况及关闭位置 |  |  | 安全触点，位置正确，无论是正常、检修或紧急电动操作均不能造成开门运行 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 层门的锁闭状况及关闭位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 补偿绳的张紧度及防跳装置 |  |  | 安全触点检查，动作时电梯停止运行 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 检修门，井道安全门 |  |  | 不得朝井道内开启，关闭时，电梯才可能运行 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防专用开关 |  |  | 返基站、开门、解除应答、运行、动作可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设(监理)单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯整机功能检验记录 表C6-52 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |
| 项目 | 试验条件及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |
| 无故障运行 | 轿厢分别以空载、50%额定载荷和额定载荷三种工况，通电持续率40%情况下，到达全行程范围。按120次/h，每天不少于8h，各起、制动运行1000次。电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动器线圈温升和减速器油温升不超过60K，其温度不超过85℃，电动机温升不超过GB12974的规定。电动机、风机工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曳引机除蜗杆轴伸出端渗漏油面积平均每小时不超过150cm2外，其余各处不得渗漏油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超载运行 | 断开超载控制电路，电梯在110%额定载荷，通电持续率40%情况下，到达全行程范围。起、制动运行30次，电梯应能可靠地起动、运行和停止（平层不计），曳引机工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曳引检查 | 电梯空载上行至端站及125%额定载荷下行至端站，分别停层3次以上，轿厢应可靠制停，在超载下行时切断供电，轿厢应被可靠制动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当对重压在缓冲器上时，空载轿厢不能被曳引绳提升起 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当轿厢面积不能限制额定载荷时，需用150%额定载荷做曳引静载检查，历时10min，曳引绳无打滑现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全钳装置 | 对瞬时式安全钳装置，轿厢应有均匀分布的额定载重量，以检修速度下行按GB/T10059-1997中4.2的要求进行试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对渐进式安全钳装置，轿厢应有均匀分布的125%额定载重量，以检修速度或平层速度下行按GB/T10059-1997中4.2的要求进行试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲试验 | 蓄能型缓冲器：轿厢以额定载重量减低速度或轿厢空载对重装置分别对各自的缓冲器静压5min后脱离，缓冲器应回复正常位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能型缓冲器：轿厢和对重装置分别以检修速度下降将缓冲器全压缩，从离开缓冲器瞬间起，缓冲器柱塞复位时间不大于120s |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯主要功能检验记录 表C6-53 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 检 验 项 目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 基站启用、关闭开关 |  | 专用钥匙，运行、停止转换灵活可靠 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工作状态选择开关 |  | 操纵盘上司机、自动、检修钥匙开关，可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 轿内照明、通风开关 |  | 功能正确、灵活可靠、标志清晰 |  |  |  |  |  |
| 4 | 轿内应急照明 |  | 自动充电，电源故障自动接通，大于1W/h |  |  |  |  |  |
| 5 | 本层厅外开门 |  | 按电梯停在某层的召唤按钮，应开门 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动定向 |  | 按先人为主原则，自动确定运行方向 |  |  |  |  |  |
| 7 | 轿内指令记忆 |  | 有多个选层指令时，电梯按顺序逐一停靠 |  |  |  |  |  |
| 8 | 呼梯记忆、顺向截停 |  | 记忆厅外全部召唤信号，按顺序停靠应答 |  |  |  |  |  |
| 9 | 自动换向 |  | 全部顺向指令完成后，自动应答反向指令 |  |  |  |  |  |
| 10 | 轿内选层信号优先 |  | 完成最后指令在门关闭前轿内优先登记定向 |  |  |  |  |  |
| 11 | 自动关门待客 |  | 完成全部指令后，电梯自动关门，时间4～10S |  |  |  |  |  |
| 12 | 提早关门 |  | 按关门按钮，门不经延时立即关门 |  |  |  |  |  |
| 13 | 按钮开门 |  | 在电梯未起动前，按开门按钮，门打开 |  |  |  |  |  |
| 14 | 自动返基站 |  | 电梯完成全部指令后，自动返基站 |  |  |  |  |  |
| 15 | 司机直驶 |  | 司机状态，按直驶钮后，厅外召唤不能截车 |  |  |  |  |  |
| 16 | 营救运行 |  | 电梯故障停在层间时，自动慢速就近平层 |  |  |  |  |  |
| 17 | 满载、超载装置 |  | 满载时截车功能取消；超载时不能运行 |  |  |  |  |  |
| 18 | 报警装置 |  | 应采用警铃、对讲系统、外部电话 |  |  |  |  |  |
| 19 | 最小负荷控制(防捣乱) |  | 使空载轿厢运行最近层站后，消除登记信号 |  |  |  |  |  |
| 20 | 门机断电手动开门 |  | 在开锁区，断电后，手扒开门的力不大于300N |  |  |  |  |  |
| 21 | 紧急电源停层装置 |  | 备用电源将电梯就近平层开门 |  |  |  |  |  |
| 22 | 集选、并联及机群控制 |  | 按产品设计程序试验 |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯负荷运行试验记录 表C6-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 电梯编号 |  |  |  |  | 层 站 |  |  | / | 额定载荷(kg) |  |  |  | 额定速度(m/s) |  |  |  |
| 电机功率 (kW) |  |  |  |  | 电 流 (A) |  |  |  | 额定转速(r/min) |  |  |  | 实测速度(m/s) |  |  |  |
| 仪表型号 |  |  | 电流表： 电压表： 转速表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 况 荷 重 |  |  |  | 运行方向 |  |  | 电压 (V) |  |  | 电流 (A) |  | 电机转速 (r/min) |  |  | 轿厢速度 (m/s) |  |
| (%) |  | (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25（ ） |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75（ ） |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当轿内的载重量为额定载重量的50%下行至全行程中部时的速度不得大于额定速度的105%，且不得小于额定速度的92%（可测曳引绳线速度，或按GB/T10059中5.1.2公式计算） 注：仅测量电流，用于交流电动机；测量电流并同时测量电压，则用于直流电动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 电梯负荷运行试验曲线图 表C6-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定载荷（kg） |  |  |  |  |  |  |  | 平衡系数（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平衡载荷（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （额定载重量%） 125 110 100 75 50 40 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绘制日期 |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绘制人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 电梯噪声测试记录 表C6-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声级计型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | dB(A计权、快档) |  |  |  |  |  |
| 机房（驱动主机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轿厢内 |  |  |  |  |  |
| 前 |  |  | 后 |  |  |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  | 上 |  |  |  |  |  | 背景 |  |  |  | 上行 |  | 下行 |  | 背景 |  |
| 测试不少于3点标准值：合格≤80（含货梯）液压梯≤85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤55（v≤2.5m/s时≤60） |  |  |  |  |  |
| 层站 | 轿厢门 |  |  |  |  |  |  |  | 层站门 |  |  |  |  |  |  | 层站 |  | 轿厢门 |  |  |  |  |  |  | 层站门 |  |  |  |  |
|  | 开门 |  |  | 关门 |  |  | 背景 |  |  | 开门 |  | 关门 |  |  | 背景 |  |  | 开门 |  |  | 关门 |  | 背景 |  | 开门 |  | 关门 |  | 背景 |
| 标准值：合格≤65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 各部位噪声测试均取最大值。轿厢内测试不含风机噪声 背景噪声应比测试对象至少低10dB(A)，如不能满足时，按GB/T10059中表1修正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试日期 |  |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录（一） 表C6-57 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 一般要求 |  | 各种安全装置应固定可靠，但不得焊接固定，不得因正常运行的振动使开关产生位移、损坏或误动作 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全装置应直接作用在控制驱动主机供电的设备上，应能防止驱动主机启动或立即使其停止运行，工作制动器应制动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全装置断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 断、错相保护 |  | 当电源断任一相电或错相、或三相电不平衡严重时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电机短路 过载保护 |  | 手动复位的自动开关能切断正常使用的最大电流 当过载检测绕组温升，断路器可在绕组冷却后自动闭合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 超速保护 |  | 当超过额定速度120%时，检查有无该装置及出厂调整数值；如驱动装置不是摩擦的，且转差率不超过10%，则可不用该保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 非操纵 逆转保护 |  | 正常运行未经任何操作，梯级、踏板或胶带自行改变规定运行方向时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 停止开关 |  | 设在出入口附近，明显易接近，应为红色，标有“停止”字样。应为手动的断开、闭合型式，具有清晰、永久的转换位置标记 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当驱动和转向站内配备符合GB16899中13.4规定的主开关时，则可不在驱动和转向站内设停止开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 附加急停装置的设置 |  | 当自动扶梯提升高度﹥12m时，其开关间距应≯15m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当自动人行道运行长度﹥40m时，其开关间距应≯40m |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 扶手带保护 |  | 当手指或异物带入扶手带入口护罩时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 梳齿板保护 |  | 当梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 驱动装置断裂保护 |  | 当驱动元件（如链条或齿条）的断裂或过分伸长时； 驱动装置与转向装置之间的距离无意性缩短时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 梯级、踏板 下陷保护 |  | 保护开关设在梳齿相交线之间，大于该梯的最大制停距离，以保证下陷的梯级或踏板不能到达梳齿相交线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 围裙板保护 |  | 当异物夹入梯级或踏板与围裙板间，阻力超允许值时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 扶手带 破断保护 |  | 当扶手带破断或拉长超允许值时。仅用于公共交通型，且没有扶手带破断强度≥25kN试验证明时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 主驱动链 断裂保护 |  | 设防护罩，当驱动链条断裂或拉长时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录(二) 表C6-57 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验内容及其规范标准要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 15 | 三角皮带松断保护 |  | 至少用三条，并设防护罩，当任一皮带断裂或拉长时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 附加制动器 |  | 当超过额定速度140%，或改变规定运行方向时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 工作制动器 |  | 制动系统在动作过程中应无故意的延迟现象。在制动时应有匀减速过程，直到保持停止状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动器的供电应有两套独立且串联的电气装置来实现，如停车后，其中任一套电气装置未能断开，则重新启动是不可能的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机-电式制动器应是持续通电来保持正常释放，在动力电源或控制电路断开后，制动器应立即制动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 能用手打开的制动器应用手的持续力使其保持松开状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 梯级轮保护 |  | 当梯级轮任一只破损时，在到达梳齿前应停止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 弯曲部导轨安全装置 |  | 当异物在上部或下部夹入两梯级间阻力超允许时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 检修控制 装置 |  | 在驱动、转向站和桁架内均应设检修控制插座，并应能使检修控制装置达到自动扶梯或自动人行道的任何位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修装置的连接软电缆应≮3m，并设有双稳态停止开关，只有持续按压操作元件时，才能运转。各开关应有明显的识别标记 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当使用检修装置时，其他所有启动开关都应不起作用，安全回路和安全开关应仍起有效作用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当一个以上检修装置连接时，或都不起作用，或需同时都启动才能起作用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 自控装置 |  | 运行方向应预先确定，应有明显清晰的标志。在使用者走到梳齿相交线之前启动运行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如使用者从与预定运行方向相反的方向进入时，当走到梳齿相交线之前，仍应按预定方向启动，运行时间应≮10s |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动停止运行至少为预期乘客输送时间再加上10s以后 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在两端梳齿交叉线再加0.3m的附加距离之间，应对梯级、踏板或胶带进行监控，当这个区域内没有人和物时，自动再启动的重复使用才是有效的 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在自动控制装置使用过程中，各电气安全装置仍可靠有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录 表C6-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容及标准规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |
| 1 | 在额定频率和额定电压下，梯级踏板或胶带的空载运行速度与额定速度之间的允许偏差为±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0～+2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 空载运行，梯级、踏板或胶带及出入口盖板上1m处所测的噪声值应≯68dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 空载和有载下行的制停距离应在下列范围内： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定速度m/s |  | 制停距离范围m |  | 实测m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.50 |  | 0.20～1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.65 |  | 0.30～1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.75 |  | 0.35～1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.90 |  | 0.40～1.70（自动人行道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 若额定速度在上述数值之间，制停距离用插入法计算； 制停距离应从电气制动装置动作时开始测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 各联结件、紧固件无松动、异常响声，运行平稳；所有梯级、踏板或胶带应顺利通过梳齿板，与围裙板无刮碰现象；相临梯级踏板与踢板的齿合过程无摩擦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空载情况下，连续上下运行2h，电动机、减速器温升≯60K，油温≯85℃，各部件运行正常，不得有任何故障发生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动或自动加油装置应油量适中，工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 功能试验应根据制造厂提供的功能表进行，应齐全可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 扶手带材质应耐腐蚀，外表面应光滑平整，无刮痕，无尖锐物外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 对梯级（踏板或胶带）、梳齿板、扶手带、护壁板、围裙板、内外盖板、前沿板及活动盖板等部位的外表面应清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

- 建筑给水排水及采暖工程

| 阀门/管件强度、严密性试验记录表 表C5-117 |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 给排水系统 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 车站给排水系统 | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 图号 |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | 工作介质 |  |  |  |
| 设计压力 |  |  | 试验压力 |  |  |  |
| 操作温度 |  |  | 阀门编号 |  |  |  |
| 强度试验 | 压力 |  | 试验结果： |  |  |  |
|  | 介质 |  |  |  |  |  |
|  | 时间 |  |  |  |  |  |
|  | 压力降 |  |  |  |  |  |
| 严密性试验 | 压力 |  | 试验结果： |  |  |  |
|  | 介质 |  |  |  |  |  |
|  | 时间 |  |  |  |  |  |
|  | 压力降 |  |  |  |  |  |
| 签字 | 施工质检员 |  | 施工技术负责人 |  |  | 驻地监理 |

填表日期：        年      月     日

说明：

1、型号、规格、耐压强度和严密性试验应符合设计要求和施工规范规定。

2、对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门及管件应逐个做强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。

3、其余阀门的试验量应按设计施工验收规范或招标文件的要求进行。

| 管道吹洗记录表 C5-118 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 车站给排水系统 |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |
| 地铁里程 |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 管线号 | 外径(mm)*壁厚(mm)材质 | 工作介质 | 吹洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 介质 | 压力(Mpa) |  | 流速(m/s) | 吹洗次数(N) |  | 鉴定 |
| 签字 | 施工质检员 | 施工技术负责人 |  |  |  | 驻地监理 |  |  |  |

填表日期：            年    月    日

| 管道阀门强度、严密性试验及吹洗记录表 C5-120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 车站给排水系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部（项）名称 |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |
| 工作量 |  |  | 工作压力 （MPa） |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  | 密封点其中 | 接口个 法兰个 阀门个 |  |  | 总密封点 | 个 |
| 编 号 | 规范或设计要求 |  |  |  | 试验 |  |  |  |  |  | 吹洗 |  |  |  | 备注 |
|  | 压力 （MPa） | 介质 | 稳压 时间 | 允许 泄漏 （%） | 压力 （Mpa) | 介质 | 稳压 时间 | 实际 泄漏 （%） |  | 鉴定 | 压力 | 介质 |  | 鉴定 |  |
| 问 题 处 理 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位负责人： 质量检查员： |  |  |  | 驻地监理意见 |  |  |  |  |  | 检查部门结论 |  |  |  |  |  |

填表日期：         年   月   日

| 管道通水记录表 C5-125 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 车站给排水系统 |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称 及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |
| 管线号 | 外径（mm)* 壁厚(mm)材质 | 要求通水流量 | 通水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 介质 | 压力 （Mpa) | 实际流量 |  | 通水位置 | 鉴定 |
| 检查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 施工质检员 | 施工技术负责人 |  |  |  |  | 驻地监理 |  |

填表日期：               年   月   日

| 管道消毒记录表 C5-126 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 车站给排水系统 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线号 | 外径（mm)*壁厚(mm)材质 | 工作介质 | 消毒 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 介质 | 压力（Mpa) | 消毒剂 |  | 消毒剂含量（N） | 消毒时间 |  | 鉴定 |
| 检查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 施工质检员 | 施工技术负责人 |  |  |  |  | 驻地监理 |  |  |  |

填表日期：            年    月   日

| 管架安装记录表 C5-127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 车站给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管架编号 |  | 中心座标（毫米） |  |  |  | 结构型式 |  |  | 基础标高偏差（毫米） |  |  |  | 架顶标高偏差（毫米） |  |  |  | 弹簧调整值 |  |  | 备注 |  |
|  |  | 允许值 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工技术负责人：质量检查员：施工班组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻地监理意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线焊接检查记录表 C5-128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 车站给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 焊口 编号 |  | 焊工 号 |  | 材质 和规格 |  | 焊条 型号 | 焊接方法 |  |  |  | 焊接型式 |  |  | 透视检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 转动 |  | 固定 |  | 连接 型式 |  | 坡口 型式 | 底层 |  |  | 余层 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检意见：1、管材及管件的质量符合国标要求；2、法兰与管子中心线的垂直度符合允许偏差要求；3、焊缝的焊波均匀，无焊瘤、夹渣、气孔等现象，质量符合焊接工艺中有关规范要求，可送热镀锌处理。 主管工程师：施工负责人：质检工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理决定： 监理工程师：日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式五份，用黑笔填写，交驻地监理签报后，承包商自留四份。

| 机泵安装记录表 C5-129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 车站给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机泵名称 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 位号 |  |  |  |  |  | 安装日期 |  |  | 年月日 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 | 轴向移动 |  |  | 口环间隙 |  |  |  |  |  | 连轴点 |  |  |  |
| 内容 | A+B | A | B | a | b | c | d | e |  | 径向 |  |  | 轴向 |
| 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、叶轮摆度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、机体水平 纵向横向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检意见： 主管工程师：施工负责人：质检工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理决定： 监理工程师：日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式五份，用黑笔填写，交驻地监理签报手，承包商自留四份。

| 排水管道灌水试验记录表 C5-148 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 车站给排水系统 |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 规范或设计要求 |  |  |  | 试验 |  |  | 备注 |
|  | 材质 | 规格 | 允许渗出量 | 计量时间 | 实际渗入渗出量 |  | 试验时间 |  |
| 检查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人：施工人员：测试员： 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工程师： |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

本表一式五份，用黑笔填写，交驻地监理签报后，承包商自留四份。

| 设备拆卸清洗记录表 C5-149 |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 | 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 | 车站给排水系统 |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |
| 1、拆卸清洗方法： |  |  |  |  |  |  |
| 2、清洗溶剂： |  |  |  |  |  |  |
| 3、发现问题及处理意见或修理结果： |  |  |  |  |  |  |
| 4、拆卸自检结果： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 拆卸前间隙 |  | 接触情况 | 备注 |
| 5、结论 |  |  |  |  |  |  |
| 施工员：施工单位负责人： 组长：监理工程师： |  |  |  |  |  |  |

填表日期：     年    月    日

| 设备机组试车试运转记录表 C5-150 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 | 车站给排水系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、机组运转： |  |  |  |  | 2、电动机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动时间： |  |  |  |  | 电流允许值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 停车时间： |  |  |  |  | 电流实测值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 运转总时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、轴瓦温度（℃） |  |  |  |  | 4、轴瓦径向振幅（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定时间 | 泵（机） |  | 电动机 |  | 测定时间 （时、分） |  |  |  | 泵（机） |  | 电动机 |  |
|  | 允许 | 实测 | 允许 | 实测 |  |  |  |  | 允许 | 实测 | 允许 | 实测 |
| 时分 |  |  |  |  | 时分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时分 |  |  |  |  | 时分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时分 |  |  |  |  | 时分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时分 |  |  |  |  | 时分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时分 |  |  |  |  | 时分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、冷却水 |  |  |  |  | 6、润滑油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵（机） | 压力 |  | 温度 |  | 泵（机） |  |  |  | 压力 |  | 温度 |  |
| 施工单位负责人： |  |  |  |  | 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术检查人： |  |  |  |  | 设计代表： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运小组： |  |  |  |  | 质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：         年      月      日

本表一式五份，用黑笔填写，交驻地监理签报后，承包商自留四份。

| 设备开箱检查记录表 C5-151 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 给排水系统 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 车站给排水系统 |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |
| 设备图号 |  |  | 设备名称 |  |  |  |
| 1、型号规格： 生产厂家： |  |  | 动力：KW 制造时间： |  |  |  |
| 2、包装情况： |  |  |  |  |  |  |
| 3、设备外观有无损伤或损坏情况： |  |  |  |  |  |  |
| 4、设备零件是否齐全及损伤锈蚀情况： |  |  |  |  |  |  |
| 5、说明书、合格证等技术文件是否齐全： |  |  |  |  |  |  |
| 6、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 7、对设备缺陷的处理意见： |  |  |  |  |  |  |
| 自检意见： 施工单位负责人：质量检查员： |  |  |  |  |  |  |
| 驻地监理意见： |  |  |  |  |  |  |

填表日期：         年      月      日

| 室内给水、消护水、空调水系统管道安装记录表 C5-152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 车站给排水系统 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管段部位 |  | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差 |  | 实测偏差 |
| 1 |  |  | 水平管道纵、横方向弯曲（mm） |  | 每1m | 管径小于或等于100mm |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（25m以上） | 管径小于或等于100mm |  | 不大于13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  | 不大于25 |  |  |
| 2 |  |  | 立管垂直度（mm） |  |  | 每1m |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  | 不大于10 |  |  |
| 3 |  |  | 管道坡度 |  |  | 每一坡段范围内 |  | 不超过设计要求坡度值的1/3 |  |  |
| 4 |  |  | 弯管 | 椭圆率（Dmax~Dmin) |  | 管径小于或等于100mm |  | 10/100 |  |  |
|  |  |  |  | Dmax |  | 管径大于100mm |  | 8/100 |  |  |
|  |  |  |  | 折皱不平度 |  | 管径小于或等于100mm |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  | 5 |  |  |
| 5 |  |  | 管道保温 | 厚度（mm） |  |  |  | +0.1δ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -0.05δ |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  | 卷材或板材mm |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涂抹或其它(mm) |  | 10 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 工程负责人 |  |  | 质量检查员 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |  |  |

填表日期：        年      月      日

| 水泵启动试运转记录表 C5-153 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 给排水系统 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 车站给排水系统 |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |
| 水泵型号 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 设计或规范要求 | 试验实测 |  |  |
| 主动泵启动水位（m） |  |  |  |  |  |  |
| 备用泵启动水位（m） |  |  |  |  |  |  |
| 停泵水位（m） |  |  |  |  |  |  |
| 流量（m3/h) |  |  |  |  |  |  |
| 扬程（m) |  |  |  |  |  |  |
| 功率（kv) |  |  |  |  |  |  |
| 启动电流（A） |  |  |  |  |  |  |
| 转向 |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻（MΩ） |  |  |  |  |  |  |
| 运转时间（h) |  |  |  |  |  |  |
| 启动次数 |  |  |  |  |  |  |
| 问题处理意见及结论 |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 施工质检员 |  | 施工技术负责人 |  |  | 驻地监理 |

填表日期：         年      月      日

| 水位自动控制表及水泵压力控制记录表 C5-154 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 车站给排水系统 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 水池位置 | 设计控制 水位 | 自动控制水位 | 阀门 状况 | 消防泵 |  | 稳压泵 |  |  | 鉴定 |
|  |  |  |  |  | 起泵水压 | 停泵水压 | 起泵水压 | 停泵水压 |  |  |
| 签字 | 施工质检员 |  | 施工技术负责人 |  |  | 驻地监理 |  |  |  |  |

填表日期：             年      月      日

| 通球试验记录 表C6-22 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 试验日期 | 年 月 日 |  |
| 试验项目 |  |  |  |  | 试验部位 |  |  |
| 管径(mm) |  |  |  |  | 球径(mm) |  |  |
| 试验要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验记录： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 补偿器安装记录 表C6-23 |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |
| 设计压力(MPa) |  |  |  | 补偿器安装部位 |  |  |
| 补偿器规格型号 |  |  |  | 补偿器材质 |  |  |
| 固定支架间距(m) |  |  |  | 管内介质温度 (℃) |  |  |
| 计算预拉值(mm) |  |  |  | 实际预拉值(mm) |  |  |
| 补偿器安装记录及说明： |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设(监理)单位 |  | 施工单位 |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写并保存。

| 消火栓试射记录 表C6-24 |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 试射日期 | 年 月 日 |  |
| 试射消火栓位置 |  |  |  | 启泵按钮 | □合格 □不合格 |  |
| 消火栓组件 |  | □合格 □不合格 |  | 栓口安装 | □合格 □不合格 |  |
| 栓口水枪型号 |  | □合格 □不合格 |  | 卷盘间距、组件 | □合格 □不合格 |  |
| 栓口静压（MPa） |  |  |  | 栓口动压（MPa） |  |  |
| 试验要求： |  |  |  |  |  |  |
| 试验情况记录： |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论： |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 管道系统水压试验记录表 C6-66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程名称/分项(子系统)工程名称 |  | 室内给水系统(给水管道及配件安装) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准(含企业的工艺规程、工法等)名 称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验起止日期:年月日起至年月日止 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管道材质 |  |  |  |  |
| 管道系统(或管段) 名称/编号 | 试验类别（强度/ 严密性) |  | 设计工作压力 (MPa) | 标准(或设计)要求的试验参数 |  |  |  |  | 实际试验参数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试验 压力 (MPa) |  | 稳压持 续时间(min) | 压降值 (MPa)/ 渗漏状况 |  | 试验 压力(MPa) | 稳压持 续时间(min) |  |  | 压降值 (MPa)/ 渗漏状况 |
| 备 注[试验要求的依据(技术标准或设计文件的：名称、编号、章节、条目、参数选用值和计算公式及其结 果等)/试验方法、程序、过程状态(参数)及结果]： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位检查评定结果 | 专业工长(施工员)签名 |  |  |  |  |  |  | 检查测试负责人签名 |  |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员（签名）：日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名):日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水泵试运转记录表 C6-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程名称/分项(子系统)工程名称 |  |  |  |  |  |  | 室内排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  |  |  |  | 站台层废水泵房（备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准(含 企业的工艺规程、工法等) 名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与检测(调试)、验收相关的设计文件(图) /产品技术文件(图)的名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连续运转 时间: |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 时 |  |  |  |  | 分至 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  |  | 时 |  |  |  |  |  | 分止 |  |  |
| 连续运转 时的环境: |  | 大气压力:～kPa /气温:～℃/ 相对湿度:～％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵主要性能参数 | 水泵名称 |  |  |  |  |  | 潜水排污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬程(m) |  |  |  |  |  | 流 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装位置自编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎥/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定 功率 (kw) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定电压 (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额定 电流 （A） |  |  |  |  |  |  |
| 试 运 转 前 检 查 | 各连接部位是否已调整 紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各连接部位紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 润滑是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 润滑正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盘车是否灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盘车灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力表是否准确、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力表准确、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机绕组对地(壳体)绝缘 电阻(MΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电机转向是否与泵的转向相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相符 |  |  |  |  |  |  |
| 试 运 转 实测 参 数 记 录 | 试运转时轴承最高温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动机试运转时的实测电气参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵体侧 |  |  |  |  |  | 电机侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电电压(V) 变化范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳定运转时的最大电流(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许值 |  | 实测值 |  |  |  | 允许值 |  |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C相 |  |  |  |
|  | 流量（㎥/h） |  |  |  |  |  |  |  | 最大值:/最小值: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扬程(m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大值:/ 最小值: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电机功率(kW) |  |  | 最大值:/ 最小值:/平均值: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵输送能效比 (ER)计算: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长(施工员)（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查测试负责人（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员(签名):日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名): 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道冲洗记录表 C6-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程名称 /分项(子系统)工程名称 |  |  |  |  |  | 室内给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  |  |  | 站厅层A端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准(含企业的工艺规程、 工法等)名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲洗管道系统(或管段)名称/编号/区段范围 |  |  |  |  |  | 冲洗(含循环运行)起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查(排放)部位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 冲洗效果（用描述冲洗结束时水质的观感状况表达） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防给水/XH/站厅层 A端 |  |  |  |  |  | 从年月日时分起 至年月日时分止 (共 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活给水/J/站厅层 A端 |  |  |  |  |  | 从年月日时分起 至年月日时分止 (共 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 从年月日时分起 至年月日时分止 (共 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 从年月日时分起 至年月日时分止 (共 h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲洗程序、方法及冲洗过程检查情况(水质观感状况)简介： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长(施工员)（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查测试负责人（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员(签名): 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名): 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 给水管道系统通水试验记录表 C6-69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程名称/分项(子系统) 工程名称 |  |  | 室内给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准(含企业的工艺规程、 工 法等)名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验起止日期: | 年月日起到年月日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道系统名称/编号 |  |  |  | 通水试验的管段范围 |  | 通水时间 (min或h) |  | 放水试验部位(配水点及其给水配件名称) |  |  |  | 是/否达到正常使用功能 |
| 专业承包安装单位 检查评定结果 |  | 专业工长(施工员)（签名） |  |  |  |  | 检查测试负责人（签名） |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员(签名):日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设） 单位验收结论 |  | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名): 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内-室外排水系统管道坡度测量记录表 C6-70 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程 名称/分项(子系统) 工程名称 |  | 室外排水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准 (含企业的工艺规程、 工 法等)名称及编号 |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量起止日期: | 年月日起至年月日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道系统(或管段) 名称/编号 | 被测管段所处的位置 (楼层或标高/平面座 标轴号范围) |  | 被 测 管 段 |  |  |  | 规范(或设计)要求的坡度(‰) |  |  |  |  |  | 实测 坡度 (‰) |
|  |  |  | 材 质 |  | 规格(管 径)(mm) |  | 规范规定的标准坡度 |  |  | 规范规定的最小坡度 |  | 设计要求的坡 度 |  |
| 室外污水管道 | 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) |  |  |  |  | 检查测试负责人(签名) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员（签名）：日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名): 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内排水管道灌水通水试验记录表 C6-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程 名称/分项(子系统) 工程名称 |  |  |  | 室内排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准 (含企业的工艺规程、 工法等(名称及编号 |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验起止日期: | 年月日起至年月日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道系统(或管段)名称/编号 | 试验管段 |  |  |  |  |  |  |  | 灌水试验过程状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通水试验过程状况（表达是否畅通状况及有否渗漏状况) |  |
|  | 所处层（区）段范围 |  |  |  |  | 材 质 |  | 规格(管 径)(mm) | 污（含粪、废）水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨水管道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满水15min后水面下降状况 |  |  | 再灌满5min后水面下降状况 |  |  |  |  | 管道（件）/接口有否渗漏状况 |  |  | 灌水至立管顶部1h后，有否渗漏状况 |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查测试负责人(签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员（签名）：日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名):日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外排水管道灌水通水试验记录表 C6-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程 名称/分项(子系统)工程名称 |  |  |  |  | 室外排水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准(含企业的工艺规程、工法等)名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验起止日期: |  | 年月日起至年月日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道系统(或管 段)名称/编号 |  | 试验管段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌水试验结果 (试验管段有/无渗漏) |  |  |  |  |  |  |  |  | 通水试验结果 (试验管段排水是/否畅通、无堵塞) |  |  |
|  |  | 所处区段范围 |  |  |  |  | 材质 |  |  | 规格(管径) (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌水/通水试验方法（简介）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 检查评定结果 |  |  | 专业工长（施工员）（签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查测试负责人(签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员（签名）：日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设） 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名): 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 生活给水系统消毒记录表 C6-73 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程名称/ 分项(子系统)工程名称 |  |  | 室内给水系统（生活给水系统消毒） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工执行的技术标准(含企业的工艺规程、工法等)名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道系统(或管段)名称/编号 |  |  | 生活给水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投放消毒剂名称 |  | 每升水中消毒剂的含量(mg) |  |  |  | 消毒时间 |  |  |  |  |  |
| 漂白粉 |  | 标准要求 |  |  | 实际 | 从年月日时分起 至年月日时分止 |  |  |  |  |  |
| 消毒方法简介和消毒过程记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒结束后水质的观感状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质检验结论及其报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单 位检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) |  |  |  |  |  | 检查测试负责人(签名) |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员（签名）：日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师（签名）： （建设单位项目专业技术负责人签名）:日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：水质检验报告应随本表之后，作为本表的附件。

| 卫生器具满水和通水试验记录表 C6-74 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程名称/分项(子系统)工程名称 |  |  | 卫生器具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  | 站台层公共区卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工执行的技术标准(含企业的工艺规程、 工法等)名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验起止日期: | 年月日起到年月日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生器具名称、型号、规格 |  |  |  | 给水配件 通水状况 |  | 满水试验时器具及其 排水配件的渗漏状况 |  |  | 排水口、溢流 口通水状况 |  |  |
| 坐便器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蹲便器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小便器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗脸盆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拖布池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 检查评定结果 |  | 专业工长(施工员)（签名） |  |  |  |  | 检查测试负责人(签名) |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员(签名):日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设） 单位验收结论 |  | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名): 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地漏排水试验记录表 C6-75 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属子分部(系统)工程名称/分项(子系统)工程名称 |  |  | 室内排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 相关的施工部位 (层、区、段、房、室) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 专业承包安装单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工执行的技术标准(含企业的工艺规程、工法等)名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016） |  |  |  |  |  |  |
| 试验起止日期: | 年月日起至年月日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 | 地漏地面排水情况 |  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |
| 站厅层2-3轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站厅层6-7轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站台层2-3轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站台层6-7轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业承包安装单位 检查评定结果 |  | 专业工长(施工员)（签名） |  |  | 检查测试负责人(签名) |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员（签名）：日期：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设） 单位验收结论 |  | 专业监理工程师（签名）： (建设单位项目专业技术负责人签名):日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建筑给水排水及采暖工程-供热锅炉及辅助设备工程

| 承压管道强度严密性试验记录 表C6-18 |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 试验日期 |  | 年 月 日 |  |
| 试验项目 |  |  |  |  | 试验部位 |  |  |  |
| 材质 |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |
| 试验要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 安全附件安装检查记录 表C6-19 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 安装位号 |  |  |
| 锅炉型号 |  |  |  |  |  |  | 工作介质 |  |  |
| 设计（额定） 压力（MPa） |  |  |  |  |  |  | 最大工作压力（MPa） |  |  |
| 检 查 项 目 |  |  |  |  | 检 查 结 果 |  |  |  |  |
| 压力表 |  | 量程及精度等级 |  |  | MPa； 级 |  |  |  |  |
|  |  | 校验日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 在最大工作压力处应划红线 |  |  | □ 已划 □ 未划 |  |  |  |  |
|  |  | 旋塞或针型阀是否灵活 |  |  | □ 灵活 □ 不灵活 |  |  |  |  |
|  |  | 蒸汽压力表管是否设存水弯管 |  |  | □ 已设 □ 未设 |  |  |  |  |
|  |  | 铅封是否完好 |  |  | □ 完好 □ 不完好 |  |  |  |  |
| 安全阀 |  | 开启压力范围 |  |  | MPa ～ MPa |  |  |  |  |
|  |  | 校验日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 铅封是否完好 |  |  | □ 完好 □ 不完好 |  |  |  |  |
|  |  | 安全阀排放管应引至安全地点 |  |  | □ 是 □ 不是 |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉安全阀应有泄水管 |  |  | □ 有 □ 没有 |  |  |  |  |
| 水位计 （液位计） |  | 锅炉水位计应有泄水管 |  |  | □ 有 □ 没有 |  |  |  |  |
|  |  | 水位计应划出高、低水位红线 |  |  | □ 已划 □ 未划 |  |  |  |  |
|  |  | 水位计旋塞（阀门）是否灵活 |  |  | □ 灵活 □ 不灵活 |  |  |  |  |
| 报警装置 |  | 校验日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 报警高低限（声、光报警） |  |  | □ 灵敏、准确 □ 不合格 |  |  |  |  |
|  |  | 联锁装置工作情况 |  |  | □ 动作迅速、灵敏 □ 不合格 |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □ 合格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写,建设单位、施工单位各保存一份。

| 锅炉封闭及烘炉（烘干）记录 表C6-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装位号 |  |  |  |
| 锅炉型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  | 年 月 日 |  |
| 设备/管道封闭前的内部观察情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封闭方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘干方法 |  |  |  |  |  |  | 烘炉时间 |  |  | 起始时间 年 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 终止时间 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 温度区间（℃） |  |  |  |  |  | 升降温速度（℃/h） |  |  |  |  | 所用时间（h） |  |  |
| 烘炉（烘干）曲线图（包括计划曲线及实际曲线）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | □ 合格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 锅炉煮炉试验记录 表C6-27 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 安装位号 |  |  |  |
| 锅炉型号 |  |  |  | 煮炉日期 |  | 年 月 日 |  |
| 试验要求： - 检查煮炉前的污垢厚度，确定锅炉加药配方。 - 煮炉后检查受热面内部清洁程度，记录煮炉时间、压力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验记录： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 锅炉试运行记录 表C6-28 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 本锅炉在安全附件校验合格后，由统一组织， 经共同验收， 自年月日时至年月日时试运行， 运行正常，符合规程及设计文件要求，试运行合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 试运行情况记录： 记录人： |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 （签章） |  | 监 理 单 位 （签章） | 管 理 单 位 （签章） |  |  | 施 工 单 位 （签章） |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

- 建筑电气工程

| 电气接地电阻测试记录 表C6-29 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 测试日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 仪表型号 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  | 气温(℃) |  |
| 接 地 类 型 | □ 防雷接地 □ 计算机接地 □ 工作接地 □ 保护接地 □ 防静电接地 □ 逻辑接地 □ 重复接地 □ 综合接地 □ 医疗设备接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 要 求 | □ ≤ 10Ω □ ≤ 4Ω □ ≤ 1Ω □ ≤ 0.1Ω □ ≤ Ω □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业测试人 |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 电气接地装置隐检与平面示意图表 表C6-30 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 图 号 |  |  |  |  |
| 接地类型 |  |  |  | 组数 |  |  |  | 设计要求 |  | ≤ Ω |
| 接地装置平面示意图（绘制比例要适当，注明各组别编号及有关尺寸） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置敷设情况检查表（尺寸单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 槽沟尺寸 |  |  |  |  | 土质情况 |  |  |  |  |  |
| 接地极规格 |  |  |  |  | 打进深度 |  |  |  |  |  |
| 接地体规格 |  |  |  |  | 焊接情况 |  |  |  |  |  |
| 防腐处理 |  |  |  |  | 接地电阻 |  | （取最大值） Ω |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  | 检验日期 |  | 年月日 |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 电气绝缘电阻测试记录 表C6-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |
| 仪表型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压 |  |  | 气温 |  |  |  |
| 试验内容 |  |  | 相间 |  |  |  | 相对零 |  |  |  | 相对地 |  |  |  | 零对地 |
|  |  |  | L1-L2 | L2-L3 |  | L3-L1 | L1-N |  | L2-N | L3-N | L1-PE |  | L2-PE | L3-PE | N-PE |
| 层数·路别·名称·编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  | 质检员 |  |  |  |  | 测试人 |  |  |

注：本表由施工单位填写，施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 电气器具通电安全检查记录 表C6-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼门单元或区域场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 数 |  | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 电气设备空载试运行记录 表C6-33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 试运时间 |  | 由 日 时 分开始至 日 时 分结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行负荷记录 | 运行时间 |  | 运行电压（V） |  |  |  |  | 运行电流（A） |  |  |  |  |  | 温度 （℃） |
|  |  |  | L1-N （L1-L2） |  | L2-N （L2-L3） | L3-N （L3-L1） |  | L1相 |  | L2相 |  | L3相 |  |  |
| 试运行情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 建筑物照明通电试运行记录 表C6-34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公建 □/ 住宅 □ |  |  |  |
| 试运项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 试运时间 |  | 由 日 时 分开始，至 日 时 分结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行负荷记录 | 运行时间 |  | 运行电压（V） |  |  |  |  | 运行电流（A） |  |  |  |  |  | 温度 （℃） |
|  |  |  | L1-N （L1-L2） |  | L2-N （L2-L3） | L3-N （L3-L1） |  | L1相 |  | L2相 |  | L3相 |  |  |
| 试运行情况记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 大型照明灯具承载试验记录 表C6-35 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 |  |  |  |  | 试验日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 灯具名称 |  |  | 安装部位 |  | 数量 |  | 灯具自重（㎏） |  |  | 试验载重（㎏） |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 漏电开关模拟试验记录 表C6-36 |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验器具 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 安装部位 |  |  | 型 号 |  | 设计要求 |  |  |  |  | 实际测试 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动作电流 （mA） |  | 动作时间 （ms） |  |  | 动作电流 （mA） |  |  | 动作时间 （ms） |
| 测试结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 大容量电气线路结点测温记录 表C6-37 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试地点 |  |  |  | 测试品种 |  | 导 线 □ / 母 线 □ / 开关 □ |  |  |  |  |
| 测试工具 |  |  |  | 测试日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 测试回路（部位） |  |  | 测试时间 | 电流（A） |  |  | 设计温度（℃） |  |  | 测试温度（℃） |
| 测试结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

| 避雷带支架拉力测试记录 表C6-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试部位 |  |  |  |  |  |  | 测试日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 拉力（kg） |  | 序号 |  | 拉力（kg） | 序号 |  |  | 拉力（kg） |  |  | 序号 |  | 拉力（kg） |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位各保存一份。

- 通风与空调工程

| 车站空调大系统组合式空调器联调记录表 表C5-155 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 车站空调大系统组合式空调器联调 |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收标准名称 及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |
| 系统状态 | 设备系统工况 |  | 全新风 工况 | 空调工况(空调新风机开) |  |  |  |
|  |  |  |  | 100% | 80% | 60% |  |
|  | 新风机 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 80% |  |  |  |  |  |
|  |  | 60% |  |  |  |  |  |
|  | 空调新风风阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机组送风阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机组回风阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回、排风机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风机联动风阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统送风阀 | 站厅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 站台 |  |  |  |  |  |
| 测试值 | 组合机风量 (m3/h) |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机电流(A) |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统新风量 (m3/h) |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统回风量(m3/h) |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统排风量(m3/h) |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统新风比(%) |  |  |  |  |  |  |
|  | 回风室静压 (Pa) |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风室静压 (Pa) |  |  |  |  |  |  |

供货商:                     施工单位:                驻地监理:

建设管理单位：              调试人员:                调试时间:

| 单机试运转设备一览表 表C5-156 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 单机试运转设备 |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 工程项目 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 系统 | 设备名称 | 型号与性能 | 电动机功率 |  | 设备编号 |  | 安装部位 |
| 施工单位负责人: 监理工程师: |  |  |  |  |  |  |  |  |

年      月      日

| 阀门、管件强度、严密性试验记录表 表C5-157 |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 阀门、管件强度、严密性 |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  | 合同号 |  |  |  |  |  |
| 地铁里程 |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 管段部位 |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 强 度 试 验 | 试验管段（设备） |  |  | 试验结果： |  |  |  |
|  | 试验介质 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验压力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力降 |  |  |  |  |  |  |
| 严 密 性 试 验 | 试验管段（设备） |  |  | 试验结果： |  |  |  |
|  | 试验介质 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验压力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力降 |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 施工质检 | 施工技术负责人 |  | 驻地监理 |  |  |  |

年       月       日

说明：1、室内给水、消防水管道试验压力为工作压力的1.5倍,但不应小于0.6Mpa,

压力试验应满足设计施工验收规范要求。

2、冷冻水管道试验压力，当工作压力小于等于1.0MPa时，为工作压力的1.5倍,但不应小于0.6Mpa,当工作压力大于1.0MPa时，为工作压力加0.5MPa，管道内压力升至1.5倍工作压力后，在稳压的10min内应无渗漏。

3、室外给水管道试验压力应符合设计及施工验收规范要求。

4、分水器、集水器试验压力同管道试验压力。

5、室内、室外排水管道灌水、渗水试验应符合设计及施工验收规范要求。

6、开式水箱、安全水封做满水试验,以无渗漏为合格。检查方法应符合设计及施工规范要求。

7、对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门及管件应逐个进行强度和严密性试验。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5分钟，阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍，试验压力在试验持续时间内应保持不变，时间应符合GB50243-2002中表9.2.4的规定，以阀面密封面无渗漏为合格。

| 风管漏光检查记录表 表C5-158 |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 风管漏光检查 |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB50243-2016） |  |  |  |  |
| 车站名称 |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 系统名称 |  | 设计图号 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 管段部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风管规格 |  | 风管长度 |  |  |  |  |  |
| 连接形式 |  | 密封方法 |  |  |  |  |  |
| 检查方法 |  | 执行标准 | GB50243(每10米漏光 点不超过2处,每100米漏光点不超过16处。) |  |  |  |  |
| 检查结果 |  | 参加人员 |  |  |  |  |  |
| 监理意见 |  |  |  |  |  |  |  |

年     月     日

说明：对于风管的检漏，采用灯光检漏法，手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯，或其他低压光源。凡检查出的漏光点必须作出标记，修补后重新检查。

| 风机单机试车记录表 表C5-159 |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 风机单机试车记录 |  |  |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB50243-2016） |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |
| 续运行时间 |  |  | 电机型号 |  |  |  |  |  |
| 试运行 时间 | 电机绝缘 电阻(Ω) | 风机叶片 高度差(mm) | 电机运行 电流(A) | 噪声dB(A) |  |  | 温度 (℃) |  |
| 试车后检查情况及质量评定: |  |  |  |  |  |  |  |  |

参加试车人员签名：

年      月     日

| 风机调试报告 表C5-160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 风机调试 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风机类型（站厅、站台、隧道）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机编号： |  |  |  |  |  |  |
| 测试气流方向： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动机编号： |  |  |  |  |  |  |
| 风机安装是否满足要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气流断面尺寸： （宽）* （高）= m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气流测试值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 流速 | W1 |  | W2 |  | W3 |  | W4 | W5 |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  | W8 |
| 平均流速： |  |  |  |  | 米/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量： |  |  |  |  | 米3/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行电流： |  |  |  |  | 安培 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动电流： |  |  |  |  | 安培 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动时间： |  |  |  |  | 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反转电流： |  |  |  |  | 安培 |  | 驻地监理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正/反转切换时间： |  |  |  |  | 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启动/小时： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货商： |  |  |  |  | 调试/测试工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设管理单位： |  |  |  |  | 日期： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风机试运转前检查记录表 表C5-161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 风机试运转前检查 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车站名称 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  | 设备用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |
| 1.风机气流方向与系统气流方向一致，符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.风机各个部件齐全，无损坏变形现象，各部件联接牢固，风机叶片无受损现象，叶片与筒体间隙一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.风机安装水平，基础或支架有足够的强度和稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.风机及连接管道(含风机、风道、风室、风管、喷嘴）内无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.减振器受力均匀且无倾斜现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.风机、风阀、消声器、喷嘴安装正确，开启角度满足试机要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.电机绝缘满足规范要求，接线正确、牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.配电柜、控制箱安装良好，电源电压、启动装置正确，软启动已调整好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

风机厂家代表：                           配电柜厂家代表：

监理工程师：                             施工单位：

建设管理单位专业工程师：

| 风口风量测试调整报告 表C5-162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 风口风量测试调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称 及编号 |  |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间或 风口编号 |  |  | 风口型式 | 风口面积 (mm) |  |  |  | 实测风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测 风量 |  |  |  |  | 设计 风量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 平均 |  |  | m3/h |  |  |  |  | m3/h |  |
| 施工单位负责人: 监理工程师: 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道补偿器（伸缩节）安装记录表 表C5-163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 通风空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 管道补偿器（伸缩节）安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型号 | 规格 |  | 材质 |  | 固定支架 间距(m) |  |  | 设计压力 (MPa) |  |  |  | 安装时环境 温度(℃) |  |  |  |  |  | 操作温度 (℃) |  |  |  |  |  | 安装预拉/预压量(㎜) |  |  |  |  | 备注 |
| 简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人：质量检查员：施工班长： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻地监理意见： 驻地监理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．管道补偿器、伸缩节的安装位置及固定支架的设置应符合设计要求。

2．补偿器、伸缩节的形式、规格按设计要求选用，安装标准应符合设备说明书的技术条件。

3．对每个补偿器的固定支架逐一填写。

| 管道冲洗（吹扫）记录表 表C5-164 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 管道冲洗（吹扫） |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线号 | 外径(mm)*壁厚(mm)材质 | 工作介质 | 吹洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 介质 | 压力(MPa) |  | 流速(m/s) |  | 吹洗次数(N) | 鉴定 |
| 签字 | 施工质检员 | 施工技术负责人 |  |  |  | 驻地监理 |  |  |  |

填表日期：     年   月  日

| 管道强度、严密性试验及吹扫记录表 表C5-165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 管道强度、严密性 试验及吹扫 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吹洗： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部(项)名称 |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |
| 工作量 |  |  |  |  |  | 工作压力（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  | 工作温度（℃） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 规范或设计要求 |  |  |  |  | 试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吹洗 |  |  |  |  |
|  | 压力 (Mpa) | 介质 | 稳定 时间 | 允许泄漏（%） | 压力 (Mpa) | 介质 | 稳定 时间 |  |  | 实际泄漏（%） | 鉴定 |  |  |  | 压力 | 介质 |  | 鉴定 |  | 备注 |
| 问题处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位负责人： 质量检查员： |  |  |  |  |  | 驻地监理意见 |  |  |  |  |  |  |  | 检查部门结论 |  |  |  |  |  |  |

填表日期：       年  月   日  第  页

管道强度、严密性试验及吹洗记录表说明

（一）卫生管道严密性试验规定（GBJ242 — 82）：

| 编 号 | 管道名称 | 工作压力 MPa | 试验压力 Mpa | 试验 介质 | 稳压 时间 | 允许泄露 | 合格标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内给水管道消防管道 | 0.6 | 0.6 | 水 | 50min | 压力降不大于0.01MPa | 降至工作压力(不小于0.6MPa)不漏 |  |
|  |  |  | 不超过1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外给水管道 碳素钢管 | P | P+0.5并不 小于0.9 | 水 | 50min | 压力降不大于0.05MPa | 不发生漏裂 | 水管试验管段长度一般不超过1000m |
|  | 铸铁管 | P≤0.5 P>0.5 | 2P P+0.5 | 水 | 50min | 压力降 不大于0.05MPa | 不发生漏裂 |  |
|  | 预应力钢筋 混凝土管 | P≤6 P>6 | 1.5P P+3 | 水 | 50min | 压力降不大于0.05MPa | 不发生漏裂 |  |
| 3 | 空调冷却水 管道 | P≤1 | 1.5P 不小于0..6 | 水 | 10min | 压力降不大 于0.02MPa | 降至工作压力(不小于0.6MPa)不漏 |  |
| 4 | 空调冷却水 管道 | P>1 | P+0.5 | 水 | 10min | 0.02MPa | 降至工作压力(不小于0.6MPa)不漏 |  |
| 5 | 饮用水管道在使用前应用每升水含10~30ug游离氯的水灌满管道进行消毒，含氯水在管中留置24小时以上，消毒完后，再用饮用水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、室内给水管道试验压力不应小于0.6MPa。生活饮用水和生产、消防合用的管道，试验压力为工作压力的1.5倍，但不得超过１MPa。。

2、隐蔽管道（包括保温管道）和所有给水、排水、空调制冷循环水、冷冻水系统的管道水压试验的结果，必须符合设计要求和表中规定要求，而且应根据工程施工进度进行分区（段）试验，并作出记录。

3、阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不小于一个。如有漏、裂不合格的应再抽20%，仍有不合格的应逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的阀门，应逐个做强度和严密性试验，强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力。

（二）通风与空调系统工程试压试验的检验标准：

1、制冷剂管道的阀门具有产品合格证，进口封闭良好，无损伤、锈蚀等现象，可不做强度和严密性的试验。否则应做强度和严密性的试验。

2、强度试验的压力为公称压力的1.5倍。严密性试验为阀门的公称压力。

| 管道通水记录表 表C5-166 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 管道通水记录 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地铁里程 |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 线 号 | 外径(mm)*壁厚(mm) 材质 |  |  | 要求水流量 | 通水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 介质 | 压力(MPa) |  | 实际 流量 |  | 通水 位置 |  | 鉴定 |
| 检 查 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 施工质检员 |  |  | 施工技术负责人 |  |  |  | 驻地监理 |  |  |  |  |

填表日期：    年   月  日

| 管线焊接检查记录表 表C5-167 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 管线焊接检查 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地铁里程 |  |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项名称 |  |  |  |  |  | 管线号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 焊口 编号 | 焊工 号 | 材质 和规格 | 焊条 型号 | 焊接方法 |  | 焊接型式 |  |  |  | 透视检查 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 转动 | 固定 | 连接 型式 |  | 坡口 型式 |  | 底层 | 余层 | 数量 |  |
| 自检意见： 主管工程师： 施工负责人： 质检工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理意见： 监理工程师： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管线焊接检查记录说明

1、焊接应遵守现行技术、劳动保护及消防安全条例的规定，在易燃易爆场所与切割时，必须有切实可行的防爆防火措施。

2、严禁在压力作用下的管道、容器在荷载作用下的物件上焊接与切割。

3、碳素钢管施焊时，应有防风、雨、雪措施。

4、手工电弧焊壁厚小于4mm、氧一乙炔焊接小于3mm情况施焊要保证可焊透时可不开坡口，用气割加工管道坡口，必须除去坡口表面氧化皮，将影响焊接质量的凸凹不平处打磨平整。

5、焊条应根据母材材质选用，并遵守下列规定：

1）电焊条

① 涂料均匀，坚固，无显著裂纹、无成片脱落；

②容易打火、燃烧滚动均匀，无金属和溶渣过大飞溅；

③溶渣应均匀盖住溶化金属，冷却后易于除渣；

④溶化金属无气孔，灰渣和裂纹。

2）气焊条

①焊条应溶化稳定无过大飞溅；

②焊条表面无氧化皮，油污和锈蚀；

③管子的错口偏差，焊缝加强面高度，遮盖面及不同管径的管道接痕应符合规范要求。

6、管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。弯曲部位不得有焊缝，接口焊接缝距起弯点应不小于1个管径，且不小于100mm，接口焊缝管道支、吊架边缘应不小于50mm。

7、焊接管道分支管，端面与主管表面间隙不得大于2mm，并不得将分支管插入主管的管孔中，分支管管端应加工马鞍形。

8、管道法兰焊接，管道焊口尺寸允许偏差及焊接缝缺陷按施工规范GBJ50236第11.3.3条的IV级规定(氨管为III)。

9、其它有色金属客道，设备和容器的焊接，应按国家现行有关规定执行。

| 空调器安装记录表 表C5-168 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 空调器安装 |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  | 安装日期 |  |  |  |  |  |
| 设计编号 |  |  | 设计图号 |  |  |  |  |  |
| 一、测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 安 装 位 置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纵间距轴 | 横间距轴 | 设备底面标高 |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、机组水平 纵向 横向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位测试员质量检查员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 监理单位驻地监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：      年 月  日

空调器安装说明：

1、机组安装时，以与建筑物相近的轴线定位，放线测量、设备底面标高以建筑物装修面为±0.00计。

2、机体安装应找平找正，纵横向保持水平。

| 空调水系统管道安装记录表 表C5-169 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 空调通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 空调水系统管道安装 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 设计图号 |  |  |  |
| 序号 | 管道部位 |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 | 实测值 |
| 1 |  |  |  | 水平管道纵横方向弯曲(mm) | 每1米 | 管径小于或等于100mm |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 全长(25m以上) | 管径小于或等于100mm |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 2 |  |  |  | 立管垂直度(mm) |  | 每1米 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 全长(5米以上) |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 3 |  |  |  | 冷凝水排水坡度大于或等于 |  |  |  |  |  |  |  | 8‰ |  |
| 4 |  |  |  | 成排管段间距 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 5 |  |  |  | 成排管段或成排阀门在同一平面 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 6 |  |  |  | 标高 |  |  |  | 室外 |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室内 |  |  |  | 15 |  |
| 7 |  |  |  | 弯管 | 椭圆率(DmaxD-min) |  |  |  |  |  |  | 8/100 |  |
|  |  |  |  |  | 管壁减薄率 |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 工程负责人 |  |  |  |  |  |  | 质量检查员 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：     年   月   日

空调水系统管道安装记录说明 ：

1．水平管道纵横方向弯曲：按管段部位内直管段长度每200米抽查2段，不足200米不少于一段，有分隔墙建筑，以隔墙为段，抽查5%，检查方法，用水平尺、直尺、拉线和尺量。

2．立管垂直度：一根立管为一段,两层及其以上按楼层分段数,检查方法：用吊绳和尺量。

3．管段坡度：按设计标注的坡向分段，检查手段：用水平仪及尺量检查。

4．弯管：水平管上的弯管抽查10%，但不少于5个，立、支管上的弯管抽查5%，检查方法：用外卡尺及尺量检查。

| 设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆记录表 表C5-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位号 | 名称 | 规格 | 数量(台/米) | 防腐与衬里 |  |  | 保温或保冷 |  |  |  | 涂漆 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料名称 | 层次厚度 | 试验结果 | 材料名称 | 厚度(毫米) | 保温层 材料 |  | 底层 |  |  | 面层 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料名称 | 道数 |  | 材料名称 | 道数 |
| 技术负责人： 质量检查员： 施工班长： 驻地监理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 通、排风管道施工记录表 表C5-171 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 通、排风管道施工 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 | 名 称 | 规格 （断面积) | 材 质 | 数量 (米) | 制作平整度及椭圆度 | 安装 |  |  |  |  | 外层 漆色 | 保温材料及厚度 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 垂直偏差(mm) | 水平偏差(mm) |  | 密封垫片材料 |  |  |  |  |
| 技术负责人: 质量检查员: 施工班长: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻地监理: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：    年   月   日

| 风管漏光检测记录 表C6-39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试 验 日 期 |  |  |  |
| 系统名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作压力(Pa) |  |  |  |
| 系统接缝总长度(m) |  |  |  |  |  |  |  |  | 每10m接缝为一 检测段的分段数 |  |  |  |
| 检 测 光 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 段 序 号 |  |  | 实测漏光点数（个） |  |  | 每10米接逢的允许漏光点数（个/10m） |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 总漏光点数（个） |  |  | 每100米接逢的允许漏光点数（个/100m） |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 检测结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 |  | 建设(监理)单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  | 专业质检员 |  |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写并保存。

| 风管漏风检测记录 表C6-40 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 系统名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工作压力（Pa） |  |  |  |  |
| 系统总面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  | 试验压力(Pa) |  |  |  |  |
| 试验总面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  | 系统检测 分段数 |  |  |  |  |
| 检测区段图示： |  |  |  |  | 分段实测数值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 序号 |  | 分段表面积（m2） |  | 试验压力（Pa） |  |  | 实际漏风量（m3/h） |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统允许漏风量 (m3 /m2·h) |  |  |  |  | 实测系统漏风量 (m3/ m2·h) |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字 栏 | 建设(监理)单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  |  |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写并保存。

| 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 表C6-41 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |
| 分项工程 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |
| 总风量(m3/h) |  |  |  |  | 允许漏风率(%) |  |  |
| 工作压力(Pa) |  |  |  |  | 测试压力(Pa) |  |  |
| 允许漏风量(m3/h) |  |  |  |  | 实测漏风量(m3/h) |  |  |
| 检测记录： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写并保存。

| 各房间室内风量温度测量记录 表C6-42 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 测量日期 |  |  |
| 系统名称 |  |  |  | 系统位置 |  |  |
| 项目 房间 （测点）编号 | 风量（m3/h） |  |  |  |  | 所在房间室内温度 |
|  | 设计风量（Q设） | 实际风量（Q实） | 相对差 δ＝（Q设－Q实）／Q设 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 测量人 |  | 记录人 |  |  | 审核人 |  |

注：本表由施工单位填写并保存。

| 管 网 风 量 平 衡 记 录 表C6-43 |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 测试日期 |  |  |  |  |  |  |
| 系统名称 |  |  |  |  |  |  | 系统位置 |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 风管 规格 (mm×mm) | 断面积（m2） | 平均风压（Pa） |  |  |  | 风速(m/s) | 风量（m3/h） |  |  |  | 相 对 差 | 使用 仪器 编号 |
|  |  |  | 动压 |  | 静压 | 全压 |  | 实际 |  |  | 设计 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  | 测定人 |  |  |  |  | 记录人 |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写并保存。

| 空调系统试运转调试记录 表C6-44 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 试运转 调试日期 |  |  |  |
| 系统名称 |  |  |  | 系统所在位置 |  |  |  |
| 实测总风量 （m3/h） |  |  |  | 设计总风量（m3/h） |  |  |  |
| 风机全压 （Pa） |  |  |  | 实测风机全压（Pa） |  |  |  |
| 试运转、调试内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运转、调试结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  | 专业质检员 |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 空调水系统试运转调试记录 表C6-45 |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 试运转 调试日期 |  |  |
| 设计空调冷（热）水总流量(Q设)(m3/h) |  |  |  | 相对差 δ＝(Q设－Q实)／Q设 |  |  |
| 实际空调冷（热）水总流量(Q实)(m3/h) |  |  |  |  |  |  |
| 空调冷（热）水 供水温度（℃） |  |  |  | 空调冷（热）水 回水温度（℃） |  |  |
| 设计冷却水总流量（Q设）（m3/h） |  |  |  | 相对差 δ＝(Q设－Q实)／Q设 |  |  |
| 实际冷却水总流量（Q实）（m3/h） |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水供水温度（℃） |  |  |  | 冷却水回水温度（℃） |  |  |
| 试运转、调试内容： |  |  |  |  |  |  |
| 试运转、调试结论： |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 制冷系统气密性试验记录 表C6-46 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |  |  |
| 试验项目 |  |  |  |  |  | 试验部位 |  |  |  |  |  |
| 管道编号 |  | 气 密 性 试 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 试验介质 |  | 试验压力（MPa） |  |  | 停压时间 |  |  | 试验结果 |  |
| 管道编号 |  | 真 空 试 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计真空度(kPa) |  | 试验真空度(kPa) |  |  | 试验时间 |  |  | 试验结果 |  |
| 管道编号 |  | 充 制 制 冷 试 验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充制冷剂压力（MPa） |  | 检漏仪器 |  |  | 补漏位置 |  |  | 试验结果 |  |
| 试验结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设(监理)单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 净化空调系统测试记录 表C6-47 |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 系统名称 |  |  |  |  |  | 洁净室级别 |  |  |
| 仪器型号 |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |
| 高效 过滤器 |  | 型 号 |  |  |  | 数 量 |  |  |
|  |  | 测试内容 |  |  |  |  |  |  |
| 室内 洁净度 |  | 测试内容 |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设（监理）单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 防排烟系统联合试运行记录 表C6-48 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 试运行时间 |  |  |  |  |  |
| 试运行项目 |  |  |  |  |  |  |  | 试运行楼层 |  |  |  |  |  |
| 风道类别 |  |  |  |  |  |  |  | 风机类别型号 |  |  |  |  |  |
| 电源型式 |  |  |  |  |  |  |  | 防火（风）阀类别 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 风口尺寸（mm） |  | 风速（m/s） |  | 风量（m3/h） |  |  |  |  | 相对差δ＝（Q设－Q实）／Q设 |  | 风压（Pa） |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计风量（Q设） | 实际风量（Q实） |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 栏 | 建设（监理）单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业技术负责人 |  |  |  | 专业质检员 |  |  | 专业工长 |  |

注：本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

| 冷水机组试验调整报告 表C6-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 冷水机组试验调整 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备销售单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已安装的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号： |  |  |  | 1、 |  |  |  |  | 序号： |  |  |  | 1、 |  |  |  |  |  |  |  | 冷媒： | 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源： | 主电源电压：AV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | V |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | V |
|  | 名义电压：V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压不平衡率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流： | A A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  | V |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 控制回路电压：V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保险丝规格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路跳闸电流：A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷媒器：进水（风）温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸发器，进水温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 出水（风）温度℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |
| 压差℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pa |
| 排气压力pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进气压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制设定值： |  |  |  |  | 高压开关切断 |  |  |  |  |  |  |  | 恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低压开关切断 |  |  |  |  |  |  |  | 恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排气温度切断 |  |  |  |  |  |  |  | 恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冻出水温度切断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油镜可见油面： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机 |  |  | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷媒： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷媒指示器的颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否有气泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调试工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位公章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 驻地监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驻地监理单位公章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

年   月   日

| 通风机试运转与通风系统风量测量、调整记录表 表C6-63 |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 | 通风机试运转与通风系统风量测量、调整 |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |
| 中间验收检查项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 试运转两小时后检查 项目 | 温升 | 最高温度 | 备注 |  |  |  |
| 滑动轴承 |  |  |  |  |  |  |
| 滚动轴承 |  |  |  |  |  |  |
| 测定和调整项目 | 测定方法 | 测定值/计算值 | 调整值 |  |  | 备注 |
| 系统风量 |  |  |  |  |  |  |
| 回风量 |  |  |  |  |  |  |
| 排风量 |  |  |  |  |  |  |
| 新风量 |  |  |  |  |  |  |
| 系统总风量 |  |  |  |  |  |  |
| 各支管风量 |  |  |  |  |  |  |
| 系统总风量 |  |  |  |  |  |  |
| 各支管风量 |  |  |  |  |  |  |
| 系统截面平均全压 |  |  |  |  |  |  |
| 系统截面平均静压 |  |  |  |  |  |  |
| 系统截面平均动压 |  |  |  |  |  |  |
| 截面平均风速 |  |  |  |  |  |  |
| 通风机风量 |  |  |  |  |  |  |
| 通风机风压 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位工程负责人： 质量检查员： 施工单位(公章) |  |  |  |  |  |  |
| 驻地监理意见： 监理工程师： 监理单位(公章) |  |  |  |  |  |  |

| 系统测试一览表 表C6-64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 系统测试 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备 |  |  |  | 调节阀 |  | 防火阀 | 编号 |  |  | 风口 |  |  |
|  | 名称 | 编号 | 设计/实测 风量(m3/h) | 设计/实测 风压(Pa) | 编号 | 开度 | 安装位置 |  |  |  | 名称 | 规格 | 设计/实测 风量(m3/h) |

施工单位技术负责人:                监理工程师:                  填表日期：                年   月   日

| 系统调试报告 表C6-65 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 | 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 | 系统调试报告 |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016） |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程概况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、系统介绍： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、调试结果(附调试表格)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、尚存问题及采取措施： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、调试小结： |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试负责人： |  | 施工技术负责人： | 驻地监理： |  |  |  |  |

填表日期：     年  月  日

- FAS工程

| 气体灭火管线施工记录表 C5-177 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |  | 时 分 秒 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 校核者 |  |  |  |
| 序号 | 回路 编号 | 电线 规格 | 线管 规格 | 数量 (米) | 敷设位置 |  |  | 线管外层 油漆 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 始端 |  | 终端 |  |  |  |
| 备注及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 评定结果: |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设） 单位验收结论: |  | 驻地监理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：         年    月    日

| 气体灭火系统管道安装记录表 C5-178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  |  |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管段 部位 |  | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  | 实测偏差 |  |  |
| 1 |  |  | 水平管道纵、横方向弯曲 （mm） |  |  | 每1m |  |  | 管径小于或等于100mm |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全长 （25m以上） |  |  | 管径小于或等于100mm |  |  |  |  |  | 不大于13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径大于100mm |  |  |  |  |  | 不大于25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 立管垂直度（mm） |  |  |  |  |  | 每1m |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  |  |  | 不大于10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 管道坡度 |  |  |  |  |  | 每一坡段范围内 |  |  |  |  |  | 不超过设计要求坡度值的1/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 弯 管 |  |  | 椭圆率(Dmax～Dmin) |  |  |  |  | 管径小于或等于100mm |  |  |  | 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dmax |  |  |  |  | 管径大于100mm |  |  |  | 8/100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 折皱不平度 |  |  |  |  | 管径小于或等于100mm |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （mm） |  |  |  |  | 管径大于100mm |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 评定结果: |  |  |  |  |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设） 单位验收结论: |  |  |  |  |  | 监理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火管道吹洗记录表 C5-179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线号 |  | 外径(mm)* 壁厚(mm) 材质 |  |  | 工作 介质 |  |  | 吹洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 介质 |  | 压力 (MPa) |  | 流速 (m/s) |  | 吹洗 次数 |  |  |  |  | 鉴定 |  | 备注 |
| 备注及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 评定结果: |  |  |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设） 单位验收结论: |  |  |  | 监理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管道焊接检查记录表 C5-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  |  |  |  |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 焊口 编号 | 焊工号 |  | 材质 和规格 |  | 焊条 型号 | 焊接方法 |  |  |  | 焊接形式 |  |  |  |  |  |  | 透视检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 转动 |  | 固定 |  | 连接 型式 |  |  |  | 坡口 型式 |  |  | 底层 |  |  | 余层 |  |  | 数量 |  |
| 自检意见： 主管工程师：施工负责人: 质量检查员: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 评定结果: |  |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设） 单位验收结论: |  |  | 监理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火剂输送管道试验记录表 C6-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  |  |  |  |  | 时 分 秒 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 实验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度测试 | 介质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力降（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 严密性测试 | 介质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力降（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吹扫试验 | 介质名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流速（m/s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定记录及备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 检查评定结果: |  |  |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位: |  |  |  | 监理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 控制盘调试验收记录 C6-60 |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 测试时间 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 校核者 |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |
| 测试项目 | 常规检查是否符合要求 |  |  |  |  |
|  | 消音按钮测试是否正常 |  |  |  |  |
|  | 是否有接地故障、电源故障、回路故障、主板故障 |  |  |  |  |
|  | 报警测试是否正常 |  |  |  |  |
|  | 复位按钮测试是否正常 |  |  |  |  |
|  | 手拉启动器是否具有最高优先权 |  |  |  |  |
|  | 手自动转换测试是否正常 |  |  |  |  |
| 备注及结论： |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位检查 评定结果: |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |
|  | 监理(建设)单位 验收结论: |  | 驻地监理： 年 月 日 |  |  |

| 气体灭火系统调试验收表（1） C6-61 |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 测试时间 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 校核者 |  |
| 序号 | 调试项目 |  | 调试内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 技术资料完整性检查 |  | 1.设计施工说明书、设计施工图纸、设计变更文字记录； 2.施工记录及试验记录； 3.系统组件、管道及管接件的质量保证书； |  |  |
| 2 | 钢瓶间组件、管道及管接件的安装质量检查 |  | 1.钢瓶间组件的规格、数量、安装质量； 2.管网及管接件的规格、走向、安装质量； 3.喷嘴的安装位置、规格、安装质量。 |  |  |
| 3 | 控制盘、辅助电源箱及其它开关的安装 |  | 1.检查控制盘的安装位置，与外部设备的连线是否正确，220VAC/50Hz,DC24V电源线是否连接到位； 2.检查辅助电源箱的安装位置，与外部设备的连线是否正确,220V AC/50Hz, DC24V电源线是否连接到位； 3.检查手拉启动器等开关的数量、安装位置、接线是否正确； 4.检查电磁阀连线是否正确(系统正式使用前,不要将电磁阀接入回路)； 检查压力开关的接线是否正确。 |  |  |
| 4 | 确认控制盘无故障 |  | 检查并确认控制盘无故障显示。 |  |  |
| 5 | 一级报警 |  | 对烟感进行测试，控制盘上ZONE1上有报警显示，与此同时警铃开始动作，FAS系统将收到一级报警信号。将控制盘复位后对TB4上的温感回路进行同样的测试。 |  |  |
| 备注及结论： |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位检查 评定结果: |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
|  | 监理(建设) 单位验收结论: |  | 驻地监理： 年 月 日 |  |  |

| 气体灭火系统调试验收表（2） C6-66 |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 测试时间 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 校核者 |  |
| 序号 | 调试项目 |  | 调试内容 | 检查结果 | 备注 |
| 6 | 二级报警及控制盘30秒延时 |  | 两个探测回路同时报警，此时警铃回路的电压信号被切断，蜂鸣器及闪灯开始报警，系统延时30秒，TB2上的电磁阀电流输出回路有24VDC电流输出，同时控制盘上有气体释放信号显示。FAS收到二级报警信号。防火阀关闭. |  |  |
| 7 | 系统紧急停止测试 |  | 在系统延时阶段，按下紧急停止按钮，此时控制盘停止计时，系统暂停释放，松开按钮，系统重新计时。 |  |  |
| 8 | 电气式手拉启动 |  | 在无火灾探测报警的情况下，拉下手拉启动器，此时控制盘不经过延时，TB2上的电磁阀电流输出回路有电流输出，蜂鸣器及闪灯动作，同时控制盘上有气体释放信号显示。防火阀关闭. |  |  |
| 备注及结论： |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位检查 评定结果: |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
|  | 监理(建设) 单位验收结论: |  | 驻地监理： 年 月 日 |  |  |

| 气体灭火系统调试验收表（3） C6-67 |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 测试时间 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 校核者 |  |
| 序号 | 调试项目 |  | 调试内容 | 检查结果 | 备注 |
| 9 | 手自动转换测试 |  | 将手自动转换开关打到手动状态，FAS系统接收到手动状态信号。启动两个探测回路相继进行报警，控制盘经过30秒延时后，电磁阀电源输出回路无电流输出。此时拉下手拉启动器，控制盘不经过延时，电磁阀电源输出回路输出24VDC电流，控制盘有气体释放信号显示 |  |  |
| 10 | 模拟试验 |  | 1.接通试验防护区钢瓶组主动钢瓶电磁阀、选择阀电磁阀(电磁阀由24VDC灯泡代替) ； 2.进行一级报警、二级报警测试；FAS系统接收到一级、二级报警信号； 3.防护区防火阀关闭； 4.在自动状态下控制启动主动钢瓶和选择阀上的电磁阀(电磁阀由24VDC灯泡代替)； 5.手动压力开关，FAS系统接收到气体释放信号。 6. 模拟试验后对系统进行检查、复位。 |  |  |
| 备注及结论： |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位检查 评定结果: |  | 试验者： 年 月 日 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
|  | 监理(建设) 单位验收结论: |  | 驻地监理： 年 月 日 |  |  |

- 门禁系统工程

| 门禁控制系统安装检查记录表 C5-181 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站名 |  |  |  | 时间 |  |  | 时 分 秒 |  |  |
| 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 意见 |  |
|  |  |  |  | A | B |  | C |  |  |
| 电力电缆从接线盒出来应预留3米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信电缆从接线盒出来应预留3米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流电压应为220V+/-10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查电缆的端头是否封好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统计算机安装是否安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查UPS和打印机是否安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查通信电缆是否标识并在合适的位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查设备是否有足够的进出空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查操作台是否安装在合适的位置便于工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码：A-检查合格，B-需要重新检查，C-不能进行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成商 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 监理工程师： 年 月日 |  |  |  |  |  |  |

| 门禁通信控制器、单元控制模块安装检查记录表 C5-182 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站名 |  |  |  |  | 时间 |  | 时 分 秒 |  |  |
| 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  | 意见 |  |
|  |  |  |  | A |  | B | C |  |  |
| 电力电缆在接线盒中预留的长度接线要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信电缆在接线盒中预留的长度接线要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流电压应为220V+/-10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流电压应为220V+/-10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查电缆的端头是否封好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元控制模块直流电电压满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查通信电缆是否标识并在合适的位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查设备安装位置是否有足够的维修空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码：A-检查合格，B-需要重新检查，C-不能进行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成商 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理）单位 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 门禁终端、门锁安装检查记录表 C5-183 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站名 |  |  |  | 时间 |  | 时 分 秒 |  |
| 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 意见 |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| 电力电缆在接线盒中预留的长度满足接线要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信电缆在接线盒中预留的长度满足接线要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 直流电电压满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查电缆的端头是否封好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁终端安装是否牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门锁安装位置正确，且不影响门的启闭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查通信电缆是否标识并在合适的位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码：A-检查合格，B-需要重新检查，C-不能进行调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 系统集成商 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 设备安装检查记录表 C5-184 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站名 |  |  |  | 时间 |  | 时 分 秒 |  |
| 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 意见 |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| 门禁车站控制系统是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁通信控制器是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁单元控制模块是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁终端是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁门锁是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有警告牌是否安装在合适的、正确的位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码：A-检查合格，B-需要重新检查，C-不能进行调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 系统集成商 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 网络电缆敷设/终端检验批记录表 C5-185 |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站名 |  |  |  | 时间 |  | 时 分 秒 |  |
| 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  | 检查结果 |  |  | 意见 |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| 门禁车站控制系统是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁通信控制器是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁单元控制模块是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁终端是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁门锁是否有序按图纸要求安装整齐，配线是否完成并且整齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有警告牌是否安装在合适的、正确的位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码：A-检查合格，B-需要重新检查，C-不能进行调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 系统集成商 |  | 专业技术负责人 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 监理工程师：年 月 日 |  |  |  |  |

| 中央计算机电缆绝缘环阻测试及调试记录表 C6-68 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站名 |  |  |  | 时间 |  |  | 时 分 秒 |  |  |
| 电缆类别 |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |
| 电缆位置 |  |  |  | 参考图纸 |  |  |  |  |  |
| 测试内容 |  |  | 通过标准 | 检查结果 |  |  |  | 意见 |  |
|  |  |  |  | A | B |  | C |  |  |
| 电缆芯线与管槽要绝缘 |  |  | @500V>10MOhms |  |  |  |  |  |  |
| 电缆芯线之间要绝缘 |  |  | @500V>10MOhms |  |  |  |  |  |  |
| 电缆芯线与屏蔽层要绝缘 |  |  | @500V>10MOhms |  |  |  |  |  |  |
| 电缆芯线的环阻 |  |  | <6 Ohms |  |  |  |  |  |  |
| 屏蔽层的环阻 |  |  | <1 Ohms |  |  |  |  |  |  |
| 代码：A-检查合格，B-需要重新检查，C-不能进行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成商 |  | 专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 站台门系统工程

| 屏蔽门结构载荷试验 C6-69 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称/合同号 |  |  |  | 测试单位 |  |  |  |
| 测试地点 |  |  |  | 测试日期 | 年 月 日 |  |  |
| 温度范围 |  |  |  | 湿度范围 |  |  |  |
| 一、测试目的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、测试原理或方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职位 | 姓名 |  |  | 职位 |
| 测试见 证 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  | 职位 | 见证人签名 | 公司 |  | 职位 | 见证人签名 |

附件

测试设备清单

| 序号 | 编号 |  |  |  | 设备名称 |  |  | 数量 |  |  | 规格 |  |  |  | 下一次校准日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏蔽门系统试验 (控制系统性能测试结果记录) C6-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称/合同号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 温度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 期望结果 |  |  | 实际结果 |  | 通过/失败 |  |  |  |  | 评论 |  |  |  |
| 测试人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  | 职位 |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职位 |  |
| 测试见 证 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 职位 |  |  | 见证人签名 |  |  |  | 公司 |  | 职位 |  |  |  | 见证人签名 |  |

| 屏蔽门加速寿命测试 C6-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称/合同号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、测试目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、测试原理或方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 职位 |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职位 |  |  |
| 测试见 证 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 职位 |  |  | 见证人签名 |  | 公司 |  |  |  |  | 职位 |  |  |  | 见证人签名 |  |  |
| 屏蔽门系统试验 (噪音测试结果记录) C6-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称/合同号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 温度范围 |  |  |  |  |  |  |  | 湿度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 背景噪音 |  |  |  |  |  |  |
| 试验 |  | 盖板状态 (打开/关闭) |  |  |  |  | 滑动门状态 (打开/关闭) |  |  | 就地控制盘开关产生的噪音 (Dba) |  |  | 锁门噪音 (Dba) |  |  |  |  | 开锁噪音 (Dba) |  |  | 滑动门运行 时的噪音 (Dba) |  |  |
| 测试人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 职位 |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  | 职位 |  |  |  |  |
| 测试见 证 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 职位 |  |  | 见证人签名 |  |  |  | 公司 |  | 职位 |  |  |  |  | 见证人签名 |  |  |  |  |

- 装饰装修工程

| 混凝土浇筑记录表 C5-182 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  | 建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2013） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 浇筑部位 |  |  |  |
| 浇筑日期 | 年 月 日 |  |  | 天气情况 |  |  |  | 室外温度 |  |  |
| 设计强度 |  |  |  | 设计砼数量 |  |  |  | 砼配合比质保书编号 |  |  |
| 砼供料厂名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砼振捣方法 |  |  |  |  |  |  | 砼试件留置组数 |  |  |  |
| 时间 |  | 车次 | 实测坍落度(cm) |  | 每车砼数量(m3) |  | 砼累计数量(m3) | 混凝土浇筑过程中出现的 问题及处理情况 |  |  |
| （时分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工长：          质检员：      技术负责人：       监理工程师：        年   月   日

| 结构吊装施工记录表 C5-183 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 建筑工程 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  |  | 建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2013） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  | 构件名称及型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋标高 |  | 自然地面 |  | 屋架支座 |  |  |  | 牛腿 |  |  | 板顶 |  |
| 工程量 |  | 砼构件 | m3／件 |  | 最大构件重 |  |  |  |  | t／件 |  |  |
|  |  | 钢结构 | t／件 |  | 使用机具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊 装 前 质 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 中 质 检 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工长：       质检员：        技术负责人：        监理工程师：            年  月  日

| 标准养护混凝土试块强度评定表 C6-73 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称 及编号 |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  | 混凝土设计 强度等级 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010） |  |  |  |  | 混凝土配合比 (水泥:水:石:砂:外加剂) |  |  |  |  |
| 序号 | 部位 |  |  |  |  | 方量(m3) | 试验报告编号 |  |  | 试块制作日期 |  | 龄期(d) | 试块抗压强度(fcu) |  |
| 质 量 评 定 情 况 | 统 计 方 法 |  |  | mf cu= fcu,k +0.7σО= |  |  |  |  |  |  | 有 关 数 据 | mf cu=fcu,k = f cu,min=σО= fcu,14=n= λ1= λ2= λ3= λ4= Sfcu= |  |  |
|  |  |  |  | f cu,min = fcu,k -0.7σО= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mf cu= fcu,k+λ1 .Sfcu= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f cu,min = λ2.fcu,k= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非 统 计 方 法 |  |  | mf cu = λ3.fcu,k = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f cu,min = λ4.fcu,k = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不参加混凝土强度评定组数及处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 结 果 |  |  | 项目技术负责人(签名)： 年月日 |  |  |  |  |  | 监理工程师(签名)： (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 |  |  |  |  |  |

| 钢结构焊接材料烘焙检查记录表 C6-74 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 建筑工程 |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 专业工长 |  |  | 班组长 |  |  |  |
| 焊材名称及规格 | 生产厂家 | 烘焙数量（kg） | 烘焙温度（℃） | 烘焙人 | 日期 |  | 使用部位 | 领用人 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目（技术）负责人：          专业质检员：           监理工程师：       年   月   日

| 混凝土试块试压报告汇总表 C6-75 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 建筑工程 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代表部位 | 设计等级 | 检测报告编号 | 制件日期 | 试压日期 | 养护条件 |  | fcu,I (MPa) | 代表方量 （m3） | 结论 | 检测单位 |
| 监理审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员： 技术负责人： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. fcu,i——第i组混凝土抗压强度代表值；

2.不同强度设计等级的混凝土、标准养护和同条件养护的混凝土应分别汇总评定。试验报告分别附在本汇总表后；

3.养护条件：“同条件养护”简写为“同养”，“标准养护”简写为“标养”。

| 高程控制点测量复核记录表 C6-76 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 桩号或部位 |  |  |  |  |  |
| 测量内容 |  |  |  |  |  |  | 测量依据 |  |  |  |  |  |
| 已知点 |  | 点号 |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |
| 成果 |  | 点号 |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |
| 已知点 | 水准区间 |  |  | 理论高差（m） |  |  | 实测高差（m） |  |  |  | 差值（mm） |  |
| 检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点号 | 加密高程控制点测量记录（m） |  |  |  | 加密高程控制点复核记录（m） |  |  |  |  |  |  | 较差（mm） |
| 图示及说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位结论： 测量负责人：日期：年月日 |  |  |  |  | 监理单位结论： 测量监理工程师：日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 平面控制点测量复核记录表 C6-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 桩号或部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量内容 |  |  |  |  |  | 测量依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已知点成果 | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已知点检测情况 | 点号 | 理论夹角 |  | 实测夹角 |  |  |  | 较差 |  | 理论边长 |  | 实测边长 |  |  | 较差 |  |
|  |  | （°′″） |  | （°′″） |  |  |  | （″） |  | （m） |  | （m） |  |  | （mm） |  |
| 加密平面控制点测量记录（m） |  |  |  |  | 加密平面控制点复核记录（m） |  |  |  |  |  |  |  | 较差（mm） |  |  |  |
| 点号 | X |  | Y |  | X |  |  |  | Y |  |  |  | △X | △Y |  | △ |
| 图示 及 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位结论： |  |  |  |  |  |  | 监理单位结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量负责人：日期：年月日 |  |  |  |  |  |  | 测量监理工程师：日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工测量/放样（复核）记录表 C6-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收 标准名称及编号 |  |  |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 桩号或部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量内容 |  |  |  |  |  |  |  | 测量依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已知点成果 | 点号 |  |  |  | X= （m） |  |  | Y= （m） |  |  |  |  | Z=（m） |  |  |  |  |
|  | 点号 |  |  |  | X=（m） |  |  | Y= （m） |  |  |  |  | Z=（m） |  |  |  |  |
|  | 点号 |  |  |  | X=（m） |  |  | Y= （m） |  |  |  |  | Z=（m） |  |  |  |  |
|  | 点号 |  |  |  | X=（m） |  |  | Y= （m） |  |  |  |  | Z= （m） |  |  |  |  |
| 已知点检测情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 放 样 成 果 | 点号 | 设计值（m） |  |  |  |  | 测量放样值（m） |  |  |  |  |  |  | 差值(mm) |  |  |  |
|  |  | X | Y |  |  | Z | X |  |  | Y |  | Z |  | △X |  | △Y | △Z |
| 图示及说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位结论： |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量负责人：日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量监理工程师：日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 有防水要求的地面泼水、蓄水试验检查记录表 C6-79 |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |
| 分项工程名称 | 建筑工程 | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013） |  |  |  |  |
| 试水方式 |  | 试验部位 |  |  |  |
| 试验方法及内容 | 1、 试验依据： 地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2011） 2、 试验方法及要求： 3、 试验日期： 4、 试验内容： 蓄水试验 |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

试验员：            技术负责人：          监理工程师：             年   月   日

| 钢结构工程焊缝外观质量检查记录 表C5-184 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 班组长 |  |  |
| 检查项目 检查部位 | 焊缝尺寸（mm） |  |  |  | 焊缝外观质量 |  |  | 检查评定结果 |  | 焊工姓名或证号 |
|  | 设计或 规范定值 | 实测值 |  |  | 设计或 规范要求 | 检查情况 |  |  |  |  |
|  | <10 |  |  |  | 外形均匀、成型较好，焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净 | 外形均匀、成型较好，焊渣基本清理干净 |  | 合格 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查评定 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目（技术）负责人： 专业质检员： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢结构主体工程检查记录 表C5-185 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  | 建筑装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  | 建筑工程 |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工质量验收标准 名称及编号 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2013） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 专业工长 |  | 班组长 |  |  |  |
| 检查项目 | 整体垂直度（mm） |  |  | 整体平面弯曲（mm） |  |  | 备注 |  |
| 检查部位 | 设计或规范 允许偏差 | 实测值 |  | 设计或规范允许偏差 | 实测值 |  |  |  |
|  | H/1000，且不应大于25.0 |  |  | l/1000，且不应大于30.0 |  |  |  |  |
| 项目（技术）负责人： 专业质检员： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.检查时，对主要立面应全部检查。对每个所检查的立面，除两列柱外，尚应至少选取一列中间柱。采用经纬仪、全站仪检测。 2.所检测的数据均应在允许偏差的范围内，方为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 轨道工程

| 测量控制点交接表 C3-35 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 | 坐标 |  |  |  |  | 高程 （m） |  | 位置 |  | 备注 |  |
|  | X（m） |  |  | Y（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交桩单位： （公章） 交桩单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 接桩单位： （公章） 接桩单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 测量控制点汇总表 C3-36 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| 点号 |  | 坐标 |  |  | 高程 （m） |  | 位置或对应于地铁里程 |  | 标石类型 |  |
|  |  | X（m） | Y（m） |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：      复核人：      技术负责人：      监理工程师：    年  月  日

| 加密平面控制点测量复核记录表 C3-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩号或部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已知 平面 控制 点 成果 |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y=（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y=（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y=（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y=（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y=（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y=（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已知点 复测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加密平面控制点测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加密平面控制点测量复核记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较差（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 点号 |  |  |  |  | X（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | Y（m） |  |  |  |  | 点号 |  |  | X（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △X |  |  |  | △Y |  | △ |
| 加密平面控制点测量略图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加密平面控制点测量复核略图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  | 测量负责人： 技术负责人： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监 理 单 位 |  |  | 结论： 测量监理工程师： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加密高程控制点测量复核记录表 C3-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩号或部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已知水准点 成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  | H= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  | H= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  | H= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  | H= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  | H= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  | H= （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已知点 复测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加密高程控制点测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加密高程控制点测量复核记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点号 |  |  |  |  |  |  |  | H（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  | H（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较差（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 加密高程控制点测量略图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加密高程控制点测量复核略图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  | 测量负责人： 技术负责人： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监 理 单 位 |  |  | 结论： 测量监理工程师： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制点放样（复核）记录表 C3-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩号或部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已知控制点成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测站点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X= （m） |  |  |  |  |  |  |  | Y=（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  | H= （m） |  |  |  |  |  |
| 定向点号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X= （m） |  |  |  |  |  |  |  | Y=（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  |  | H= （m） |  |  |  |  |  |
| 已知点 复测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 放 样 成 果 | 平面控制点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高程控制点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放 样 记 录 图 示 及 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 点号 |  |  |  |  |  |  |  | X（m） |  |  |  |  |  | Y（m） |  |  |  |  | 点号 |  |  |  |  | H（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点号 |  |  |  |  |  |  | X（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y（m） |  |  |  |  |  | 较差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点号 |  |  |  | H（m） |  |  |  |  |  | 较差(mm) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △X |  |  |  |  | △Y |  |  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △H |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  | 测量负责人： 技术负责人： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监 理 单 位 |  |  | 结论： 测量监理工程师： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程测量、定位放线记录表 C3-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 图纸依据 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |
| 引进水准点位置 |  |  |  |  | 水准高程 |  |  |  |  | 单位工程 ＋0.00 |  |  |
| 工程位置草图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 放线人： 技术负责人： 项目经理： 年月日 |  |  | 监 理 单 位 |  | 总监理工程师： 年月日 |  |  | 设 计 单 位 |  | 项目负责人： 年月日 |  |

| 桩位测量记录表 C3-41 |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |
| 引进水准点位置 |  |  | 水准高程 |  | 单位工程 ＋0.00 |  |
| 工程桩位图另附 |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 意 见 |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 测量人： 质检员： 技术负责人： 项目经理： （公章） 年月日 |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 | 总监理工程师： 年月日 |  |  |  |  |  |

| 接触焊正火参数记录表 C5-186 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地铁里程 |  |  |  |  |  | 工程部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 参数 编号 |  | 氧气 压力 （Mpa） | 乙炔 压力 （Mpa） | 氧气 流量 格 | 乙炔 流量 格 | 正火 时间 （S） | 正火 温度(℃) | 加热器 摆动 距离 （mm） |  | 加热器 摆动 频率 （次/分） |  | 备注 |
| 焊接号 | 机号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： 技术负责人： 施工负责人： |  |  |  |  |  | 监理意见： 监理工程师：日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |

| 钢轨焊接接头落锤试验记录表 C5-187 |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试件编号 | 锤数 | 结果 | 断口情况 | 残余挠度（mm） | 备注 |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |
|  |  |  |  |  | / / / |  |

试验设备：              试样长度：            取样数量：           代表批量：

落锤高度：              取样日期：            检测环境：           检测时间：

检验员：                记录员：              见证人：

| 无缝线路技术资料表 C5-188 |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线别区间长轨号单元轨条铺设地点 |  |  |  |  |
| 左个左个 锁定日期年月日时至时，天气，焊缝数：气压焊右个接触焊右个 |  |  |  |  |
| 左开始℃终了℃ 开始时间 终了时间 锁定轨温右开始℃终了℃， 开始时间 终了时间 |  |  |  |  |
| 无缝线路布置图 |  |  |  |  |
| 观测桩位置 |  |  |  |  |
| 纵移观测 | 左股 |  |  |  |
|  | 右股 |  |  |  |

施工负责人：          技术主管：               填表人：               日期：                   年   月   日

| 无缝线路纵向位移观测记录表 C5-189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 观测桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下行 | 左 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

观测人：         记录人：             质检工程师：            日期：    年  月  日

| 验收前轨道静态几何尺寸偏差检验表 C5-190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 里 程 |  |  | 高低 （允许偏差≯3mm） | 轨向（允许偏差≯2mm） |  |  |  |  |  | 轨距（允许偏差±2mm） |  | 水平（允许偏差≯3mm） |  |
|  |  |  |  | 直线 | 曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计 正矢 | 实测正矢 |  |  | 偏差 |  |  | 左轨 | 右轨 |
| 施 工 单 位 | 专职质检员： 技术负责人： 年月日 |  |  |  |  |  | 监理单位 | 监理工程师： 年月日 |  |  |  |  |  |

| 验交前轨道静态几何尺寸偏差检验表 C5-191 |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| 图号 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |
| 里程 |  |  | 水平（mm） |  |  | 扭曲（mm）（允许偏差≯4mm） |  |
|  |  |  | 左轨 | 右轨 |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 专职质检员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位 | 监理工程师： 年 月 日 |  |

| 轨枕间距检验表 C5-192 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| 图号 |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |
| 里程 |  |  | 左右线 |  | 轨枕 编号 | 两枕 间距 （mm） |  | 连续6根枕间距（mm） | 轨枕是否与轨道 中心线垂直 |
|  |  |  | 左 | 右 |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 | 专职质检员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |

| 商品混凝土出厂合格证汇总表 C5-193 |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计强度等级 | 合格证编号 | 生产厂家 | 进场数量 | 浇筑日期 | 主要使用部位 及有关说明 |
| 监理审查结论 |  |  |  |  |  |  |

- 供电工程

| 整流变压器试验报告 C6-160 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |
| 系统 |  |  |  |  |  |  |  | 系统分部 |  |  |  |  |  |
| 厂家 |  |  | 组别 |  |  |  |  | 负载损耗 |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  | 额定电压 |  |  |  |  | 空载损耗 |  |  |  |  |  |
| 相数 |  |  | 额定电流 |  |  |  |  | 短路阻抗 |  |  |  |  |  |
| 频率 |  |  | 额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系列编号 |  |  | 出厂日期 |  | 年 月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压侧 |  |  |  |
| 联接 | 1. 6. 9 | 2. 7. 9 |  | 3. 7. 10 |  | 3. 8. 10 | 5. 8. 11 |  | ----- |  | 线圈1 | 线圈2 |
| 电压( V ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压( V ) |  |  |  |
| 电流( A ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 电流( A ) |  |  |  |

温控器：

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 铭牌数据与设计图纸相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零部件无损伤和移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线无松动、断裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘无破损，无脏物或异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结束后恢复到额定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绝缘电阻测试（MΩ） 环境温度C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 |  |  |  |  | 耐压试验前 |  |  | 耐压试验后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸收比（35kV、4000kVA） |  |
|  | 高压侧 - 低压侧及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压侧 - 高压侧及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压侧 - 低压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压侧 - 低压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁心 – 夹件及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 穿心螺杆 – 铁心及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绕组直流电阻测试 ( ) 环境温度C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联接 |  |  | 高压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压侧 |  |
|  |  |  | 1U 1V |  | 1V 1W |  |  |  |  | 1W 1U |  |  |  |  |  |  |  |  | 2U 2V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2V 2W |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2W 2U |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3U 3V |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3V 3W |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3W 3U |  |
| 4 | 绕组接线组别检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 变比误差测量( % ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联接 |  | 变比 |  | 1U 1V | 1V 1W |  |  | 1W 1U |  |  |  |  | 1U 1V |  |  |  |  | 1V 1W |  | 1W 1U |
|  |  |  |  | 2U 2V | 2U 2W |  |  | 2W 2U |  |  |  |  | 3U 3V |  |  |  |  | 3U 3W |  | 3W 3U |
| 6.交流耐压试验 频率50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  | 试验电压 ( kV ) |  |  |  |  |  |  | 时间 (min) |  |  |  |  | 结果 |  |
| 高压绕组对低压绕组及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压绕组1对高压绕组、低压绕组2及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压绕组2对高压绕组、低压绕组1及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.额定电压下的合闸冲击试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.相位检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.温控器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监 理（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 供 货 商（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 承 包 商（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 动力变压器试验报告 C6-161 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 系统 |  |  |  |  |  |  |  | 系统分部 |  |  |  |
| 厂家 |  |  | 组别 |  |  |  |  | 负载损耗 |  |  |  |
| 型号 |  |  | 额定电压 |  |  |  |  | 空载损耗 |  |  |  |
| 相数 |  |  | 额定电流 |  |  |  |  | 短路阻抗 |  |  |  |
| 频率 |  |  | 额定电流 |  |  |  |  | 短路损耗 |  |  |  |
| 系列编号 |  |  | 出厂日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 高压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压侧 |  |  |
| 联接 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | ----- |  | ----- |
| 电压 ( V ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压 ( V ) |  |  |
| 电流 ( A ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 电流 ( A ) |  |  |

温控器：

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铭牌数据与设计图纸相符 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零部件无损伤和移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线无松动、断裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘无破损，无脏物或异物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结束后恢复到额定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 绝缘电阻测试（MΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项 目 |  |  |  |  |  | 耐压试验前 |  |  | 耐压试验后 |  |  |  |  |  |  | 吸收比（35kV、4000kVA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压侧 - 低压侧及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压侧 - 高压侧及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压侧 - 低压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁心 – 夹件及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 穿心螺杆 – 铁心及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 绕组直流电阻测试 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 联接位置 |  |  |  |  |  | 高压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | AB |  | BC |  |  |  | CA |  |  |  |  |  | ao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | co |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 绕组接线组别检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 变比误差测量( % ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联接位置 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 变比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AB/ab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BC/bc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CA/ca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 交流耐压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | HZ |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验电压 ( kV ) |  |  |  | 时间 ( min. ) |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高压绕组 (A B C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 (a b c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 额定电压下的合闸冲击试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 相位检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 温控器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 货 商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 35 KV 交流电缆试验报告 C6-162 |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 合同编号 |  |
| 系统 |  |  | 系统分部 |  |
| 厂 家: |  |  | 芯数 | 出厂日期: 年 月 日 |
| 型 号: |  | 截面 | 额定电压 |  |
| 长 度: |  | 敷设路径: |  |  |

| 相 线 |  | L1 |  | L2 |  |  | L3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻测试： |  |  |  |  |  | 单位：M |  |
| 耐压试验前的绝缘值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压试验后的绝缘值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 直流耐压试验及泄露电流测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验电压 |  | 时间(分) | 泄露电流 |  |  |  |  |  |
| KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相位检查： |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主： |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 监 理： |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 供 货 商： |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 承 包 商： |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

| 检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目: |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |
| 系统: |  |  |  |  | 系统分部: |  |  |  |
| 制造厂家: |  |  |  | 型号规格: |  | 出厂日期 : |  | 年 月 日 |

| 1500V直流电缆试验 C6-163 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆敷设路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆长度（M） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 绝缘电阻测试(GΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压试验前的绝缘值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压试验后的绝缘值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 直流耐压试验及泄漏电流测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验电压 | 时 间 | 泄漏电流 (A) |  |  |  |  |  |  |
| kV | min |  |  |  |  |  |  |  |
| kV | min |  |  |  |  |  |  |  |
| kV | min |  |  |  |  |  |  |  |
| kV | min |  |  |  |  |  |  |  |
| kV | min |  |  |  |  |  |  |  |
| kV | min |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 接线检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主： |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 监 理： |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 供 货 商： |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 承 包 商： |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |

检验报告

项目: ..........................................................合同编号: ............................................................

系统设备: ...........................................................		分部系统: .............................................................

| 交直流电源装置检查及试验 C6-164 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |

- 交流盘检查及试验：

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  |  | 结论 |  |  | 备注 |  |
| 所有元器件规格、型号应符合图纸要求，并有合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜体应无污迹、掉漆、异物、破损、断裂，无接线松动、安装错误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统所有接线应整齐规范，所有紧固件应无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统所有标识文字应正确无误，符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统应有保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有机械操作应灵活，无卡阻现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母线色标应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测试和交流耐压试验 环境温度oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 试验前绝缘值 (MΩ) | 试验后绝缘值 (MΩ) |  | 试验电压 （kV) |  | 试验时间 (sec) |  |  | 结论 |
| >60V 回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <60V 回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.相序检查 | 顺时针 逆时针 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.空气开关整定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关类别 | 进线开关Q1 |  | 进线开关Q2 |  |  |  | 母联开关Q3 |  |  |
| 整定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动作值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.接线检查 | 正确 不正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.自投自复功能检查 | 正确 不正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.就地控制 | 正确不正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.报警检查 | 正确不正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 充电机柜检查及试验：

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 所有元器件规格、型号应符合图纸要求，并有合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜体应无污迹、掉漆、异物、破损、断裂，无接线松动、安装错误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统所有接线应整齐规范，所有紧固件应无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统所有标识文字应正确无误，符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统应有保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有机械操作应灵活，无卡阻现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母线色标应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯光显示应正常，监控器菜单内容及整定值修改符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电模块完好性检查及冗余性能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测试和交流耐压试验 环境温度oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 试验前绝缘值(MΩ) |  |  |  |  | 试验后绝缘值 (MΩ) |  |  |  | 试验电压 （kV) |  |  |  |  | 试验时间 (sec) |  |  | 结论 |  |  |  |  |  |
| >60V 回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <60V 回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.监控器报警保护功能检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警保护项目 |  |  | 设定值 |  |  |  |  | 动作值 |  |  |  | 报警保护功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  |  |  |
| 交流故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电机故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电机输出过压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充电机输出欠压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1段控母过压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1段控母欠压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄电池电压低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔丝熔断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器显示故障并报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流失电监控装置自复归 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控器数据不应丢失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.电压调整装置检测：当动力母线上电压为不同数值时，手动或自动调压应能使控制母线上电压波动值≤5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整位置（QK位置） |  | 手动调压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动调压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| 充电机电压 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控母电压 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.均流试验:各模块的负载电流,应能平均分配总输出电流,均流不平衡度≤±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 充 电 机 实 测 电 流 值(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总电流: 最大不平衡度: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.微机监控系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示及测量功能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调节及控制功能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定时均充试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微机充电程序试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微机长期运行程序试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微机交流中断恢复程序试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥测、遥信功能试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 馈线柜检查及试验

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  | 结论 |  | 备注 |  |
| 所有元器件规格、型号应符合图纸要求，并有合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜体应无污迹、掉漆、异物、破损、断裂，无接线松动、安装错误 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统所有接线应整齐规范，所有紧固件应无松动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统所有标识文字应正确无误，符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统应有保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有机械操作应灵活，无卡阻现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 母线色标应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯光显示应正常，绝缘检测仪菜单内容及整定值修改符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测试和交流耐压试验 环境温度oC |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 试验前绝缘值 (MΩ) | 试验后绝缘值 (MΩ) | 试验电压 （kV) |  | 试验时间 (sec) |  | 结论 |
| >60V 回路 |  |  |  |  |  |  |  |
| <60V 回路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.接线检查 | 正确 不正确 |  |  |  |  |  |  |
| 4.报警检查 | 正确不正确 |  |  |  |  |  |  |
| 5.绝缘监测仪功能检检测 | 合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 6.绝缘监测仪与监控器通讯功能试验 | 合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 结论: |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |

- 电池柜检查及试验

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  | 备注 |  |
| 所有电池规格、型号应符合图纸要求，并有合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜体及电池应无污迹、掉漆、异物、破损、断裂、漏液等现象，电池无接线松动、安装错误； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池所有接线应整齐规范，所有紧固件应无松动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池所有标识文字应正确无误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.蓄电池充放电记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 时间 | 充放电 流(A) | 开闭电 压(V) | 蓄电池电压（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温 度(℃) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| 结论: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 测量表计校验

| 序号 | 型号 | 编号 | 精度 | 安装处所 | 代号 | 最大误差（％） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业 主： |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 监 理： |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 供 货 商： |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 承 包 商： |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |

| 试验报告 工程名称 : |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 : |  |  |  |  | 分部系统： |  |  |
| 厂家 |  |  | 系列编号 |  | 出 厂 日 期 |  | 年 月 日 |
| 型号 |  |  | 额定电压 |  | 额 定 电 流 |  |  |

| 整流器柜试验 C6-165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜体排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜门锁牢固、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜内照明正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测试及耐压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  | 耐压试验前的绝缘值 |  |  |  |  | 耐压试验后的绝缘值 |  |  |  |  |  |  |  | 试验电压 |  |  | 试验时间 |  |  | 结果 |  |
| 主回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  |  |  |  |  |  |
| > 60V直流辅助回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  |  |  |  |  |  |
| < 60V直流辅助回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜 体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.轻载试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相别 二极管 |  | 1U1 | 1U2 |  |  | 1U3 | 1U4 |  | 1U5 |  | 1U6 | 2U1 |  |  |  | 2U2 |  |  | 2U3 | 2U4 |  |  | 2U5 |  | 2U6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 保护装置功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护装置功能 |  |  |  | 正确 不正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管短路报警 |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管短路跳闸 |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逆流保护 |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整流器温度报警 |  |  |  | □□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.接线正确性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.仪表校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装代号 |  |  |  | 型 号 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  | 最大误差 |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 |  |  |  |
| 7.结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 主： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 理： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 货 商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验报告

| 工程名称: |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 统: |  |  |  |  | 分部系统： |  |  |  |  |  |
| 厂家 |  |  | 系列编号 |  |  | 出厂日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 型号 |  |  | 额定电压 |  |  | 额定电流 |  |  |  |  |
| 用途 |  |  | 开断容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500V 直流开关柜试验——用于进线柜 C6-166 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |

直流高速断路器:

| 制造商 : |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 号 : 序列号 : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 开关柜排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路标识正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有铭牌张贴整齐、牢固、参数正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各门板安装平整、密封性好，油漆完整无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜门锁牢固、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜各间隔内清洁无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测试和耐压试验 环境温度 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 耐压试验前的绝缘值 |  |  |  | 耐压试验后的绝缘值 |  |  | 试验电压 |  |  | 试验时间 | 结果 |
| 主回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  | min. |  |
| > 60V 直流辅助及控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  | sec. |  |
| < 60V 直流辅助及控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV |  |  | sec. |  |
| 开关柜体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.接触电阻测定 环境温度 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  | 测试值（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器接触电阻测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路接触电阻测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.断路器分、合闸时间测定( ms ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．避雷器试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 | 编号 | 试验项目 Test items |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻（MΩ） |  |  |  | 直流1mA时电压（kV） |  |  |  |  | 75%U1mA时直流泄漏电流（μA） |  |  |  |

结论：

备注：

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 供 货 商： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

试验报告

| 工程名称: |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 统: |  |  |  |  | 分部系统： |  |  |  |
| 厂家 |  |  | 系列编号 |  |  | 出厂日期 |  | 年 月 日 |
| 型号 |  |  | 额定电压 |  |  | 额定电流 |  |  |
| 用途 |  |  | 开断容量 |  |  |  |  |  |

| 1500V 直流开关柜试验——用于馈线柜 C6-167 | 编号 |  |
| --- | --- | --- |

直流高速断路器:

| 制造商 |  |  |  |  | 型号 : 序列号 : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  | 结论 |  | 备注 |  |  |
| 开关柜排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路标识正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有铭牌张贴整齐、牢固、参数正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各门板安装平整、密封性好，油漆完整无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜门锁牢固、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜各间隔内清洁无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测试和耐压试验 环境温度 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 耐压试验前的绝缘值 |  |  | 耐压试验后的绝缘值 |  | 试验电压 |  | 试验时间 | 结果 |
| 主回路 |  |  |  |  |  | kV |  | min. |  |
| > 60V 直流辅助及控制回路 |  |  |  |  |  | kV |  | sec. |  |
| < 60V 直流辅助及控制回路 |  |  |  |  |  | kV |  | sec. |  |
| 开关柜体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.接触电阻测定 环境温度 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 测试值（） |  |  |  |  |  |  |
| 断路器接触电阻测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路接触电阻测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.断路器分、合闸时间测定( ms ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论

备注

| 业 主 | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 供 货 商： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

框架绝缘试验

| 检验报告 |  |  | C6-168 |
| --- | --- | --- | --- |

项 目:合 同 号:

系统设备:分部系统:

1、试验环境：温度oC 2、框架范围：包括不包括 整流器 直流开关柜 负极柜 3、试验方法： . . . 4、测试数据： 框架绝缘电阻 kΩ

| 业 主： | 日 期： |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： |
| 供 货 商： | 日 期： |
| 承 包 商： | 日 期： |

负极柜试验

| 检验报告 |  |  | C6-169 |
| --- | --- | --- | --- |

项 目:		合 同 号:			 ...............................................................................                  .............................................................................

系统设备:						分部系统:

............................................................................... 	.............................................................................

| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门板安装平整、密封性好，油漆无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门锁牢靠、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机械损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测试和耐压试验环境温度oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  | 试验前绝缘值 （MΩ） |  |  | 试验后绝缘值 （MΩ） |  |  | 试验电压 （V） |  |  | 试验时间 |  |  | 结果 |
| 主回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >60V 辅助及控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <60V 辅助及控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柜体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 隔离开关接触电阻测量（μΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 隔离开关机械,电气操作和联锁试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). 解除闭锁前手动操作 |  |  |  |  |  |  | 不可以 |  |  |  | 2022 |  | 不可以 |  |  |
| 2). 解除闭锁后手动操作 |  |  |  |  |  |  | 可以 |  |  |  | 2022 |  | 可以 |  |  |
| 5.接线是否正确接线是否与图纸相符已作更改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 仪表校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装代号 |  | 型号 |  |  | 编号 |  |  |  |  | 最大误差（%） |  |  |  | 结果 |  |
| 7.框架保护装置试验（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 框架保护装置电压 绝缘放大器 制造商 :.................................................... 型号 :.................................................... 序号 : .................................................... U进 = .................................................... U出 = ................................................... | 框架保护装置电流 绝缘放大器 制造商 : .................................................... 型号 : .................................................... 序号 : .................................................... U进 = .................................................... U出 = ..................................................... 分流器:A mV ...................... ...................... |
| --- | --- |
| 告警层 U > .................... V 跳闸： Uprim [V] Usec[V] y/n | 跳闸 I > .............. A ............ mV |
| 保护协调性检查 | 正确不正确 |
| 闭所功能检查 | 正确不正确 |
| 8.监控单元功能试验正确不正确 |  |

| 业主（签名） | 日 期： |
| --- | --- |
| 监 理（签名）： | 日 期： |
| 供 货 商（签名）： | 日 期： |
| 承 包 商（签名）： | 日 期： |

轨电位限制装置电气功能试验

| 检验报 | 告 |  | C6-170 |
| --- | --- | --- | --- |

项 目:		合 同 号:

...............................................................................                ....................................................................

系统设备:					分部系统:

............................................................................... 	....................................................................

试验依据：根据公司提供的.

准备

1、控制器及继电器、电阻均已整定完毕

2、轨电位限制装置的工作电源、试验回路的交流220V电源及在轨-地间施加的直流试验电压正常、控制信号盘主控单元工作电源、维护机算机工作电源具备

3、短路装置试验前初始状态在分闸位置（绿灯显示）

操作步骤及正确结果

合上微型空气开关-F12

1、U>动作功能：施加直流试验电压U=120V

1）试验电压施加10秒，观察短路装置动作情况

同时观察控制信号盘上液晶显示器及维护计算机的信号显示并记录测试结果

2）试验电压施加60秒，观察短路装置动作情况

同时观察控制信号盘上液晶显示器及维护计算机的信号显示并记录测试结果

试验电压撤除后,手动复归，主触头打开，柜当地指示绿灯亮

2、U>>动作功能：施加直流试验电压U=170V

试验电压施加10秒，观察短路装置动作情况

同时观察控制信号盘上液晶显示器及维护计算机的信号显示并记录测试结果

试验电压撤除后,手动复归，主触头打开，柜当地绿灯亮

3、U<2V功能测试:

1）将控制器整定为1分钟，电压继电器整定到50V，要求施加低于50V的试验电压时间超过1分钟

正确结果：约1分钟后柜当地的“故障”指示灯亮（黄色）

同时观察控制信号盘上液晶显示器及维护计算机的信号显示并记录测试结果

2）将试验控制开关暂时地打到U>试验位

正确结果：“故障”指示灯熄灭，但大约1分钟后重新点亮。

3）将控制器整定值恢复到60h，电压继电器整定值恢复到2V，将试验控制开关暂时地打到U>试验位

正确结果：“故障”指示灯再次熄灭

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 供 货 商： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

同时观察控制信号盘上液晶显示器及维护计算机的信号显示并记录测试结果。

35kV开关柜试验--用于进线柜

| 试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C6-171 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统: |  |  |  |  | 系统分部: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家: |  |  |  | 额定电压: |  |  |  |  |  | 额定电流 : |  |  |  |  |  |  |
| 系列编号: |  |  |  | 出厂日期: | 年月日 |  |  |  |  | 用途 : |  |  |  |  |  |  |
| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地母线安装完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路相序标识正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有铭牌张贴整齐、牢固、参数正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压室网格板上元器件安装整齐、正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各门板安装平整、密封性好，油漆完整无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜门锁牢固、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜各间隔内清洁无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测量 |  |  | （M ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 : |  |  |  | C |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.主回路工频交流耐压试验 |  |  |  |  |  | 试验电压: |  | 60kV AC |  |  |  | 试验时间: |  |  | 1 | 分钟 |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔离断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.二次回路工频交流耐压 |  |  |  |  |  | 试验电压: |  |  | 2 kV AC |  |  | 试验时间: |  |  | 2 | 秒 |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  | L1 |  |  |  | L2 |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |

| 5.主回路接触电阻测试（） ( 进线柜与 进线柜对应相之间) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.电流互感器电气参数测试 |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 : |  |  | C |
| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变 比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系 列 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级 别 |  |  | 1S1 1S2 / 10P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 励 磁 特 性: |  |  | 1S1 1S2 |  | 1S1 1S2 |  |  | 1S1 1S2 |  |  |  |
| 0.02 / 0.04 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.06 / 0.08 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.10 / 0.20A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.30 / 0.40 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.50 / 0.60 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.70 / 0.80 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 / 1.20 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变 比 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 极 性 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT二次侧对地绝缘电阻(M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT二次侧交流耐压 (2kV/1min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合式传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.断路器分、合闸时间测试 |  |  |  |  |  |  |  | 时 间 |  | ms |  |
| 分 闸 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 闸 同 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 闸 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 闸 同 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 闸 弹 跳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.SF6气体露点测量及密封检查 环境温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母线气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密 封 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.回路接线正确性检查 |  |  |  |  |  | 正确 | 不正确 |  | 备注 |  |  |
| 直流电源检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器/隔离开关动作情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种保护动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种信号检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种闭锁检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位指示器回路完整性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.断路器合闸、分闸线圈低电压测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. 断路器与隔离开关机械联锁及电气分合闸检查

12.1.  隔离开关操作后未复位

检查断路器不能电气合闸                                        是 □   否 □

注意：此时切勿进行机械合闸，否则可能损坏机构。

12.2. 断路器和隔离开关机械功能检查

| 项目 | 操作 | 正确结果 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械合闸功能 | 机械合断路器 | 能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 机械分闸功能 | 机械分断路器 | 能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气合闸（就地） | 电气合闸路器 | 能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气合闸（远方） | 电气合断路器 | 不能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气分闸（就地） | 电气分断路器 | 能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气分闸（远方） | 电气分断路器 | 不能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 断路器维护接地时MCB是否跳闸 是 □ 否 □ |  |  |  |

12.3. 断路器处于合闸位置，隔离开关不能操作.          是 □   否 □

13. 断路器的电气合闸功能检查

| 母线电压 | 线路电压 | 操作 | 隔离开关在“合”位置 |  | 隔离开关在“接地”位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正确结果 | 检查结果 | 正确结果 | 检查结果 |
| 有压 | 有压 | 电气合断路器 | 不能合闸 | 是 □ 否 □ | 不能合闸 | 是 □否 □ |
| 有压 | 无压 |  | 能合闸 | 是 □否 □ | 能合闸 | 是 □否 □ |
| 无压 | 有压 |  | 能合闸 | 是 □否 □ | 不能合闸 | 是 □否 □ |
| 无压 | 无压 |  | 能合闸 | 是 □否 □ | 能合闸 | 是 □ 否 □ |

14.断路器的保护跳闸功能

| 项目 |  | 操作 |  | 正确结果 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差动保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 过流保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 零序保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |

15.避雷器试验

型    号：                                                     额定电压：

生产厂家：                                                     出厂日期：

| 试验项目 | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻测试（MΩ） |  |  |  |
| 直流1mA时直流参考电压（kV） |  |  |  |
| 75%直流参考电压时直流泄漏电流 |  |  |  |

16.保护及综合控制/保护单元性能试验

16.1  保护整定：

| 装置名称 | 保护种类 | 参数 | 整定 | 实际动作值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线路纵差 |  |  |  |  |  |
|  | 过电流 低弧光检测 |  |  |  |  |  |
|  |  | Time |  |  |  |  |
|  |  | 有电弧故障时动作出口 | 检查结果： 是 否 |  |  |  |
|  | 过电流高 | Startvalue |  |  |  |  |
|  |  | Time |  |  |  |  |
|  | 电流速断 | Startvalue |  |  |  |  |
|  |  | Time |  |  |  |  |
|  | 零序电流 | Startvalue |  |  |  |  |
|  |  | Time |  |  |  |  |
|  | 检 压 | 电缆侧A、C相失压整定值 |  |  |  |  |
|  |  | time |  |  |  |  |
|  |  | 电缆侧A、C相检有压整定值 |  |  |  |  |
|  |  | Time |  |  |  |  |
|  |  | 母线侧A、C相失压整定值 |  |  |  |  |
|  |  | Time |  |  |  |  |
|  |  | 母线侧A、C相检有压整定值 |  |  |  |  |
|  |  | time |  |  |  |  |

16.2  性能试验：

（1）  线路差动保护型号：

|  | 内容 | 正确 | 不正确 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保护功能检查 |  |  |
|  | 当地和远方通信功能检查 |  |  |
|  | 数据记录与故障录波功能检查 |  |  |
|  | 自检功能检查 |  |  |

主要试验设备。

（2）  控制/保护单元型号：

|  | 内容 | 正确 | 不正确 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保护功能检查 |  |  |
|  | 信息采集及控制功能 |  |  |
|  | 当地和远方通信功能检查 |  |  |
|  | 测量及监视功能检查 |  |  |
|  | 数据记录与故障录波功能检查 |  |  |
|  | 自检功能检查 |  |  |
|  | 用户接口检查 |  |  |
|  | 功能选择检查 |  |  |
|  | 断路器失灵保护功能检查 |  |  |
|  | 诊断和监视功能检查 |  |  |

17.  整组联动试验：

结果：              合格□不合格□

如果以上所有项目均合格，则调试通过。

结果：

调试通过□未通过□

备注：

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 供 货 商： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

35kV开关柜试验--用于出线柜

| 试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C6-172 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统: |  |  |  |  |  |  |  | 系统分部: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家: |  |  |  |  |  |  | 额定电压: |  |  |  |  |  | 额定电流 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系列编号: |  |  |  |  |  |  | 出厂日期: |  |  |  |  |  | 用途 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地母线安装完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路相序标识正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有铭牌张贴整齐、牢固、参数正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压室网格板上元器件安装整齐、正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各门板安装平整、密封性好，油漆完整无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜门锁牢固、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜各间隔内清洁无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测量 |  |  |  | （M ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 : |  |  |  |  |  | C |  |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.主回路工频交流耐压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验电压: |  | 60kV AC |  |  |  | 试验时间: |  |  |  |  | 1 | 分钟 |  |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔离断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.二次回路工频交流耐压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验电压: |  |  | 2 kV AC |  |  | 试验时间: |  |  |  |  | 2 | 秒 |  |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  |  |  |  | L1 |  |  | L2 |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.主回路接触电阻测试（） ( 出线柜与 出线柜对应相之间) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.电流互感器电气参数测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 : |  |  |  |  |  | C |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系列编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 级别 |  |  |  |  | 1S1 1S2 / 10P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 励磁特性 |  |  |  |  | 1S1 1S2 |  |  |  | 1S1 1S2 |  |  |  |  |  | 1S1 1S2 |  |  |  |  |  |  |
| 0.02 / 0.04 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.06 / 0.08 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.10 / 0.20 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.30 / 0.40 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.50 / 0.60 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.70 / 0.80 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 / 1.20 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变比检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 极性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT二次侧对地绝缘电阻(M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CT二次侧交流耐压(2kV/1min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合式传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.断路器分、合闸时间测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时 间 |  |  |  | ms |  |  |
| 分闸时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸同期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸同期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸弹跳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.SF6气体露点测量及密封检查 环境温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母线气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.回路接线正确性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正确 |  |  |  | 不正确 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 直流电源检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器/隔离开关动作情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种保护动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种信号检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种闭锁检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位指示器回路完整性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.断路器合闸、分闸线圈低电压测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. 断路器与隔离开关机械联锁及电气分合闸检查

12.1.  隔离开关操作后未复位

检查断路器不能电气合闸                                        是 □   否 □

注意：此时切勿进行机械合闸，否则可能损坏机构。

12.2. 断路器机械功能检查

| 项目 | 操作 | 正确结果 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械合闸功能 | 机械合断路器 | 能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 机械分闸功能 | 机械分断路器 | 能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气合闸（就地） | 电气合闸路器 | 能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气合闸（远方） | 电气合断路器 | 不能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气分闸（就地） | 电气分断路器 | 能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气分闸（远方） | 电气分断路器 | 不能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 断路器维护接地时MCB是否跳闸 是 □ 否 □ |  |  |  |

12.3  断路器处于合闸位置，隔离开关不能操作.          是 □   否 □

13. 断路器的电气合闸功能检查

| 母线电压 | 线路电压 | 操作 | 隔离开关在“合”位置 |  | 隔离开关在“接地”位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正确结果 | 检查结果 | 正确结果 | 检查结果 |
| 有压 |  | 有压 | 电气合断路器 | 不能合闸 | 是 □ 否 □ | 不能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 有压 |  | 无压 |  | 能合闸 | 是 □ 否 □ | 能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 无压 |  | 有压 |  | 能合闸 | 是 □ 否 □ | 不能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 无压 |  | 无压 |  | 能合闸 | 是 □ 否 □ | 能合闸 | 是 □ 否 □ |

14.断路器的保护跳闸功能

| 项目 |  | 操作 |  | 正确结果 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差动保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 过流保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 零序保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |

15.避雷器试验

型    号：			                                   额定电压：

生产厂家：		                                           出厂日期：

| 试验项目 | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻测试（MΩ） |  |  |  |
| 直流1mA时直流参考电压（kV） |  |  |  |
| 75%直流参考电压时直流泄漏电流 |  |  |  |

16.保护及综合控制/保护单元性能试验

16.1  保护整定：

| 装置 名称 | 保护种类 | 参数 | 整定 | 实际动作值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 线路纵差 87P |  |  |  |  |
|  | 过电流低 弧光检测 |  |  |  |  |
|  |  | 有电弧时动作出口 | 检查结果： 是 否 |  |  |
|  | 过电流高 |  |  |  |  |
|  | 电流速断 |  |  |  |  |
|  | 零序电流 |  |  |  |  |
|  | 检 压 | 电缆侧A、C相失压整定值 |  |  |  |
|  |  | 电缆侧A、C相检有压整定值 |  |  |  |
|  |  | 母线侧A、C相失压整定值 |  |  |  |
|  |  | 母线侧A、C相检有压整定值 |  |  |  |

16.2  性能试验：

（1）  线路差动保护 型号：

| 内容 | 正确 | 不正确 |
| --- | --- | --- |
| 保护功能检查 |  |  |
| 当地和远方通信功能检查 |  |  |
| 数据记录与故障录波功能检查 |  |  |
| 自检功能检查 |  |  |

主要试验设备                                                                              。

（2）  控制/保护单元 型号：

| 内容 |  | 正确 |  | 不正确 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护功能检查 |  |  |  |  |  |
| 信息采集及控制功能 |  |  |  |  |  |
| 当地和远方通信功能检查 |  |  |  |  |  |
| 测量及监视功能检查 |  |  |  |  |  |
| 数据记录与故障录波功能检查 |  |  |  |  |  |
| 自检功能检查 |  |  |  |  |  |
| 用户接口检查 |  |  |  |  |  |
| 功能选择检查 |  |  |  |  |  |
| 断路器失灵保护功能检查 |  |  |  |  |  |
| 诊断和监视功能检查 |  |  |  |  |  |

# 主要试验设备                                                                             。

17 . 整组联动试验：

结果：              合格□       不合格□

结论

如果以上所有项目均合格，则调试通过。

结果：

调试通过□       未通过□

备注：

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 供 货 商： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

35kV开关柜试验--用于母联柜

| 试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C6-173 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统: |  |  |  |  |  |  |  | 系统分部: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家: |  |  |  |  |  |  | 额定电压: |  |  |  |  |  | 额定电流 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系列编号: |  |  |  |  |  |  | 出厂日期: | 年月日 |  |  |  |  | 用途 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地母线安装完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路相序标识正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有铭牌张贴整齐、牢固、参数正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压室网格板上元器件安装整齐、正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各门板安装平整、密封性好，油漆完整无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜门锁牢固、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜各间隔内清洁无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  |  |  | L1 |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测量 |  |  |  |  | （M ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 : |  |  |  |  |  | C |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.主回路工频交流耐压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验电压: |  | 60kV AC |  |  |  | 试验时间: |  |  |  |  | 1 | 分钟 |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔离断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.二次回路工频交流耐压 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验电压: |  |  | 2 kV AC |  |  | 试验时间: |  |  |  |  | 2 | 秒 |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  |  |  | L1 |  |  | L2 |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.主回路接触电阻测试（） ( 进线柜与 进线柜对应相之间) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.断路器分、合闸时间测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时 间 |  |  |  | ms |  |  |  |  |
| 分闸时间 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸同期 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸同期 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸弹跳 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.SF6气体露点测量及密封检查 环境温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母线气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合式传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.回路接线正确性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正确 |  |  |  | 不正确 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 直流电源检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器/隔离开关动作情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种保护动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种信号检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种闭锁检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位指示器回路完整性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.断路器合闸、分闸线圈低电压测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. 断路器与隔离开关机械联锁及电气分合闸检查

11.1.  隔离开关操作后未复位

检查断路器不能电气合闸  是 □   否 □

注意：此时切勿进行机械合闸，否则可能损坏机构。

11.2. 断路器和隔离开关

| 机械功能检查项目 | 操作 | 正确结果 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械合闸功能 | 机械合断路器 | 能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 机械分闸功能 | 机械分断路器 | 能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气合闸（就地） | 电气合闸路器 | 能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气合闸（远方） | 电气合断路器 | 不能合闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气分闸（就地） | 电气分断路器 | 能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 电气分闸（远方） | 电气分断路器 | 不能分闸 | 是 □ 否 □ |
| 断路器维护接地时MCB是否跳闸 是 □ 否 □ |  |  |  |

11.3. 断路器处于合闸位置，隔离开关不能操作.          是 □   否 □

- 保护跳闸功能

| 项目 |  | 操作 |  | 正确结果 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限时速断保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 零序电流保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |

- 自投功能检查

| 内 容 |  | 操作 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ段母线失压 |  |  |  | 成功 □ 不成功 □ |  |
| Ⅱ段母线失压 |  |  |  | 成功 □ 不成功 □ |  |

14.综合控制/保护单元性能试验

14.1  保护整定：

| 装置 名称 | 保护种类 | 参数 | 整定 | 实际动作值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过 流 |  |  |  |  |
|  | 速 断 |  |  |  |  |
|  | 零序电流 |  |  |  |  |
|  | 过流 低 弧光检测 |  |  |  |  |
|  |  | 有电弧时动作出口 | 检查结果： 是 否 |  |  |
|  | 自 投 | 自投投入合闸脉冲宽度 |  |  |  |
|  |  | 自投投入动作延时时间 |  |  |  |

14.2  性能试验：

| 内容 |  | 正确 | 不正确 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护功能检查 |  |  |  |
| 信息采集及控制功能 |  |  |  |
| 当地和远方通信功能检查 |  |  |  |
| 测量及监视功能检查 |  |  |  |
| 数据记录与故障录波功能检查 |  |  |  |
| 自检功能检查 |  |  |  |
| 用户接口检查 |  |  |  |
| 功能选择检查 |  |  |  |
| 断路器失灵保护功能检查 |  |  |  |
| 诊断和监视功能检查 |  |  |  |

主要试验设备

。

14  整组联动试验：

结果：              合格□不合格□

结论

如果以上所有项目均合格，则调试通过。

结果：

调试通过□未通过□

备注：

| 业 主： | 日 期：年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期：年 月 日 |
| 供 货 商： | 日 期：年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期：年 月 日 |

35kV开关柜试验--用于整流变压器柜

| 试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C6-174 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统: |  |  |  |  |  |  |  | 系统分部: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家: |  |  |  |  |  |  | 额定电压: |  |  |  |  |  |  | 额定电流 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系列编号: |  |  |  |  |  |  | 出厂日期: | 年月日 |  |  |  |  |  | 用途 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地母线安装完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路相序标识正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有铭牌张贴整齐、牢固、参数正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压室网格板上元器件安装整齐、正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各门板安装平整、密封性好，油漆完整无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜门锁牢固、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜各间隔内清洁无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测量 |  |  |  | （M ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 : |  |  |  |  |  |  | C |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.主回路工频交流耐压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验电压: | 60kV AC |  |  |  | 试验时间: |  |  |  |  |  | 1 | 分钟 |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔离断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.二次回路工频交流耐压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验电压: |  | 2 kV AC |  |  | 试验时间: |  |  |  |  |  | 2 | 秒 |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.主回路接触电阻测试（）( 整流变柜与 进线柜对应相之间) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地回 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.断路器分、合闸时间测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时 间 |  |  |  | ms |  |  |  |  |
| 分闸时间 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸同期 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸同期 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸弹跳 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合式传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.SF6气体露点测量及密封检查 环境温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母线气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.回路接线正确性检查 |  |  |  |  |  |  |  | 正确 |  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 直流电源检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器/隔离开关动作情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种保护动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种信号检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 各种闭锁检查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电位指示器回路完整性检查 |  |  |  |  |
| 10.断路器合闸、分闸线圈低电压测试 |  |  |  |  |
| 合闸线圈 |  |  |  |  |
| 分闸线圈 |  |  |  |  |

11. 断路器与隔离开关机械联锁及电气分合闸检查

11.1.  隔离开关操作后未复位

检查断路器不能电气合闸                                        是 □   否 □

注意：此时切勿进行机械合闸，否则可能损坏机构。

11.2. 断路器机械功能检查

| 项目 |  | 操作 |  | 正确结果 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械合闸功能 |  | 机械合断路器 |  | 能合闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 机械分闸功能 |  | 机械分断路器 |  | 能分闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 电气合闸（就地） |  | 电气合闸路器 |  | 能合闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 电气合闸（远方） |  | 电气合断路器 |  | 不能合闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 电气分闸（就地） |  | 电气分断路器 |  | 能分闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 电气分闸（远方） |  | 电气分断路器 |  | 不能分闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 断路器维护接地时MCB是否跳闸 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |

11.3. 断路器处于合闸位置，隔离开关不能操作.          是 □   否 □

12.断路器的保护跳闸功能

| 项目 |  | 操作 |  | 正确结果 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速断保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 过流保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 过负荷保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 零序保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 温度保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 整流器二极管保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |

13.综合控制/保护单元性能试验

13.1  保护整定：

| 装置名称 | 保护种类 | 参数 | 整定 | 实际动作值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 速断 |  |  |  |  |  |
|  | 过电流 高 |  |  |  |  |  |
|  | 过电流 低 弧光检测 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有电弧故障时动作出口 | 检查结果： 是 否 |  |  |  |
|  | 过负荷 |  |  |  |  |  |
|  | 零序电流 |  |  |  |  |  |
|  | 温度保护 | 铁心报警温度 |  |  | 厂家整定，不需现场整定 |  |
|  |  | 超温报警温度 |  |  |  |  |
|  |  | 超温跳闸温度 |  |  |  |  |

13.2  性能试验：

| 内容 |  |  | 正确 | 不正确 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护功能检查 |  |  |  |
| 2 | 信息采集及控制功能 |  |  |  |
| 3 | 当地和远方通信功能检查 |  |  |  |
| 4 | 测量及监视功能检查 |  |  |  |
| 5 | 数据记录与故障录波功能检查 |  |  |  |
| 6 | 自检功能检查 |  |  |  |
| 7 | 用户接口检查 |  |  |  |
| 8 | 功能选择检查 |  |  |  |
| 9 | 断路器失灵保护功能检查 |  |  |  |
| 10 | 诊断和监视功能检查 |  |  |  |

主要试验设备

。

14.  整组联动试验：

结果：              合格□不合格□

结论

如果以上所有项目均合格，则调试通过。

结果：

调试通过□未通过□

备注：

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 供 货 商： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

35kV开关柜试验--用于动力变压器柜

| 试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C6-175 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  |  | 合同编号: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统: |  |  |  |  | 系统分部: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家: |  |  |  | 额定电压: |  |  |  |  |  | 额定电流 : |  |  |  |  |  |
| 系列编号: |  |  |  | 出厂日期: | 年月日 |  |  |  |  | 用途 : |  |  |  |  |  |
| 1.外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  |  |  | 结论 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜排列符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有元器件符合图纸要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地母线安装完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主回路相序标识正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有铭牌张贴整齐、牢固、参数正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压室网格板上元器件安装整齐、正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各门板安装平整、密封性好，油漆完整无损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜门锁牢固、能可靠锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜各间隔内清洁无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  | L1 |  |  |  | L2 |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.绝缘电阻测量 |  |  | （M ） |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度 : |  |  |  | C |  |
| `主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.主回路工频交流耐压试验 |  |  |  |  |  |  | 试验电压: | 60kV AC |  |  | 试验时间: |  |  | 1 | 分钟 |  |
| 主回路对地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隔离断口间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.二次回路工频交流耐压 |  |  |  |  |  |  | 试验电压: |  | 2 kV AC |  | 试验时间: |  |  | 2 | 秒 |  |
| 辅助与控制回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相线 |  |  | L1 |  |  | L2 |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |

| 5.主回路接触电阻测试（） ( 动力变柜对 进线柜对应相之间) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回 路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.断路器分、合闸时间测试 |  |  |  |  |  |  |  | 时 间 |  | ms |
| 分闸时间 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸同期 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸同期 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸弹跳 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合式传感器检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.SF6气体露点测量及密封检查 环境温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母线气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器气室露点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.回路接线正确性检查 |  |  |  |  |  | 正确 | 不正确 |  | 备注 |  |
| 直流电源检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器/隔离开关动作情况检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种保护动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种信号检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种闭锁检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位指示器回路完整性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.断路器合闸、分闸线圈低电压测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分闸线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. 断路器与隔离开关机械联锁及电气分合闸检查

11.1.  隔离开关操作后未复位

检查断路器不能电气合闸                                        是 □   否 □

注意：此时切勿进行机械合闸，否则可能损坏机构。

11.2. 断路器和隔离开关机械功能检查

| 项目 | 操作 |  | 正确结果 |  | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械合闸功能 |  |  | 机械合断路器 |  | 能合闸 |  | 是 □ 否 □ |
| 机械分闸功能 |  |  | 机械分断路器 |  | 能分闸 |  | 是 □ 否 □ |
| 电气合闸（就地） |  |  | 电气合闸路器 |  | 能合闸 |  | 是 □ 否 □ |
| 电气合闸（远方） |  |  | 电气合断路器 |  | 不能合闸 |  | 是 □ 否 □ |
| 电气分闸（就地） |  |  | 电气分断路器 |  | 能分闸 |  | 是 □ 否 □ |
| 电气分闸（远方） |  |  | 电气分断路器 |  | 不能分闸 |  | 是 □ 否 □ |
| 断路器维护接地时MCB是否跳闸 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |

11.3. 断路器处于合闸位置，隔离开关不能操作.          是 □   否 □

- 断路器的保护跳闸功能

| 项目 |  | 操作 |  | 正确结果 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速断保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 过流保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 过负荷保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 零序保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |
| 温度保护 |  |  |  | 跳闸 |  | 是 □ 否 □ |  |

- 综合控制/保护单元性能试验

13.1  保护整定：

| 装置 名称 | 保护种类 | 参数 | 整定 | 实际动作值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 过电流 低 弧光检测 |  |  |  |  |
|  |  | 有电弧时动作出口 | 检查结果： 是 否 |  |  |
|  | 过电流 高 |  |  |  |  |
|  | 电流速断 |  |  |  |  |
|  | 过负荷 IDMT |  |  |  |  |
|  | 零序电流 |  |  |  |  |
|  | 温度保护 | 铁心报警温度 |  |  | 厂家整定，不需现场整定 |
|  |  | 超温报警温度 |  |  |  |
|  |  | 超温跳闸温度 |  |  |  |

13.2  性能试验：

| 内容 Item |  | 正确 Correct | 不正确 Incorrect |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护功能检查 |  |  |  |
| 信息采集及控制功能 |  |  |  |
| 当地和远方通信功能检查 |  |  |  |
| 测量及监视功能检查 |  |  |  |
| 数据记录与故障录波功能检查 |  |  |  |
| 自检功能检查 |  |  |  |
| 用户接口检查 |  |  |  |
| 功能选择检查 |  |  |  |
| 断路器失灵保护功能检查 |  |  |  |
| 诊断和监视功能检查 |  |  |  |

主要试验设备                                                                             。

14  整组联动试验：

结果：              合格□不合格□

结论

如果以上所有项目均合格，则调试通过。

结果：

调试通过□未通过□

备注：

| 业 主（签名）： | 日 期： |
| --- | --- |
| 监 理（签名）： | 日 期： |
| 供 货 商（签名）： | 日 期： |
| 承 包 商（签名）： | 日 期： |

35kV母联自投条件检查及功能测试

| 试验报告 |  |  |  |  |  | C6-176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 : |  |  |  | 合同号: . |  |  |
| 系统设备 : |  |  |  | 分部系统: |  |  |

TEST1-A1：35kV I段母线进线电源故障，35kV母联自投

准备

1. 模拟母联自投前，被试验站需具备如下条件

1）35kV开关柜断路器控制回路电源、电机储能电源、保护装置工作电源、控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常

2）35kV进、出线柜断路器(101A/101B/102A/102B)在合位，三工位开关在分位

3）35kV母联断路器（103）在分位，三工位开关（1031/1032）在合位

35kV母联自投功能“投入”

实现

一、模拟I段母线无压，II段母线有压

二、模拟I段母线无压，II段母线无压

三、模拟I段母线有压，II段母线无压

四、模拟I段母线有压，II段母线有压

五、观察在上述4种模拟条件下，101A/102A差动保护跳闸与否，母联断路器103自投与否，进、出线柜H11/H12及母联开关柜H31中的测控保护单元当地信号显示、控制信号盘液晶显示器和维护计算机信号显示。

记录测试结果。

TEST1-A2：35kV II段母线进线电源故障，35kV母联自投

准备

1. 模拟母联自投前，被试验站需具备如下条件

1）35kV开关柜断路器控制回路电源、电机储能电源、保护装置工作电源、控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常

2）35kV进、出线柜断路器(101A/101B/102A/102B)在合位，三工位开关在分位

3）35kV母联断路器（103）在分位，三工位开关（1031/1032）在合位

- 35kV母联自投功能“投入”

实现

一、模拟II段母线无压，I段母线有压

二、模拟II段母线无压，I段母线无压

三、模拟II段母线有压，I段母线无压

四、模拟II段母线有压，I段母线有压

五、观察在上述4种模拟条件下，101B/102B差动保护跳闸与否，母联断路器103自投与否，进、出线柜H21/H22及母联开关柜H31中的测控保护单元当地信号显示、控制信号盘液晶显示器和维护计算机信号显示。

记录测试结果。

试验报告: 35kV母联自投

| 试验 | 条件 |  |  |  | 正确 结果 | 试验 结果 | 当地信号显示 | 控制信号盘信号显示（时标精确至ms） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test1 -A1 | 101A差动保护动作 | 101A断路器跳闸 | I段母线无压 | II段母线有压 | 自投动作 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101A差动保护动作 | 101A断路器跳闸 | I段母线有压 | II段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101A差动保护动作 | 101A断路器跳闸 | I段母线无压 | II段母线无压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101A差动保护动作 | 101A断路器跳闸 | I段母线有压 | II段母线无压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101A差动保护动作 | 101A断路器未跳闸 | I段母线无压 | II段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101A差动未动作 | 101A断路器跳闸 | I段母线无压 | II段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102A差动保护动作 | 102A断路器跳闸 | I段母线无压 | II段母线有压 | 自投动作 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102A差动保护动作 | 102A断路器跳闸 | I段母线有压 | II段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102A差动保护动作 | 102A断路器跳闸 | I段母线无压 | II段母线无压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102A差动保护动作 | 102A断路器跳闸 | I段母线有压 | II段母线无压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102A差动保护动作 | 102A断路器未跳闸 | I段母线无压 | II段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102A差动未动作 | 102A断路器跳闸 | I段母线无压 | II段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| Test1 -A2 | 101B差动保护动作 | 101B断路器跳闸 | II段母线无压 | I段母线有压 | 自投动作 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101B差动保护动作 | 101B断路器跳闸 | II段母线有压 | I段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101B差动保护动作 | 101B断路器跳闸 | II段母线无压 | I段母线无压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101B差动保护动作 | 101B断路器跳闸 | II段母线有压 | I段母线无压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101B差动保护动作 | 101B断路器未跳闸 | II段母线无压 | I段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 101B差动未动作 | 101B断路器跳闸 | II段母线无压 | I段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102B差动保护动作 | 102B断路器跳闸 | II段母线无压 | I段母线有压 | 自投动作 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102B差动保护动作 | 102B断路器跳闸 | II段母线有压 | I段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102B差动保护动作 | 102B断路器跳闸 | II段母线无压 | I段母线无压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102B差动保护动作 | 102B断路器跳闸 | II段母线有压 | I段母线无压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102B差动保护动作 | 102B断路器未跳闸 | II段母线无压 | I段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 102B差动未动作 | 102B断路器跳闸 | II段母线无压 | I段母线有压 | 不自投 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |

注：35kV开关柜的当地信号显示包括差动保护单元、测控保护单元上的面板液晶显示器显示及LED显示、通过当地通信口的PC机上显示，所有信息时标应精确至毫秒级

整流机组35kV断路器、直流进线断路器、负极隔离开关间的联锁条件检查试验

| 试验报告 |  | C6-177 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 : |  |  | 合同号: . |  |
| 系统设备 : |  |  | 分部系统: |  |

# Test1-A1：负极隔离开关的操作联锁条件检查

准备

1. S211 (试验站)

- 整流机组35kV开关柜断路器（106/107）、直流进线断路器（201/202）、负极隔离开关（2012/2022）均处于分位，整流机组35kV开关柜的三工位隔离开关（1061/1071）处于分位

- 分别将负极柜端子短接，撤除负极柜对直流进线断路器的闭锁（试验完成后恢复）

- 整流机组35kV开关柜断路器（106/107）的控制回路电源及保护测控单元的工作电源、直流进线断路器（201/202）的控制回路电源及监控单元的工作电源、负极柜电磁锁线圈回路的电源、控制信号盘主控单元的各模块工作电源、维护计算机工作电源正常

实现

- 在整流机组35kV开关柜断路器、直流进线断路器均处于分位/二者之一处于合位/二者均处于合位的条件下，分别对负极隔离开关进行合/分操作

2. 观察负极隔离开关的操作情况并记录试验结果

3．观察负极开关柜当地位置指示灯、控制信号盘上液晶显示器、维护计算机上的隔离开关位置信号显示并记录测试结果

# Test1-A2：直流1500V进线断路器的操作联锁条件检查

准备

1. S211 (试验站)

- 整流机组35kV开关柜断路器（106/107）、直流进线断路器（201/202）、负极隔离开关（2012/2022）均处于分位，整流机组35kV开关柜的隔离开关（1061/1071）处于分位

- 整流机组35kV开关柜断路器（106/107）的控制回路电源及保护测控单元的工作电源、直流进线断路器（201/202）的控制回路电源及监控单元的工作电源、负极柜电磁锁线圈回路的电源、控制信号盘主控单元的各模块工作电源、维护计算机工作电源正常

实现

1.在整流机组35kV开关柜断路器、负极隔离开关均处于合位/二者之一处于分位/二者均处于分位的条件下，分别对直流进线断路器(201/202)进行合/分操作

2. 观察直流进线断路器(201/202)的操作情况并记录试验结果

3．观察直流进线开关柜当地位置指示灯、控制信号盘上液晶显示器、维护计算机上的隔离开关位置信号显示并记录测试结果

试验报告：

# Test1-A1： S211站负极隔离开关的操作联锁条件检查

| 2012的合/分操作联锁条件检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关断路器状态 |  | 操作2012 |  | 2012负极隔离开关位置指示 |  |
| 106 | 201 | 正确结果 | 试验结果 | 负极柜当地隔离开关位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
| 分 | 分 | 能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 合 | 合 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 分 | 合 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 合 | 分 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 2022的合/分操作条件检查 |  |  |  |  |  |
| 相关断路器状态 |  | 操作2022 |  | 2022负极隔离开关位置指示 |  |
| 107 | 202 | 正确结果 | 试验结果 | 负极柜当地隔离开关位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
| 分 | 分 | 能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 合 | 合 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 分 | 合 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 合 | 分 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |

# Test1-A2： S211站直流进线断路器的操作联锁条件检查

| 201的合/分操作联锁条件检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关断路器及隔离开关状态 |  | 操作201 |  | 201直流进线断路器位置指示 |  |
| 106 | 2012 | 正确 结果 | 试验结果 | 开关柜当地断路器位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
| 合 | 合 | 能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 分 | 分 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 分 | 合 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 合 | 分 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 202的合/分操作条件检查 |  |  |  |  |  |
| 相关断路器及开关状态 |  | 操作202 |  | 202直流进线断路器位置指示 |  |
| 107 | 2022 | 正确 结果 | 试验结果 | 开关柜当地断路器位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
| 合 | 合 | 能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 分 | 分 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 分 | 合 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
| 合 | 分 | 不能 | 是□否□ | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |

| 业主负责人员 签名 |  | 督导 签名 |  | 承包商负责人员 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 年月 日 | 日期 | 年月日 | 日期 | 年 月 日 |

整流机组35kV断路器、直流断路器联跳测试

| 试验报告 |  |  | C6-178 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 : |  |  |  | 合同号: |  |  |
| 系统设备 : |  |  |  | 分部系统: |  |  |

Test 1-A1   整流机组35kV断路器联跳直流进线断路器，对侧整流机组35kV断路器联跳对应直流进线断路器

准备

1.两组整流机组35kV开关柜的联跳端子均在断开位置

2.35kV整流断路器(106/107)的控制回路电源、储能电机电源、保护装置工作电源以及直流进线断路器(201/202)的控制回路电源、保护装置工作电源均正常，控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常，两套整流机组整流器柜测控装置电源应正常并投入

3.35kV开关柜整流断路器(107/106)在合位，对应隔离开关(1071/1061)在分位，

直流进线断路器(201/202)在合位

实现

1. 在整流器R11模拟二极管跳闸，35kV整流断路器106、直流进线断路器201均应跳闸，35kV整流断路器107、直流进线断路器202均不应跳闸

2. 复位保护动作信号，复位各开关至准备状态

3.在整流器R21模拟二极管跳闸，35kV整流断路器106、直流进线断路器201均不应跳闸，35kV整流断路器107、直流进线断路器202均应跳闸

4. 复位保护动作信号，复位各开关至准备状态。观察两组整流机组35kV断路器及直流进线断路器的动作情况、两组整流机组35kV开关柜测控保护单元及直流1500V进线开关柜监测单元的当地信号显示及控制信号盘液晶显示器、维护计算机上的信号显示。记录测试结果

Test 1-A2  直流进线断路器联跳整流机组35kV断路器

准备1.两组整流机组35kV开关柜的联跳端子均在断开位置

2.35kV整流断路器(106/107)的控制回路电源、储能电机电源、保护装置工作电源以及直流进线断路器(201/202)的控制回路电源、保护装置工作电源均正常，控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常

3.35kV开关柜整流断路器(107/106)在合位，对应隔离开关(1071/1061)在分位，直流进线断路器(201/202)在合位

实现

1. 断开直流进线断路器201的电流变送器二次输入回路，反向加入毫伏电压量，模拟逆流保护动作，35kV整流断路器106、直流进线断路器201均应跳闸，35kV整流断路器107、直流进线断路器202均不应跳闸

2.恢复被断开端子，复位保护动作信号，开关位置恢复至准备状态

3.断开直流进线断路器202的电流变送器二次输入回路，反向加入毫伏电压量，模拟逆流保护动作，35kV整流断路器106、直流进线断路器201均不应跳闸，35kV整流断路器107、直流进线断路器202均应跳闸

4.恢复被断开端子，复位保护动作信号

5. 观察两组整流机组35kV开关柜中的测控保护单元及直流1500V进线开关柜监控单元的当地信号显示及控制信号盘液晶显示器、维护计算机上的信号显示。记录测试结果

试验报告: 整流机组35kV与直流1500V进线联跳

| 检查项目 | Test1-A1 |  | Test1-A2 |  | 试验结果 | 当地信号显示 | 控制信号盘信号显示 （时标精确至毫秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB202 | 不跳闸 | 被联跳 | 不跳闸 | 保护跳闸 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| CB201 | 被联跳 | 不跳闸 | 保护跳闸 | 不跳闸 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| CB107 | 不跳闸 | 保护跳闸 | 不跳闸 | 被联跳 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| CB106 | 保护跳闸 | 不跳闸 | 被联跳 | 不跳闸 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |

注：

- CB201/202的当地信号显示为监控单元输出的LED

- CB106/107的当地信号显示包括保护/测控单元上的面板液晶显示器显示及LED显示、通过当地通信口的PC机上显示，所有信息时标应精确至毫秒级

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

动力变高、低压断路器联跳及400V母联自投测试

| 试验报告 |  |  |  |  |  | C6-179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 : |  |  |  | 合同号: . |  |  |
| 系统设备 : |  |  |  | 分部系统: |  |  |

Test 1-A135kV动力变柜断路器联跳低压400V进线并起动400V母联自投

准备

1）35kV动力变柜断路器(105A/105B)的控制回路电源、储能电机电源、保护装置工作电源以及400V进线断路器(801F/802F)、母联断路器（803F）、三级负荷总开关（901F/902F）的控制回路电源均正常，控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常

2）35kV动力变柜断路器(105A/105B)在合位，三工位开关在分位

3）400V母联断路器(803F)在分位，进线断路器(801F/802F)在合位，三级负荷总开关（901F/902F）闭合

4）400V进线断路器(801F/802F)、母联断路器（803F）的操作模式选择开关在“远方”位，400V母联断路器（803F）的电源开关S5在“投入”位

实现

1. 在105A动力变柜短接端子，模拟动力变绕组温度跳闸，应联跳400V进线断路器801F、三级负荷总开关901F，400V母联断路器803F应自投合闸；复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。手分105A，应联跳400V进线断路器801F、三级负荷总开关901F，400V母联断路器803F应自投合闸；复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。

2. 在105B动力变柜短接端子，模拟动力变绕组温度跳闸，应联跳400V进线断路器802F、三级负荷总开关902F，400V母联断路器803F应自投合闸；复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。手分105B，应联跳400V进线断路器802F、三级负荷总开关902F，400V母联断路器803F应自投合闸；复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。

3. 观察两台动力变断路器(105A/105B)及400V进线断路器(801F/802F)、母联断路器（803F）、三级负荷总开关（901F/902F）动作情况的当地信号显示和控制信号盘液晶显示器、维护计算机上的信号显示。记录测试结果。

Test 1-A2400V进线断路器故障或过载跳闸闭锁400V母联自投：

准备

1）35kV动力变柜断路器(105A/105B)的控制回路电源、储能电机电源、保护装置工作电源以及400V进线断路器(801F/802F)、母联断路器（803F）、三级负荷总开关（901F/902F）的控制回路电源均正常，控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常

2）35kV动力变柜断路器(105A/105B)在合位，三工位开关在分位

3）400V母联断路器(803F)在分位，进线断路器(801F/802F)在合位，三级负荷总开关（901F/902F）闭合

4）400V进线断路器(801F/802F)、母联断路器（803F）的操作模式选择开关在“远方”位，400V母联断路器（803F）的电源开关S5在“投入”位

实现

1. 在400V进线开关柜801F内模拟400V母线短路故障，400V进线断路器801F、三级负荷总开关901F应跳闸。在105A动力变柜短接端子，模拟动力变绕组温度跳闸，400V母联断路器803F应不自投；复位保护动作信号，将35 kV动力变柜断路器105A恢复至合位；手分105A，400V母联断路器803F应不自投。复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。

2. 在400V进线开关柜802F内模拟400V母线短路故障，400V进线断路器802F、三级负荷总开关902F应跳闸。在105B动力变柜短接端子，模拟动力变绕组温度跳闸，400V母联断路器803F应不自投；复位保护动作信号，将35 kV动力变柜断路器105B恢复至合位；手分105B，400V母联断路器803F应不自投。复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。

3. 观察两台动力变断路器(105A/105B)及400V进线断路器(801F/802F)、母联断路器（803F）、三级负荷总开关（901F/902F）动作情况的当地信号显示和控制信号盘液晶显示器、维护计算机上的信号显示。记录测试结果。

试验报告: 动力变35kV与400V进线联跳及400V母联自投

| 试验 | 操作条件 | 检查项目 | 正确结果 | 试验结果 | 当地信号显示 | 控制信号盘信号显示 （时标精确至毫秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test-A1 | 分别进行以下操作： 1）在35kV开关柜（105A）上模拟短路故障 2）手动分105A | CB105A |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB801F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB803F | 合 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB901F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB902F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 分别进行以下操作： 1）在35kV开关柜（105B）上模拟短路故障 2）手动分105B | CB105B |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB802F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB803F | 合 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB901F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB902F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| Test-A2 | 在400V进线开关柜（801F）上模拟母线短路故障，801F跳闸，再在35kV开关柜（105A）上模拟短路故障或手动分105A | CB105A |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB801F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB803F | 分 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB901F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB902F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | 在400V进线开关柜（802F）上模拟母线短路故障，802F跳闸，再在35kV开关柜（105B）上模拟短路故障或手动分105A | CB105B |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB802F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB803F | 分 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB901F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  |  | CB902F |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |

注：

1） = 跳闸

2）CB801F/802F/803F/901F/902F的当地信号显示为断路器上的LED

3）CB105A/105B的当地信号显示包括保护/测控单元上的面板液晶显示器显示及LED显示、通过当地通信口的PC机上显示，所有信息时标应精确至毫秒级

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

动力变高、低压断路器联跳

| 试验报告 |  |  |  |  |  | C6-180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 : |  |  |  | 合同号: . |  |  |
| 系统设备 : |  |  |  | 分部系统: |  |  |

Test 1-A135kV动力变柜断路器联跳低压400V进线

准备

1）35kV动力变柜断路器(108A/108B)的控制回路电源、储能电机电源、保护装置工作电源以及400V进线断路器(801C/802C)的控制回路电源均正常，控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常

2）35kV动力变柜断路器(108A/108B)在合位，隔离开关在分位

3）400V进线断路器(801C/802C)在合位

4）400V进线断路器(801C/802C)操作模式选择开关在“远方”位

实现

1. 在108A动力变柜短接端子，模拟动力变绕组温度跳闸，应联跳400V进线断路器801C；复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。手分108A，应联跳400V进线断路器801C；复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。

2. 在108B动力变柜短接端子，模拟动力变绕组温度跳闸，应联跳400V进线断路器802C；复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。手分108B，应联跳400V进线断路器802C；复位保护动作信号，将开关位置恢复至准备状态。

3. 观察两台动力变断路器(108A/108B)及400V进线断路器(801C/802C)动作情况的当地信号显示和控制信号盘液晶显示器、维护计算机上的信号显示。记录测试结果。

试验报告: 动力变35kV与400V进线联跳

| 试验 | 操作条件 | 检查项目 | 正确结果 | 试验结果 | 当地信号显示 | 控制信号盘信号显示 （时标精确至毫秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test-A1 | 分别进行以下操作： 1）在35kV开关柜（108A）上模拟短路故障 2）手动分108A | CB108A |  | 是□否 | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
|  |  | CB801C |  | 是□否 | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
|  | 分别进行以下操作： 1）在35kV开关柜（108B）上模拟短路故障 2）手动分108B | CB108B |  | 是□否 | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |
|  |  | CB802C |  | 是□否 | 正确□不正确□ | 正确□不正确□ |

注：

1） = 跳闸

2）CB801C/802C的当地信号显示为断路器上的LED

3）CB108A/108B的当地信号显示包括保护/测控单元上的面板液晶显示器显示及LED显示、通过当地通信口的PC机上显示，所有信息时标应精确至毫秒级

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

400V进线断路器与母联断路器的合闸条件

| 试验报告 |  |  |  |  |  | C6-181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 : |  |  |  | 合同号: . |  |  |
| 系统设备 : |  |  |  | 分 部系统: |  |  |

Test 1-A1400V进线与母联断路器的合闸条件检查

准备

1）400V进线断路器(801F/802F)、母联断路器（803F）的控制回路电源均正常，控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常

2）35kV动力变馈线断路器(105A/105B)在分闸位置, 35kV开关柜的馈出隔离开关在分位

3）进线断路器(801F/802F)、母联断路器（803F）均打开

4）400V进线（801F/802F）、母联断路器（803F）的操作模式选择开关在“当地”位，母联断路器（803F）电源开关S5在“投入”位

实现

1.  按试验报告所示操作条件检查操作闭锁，400V进线（801F、802F）、母联断路器（803F）三个断路器任意两个处于合位时，第三个断路器应不能合闸，除此以外的其它条件均不应闭锁断路器合闸。

2. 观察400V进线断路器、母联断路器的动作情况及当地信号显示和控制信号盘液晶显示器、维护计算机上的信号显示。记录测试结果。

试验报告：400V进线断路器与母联断路器的合闸条件检查

| 断路器801F的合闸条件检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802F状态 | 803F状态 |  | 合801 | 正确结果 | 试验结果 | 断路器当地位 置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
| 分位 | 分位 |  |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 合位 | 合位 |  |  | 不能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 分位 | 合位 |  |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 合位 | 分位 |  |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 断路器802F的合闸条件检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 801F状态 |  | 803F状态 | 合802 | 正确结果 | 试验结果 | 断路器当地位 置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
| 分位 |  | 分位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 合位 |  | 合位 |  | 不能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 分位 |  | 合位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 合位 |  | 分位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 断路器803F的合闸条件检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 801F状态 |  | 802F状态 | 合803 | 正确结果 | 试验结果 | 断路器当地位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
| 分位 |  | 分位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 合位 |  | 合位 |  | 不能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 分位 |  | 合位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 合位 |  | 分位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

所内框架保护联跳测试

| 试验报告 |  |  |  |  |  | C6-182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 : |  |  |  | 合同号: . |  |  |
| 系统设备 : |  |  |  | 分部系统: |  |  |

Test 1-A1所内框架保护联跳：

准备

1. 35kV整流变断路器(106/107)的控制回路电源、储能电机电源、保护装置工作电源以及直流进线断路器(201/202)、馈线断路器（211/213/212/214/215/216）的控制回路电源、保护装置工作电源和负极柜保护测量装置的工作电源均正常，控制信号盘主控单元工作电源、维护计算机工作电源正常

# 2. 35kV整流变断路器(107/106)在合位，隔离开关在合位

3. 直流进线断路器(201/202)、馈线断路器（211/213/212/214/215/216）在合位

实现

1.，模拟框架电流保护动作，35kV整流变断路器(106/107)、直流进线断路器(201/202)、馈线断路器（211/213/212/214/215/216）均应跳闸。复位框架保护，恢复各断路器至准备状态。

2. 断开框架保护电压元件一次输入接线，合上电压监视投入开关，在其一次输入端加入直流电压。电压值升至V，电压元件应报警但断路器不跳闸；电压值升至V，框架电压保护动作，35kV整流变断路器(106/107)、直流进线断路器(201/202)、馈线断路器（211/213/212/214/215/216）均应跳闸。

3.观察两组整流机组断路器及直流进线、馈线断路器的动作情况，负极柜监测单元、两组整流机组35kV开关柜中的保护/测控单元及直流1500V进线开关柜监测单元、馈线开关柜保护/测控单元的当地信号显示及控制信号盘液晶显示器、维护计算机上的信号显示。记录测试结果。

试验报告: 所内框架保护联跳

| 试验条件 | 检查对象 | 断路器动作情况 | 试验结果 | 当地信号显示 | 控制信号盘信号显示 （时标精确至毫秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流元 件动作 | CB211 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB215 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB216 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB202 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB201 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB107 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB106 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| 电压元 件报警 | CB211 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB215 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB216 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB202 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB201 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB107 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB106 | ------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| 电压元 件动作 | CB211 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB215 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB216 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB202 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB201 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB107 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB106 |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |

注：1） =断路器跳闸，------=断路器不跳闸

2）负极柜及CB201/202的当地信号显示为监测单元输出的LED

| 业 主： | 日 期：年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期：年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期：年 月 日 |

3）CB106/107的当地信号显示包括保护/测控单元上的面板液晶显示器显示及LED显示、通过当地通信口的PC机上显示，所有信息时标应精确至毫秒级

所间联跳测试

| 试验报告 |  | C6-183 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 合同编号: |  |
| 系统: |  |  | 系统分部: |  |

- Test 1-A1	操作模式A (正常操作: 相邻站的越区隔离开关断开)

测试站：B站S211

左邻站：A站S214

右邻站：C站S209

准备

1. A站S214(左邻站):

1）馈线断路器(211/213/212/214)闭合, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)闭合

2）越区隔离开关(2113/2124)打开

2. B站S211 (试验站):

1）35kV开关柜的馈出隔离开关（1061/1071）在工作位，35kV整流馈线断路器(106/107)闭合

2）直流进线断路器(201/202)闭合

3）馈线断路器(211/213/212/214)闭合, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)闭合

4）越区隔离开关(2113/2124)打开

3. C站S209(右邻站):

1）馈线断路器(211/213/212/214)闭合, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)闭合

2）越区隔离开关(2113/2124)打开

实现

1. 在B站S211站负极柜上模拟框架故障

1）电压元件动作：

2）电流元件动作：

2.在B站S211站馈线柜模拟211/213/212/214馈线保护跳闸

方法：

3. 观察断路器动作情况并记录测试结果

- Test 1-A2	操作模式B (S209退出运行: 右邻站的越区隔离开关闭合)

测试站：B站S211

左邻站：A站S214

右邻站：C站S209

准备

1. S214(左邻站):

1）馈线断路器(211/213/212/214)闭合, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)闭合

2）越区隔离开关(2113/2124)断开

2. S211 (试验站):

1）35kV开关柜的馈出隔离开关（1061/1071）在工作位，35kV整流馈线断路器(106/107)闭合

2）直流进线断路器(201/202)闭合

3）馈线断路器(211/213/212/214)闭合, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)闭合

4）越区隔离开关(2113/2124)打开

3. S209(右邻站):

1）馈线断路器(211/213/212/214)断开, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)打开

2）越区隔离开关(2113/2124)闭合

4. S207(下一站):

1）馈线断路器(211/213/212/214)闭合, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)闭合

2）越区隔离开关(2113/2124)断开

实现

1. 在B站S211站负极柜上模拟框架故障

1）电压元件动作：

2）电流元件动作：

2.在B站S211站馈线柜模拟211/213/212/214馈线保护跳闸

方法：

3. 观察断路器动作情况并记录测试结果

Test 1-A3	操作模式B (S214退出运行: 左邻站的越区隔离开关闭合)

左邻站：A站S214

测试站：B站S211

右邻站：C站S209

准备

1. S214 (左邻站):

1）馈线断路器(211/213/212/214)断开, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)打开

2）越区隔离开关(2113/2124)闭合

2. S211 (本站):

1）35kV开关柜的馈出隔离开关（1061/1071）在工作位，35kV整流馈线断路器(106/107)闭合

2）直流进线断路器(201/202)闭合

3）馈线断路器(211/213/212/214)闭合, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)闭合

4）越区隔离开关(2113/2124)打开

3. S209 (右邻站):

1）馈线断路器(211/213/212/214)闭合, 隔离开关(2111/2131/2121/2141)闭合

2）越区隔离开关(2113/2124)断开

4. S216 (前一站):

1）馈线断路器(211/212)闭合, 隔离开关(2111/2121)闭合

2）越区隔离开关(2113/2124)断开

实现

1. 在B站S211站负极柜上模拟框架故障

1）电压元件动作：

2）电流元件动作：

2.在B站S211站馈线柜模拟211/213/212/214馈线保护跳闸

方法：

3. 观察断路器动作情况并记录测试结果

试验报告: 联跳框架保护    (操作模式A, B)

Test report: Transfer Trip Frame Fault Protection    (Operation Mode A, B)

| 车站 Station | 检查项目 Check item | Normal operation OM - A | Adjacent station right outage OM -B | Adjacent station left outage OM -B | 试验结果 Test result | 当地信号显示 | 控制信号盘信号显示 （时标精确至毫秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test at station S211 | CB211 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB202 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB201 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB107 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB106 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S209 | CB211 | --------- | S209退出运行 S207应跳 | --------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | --------- |  | --------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S214 | CB211 |  |  | S214退出运行 S216应跳闸 | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 | --------- | --------- |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 | --------- | --------- |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S207 | CB211 | --------- | --------- | --------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 | --------- |  | --------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | --------- | --------- | --------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S216 | CB214 | --------- |  | --------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S216 | CB211 | --------- | --------- |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 | --------- | --------- | --------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | --------- | --------- |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 | --------- | --------- | --------- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |

注：框架保护电压元件动作不启动所间联跳。

= 跳闸 / Trip

试验报告: 大电流脱扣，过流, 电流变化率di/dt&电流增量ΔI, 过热负荷    (操作模式A, B)

| 车站 | 检查项目 | Normal operation OM - A |  |  |  | Adjacent station right outage OM -B |  |  |  | Adjacent station left outage OM -B |  |  |  | 试验结果 | 当地信号显示 | 控制信号盘信号显示 （时标精确至毫秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test at station S211 | CB211 |  | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB202 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB201 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB107 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB106 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S209 | CB211 | ----- | ----- | ----- | ----- | S209退出运行 S207应跳闸 |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 |  | ----- | ----- | ----- |  |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  |  |  | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 | ----- | ----- |  | ----- |  |  |  |  | ----- | ----- |  | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S214 | CB211 | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | S214退出运行 S216应跳闸 |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- |  |  |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  |  |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S207 | CB211 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 | ----- | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
| S216 | CB211 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB213 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB212 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |
|  | CB214 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 是否 | 正确不正确 | 正确不正确 |

= 跳闸 / Trip

| 业 主： | 日 期：年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期：年 月 日 |
| 供 货 商： | 日 期：年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期：年 月 日 |

接触网电动隔离开关的操作条件检查

| 试验报告 |  |  |  |  |  | C6-184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 : |  |  |  | 合同号: . |  |  |
| 系统设备 : |  |  |  | 分部系统: |  |  |

调试系统确认：调试主站Sm=

调试左站 Sl  =

调试右站Sr =

说明：如调试主站无左邻站（或右邻站），在越区开关操作条件检查时，在控制信号盘盘用短连线短接左邻站（或右邻站）开关闭锁本站越区开关的相应端子，在位置确认和观察记录中取消左邻站（或右邻站）

调试主站：Sm

部分。

右邻站：Sr

左邻站：Sl

TEST1-A1：直流1500V馈线隔离开关操作条件检查

准备

1. Sm (试验站)

1）接触网隔离开关的控制电源及电机电源、直流断路器的控制电源、保护测控装置的工作电源、控制信号盘主控单元的各模块工作电源、维护计算机工作电源正常

2）所有直流馈线断路器均处于分位

3）所有接触网隔离开关均处于分位，能正常实现远动分合闸操作，控制信号盘位置指示正确

实现

- 在直流馈线断路器均在分位时，通过控制信号盘上的隔离开关操作按钮对对应的馈线接触网电动隔离开关分别进行操作，应能正常实现分合闸功能。

- 各直流馈线断路器在合位时，通过控制信号盘上的隔离开关操作按钮操作对应的馈线接触网电动隔离开关，应不能实现分合闸功能。

- 观察隔离开关的操作情况，控制信号盘隔离开关位置指示灯及液晶显示器、维护计算机上的隔离开关

位置信号显示并记录测试结果。

TEST1-A2：直流1500V越区隔离开关的操作条件检查

准备

1）Sm站接触网隔离开关的控制电源及电机电源、直流断路器的控制电源及保护装置的工作电源、控制信号盘主控单元的各模块工作电源、维护计算机工作电源正常

2）Sl站、Sr站直流断路器的控制电源及保护装置的工作电源、越区隔离开关的控制电源及电机电源正常

3）Sm站、Sl站、Sr站所有直流馈线断路器均处于分位

4）各站所有接触网隔离开关均处于分位，能正常实现远动分合闸操作，控制信号盘位置指示正确

实现

1.在Sl站211及2113、Sr站213及2113、Sm站211及213均处于分位时，应能通过控制信号盘上的隔离开关操作按钮正常操作Sm站越区电动隔离开关2113分、合闸；按试验报告TEST1-A2操作条件，任一开关处于合位，均不能操作2113分、合闸。

2.在Sl站212及2124、Sr站214及2124、Sm站212及214均处于分位时，应能通过控制信号盘上的隔离开关操作按钮正常操作Sm站越区电动隔离开关2124分、合闸；按试验报告TEST1-A2操作条件，任一开关处于合位，均不能操作2124分、合闸。

3.观察各种条件下Sm站越区隔离开关2113、2124的操作情况，控制信号盘隔离开关位置指示灯及液晶显示器、维护计算机上的隔离开关位置信号显示。记录测试结果。

试验报告：Test1-A1 Sm站接触网馈线电动隔离开关的操作条件检查

| 试验站 | 隔离开关2111的合/分操作条件检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sm | 断路器 211状态 | 操作隔离开关2111 | 正确结果 | 试验结果 | 控制信号盘隔离开关位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
|  | 分位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
|  | 合位 |  | 不能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
|  | 隔离开关2131的合/分操作条件检查 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器 213状态 | 操作隔离开关2131 | 正确结果 | 试验结果 | 控制信号盘隔离开关位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
|  | 分位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
|  | 合位 |  | 不能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
|  | 隔离开关2121的合/分操作条件检查 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器 212状态 | 操作隔离开关2121 | 正确结果 | 试验结果 | 控制信号盘隔离开关位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
|  | 分位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
|  | 合位 |  | 不能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
|  | 隔离开关2141的合/分操作条件检查 |  |  |  |  |  |
|  | 断路器 214状态 | 操作隔离开关2141 | 正确结果 | 试验结果 | 控制信号盘隔离开关位置指示灯指示 | 控制信号盘液晶显示器及维护机显示 |
|  | 分位 |  | 能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
|  | 合位 |  | 不能 | 是□否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |

试验报告：Test1-A2 Sm站接触网越区电动隔离开关操作条件检查

| Sm站越区隔离开关2113合/分操作条件检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左邻站Sl |  | Sm本站 |  | 右邻站Sr |  | 操作Sm站2113 |  | 控制信号盘2113的位置指示 |  |
| 211 | 2113 | 211 | 213 | 213 | 2113 | 正确 结果 | 试验 结果 | 位置指示灯 | 液晶显示器及维护计算机 |
| 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 能 | 是□ 否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 合 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 不能 | 是□` 否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 分 | 合 | 分 | 分 | 分 | 分 | 不能 | 是□ 否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 分 | 分 | 合 | 分 | 分 | 分 | 不能 | 是□ 否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 分 | 分 | 分 | 合 | 分 | 分 | 不能 | 是□ 否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 分 | 分 | 分 | 分 | 合 | 分 | 不能 | 是□ 否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 合 | 不能 | 是□ 否□ | 正确□ 不正确□ | 正确□ 不正确□ |
| Sm站越区隔离开关2124的合/分操作条件检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左邻站Sl |  | Sm本站 |  | 右邻站Sr |  | 操作Sm站2124 |  | 控制信号盘2124的位置指示 |  |
| 212 | 2124 | 212 | 214 | 214 | 2124 | 正确 结果 | 试验 结果 | 位置指示灯 | 液晶显示器及维护计算机 |

| 业 主： | 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监 理： | 日 期： 年 月 日 |
| 承 包 商： | 日 期： 年 月 日 |

- 车辆设备

车辆开箱检查报告

C2-6

| 列车号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆编号 |  |  |  |

| 业主 | 咨询单位 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 签字人姓名： | 签字人姓名： | 签字人姓名： |

证书签字地点：                             日期：

备注：对于已经签字的原件的任何改动只能在主原件上进行，并且以“主原件修订版”的形式分发到其余两个原件的持有者手中

车辆开箱检查（不含转向架）表

| 编号 | 项目 | 检查标准 | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TC1 | MP1 |  | M1 |  | M2 |  | MP2 |  | TC2 |
| 1 | 车顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 车顶 | 车体颜色均匀，油漆无脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 受电弓系统 | 电弓各部件无损坏或变形、无缺陷, 防松线清晰无错位；转动灵活、固定件无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 空调系统 | 所有的接头应易于接近；易凝水的管道应隔热；应在与压缩机和冷凝器的所有连接上使用隔振器，管道安装应使任何一段管道易于接近和更换；空气过滤器应是可更换的，并方便更换，应能清洗和重复使用；压缩机无漏油；风机运转正常；过滤网清洁无破损；回风道无漏水； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 废排 | 无损坏或变形、无缺陷, 防松线清晰无错位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 避雷器 | 无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 天线（TC车车顶） | 无损坏或变形、无缺陷, 打胶均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 贯通道（折蓬顶部） | 无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 司机室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 司机台 | 无损坏或者变形、无缺陷、油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 司机台前窗 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 左车门 | 车门关闭时，门板面与车体外表面平齐；内、外装饰与侧墙内、外的装饰相协调；车门装饰带与车体装饰带高度一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 左侧门控面板 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 内顶板 | 不允许使用木材、胶合板；金属装饰带表面应光滑，不允许有毛刺；颜色统一协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 地板 | 无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 右车门 | 车门关闭时，门板面与车体外表面平齐；内、外装饰与侧墙内、外的装饰相协调；车门装饰带与车体装饰带高度一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 右侧门控面板 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 电子柜 | 安装配合好；无损坏或变形、无缺陷；活动件活动灵活、固定件无松动；颜色均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 设备柜 | 安装配合好；无损坏或变形、无缺陷；活动件活动灵活、固定件无松动；颜色均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 侧墙板 | 不允许使用木材、胶合板；金属装饰带表面应光滑，不允许有毛刺；颜色统一协调； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 司机室间隔门 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损，能灵活开关门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 司机室通风机 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损，档位转动灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 灭火器 | 安装牢固；位置正确；日期有效；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 司控器 | 司机控制器两手柄机械互锁，活动良好不犯卡，警惕按钮安装正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | HMI/ATO显示器 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 麦克风 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 司机室阅读灯 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 司机台各指示灯、仪表、按钮 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷；无缺陷；表内照明；显示清楚；检验证未过期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 司机室照明 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 司机座椅 | 外观应完好；座椅可前后分级调节位置；整个座椅连同旋转座可搬动前后两个位置；座椅高度可自由调节；座椅可左右转动；椅背角度可连续调节；座椅可以调节至前后倾斜一定角度； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | 司机室内附属设备 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | 刮雨器 | 安装配合好；无损坏或变形、无缺陷；活动件活动灵活、固定件无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 客室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 内顶板 | 不允许使用木材、胶合板；金属装饰带表面应光滑，不允许有毛刺；颜色统一协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 扬声器 | 无损坏或变形、无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 侧墙板 | 不允许使用木材、胶合板；金属装饰带表面应光滑，不允许有毛刺；颜色统一协调； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 扶手、立 柱、吊环 | 不允许使用木材、胶合板；金属装饰带表面应光滑，不允许有毛刺；颜色统一协调；吊环数量齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 门立柱盖板 | 不允许使用木材、胶合板；金属装饰带表面应光滑，不允许有毛刺；颜色统一协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 紧急对讲装置 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | LED动态地图屏及地图贴膜 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损，屏幕清晰，贴膜完好、字迹清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 拐角顶板 | 不允许使用木材、胶合板；金属装饰带表面应光滑，不允许有毛刺；颜色统一协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 通风格栅 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 回风格栅 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 左侧座椅 | 安装牢固；无损坏或变形、无缺陷, 表面光滑无毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 右侧座椅 | 安装牢固；无损坏或变形、无缺陷, 表面光滑无毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 灭火器 | 安装牢固；位置正确；日期有效；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 左、右车窗 | 内、外装饰与侧墙内、外的装饰相协调，粘胶光洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 客室灯保护罩板 | 无损坏或变形、无缺陷, 表面光滑无毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 地板 | 无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | 警示标识 | 齐全、显示清晰，无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | 设备柜 | 标识正确清晰，零部件齐全，安装配合好；无损坏或变形、无缺陷；活动件活动灵活、固定件无松动；颜色均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | 电子柜 | 标识正确清晰，零部件齐全安装配合好；无损坏或变形、无缺陷；活动件活动灵活、固定件无松动；颜色均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | 接地电缆 | 电缆护套良好、无破损、无断股、接触良好，无虚接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | 照明 | 安装牢固、紧凑；无损坏、整体统一美观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | 升弓脚踏泵 | 位置正确；安装牢固；无变形、无缺陷，拆取、踩踏方便 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | 空调紧急逆变器 | 无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | 贯通道 | 无损坏或变形、无缺陷，渡板平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | 左车门及解锁装置 | 安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损；车门关闭时，门板面与车体外表面平齐；内、外装饰与侧墙内、外的装饰相协调；车门装饰带与车体装饰带高度一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | 右车门及解锁装置 | 安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损；车门关闭时，门板面与车体外表面平齐；内、外装饰与侧墙内、外的装饰相协调；车门装饰带与车体装饰带高度一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | LCD显示屏 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损，屏幕清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 | 取暖装置 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 | 车上气制动切除装置 | 位置正确、安装牢固，方便操作，无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 车体外部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 头部正面 | 美观、大方、LOGO标识清晰、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 油漆质量 | 平整光滑、无脱落，无色差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 头 灯 / 尾 灯 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 运行灯 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 车钩 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷，防松线清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 防 爬 装 置 | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 登车扶手(左) | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷，油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 登车脚蹬(左) | 安装牢固；位置正确；无变形、无缺陷，油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 左侧侧墙 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 贯 通 道 折 蓬 | 无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 右侧侧墙 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 登车扶手(右) | 安装牢固；位置正确；无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 登车脚蹬(右) | 安装牢固；位置正确；无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 车门紧急解锁装置 | 位置正确、安装牢固，方便操作，无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 车底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 车 体 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 车钩电路接线箱 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 低压箱 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 制动控制模块 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 蓄电池箱 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 制动模块 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 接地电阻 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 线 槽 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 电抗器 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 高压箱 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | 制动电阻箱 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | 牵引箱 | 位置正确、安装牢固，无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | 辅助逆变器箱 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | 空气压缩机 | 无损坏或变形、无缺陷, 油漆无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | 管路系统 | 管道与装配附件的连接不允许焊接，应提供快速连接接头；制动管道与主风缸管道内径最小为19mm；转向架空气管道直径内径最小10mm；转向架管道中应无低陷区或积水湾；从车体到转向架或从转向架到车体的管道尺寸应与安装在转向架和车体上的管子尺寸一致；应能使任何长度管道都可较容易更换；必须提供适当的排水装置，用于风管系统包括风缸的排水；在管子穿过地板下的孔道及构架等地方时，管道与夹紧装置之间应提供适当的消音隔离措施，所有管道采取刚性紧固和防护管道安装后必须清洁；截止阀的手把方向规定如下：手把与流向垂直：截止，手把与流向平行：全开通；截止阀应标上文字；下列地方应采取隔振措施：空压机与车体之间、相邻管子的刚性区段之间； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | ATC 天线 | 无损坏或变形、无缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | 安全标示及铭牌 | 无损坏或变形、无缺陷,文字清晰可见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 转向架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 车轮 | 踏面及轮缘无异常磨损，踏面擦伤深度<0.5mm， 擦伤长度<40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 一系弹簧 | 无异常变形、裂纹、破损及剥离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 轴箱 | 轴箱端盖无裂纹、损伤、脱漆、锈蚀；安装件无松动；紧固螺母无松动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 抗侧滚扭杆 | 气囊无损伤、破裂；导板与车体连接紧固；组件无空气泄漏现象，充气高度在17~25mm范围，紧急弹簧应无变形，与构架的连接应坚固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 空气弹簧 | 气囊无损伤、破裂；导板与车体连接紧固；组件无空气泄漏现象，充气高度在17~25mm范围，紧急弹簧应无变形，与构架的连接应坚固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 传感器电缆 | 固定螺钉紧固，电缆线固定在正确的位置且易于活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 接地碳刷电缆 | 固定螺钉紧固；电缆线固定在正确的位置且易于活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 垂向减振器 | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 横向止档 | 橡胶件完好无损，与构架连接紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 车轴 | 表面无裂纹、损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 齿轮箱（动车） | 检查安装螺钉及调整螺钉的紧固情况，检查支撑橡胶应无老化，破损；安装件紧固完好、箱体无异常变形、损伤；无渗漏润滑油情况，油面应在上下线之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | 联轴节（动车） | 连接紧固；无渗漏润滑油情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | 牵引电机（动车） | 与构架的连 接牢固，无松动，电机电缆连接紧固，有无烧焦异味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | 牵 引 杆 | 连接螺母紧固无松动；橡胶关节无破伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | 转向架构架 | 无裂纹、损伤、变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | 横向减振器 | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | 起吊钢丝拉绳组件 | 紧固螺母无松动，标识清晰、准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | 高 度 阀 | 连杆螺母及紧固螺母无松动；扭臂无变形，球型阀转动灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | 停放制动手动装置 | 无裂纹、损伤、变形，工作性能良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | 轮缘润滑装置 | 工作性能良好、螺栓连接牢固，检查润滑油液面高度，管路及控制系统连接良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | 防腐蚀措施 | 对规定必须采取防腐蚀措施的部位采取了措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | 踏面单元制动器 | 外观完好，所有的螺钉及锁紧垫片安装紧固并完整；制动器连接部位及与管路接头的连接紧密，无漏气；闸瓦缓解时，闸瓦与车轮的间隙为13~16mm；闸瓦无裂损，厚度＞12 mm；开口销完好，制动、缓解动作灵活，功能良好；能手动紧急缓解停放制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 随车文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 列车编组 | 文件完好，无缺页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 合格证 | 文件完好，无缺页；有质量负责人签字及公司专用章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 耐压验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 接地线和回流线试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 车钩和贯通道链接试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 列车功能试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | 空调系统试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | 客室侧面系统试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | 车载通信和乘客信息系统试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | 辅助系统试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | 主回路电气设备操作试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | 受电弓静态试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | 刮雨器试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | 列车故障诊断系统试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | 制动系统空气管路泄露试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | 车底设备通风冷却系统试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | 工作条件和舒适度试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 | 安全措施和安全设备检查试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | 空气制动系统静态试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.20 | 空气制动系统动态试验记录 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.21 | 出厂未完工作和缺失项清单 | 文件完好，无缺页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.22 | 城轨车辆出厂质量开口项整改措施表 | 文件完好，无缺页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.23 | 配置清单 | 文件完好，无缺页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.24 | 合格证 | 文件完好，无缺页；有质量负责人签字及公司专用章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.25 | 车体检验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.26 | 门系统组装检查+单个门检查试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.27 | 扭矩试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.28 | 落车高度调节试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.29 | 车辆轮载及称重试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.30 | 车辆外观和尺寸测量试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.31 | 单车静态限界试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.32 | 单车最终泄露试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.33 | 淋雨试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.34 | 转向架总成配置清单 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.35 | 转向架称重调簧报告 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.36 | 转向架构架三维检测 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.37 | 轮对出厂试验 | 文件完好，无缺页；试验记录完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开箱检验开口项记录表

| 序号 | 车辆号 | 位置 | 问题或现象 | 整改措施及时间 | 发现人/日期 | 是否关闭closed/open | 处理人 | 监督人员/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

车辆预验收（PAC）报告

# C2-7

列车号：

| 公司 Corporation | 业主 |  | 咨询 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或部门 Branch or Department |  |  |  |  |
| 签名 Signature(s) |  |  |  |  |
| 日期 Date |  |  |  |  |

运行里程(km)

列车编组情况

01014

01011

01011

01016

01015

01013

01012

目录

## 1车辆预验收状态概述

## 2验收项目

2.1外观检查

2.2尺寸

2.3静态检查

2.4列车动态检查

2.5试验

2.6 PAC开口项清单

## 3文件资料

1、车辆预验收状态概述

若有相关开口项，则验收状态为有条件验收。

| 序号 | 项目 | 验收状态 | NNGD | ZELC | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |  |  |  |  |
| 2 | 尺寸 |  |  |  |  |  |
| 3 | 静态检查 |  |  |  |  |  |
| 4 | 列车动态检查 |  |  |  |  |  |
| 5 | 试验 |  |  |  |  |  |

2、验收项目

2.1静调检查

司机室外观记录表

| 车号 检查内容 | 检 查 记 录 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tc1 | Tc2 |
| 司机台(不含按钮及旋钮) |  |  |
| 遮阳帘 |  |  |
| 司机室挡风玻璃 |  |  |
| 司机台设备 |  |  |
| 司机台前窗（包括窗帘） |  |  |
| 左侧司机室门（包括门窗、锁） |  |  |
| 左侧门控板 |  |  |
| 内顶板 |  |  |
| 扬声器 |  |  |
| 地板 |  |  |
| 右侧司机室门（包括门窗、锁） |  |  |
| 右侧门控板 |  |  |
| 设备柜（包括门、锁） |  |  |
| 继电器柜（包括门、锁） |  |  |
| 内墙板 |  |  |
| 司机室间隔门 |  |  |
| 接地电缆 |  |  |
| 司机室通风装置 |  |  |
| 暖脚器 |  |  |
| 灭火器 |  |  |
| 刮雨器（含水箱） |  |  |
| 司机室座椅 |  |  |
| 司机室照明 |  |  |
| 备 注 |  |  |

日期：                地点:                           检查人：

客室外观检查记录表

| 车号 检查内容 | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tc1 |  | Mp1 |  | M1 |  | M2 |  | Mp2 |  | Tc2 |  |
| 内顶板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧顶板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扬声器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧墙板（包括广告框） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门立柱罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧护板（包括锁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车门紧急解锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车门指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧急通话装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED动态地图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客室LED屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客室LCD屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客室摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾报警探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风和回风格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左侧座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右侧座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左、右车窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客室灯罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 继电器柜（包括门锁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B05柜（包括盖板锁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压柜（包括门锁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司机室设备柜 （包括门锁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 升弓柜（包括门锁） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车门门控器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贯 通 道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：                地点:                               检查人：

车体外部外观检查记录表

| 车号 检查内容 | 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tc1 |  | Mp1 |  | M1 |  | M2 |  | Mp2 |  | Tc2 |  |
| 头部正面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油漆质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前照灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行车标志灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车钩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车体(含车门、窗) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贯通道折蓬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爬装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶手(左) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚蹬(左) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左侧侧墙(含车门、窗) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右侧侧墙(含车门、窗) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶手(右) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脚蹬(右) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架车点标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地铁徽标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 列车编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车门外部解锁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装饰带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨刮器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：                 地点:                            检查人：

车顶外观检查记录表

| 车号 检查内容 | 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tc1 |  | Mp1 |  | M1 |  | M2 |  | Mp2 |  | Tc2 |  |
| 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油漆质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废排装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 连 接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 缆 连 接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受电弓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贯通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：           地点:                                   检查人：

车底（除转向架）外观检查记录表

| 车号 检查内容 | 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tc1 |  | Mp1 |  | M1 |  | M2 |  | Mp2 |  | Tc2 |  |
| 车体底部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油漆质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防腐蚀、相抗措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车钩及车钩电路接线箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风缸模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网关阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供风模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 路 系 统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄电池箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低 压 线 槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 压 线 槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 动 电 阻 箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵引箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助逆变器箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧急逆变器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轮缘润滑装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全标识及铭牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨接电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电笛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：        地点:                                       检查人：

2.2、尺寸测量

车辆在AW0状态下的尺寸测量记录表（单位：mm ）

车钩中心距轨面高度（空气簧充气）尺寸测量记录表

|  |  | 公差范围 | 660mm | +10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tc1 |  | Mp1 |  | M1 | M2 | Mp2 | Tc2 |  |

表2.2.2 车顶空调高度（空气簧充气）尺寸测量记录表

|  |  | 公差范围 |  | 3800mm |  | +5 -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | END1 |  | END2 |  |  |  |  | END2 | END1 |  |  |  |
|  | 1 | END1 | END2 |  |  |  |  | END1 | END2 | END2 | END1 |  |  | END2 | END1 | 6 |
|  |  | Tc1 |  |  | Mp1 |  |  | Mp1 |  | M2 |  | Mp2 |  | Tc2 |  |  |

地板面距轨顶面高度尺寸测量记录表

|  |  | 公差范围：1100-1105mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tc1 |  | Mp1 |  | M1 |  | M2 |  | Mp2 |  | Tc2 |  |  |

表2.2.4 空气簧充气高度尺寸测量记录表

公差范围：875-880mm

|  |  | Tc1 |  | Mp1 |  | M1 |  | M2 |  | Mp2 |  | Tc2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

空气簧放气高度尺寸测量记录表公差范围：851-858mm

|  |  | Tc1 |  | Mp1 |  | M1 |  | M2 |  | Mp2 |  | Tc2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

车底悬挂部件距轨面高度尺寸测量记录表（首列车）公差范围：≥95mm

|  |  |  | Tc1 |  | Mp1 | M1 | M2 | Mp2 | Tc2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：要求填写具体测量数值，如数值不符合标准，则列入开口项，其它在备注栏详写。

日期：                   地点:                                              检查人：

2.3静调测试

拖车转向架检查

TC1车

| 序号 | 检查项目 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一位转向架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二位转向架 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  |
| 1 | 车 轮 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | - 同一轴踏面直径相差不超过0.5mm，同一转向架轮对踏面直相差最大不超过2 mm，同一节车轮对踏面直径相差不超过4 mm； 2.踏面直径新轮为840+1 mm；（三处平均值）； 3.踏面无异常磨损，踏面擦伤深度＜0.5m，擦伤长度＜30mm。（外观缺陷记入备注）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮缘厚度/轮缘高度 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 轮缘无异常磨损，新轮轮缘厚度正常为26-33mm（三处平均值），标称值32mm；轮缘高度小于36mm，标称值为27mm。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车轮内侧距 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 轮对内侧距尺寸在1353+2mm范围内（三处平均值）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一 系 弹 簧 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 一系垂向止档无异常变形、裂纹、破损及剥离，钢弹簧组应无损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 轴箱端盖、轴箱体无裂纹、损伤、脱漆、锈蚀；安装件无松动；紧固螺母无松动； |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 抗侧滚扭力杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓连接牢固，连杆无变形，表面无锈蚀。活动关节处橡胶无损坏。 |
| 7 | 空气弹簧 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 左 |  | 右 |  |  |  | 气囊无损伤、破裂；导板与车体连接紧固；组件无空气泄漏现象，紧急弹簧应无变形，与构架的连接应坚固。 |
| 8 | 传感器电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 左 |  | 右 |  |  |  | 固定螺钉紧固，电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 9 | 接地碳刷电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 左 |  | 右 |  |  |  | 固定螺钉紧固；电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 10 | 垂向减振器 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 左 |  | 右 |  |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 11 | 横向止档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 橡胶件完好无损，与构架连接紧固；橡胶止挡距牵引座距离10-17mm。 |
| 12 | 车 轴 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 表面无裂纹、损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 牵 引 杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺母紧固无松动，橡胶关节无破伤。 |
| 14 | 转向架构架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形、油漆。 |
| 15 | 横向减振器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 16 | 牵引座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧固螺母无松动。 |
| 17 | 高 度 阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连杆螺母及紧固螺母无松动；扭臂无变形，球型阀转动灵活。 |
| 18 | 停放制动 手动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形，工作性能良好。 |
| 19 | 轮缘润滑装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作性能良好、螺栓连接牢固，检查润滑油液面高度，管路及控制系统连接良好。 |
| 20 | ATC支座、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、锈蚀等损伤，与构架紧固螺母的紧固。 |
| 21 | 防腐蚀、防干涉措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对规定必须采取防腐蚀、防干涉措施的部位采取了措施。 |
| 22 | 踏面单元制动器 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 外观完好，所有的螺钉及锁紧垫片安装紧固并完整；制动器连接部位及与管路接头的连接紧密，无漏气；闸瓦缓解时，闸瓦与车轮的间隙为8~12mm；闸瓦无裂损，开口销完好，制动、缓解动作灵活，功能良好；能手动紧急缓解停放制动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 整体起吊装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完好无损坏，紧固良好，起吊尺寸满足62±1mm。 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外观及功能检查无异常的，则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                地点:                                    检查人：

动车转向架检查

MP1车

| 序号 | 检查项目 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一位转向架 |  |  |  |  |  |  |  | 二位转向架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  |  |
| 1 | 车 轮 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | - 同一轴踏面直径相差不超过0.5mm，同一转向架轮对踏面直相差最大不超过2 mm，同一节车轮对踏面直径相差不超过4 mm； 2.踏面直径新轮为840+1 mm；（三处平均值）； 3.踏面无异常磨损，踏面擦伤深度＜0.5m，擦伤长度＜30mm。（外观缺陷记入备注）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮缘厚度/轮缘高度 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轮缘无异常磨损，新轮轮缘厚度正常为26-33mm（三处平均值），标称值32mm；轮缘高度小于36mm，标称值为27mm。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车轮内侧距 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轮对内侧距尺寸在1353+2mm范围内（三处平均值）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一 系 弹 簧 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 一系垂向止档无异常变形、裂纹、破损及剥离，钢弹簧组应无损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轴箱端盖、轴箱体无裂纹、损伤、脱漆、锈蚀；安装件无松动；紧固螺母无松动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 抗侧滚扭力杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓连接牢固，连杆无变形，表面无锈蚀。活动关节处橡胶无损坏 |
| 7 | 空气弹簧 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 气囊无损伤、破裂；导板与车体连接紧固；组件无空气泄漏现象，紧急弹簧应无变形，与构架的连接应坚固。 |
| 8 | 传感器电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 固定螺钉紧固，电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 9 | 接地碳刷电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 固定螺钉紧固；电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 10 | 垂向减振器 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 11 | 横向止档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 橡胶件完好无损，与构架连接紧固；橡胶止挡距牵引座距离10-17mm。 |
| 12 | 车 轴 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 表面无裂纹、损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 齿 轮 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 检查安装螺钉及调整螺钉的紧固情况，检查支撑橡胶应无老化，破损；安装件紧固完好、箱体无异常变形、损伤；无渗漏润滑油情况，油面应在上下线之间。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联 轴 节 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 连接紧固；无渗漏润滑油情况。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 牵引电机 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 与构架的连接牢固，无松动，电机电缆连接紧固，有无烧焦异味。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 牵 引 杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺母紧固无松动，橡胶关节无破伤。。 |
| 17 | 转向架构架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形、油漆。 |
| 18 | 横向减振器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 19 | 牵引座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧固螺母无松动。 |
| 20 | 高 度 阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连杆螺母及紧固螺母无松动；扭臂无变形，球型阀转动灵活。 |
| 21 | 停放制动 手动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形，工作性能良好。 |
| 22 | 防腐蚀、防干涉措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对规定必须采取防腐蚀、防干涉措施的部位采取了措施。 |
| 23 | 踏面单元 制动器 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 外观完好，所有的螺钉及锁紧垫片安装紧固并完整；制动器连接部位及与管路接头的连接紧密，无漏气；闸瓦缓解时，闸瓦与车轮的间隙为8~12mm；闸瓦无裂损，开口销完好，制动、缓解动作灵活，功能良好；能手动紧急缓解停放制动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 整体起吊装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完好无损坏，紧固良好，起吊尺寸满足62±1mm。 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外观及功能检查无异常的，则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                    地点:                                             检查人：
动车转向架检查

M1车

| 序号 | 检查项目 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一位转向架 |  |  |  |  |  |  |  | 二位转向架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  |  |
| 1 | 车 轮 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | - 同一轴踏面直径相差不超过0.5mm，同一转向架轮对踏面直相差最大不超过2 mm，同一节车轮对踏面直径相差不超过4 mm； 2.踏面直径新轮为840+1 mm；（三处平均值）； 3.踏面无异常磨损，踏面擦伤深度＜0.5m，擦伤长度＜30mm。（外观缺陷记入备注）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮缘厚度/轮缘高度 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轮缘无异常磨损，新轮轮缘厚度正常为26-33mm（三处平均值），标称值32mm；轮缘高度小于36mm，标称值为27mm。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车轮内侧距 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轮对内侧距尺寸在1353+2mm范围内（三处平均值）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一 系 弹 簧 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 一系垂向止档无异常变形、裂纹、破损及剥离，钢弹簧组应无损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轴箱端盖、轴箱体无裂纹、损伤、脱漆、锈蚀；安装件无松动；紧固螺母无松动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 抗侧滚扭力杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓连接牢固，连杆无变形，表面无锈蚀。活动关节处橡胶无损坏 |
| 7 | 空气弹簧 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 气囊无损伤、破裂；导板与车体连接紧固；组件无空气泄漏现象，紧急弹簧应无变形，与构架的连接应坚固。 |
| 8 | 传感器电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 固定螺钉紧固，电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 9 | 接地碳刷电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 固定螺钉紧固；电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 10 | 垂向减振器 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 11 | 横向止档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 橡胶件完好无损，与构架连接紧固；橡胶止挡距牵引座距离10-17mm。 |
| 12 | 车 轴 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 表面无裂纹、损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 齿 轮 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 检查安装螺钉及调整螺钉的紧固情况，检查支撑橡胶应无老化，破损；安装件紧固完好、箱体无异常变形、损伤；无渗漏润滑油情况，油面应在上下线之间。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联 轴 节 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 连接紧固；无渗漏润滑油情况。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 牵引电机 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 与构架的连接牢固，无松动，电机电缆连接紧固，有无烧焦异味。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 牵 引 杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺母紧固无松动，橡胶关节无破伤。。 |
| 17 | 转向架构架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形、油漆。 |
| 18 | 横向减振器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 19 | 牵引座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧固螺母无松动。 |
| 20 | 高 度 阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连杆螺母及紧固螺母无松动；扭臂无变形，球型阀转动灵活。 |
| 21 | 停放制动 手动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形，工作性能良好。 |
| 22 | 防腐蚀、防干涉措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对规定必须采取防腐蚀、防干涉措施的部位采取了措施。 |
| 23 | 踏面单元 制动器 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 外观完好，所有的螺钉及锁紧垫片安装紧固并完整；制动器连接部位及与管路接头的连接紧密，无漏气；闸瓦缓解时，闸瓦与车轮的间隙为8~12mm；闸瓦无裂损，开口销完好，制动、缓解动作灵活，功能良好；能手动紧急缓解停放制动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 整体起吊装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完好无损坏，紧固良好，起吊尺寸满足62±1mm。 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外观及功能检查无异常的，则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                     地点:                                                    检查人：

动车转向架检查

M2车

| 序号 | 检查项目 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一位转向架 |  |  |  |  |  |  |  | 二位转向架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  |  |
| 1 | 车 轮 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | - 同一轴踏面直径相差不超过0.5mm，同一转向架轮对踏面直相差最大不超过2 mm，同一节车轮对踏面直径相差不超过4 mm； 2.踏面直径新轮为840+1 mm；（三处平均值）； 3.踏面无异常磨损，踏面擦伤深度＜0.5m，擦伤长度＜30mm。（外观缺陷记入备注）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮缘厚度/轮缘高度 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轮缘无异常磨损，新轮轮缘厚度正常为26-33mm（三处平均值），标称值32mm；轮缘高度小于36mm，标称值为27mm。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车轮内侧距 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轮对内侧距尺寸在1353+2mm范围内（三处平均值）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一 系 弹 簧 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 一系垂向止档无异常变形、裂纹、破损及剥离，钢弹簧组应无损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轴箱端盖、轴箱体无裂纹、损伤、脱漆、锈蚀；安装件无松动；紧固螺母无松动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 抗侧滚扭力杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓连接牢固，连杆无变形，表面无锈蚀。活动关节处橡胶无损坏 |
| 7 | 空气弹簧 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 气囊无损伤、破裂；导板与车体连接紧固；组件无空气泄漏现象，紧急弹簧应无变形，与构架的连接应坚固。 |
| 8 | 传感器电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 固定螺钉紧固，电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 9 | 接地碳刷电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 固定螺钉紧固；电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 10 | 垂向减振器 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 11 | 横向止档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 橡胶件完好无损，与构架连接紧固；橡胶止挡距牵引座距离10-17mm。 |
| 12 | 车 轴 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 表面无裂纹、损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 齿 轮 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 检查安装螺钉及调整螺钉的紧固情况，检查支撑橡胶应无老化，破损；安装件紧固完好、箱体无异常变形、损伤；无渗漏润滑油情况，油面应在上下线之间。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联 轴 节 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 连接紧固；无渗漏润滑油情况。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 牵引电机 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 与构架的连接牢固，无松动，电机电缆连接紧固，有无烧焦异味。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 牵 引 杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺母紧固无松动，橡胶关节无破伤。。 |
| 17 | 转向架构架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形、油漆。 |
| 18 | 横向减振器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 19 | 牵引座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧固螺母无松动。 |
| 20 | 高 度 阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连杆螺母及紧固螺母无松动；扭臂无变形，球型阀转动灵活。 |
| 21 | 停放制动 手动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形，工作性能良好。 |
| 22 | 防腐蚀、防干涉措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对规定必须采取防腐蚀、防干涉措施的部位采取了措施。 |
| 23 | 踏面单元 制动器 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 外观完好，所有的螺钉及锁紧垫片安装紧固并完整；制动器连接部位及与管路接头的连接紧密，无漏气；闸瓦缓解时，闸瓦与车轮的间隙为8~12mm；闸瓦无裂损，开口销完好，制动、缓解动作灵活，功能良好；能手动紧急缓解停放制动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 整体起吊装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完好无损坏，紧固良好，起吊尺寸满足62±1mm。 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外观及功能检查无异常的，则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                   地点:                                             检查人：

动车转向架检查

MP2车

| 序号 | 检查项目 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一位转向架 |  |  |  |  |  |  |  | 二位转向架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  |  |
| 1 | 车 轮 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | - 同一轴踏面直径相差不超过0.5mm，同一转向架轮对踏面直相差最大不超过2 mm，同一节车轮对踏面直径相差不超过4 mm； 2.踏面直径新轮为840+1 mm；（三处平均值）； 3.踏面无异常磨损，踏面擦伤深度＜0.5m，擦伤长度＜30mm。（外观缺陷记入备注）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮缘厚度/轮缘高度 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轮缘无异常磨损，新轮轮缘厚度正常为26-33mm（三处平均值），标称值32mm；轮缘高度小于36mm，标称值为27mm。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车轮内侧距 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轮对内侧距尺寸在1353+2mm范围内（三处平均值）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一 系 弹 簧 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 一系垂向止档无异常变形、裂纹、破损及剥离，钢弹簧组应无损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 轴箱端盖、轴箱体无裂纹、损伤、脱漆、锈蚀；安装件无松动；紧固螺母无松动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 抗侧滚扭力杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓连接牢固，连杆无变形，表面无锈蚀。活动关节处橡胶无损坏 |
| 7 | 空气弹簧 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 气囊无损伤、破裂；导板与车体连接紧固；组件无空气泄漏现象，紧急弹簧应无变形，与构架的连接应坚固。 |
| 8 | 传感器电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 固定螺钉紧固，电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 9 | 接地碳刷电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 固定螺钉紧固；电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 10 | 垂向减振器 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 11 | 横向止档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 橡胶件完好无损，与构架连接紧固；橡胶止挡距牵引座距离10-17mm。 |
| 12 | 车 轴 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 表面无裂纹、损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 齿 轮 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 检查安装螺钉及调整螺钉的紧固情况，检查支撑橡胶应无老化，破损；安装件紧固完好、箱体无异常变形、损伤；无渗漏润滑油情况，油面应在上下线之间。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 联 轴 节 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 连接紧固；无渗漏润滑油情况。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 牵引电机 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 与构架的连接牢固，无松动，电机电缆连接紧固，有无烧焦异味。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 牵 引 杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺母紧固无松动，橡胶关节无破伤。。 |
| 17 | 转向架构架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形、油漆。 |
| 18 | 横向减振器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 19 | 牵引座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧固螺母无松动。 |
| 20 | 高 度 阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连杆螺母及紧固螺母无松动；扭臂无变形，球型阀转动灵活。 |
| 21 | 停放制动 手动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形，工作性能良好。 |
| 22 | 防腐蚀、防干涉措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对规定必须采取防腐蚀、防干涉措施的部位采取了措施。 |
| 23 | 踏面单元 制动器 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  |  | 外观完好，所有的螺钉及锁紧垫片安装紧固并完整；制动器连接部位及与管路接头的连接紧密，无漏气；闸瓦缓解时，闸瓦与车轮的间隙为8~12mm；闸瓦无裂损，开口销完好，制动、缓解动作灵活，功能良好；能手动紧急缓解停放制动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 整体起吊装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完好无损坏，紧固良好，起吊尺寸满足62±1mm。 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外观及功能检查无异常的，则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                         地点:                                                   检查人：

拖车转向架检查

TC2车

| 序号 | 检查项目 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检 查 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一位转向架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二位转向架 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 左 |  |  |  | 右 |  |  | 左 |  |  | 右 |  |  |
| 1 | 车 轮 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | - 同一轴踏面直径相差不超过0.5mm，同一转向架轮对踏面直相差最大不超过2 mm，同一节车轮对踏面直径相差不超过4 mm； 2.踏面直径新轮为840+1 mm；（三处平均值）； 3.踏面无异常磨损，踏面擦伤深度＜0.5m，擦伤长度＜30mm。（外观缺陷记入备注）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轮缘厚度/轮缘高度 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 轮缘无异常磨损，新轮轮缘厚度正常为26-33mm（三处平均值），标称值32mm；轮缘高度小于36mm，标称值为27mm。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车轮内侧距 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 轮对内侧距尺寸在1353+2mm范围内（三处平均值）。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一 系 弹 簧 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 一系垂向止档无异常变形、裂纹、破损及剥离，钢弹簧组应无损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴 箱 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 轴箱端盖、轴箱体无裂纹、损伤、脱漆、锈蚀；安装件无松动；紧固螺母无松动； |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 抗侧滚扭力杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓连接牢固，连杆无变形，表面无锈蚀。活动关节处橡胶无损坏。 |
| 7 | 空气弹簧 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 左 |  | 右 |  |  |  | 气囊无损伤、破裂；导板与车体连接紧固；组件无空气泄漏现象，紧急弹簧应无变形，与构架的连接应坚固。 |
| 8 | 传感器电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 左 |  | 右 |  |  |  | 固定螺钉紧固，电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 9 | 接地碳刷电缆 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 左 |  | 右 |  |  |  | 固定螺钉紧固；电缆线固定在正确的位置且易于活动。 |
| 10 | 垂向减振器 | 左 |  |  |  | 右 |  |  |  |  | 左 |  | 右 |  |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 11 | 横向止档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 橡胶件完好无损，与构架连接紧固；橡胶止挡距牵引座距离10-17mm。 |
| 12 | 车 轴 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 表面无裂纹、损伤。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 牵 引 杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺母紧固无松动，橡胶关节无破伤。 |
| 14 | 转向架构架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形、油漆。 |
| 15 | 横向减振器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺钉及垫片完好无松动；检查橡胶衬套应无破裂；无渗漏润滑油情况。 |
| 16 | 牵引座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧固螺母无松动。 |
| 17 | 高 度 阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连杆螺母及紧固螺母无松动；扭臂无变形，球型阀转动灵活。 |
| 18 | 停放制动 手动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、损伤、变形，工作性能良好。 |
| 19 | 轮缘润滑装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作性能良好、螺栓连接牢固，检查润滑油液面高度，管路及控制系统连接良好。 |
| 20 | ATC支座、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂纹、锈蚀等损伤，与构架紧固螺母的紧固。 |
| 21 | 防腐蚀、防干涉措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对规定必须采取防腐蚀、防干涉措施的部位采取了措施。 |
| 22 | 踏面单元制动器 | 1轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3轴 |  |  |  |  |  | 外观完好，所有的螺钉及锁紧垫片安装紧固并完整；制动器连接部位及与管路接头的连接紧密，无漏气；闸瓦缓解时，闸瓦与车轮的间隙为8~12mm；闸瓦无裂损，开口销完好，制动、缓解动作灵活，功能良好；能手动紧急缓解停放制动。 |
|  |  | 2轴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4轴 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 整体起吊装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完好无损坏，紧固良好，起吊尺寸满足62±1mm。 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外观及功能检查无异常的，则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                            地点:                                                      检查人：

高速断路器、司机室设备检查表

| 检查内容 | 检查情况 |  | 缺陷描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tc1 | Tc2 |  |
| 列车启动检查 |  |  |  |
| 列车高速断路器工作正常 |  |  |  |
| 司机控制器 |  |  |  |
| HMI显示器 |  |  |  |
| 麦克风 |  |  |  |
| 司机室阅读灯及照明 |  |  |  |
| 司机台各指示灯、按钮完好 |  |  |  |
| 速度表、压力表外观及表内照明灯完好 |  |  |  |
| 刮雨器完好、工作正常 |  |  |  |
| 司机座椅完好可调 |  |  |  |
| 司机台前窗玻璃加热工作正常 |  |  |  |
| 司机室通风单元完好、工作正常 |  |  |  |
| 司机室内附属设备齐全完好 |  |  |  |
| 电笛工作正常 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1、检查无异常则写“OK”，有异常则写“见开口项清单”并在缺陷描述栏详写。

2、其他问题在备注栏详写。

日期：            地点:                             检查人：

通信和乘客信息系统检查表

| 车号检查内容 |  | 检查情况 |  | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验步骤 | 通过标准 |  |
| 1 | 司机室广播控制盒按钮检查 | 检查面板上的“司机对讲”、“紧急对讲”、“音量调节”、“人工广播”按钮。 | 按钮功能正常，无损坏。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 2 | 数字化报站及动态地图显示的功能检查 | 点击HMI屏上的“设置”进入设置界面，点击“广播设置”，进入广播设置界面后选择线路地图为“ON”，PIS控制来源为“TCMS”后点击“返回”，再点击“线路/车站选择”设置好运行线路，分别按下HMI上“进站广播”、“离站广播”按钮可以触发到站及离站广播。 | 客室车门上方的动态地图显示与广播播报的站名相符。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 3 | 人工广播功能检查 | 1、按下TC1司机台广播控制盒上的“人工广播”按键，按住麦克风上的PTT按键并讲话。 | “人工广播”按键指示灯亮 ； 客室扬声器广播功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 2、按下TC1车司机台广播控制盒上的“人工广播”键。 | “人工广播”按键指示灯灭，广播结束。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 3、TC2车重复以上步骤。 | 功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 4 | 司机室对讲功能检查 | 1、按下TC1车司机台上的广播控制盒上“司机对讲”按键，该按键亮起后按住麦克风上的PTT按键并讲话。 | “司机对讲”灯亮；TC2车司机室能听到TC1车司机室讲话的声音。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 2、在TC2车司机室按住麦克风上的PTT按键并对着麦克风讲话。 | TC1车司机室能听到TC2车司机室讲话的声音。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 3、按下TC1车司机台上的广播控制盒上“司机对讲”按键。 | “司机对讲”灯灭，对讲结束。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 4、换端重复以上步骤。 | 功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 5 | 检查客室扬声器功能 | 激活一条紧急广播，检查每个扬声器均应工作正常。 | 功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 6 | 乘客紧急对讲功能检查 | TC1车占有，按下客室任一乘客紧急对讲装置的“报警”按钮。 | 被按下的乘客紧急对讲装置的“呼叫”指示灯亮，TC1车司机台广播控制盒上“紧急对讲”按键指示灯闪烁，司机室扬声器发出报警提示音，并且在HMI上显示正确的PECU报警位置。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 在TC1司机室按下“紧急对讲”按键。 | TC1司机台“紧急对讲”按键常亮，司机室扬声器报警提示音停止，客室紧急报警器上的“呼叫”、“讲”、“听”指示灯功能正常，在客室和司机室能进行相互通话，按司机台“紧急对讲”复位键通话结束。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 重复验证客室其他紧急报警器功能，步骤同上。 | 功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 换端占有，重复以上步骤。 | 功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 7 | 广播模式切换及优先级别检查 | 1、播放报站广播，然后点击紧急广播，可中断报站广播，并正常播放紧急广播。2、播放紧急广播，然后按下“人工广播”按钮，可中断紧急广播，并进行人工广播。 3、人工广播过程中，按压乘客紧急报警器，可中断人工广播，并进行紧急对讲。 4、按压紧急报警器，先不接通，然后按压司机对讲，可正常进行司机对讲。 | 广播优先级：司机室对讲>乘客紧急对讲>人工广播>紧急广播>报站广播。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 8 | 司机室广播监听 | 报站广播和紧急广播的时候，两端司机室的监听扬声器能播出相应的广播声音，并且可通过广播控制盒的“音量调节”按键对音量大小进行调节。 | 司机室广播监听功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 9 | 客室摄像头监控功能和司机室LCD触摸屏监控显示功能 | 检查摄像头是否分别对司机室和客室进行监控，并且司机室LCD触摸屏能够对监控画面进行显示；通过PTU维护软件从网络硬盘摄像机中下载监视视频记录。 | 司机室LCD触摸屏能够对监控画面进行显示； 监视视频记录能够保存在网络硬盘摄像机中。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 10 | 温烟复合探测器报警功能检查（测试所有探测器） | 检查每个烟温复合探测器，人为制造一个烟源或热源检测其报警功能是否正常。 | 正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 备注 |  |  |  |  |

注：检查无异常，则选择“合格”；有问题，则选择“不合格”，其他问题在备注栏详写。

日期：          地点:                     检查人：

前照灯、行车标志灯运行灯、尾灯、客室灯功能检查表

| 操 作 | 激活端司机室 |  |  |  | 非激活端司机室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前照灯 | 行车标志灯运行灯 |  | 尾灯 | 前照灯 | 运行灯行车标志灯 |  | 尾灯 |
|  |  | 红 | 白 |  |  | 红 | 白 |  |
| 列车激活 |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |
| 司机台钥匙接通； 方向手柄置向前位 | ● |  | ● |  |  | ● |  | ● |
| 司机台钥匙接通； 方向手柄置向后位 |  | ● |  | ● | ● |  | ● |  |
| 前照灯远/近光控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前照灯照射角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客室灯正常照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客室灯紧急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、● --- 表示灯亮。

2、头灯照射角度要求：基本平行轨面，不上翘。

3、一端司机室操作结束后换另一端重复同样试验。

4、检查合格则填写标记“OK”，有问题则填写“见开口项清单”。

日期：             地点:                                       检查人：

辅助系统检查记录表

| 检查项目 | 检查记录 |  | 缺陷描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 试验步骤 | 通过标准 |  |
| DC110V电源检查 | 测量TC1车蓄电池正负极之间电压：正极+165=32-Q01（3 脚）、负极+165=32-Q01（5脚） | 正负极间电压为77-137.5V | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 测量TC2车蓄电池正负极之间电压：正极+165=32-Q01（3 脚）、负极+165=32-Q01（5脚） | 正负极间电压为77-137.5V | □ 合格 □ 不合格 |
| 列车激活开关的开和关 | 操作TC1车+115柜列车激活旋钮=72-S101，打到“合”位； 打到“分”位。 | 列车激活； 列车断激活。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 操作TC2车+115柜列车激活旋钮=72-S101，打到“合”位； 打到“分”位。 | 列车激活； 列车断激活。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 蓄电池欠压保护功能检测 | 将整列车蓄电池电压放电至低于84V。 | 欠压继电器+149=32-K05动作，此时列车无法激活。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 一个单元的充电机故障运行 | - 列车在额定网压下正常工作，并投入所有直流负载； - 切除TC1车辅助逆变器微动开关=31-F104，模拟充电机故障。 | 负载正常工作。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 1、列车在额定网压下正常工作，并投入所有直流负载。 2、切除TC2车辅助逆变器微动开关=31-F104，模拟充电机故障。 | 负载正常工作。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 二个单元的充电器故障运行 | 1、列车在额定网压下正常工作，并投入所有直流负载； 2、切除TC1、TC2车辅助逆变器微动开关=31-F104，模拟两个充电机同时故障。 | 1、继电器=31-K104、204、304吸合； 2、=31-K103、203、303延时8分钟断开， LCD显示屏无法显示； 3、客室照明由正常照明转为应急照明。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 3×380V电源故障运行 | - 列车在额定网压下两台辅逆正常工作，关掉Tc2车微动开关==31-F104，模拟SIV故障。 | M1低压柜： +341=31-K309吸合； +341=31-K310由吸合变为断开。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 2、合M1车AC 380V扩展控制微动供电开关+351=31-F304。 | M1车低压箱： +364=31-K331吸合； +364=31-K332吸合； +364=31-K310由断开变为吸合。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 3、按下司机台上的空调启动按钮=61-S01。 | 整车空调启动。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 4、恢复Tc2车辅助逆变器微动开关+115=31-F104，断开Tc1车+115=31-F104，模拟Tc1车SIV 故障。 | +364=31-K309断开； +364=31-K310 吸合。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 5、合M1的+351=31-F304。 | M1车低压柜： +364=31-K331吸合； +364=31-K332吸合； +364=31-K309由断开变为吸合。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 6、按下司机台上的TC车空调启动按钮=61-S02。 | TC车空调启动。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 辅助逆变器箱风扇 | 合上2个TC车微动开关+115=31-F104 ，辅助逆变器投入工作，检查辅逆冷却风扇转向。 | 冷却风扇转向为吸风时正确。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 制动电阻风扇 | 1、点击司机室HMI显示屏“维护”按钮进入“超级用户”界面，并将制动电阻测试模式选择“ON”位。 2、点击“切除设置”进入切除设置界面； 3、将2车、3车、4车、5车强制制动电阻风机启动选择“ON”位； 4、将2车、3车、4车、5车强制制动电阻风机启动选择“OFF”位。 | 制动电阻风机起动运行，转向正确； 制动电阻风机停止工作。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 紧急通风启动功能 | - 蓄电池的充电程度必须达到85％的容量； 2蓄电池给一下紧急负载供电： a)全部紧急照明； b)全部头灯和尾灯； c)所有与安全有关的控制系统； d)全部通信设备，包括列车广播、无线电； e)客室（含司机室）50%的紧急通风； f）所有客室侧门的一次开关门。 | 蓄电池应至少能给整列车的紧急负载供电45 min； 45min之后，蓄电池的电压必须≥84V。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 备注 |  |  |  |

注： 1、紧急通风启动功能正常是指能在满足45分钟紧急通风、照明和通信后还能进行一次开关门。

2、检查无异常，则选择“合格”；有问题，则选择“不合格”，其它问题在备注栏详写。

日期：         地点:                                          检查人：

客室车门功能检查表

| 检查 项目 | 车 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TC1 |  |  | Mp1 |  |  | M1 |  |  | M2 |  |  | Mp2 |  |  | TC2 |  |  |  |
|  | 左侧 |  | 右侧 | 左侧 |  | 右侧 | 左侧 |  | 右侧 | 左侧 |  | 右侧 | 左侧 |  | 右侧 | 左侧 |  | 右侧 |  |
| 车门上方橙色灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开门：橙色灯亮；关门过程：橙色灯闪烁；门关闭：橙色灯灭。 |
| 车门上方红色灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车门切除，红色灯亮。 |
| 开门功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按开门按钮后，车门打开。 |
| 车门紧急解锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有电情况下，向外推力不超过200N。 |
| 关门功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按关门按钮后，先关后锁。 |
| 关门有效力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一次≤150N，第二次≤180N，第三次≤200N， （允许10N正正偏差），关门有效力大小可调，峰值不超过300N。 |
| 关门警告声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按关门按钮，警告声响，3秒钟后，开始关门，全部门关好后，警告声消失。 |
| 门切除功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门隔离装置力矩小于4Nm,隔离后应不受司机室指令控制。 |
| 障碍物检测一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测25×60mm厚障碍物后，车门返回，连续3次后输出故障。 |
| 障碍物检测二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10×50mm的物体用小于150N的力能够从密封条中抽出。 |
| 开门时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0±0.5s |
| 关门时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0±0.5s |
| 车门有效开度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300±4mm |
| 车门部件检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查外观及紧固状态良好。 |
| 开关门动作是否同步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目视开关门时所有门应同时完成开关门动作。 |
| 再关门功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 再次按下关门按钮,未关好的门将关闭，已关好的门不动作。 |
| 网络开门功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在硬线出现问题后，车门可以通过网络正常打开。 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外观及功能检查无异常的，则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                       地点:                                  检查人：

空调系统功能检查表

| 序号 | 试验项点 | 试验步骤 | 通过标准 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械部件检查 | 机组整体 | 安装可靠、位置正确，各元器件正常无可见损坏。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  |  | 机组排水顺畅，底部排水孔周围无积水。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 压缩机 | 可靠安装固定。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 冷凝风机 | 转动自由，方向正确。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 送风机 | 转动自由，方向正确。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 冷凝器、蒸发器 | 外观良好。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 回风门 | 外观良好，功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 新风门 | 外观良好，功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 视液镜 | 视液镜为绿色－干燥。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 机组内部 | 所有部件安装固定可靠，混合风过滤网和新风过滤网干净安装正确，机组内部清洁、无杂物阻碍。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 机组盖板 | 盖板密封可靠，开关自由。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 管道系统 | 管道无过紧，管裂，密封分离现象。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 2 | 客及司机室空调功能验证 | 1、按下TC车列车空调开按钮+111=61-S02。 | TC车空调启动； +111=61-S02 TC车空调开绿色指示灯亮。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 2、按下列车空调关按钮+111=61-S03。 | TC车空调关闭 +111=61-S03列车空调关红色指示灯亮。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 3、按下列车空调开按钮+111=61-S01。 | 整车空调启动； +111=61-S01列车空调开绿色指示灯亮。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 4、按下列车空调关按钮+111=61-S03。 | 整车空调关闭； +111=61-S03列车空调关红色指示灯亮。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 5、在TC2车重复上述步骤。 | 空调功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 6、检查TC1车司机室通风不同档位： 转换开关在“低速”位； 转换开关在“中速”位； 转换开关在“高速”位。 | 司机室通风单元会吹出凉风，开关的档位越高，风速也会更快。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 7、将司机室通风转换开关打到“关”位。 | 司机室通风单元停止送风。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 8、TC2车重复第6、7点试验步骤。 | 功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 3 | 紧急通风功能验证 | 1、在列车无高压情况下按TC1车“列车空调开”=61-S01； 按下“列车空调关”=61-S03。 | 整车紧急通风启动； 整车紧急通风关。 | □ 合格 □ 不合格 |
|  |  | 2、TC2车司机室占有，重复上述步骤。 | 整车紧急通风功能正常。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、对每台空调而言，正常的启动顺序是：送风机——冷凝器风机——压缩机。

- 检查无异常，则选择“合格”；有问题，则选择“不合格”并列入开口项，其它问题在备注栏详写。

日期：          地点:                                         检查人：

列车受电弓功能检查表

| 序号 | 试验项点 | 试验步骤 | 通过标准 | 实验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受电弓外观检查。 | 打气至9.0bar以上，接触网断电，挂好地线；登车顶检查受电弓。 | 检查电缆、接地线及机械结构，要求器件齐全、无缺陷，活动件活动灵活，固定件无松动，外观良好，无损坏。 | □ 合格 □不合格 |
| 2 | 受电弓升、降弓功能检查。 | 1、激活列车，在司机室占有端操作升弓按钮，至“升弓”指示灯点亮；2、操作“降弓”按钮，直至“降弓”指示灯点亮。 | 合格标准：受电弓在升起后升弓指示灯点亮，8S内升起。 受电弓在降下后，降弓指示灯点亮，7S内落下。 | □ 合格 □不合格 |
| 3 | 受电弓静压力测试及工作高度。 | 刚离开接触网导线。 | 标准范围为：120±10N。 | □ 合格 □不合格 |
|  |  | 中间位。 |  |  |
|  |  | 低位（175mm）。 |  |  |
| 4 | 最小升弓压力。 | 列车激活，在列车气压约为430kPa情况下，在司机室占有端操作升弓按钮，观察受电弓是否能正常升起。 | 430kPa能正常升弓。 | □ 合格 □不合格 |
| 5 | 升、降弓时间检查。 | 当升弓电磁阀动作时开始计时，测量受电弓升起到最大工作高度处的时间；由最高处降至落弓位处所需的时间。 | 标准范围为： 升弓时间：≤8S 降弓时间：≤7S | □ 合格 □不合格 |
| 6 | 降弓位置传感器。 | 工作正常，距离上框架横杆15mm。 | 降弓位置传感器距离上框架横杆为15mm。 | □ 合格 □不合格 |
| 7 | 刀开关在车间电源供电时，受流器对地电阻。 | 闸刀开关在车间供电位时，用万用表检测受流器部分对地电阻值。 | 无穷大。 | □ 合格 □不合格 |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、对于新车而言，碳滑板应无明显磨耗。

2、检查无异常，则选择“合格”；有问题，则选择“不合格”并列入开口项，其它问题在备注栏详写。

日期：                地点:                                 检查人：

辅助逆变器、DC110V充电器检查表

| 序号 | 试验项点 | 试验步骤 | 通过标准 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC110V充电器工作状态。 | 激活列车，将+115 =72-S101打在"合"位。 | 在HMI的车辆状态子界面中可直观看到充电机对蓄电池的充电电流，及蓄电池的电压变化。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 2 | 辅助逆变器工作状态。 | 正常网压下，开启辅逆。 | - 辅逆正常启动； - HMI运行界面上可观察到网压，及辅逆的对应方格变绿。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 3 | 关断列车空调、照明，辅逆模块的输出电压值。 | - 合上TC1、TC2车微动开关=31-F104； - 断开整列车空调，照明负载，测量辅助逆变器的AC 380V输出负载。 | 辅助逆变器的输出线电压有效值AC 380V允差±5%，频率50Hz允差±2%。 U-W V； U-VV； V-WV； f=Hz。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 4 | 开启列车空调、照明，辅助逆变器模块的输出电压值。 | 1、合上微动开关=31-F104； 2、开启整列车空调，照明负载，测量辅助逆变器的AC 380V输出负载。 | 辅助逆变器的输出线电压有效值AC 380V允差±5%，频率50Hz允差±2%。 U-W V； U-VV； V-WV； f=Hz。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 5 | 关断列车空调、照明，DC110V充电机的输出电压值。 | 1、合上TC1、TC2车微动开关=31-F104； 2、断开整列车空调，照明负载，测充电机输出电压。 | 蓄电池充电电DC 110V～DC130V ； TC1车输出电压： V。 TC2车输出电压： V。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 6 | 开启列车空调、照明，DC110V充电器的输出电压值。 | 1、合上TC1、TC2车微动开关=31-F104； 2、开启整列车空调，照明负载，测充电机输出电压。 | 蓄电池充电电DC 110V～DC130V ； TC1车输出电压： V。 TC2车输出电压： V。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、：辅逆模块输出电压值取三相线电压平均值，并将测量数值填至表中。

2、检查无异常，则选择“合格”；有问题，则选择“不合格”并列入开口项，其它问题在备注栏详写。

日期：              地点:                                    检查人：

MVB总线通信功能检查表

| 序号 | 设备 | 信号代码 | 检查情况 |  |  |  |  |  | 结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TC1 | MP1 | M1 | M2 | MP2 | TC2 | A通道 | B通道 |
| 1 | 中继模块 | REP |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 2 | 车辆控制模块 | VCM |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 3 | 数字量输入模块 | DIM |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 4 | 辅助控制单元 | SIV |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 5 | 显示屏 | HMI |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 6 | 模拟量输入/输出模块 | AXM |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 7 | 乘客信息系统 | PIS |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 8 | 列车自动控制系统 | ATC |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 9 | 事件记录仪 | ERM |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 10 | 数字量输入/输出模块 | DXM1 |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 11 | 数字量输入/输出模块 | DXM2 |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 12 | 制动控制单元 | BCU |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 13 | 空调单元1 | HVAC1 |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 14 | 空调单元2 | HVAC2 |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 15 | 门控单元1 | EDCU1 |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 16 | 门控单元2 | EDCU2 |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 17 | 牵引控制单元 | DCU |  |  |  |  |  |  | 合格 | 合格 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：检查无异常，则选择“合格”；则选择“不合格”并列入开口项，其它问题在备注栏详写。

日期：        地点:                           检查人：

诊断系统功能检查表

| 序号 | 检 查 内 容 |  | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TC1 | TC2 |
| 1 | 事件记录仪（ERMe） | 储存下来的数据被保存在事件记录仪（ERMe）中, 可用维护电脑PTU(装有维护软件)通过运行PTU 程序读出这些数据并显示这些信号。 |  |  |
| 2 | 司机的故障诊断 | 人为模拟一个故障，HMI显示屏能够正常显示故障信息。 |  |  |
|  |  | 切换司机室占有，司机可以从另一个司机台的HMI显示屏上获取与第一个司机台HMI显示屏一样的、有关现行发生的故障信息。 |  |  |
| 3 | 维护人员的故障诊断 | VCM内存故障信息。 |  |  |
|  |  | 软件版本显示。 |  |  |
|  |  | 车号的更正。 |  |  |
|  |  | 轮径修改。 |  |  |
|  |  | 日期和时间的调整。 |  |  |
|  |  | DCU 状态查询。 |  |  |
|  |  | SIV/DCDC 状态查询。 |  |  |
|  |  | 能耗信息查询。 |  |  |
|  |  | 事件记录查询。 |  |  |
|  |  | 数字量输入输出模块（DXMe）/模拟量输入输出模块（AXMe）状态查询。 |  |  |
|  |  | 其它信息显示。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、检查无问题，则写“OK”，有问题则写“见开口项清单”。

2、其他问题则在备注栏详写。

日期：         地点:                                    检查人：

诊断系统功能检查表

车号：   VCM版本：   HMI版本：

高速断路器故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 合上所有的高速断路器 1、MP1车断开高速断路器控制微动开关=21-F202； 2、M1车断开高速断路器控制微动开关=21-F302； 3、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

列车控制故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、切除TC1车I/O供电：断开=41-F101； 2、切除MP1车I/O供电：断开=41-F201； 3、切除M1车I/O供电：断开=41-F301； 4、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

一个转向架切除

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 施加停放制动； 通过B05切除一节车1端的转向架； 通过B05切除一节车2端的转向架。 |  |  |

两个转向架都切除

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、施加停放制动； 2、通过B05切除一节车的两个转向架。 |  |  |

三个或更多的转向架切除

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、施加停放制动； 2、通过B05切除3个转向架。 |  |  |

空压机故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、施加停放制动； 2、切除M1车空压机控制微动开关+251=34-F302； 3、切除M2车空压机控制微动开关+251=34-F302。 |  |  |

牵引系统严重故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、MP1车：切除DCU控制微动开关23-F201； 2、M1车：切除DCU控制微动开关23-F301； 3、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

辅助逆变器严重故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、TC1车：切除辅助逆变器控制微动开关31-F104； 2、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

蓄电池严重故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、TC1车：断开蓄电池保险=32-Q01； 2、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

一个空调严重故障

| 试验步骤(任意操作以下某车断路器) | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| TC1车：断开61-F102； MP1车：断开61-F202； M1车：断开61-F302。 |  |  |
| TC2车：断开61-F102； MP2车：断开61-F202； M2车：断开61-F302。 |  |  |

一个门严重故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 断开任意一个车门门控器微动开关。 |  |  |

两个门严重故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 断开任意两个车门门控器微动开关。 |  |  |

多个门严重故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 断开三个及以上车门门控器微动开关。 |  |  |

门安全环路故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 断开任意一个门内部的安全回路； |  |  |

乘客信息系统中等故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、TC1车：断开客室广播机柜供电微动开关=45-F102； 2、MP1车：断开客室广播机柜供电微动开关=45-F202； 3、M1车：断开客室广播机柜供电微动开关=45-F302； 4、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

乘客信息系统严重故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、TC1车：断开司机室广播主机微动开关=45-F101。 2、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

紧急停车命令激活

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、在激活的司机室按压紧急停车按钮=22-S07； 2、在激活的司机室按压紧急停车按钮=22-S19。 |  |  |
| 3、在非激活的司机室按压紧急停车按钮=22-S07； 4、在非激活的司机室按压紧急停车按钮=22-S19。 |  |  |

气制动严重故障

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、施加停放制动。 2、TC车切除智能阀、网关阀微动开关=28-F101、=28-F102； 3、MP车切除智能阀1、智能阀2 微动开关=28-F201、=28-F202； 4、M车切除智能阀+网关阀微动开关=28-F301、=28-F302。 5、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

列车压力低

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、接触网断电，列车无DC1500V； 2、通过主风管放风，直到风管压力低于700kPa。 |  |  |

车辆空气压力低

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、施加停放制动。 2、排放主风缸气体，直到主风管压力小于550kPa。 |  |  |

REPEATER 通道

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 1、断开TC1车REPEATER A通道； 2、断开TC1车REPEATER B通道； 3、重复以上步骤，完成另外半组车功能。 |  |  |

列车旁路监视

| 试验步骤 | 检查情况 | 评定 |
| --- | --- | --- |
| 通过合上各旁路开关： 1、ATC切除91-S105，观察HMI事件信息； 2、所有制动缓解旁路27-S104，观察HMI事件信息； 3、停放制动旁路27-S103，观察HMI事件信息；4、门零速旁路81-S109，观察HMI事件信息； 5、门关好旁路81-S110，观察HMI事件信息； 6、警惕按钮旁路22-S120，观察HMI事件信息； 7、车钩监视旁路72-S107，观察HMI事件信息总风； 8、允许升弓旁路31-S103，观察HMI事件信息总风； 9、总风压力可用旁路34-S101，观察HMI事件信息。 |  |  |
| 备注 |  |  |

注：根据验收大纲，在检查情况一栏填写实际检查情况，其它在备注栏详写。

日期：         地点:                                          检查人：

空气制动系统软件版本检查表

车号：

|  | TC1 | MP1 | M1 | M2 | MP2 | TC2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车-编号 |  |  |  |  |  |  |
| 网关阀软件版本: |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：根据验收大纲，在检查情况一栏填写实际检查情况，其它在备注栏详写。

日期：                地点:                                              检查人：

空气制动系统检查表（静态试验）

车号：

| 测试 部分 | 项目 (图纸位置) | 测试说明 | 标称值 | 实际值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TC1 |  | MP1 |  | M1 |  | M2 |  |  | MP2 |  | TC2 |  |
|  |  |  |  | 1转 | 2转 | 1转 | 2转 | 1转 | 2转 | 2转 |  | 1转 | 2转 | 1转 | 2转 | 1转 |
| 1.1 | 无 | 管路检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 无 | - 总体来讲，需要避免管路之间的摩擦，避免与车体或转向架干涉。 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 没有可能产生积水的地方。 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 管路的弯曲半径正常。没有过度弯曲变形的管路。 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | A01 | 供风单元检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | A00 | 压缩机 - 油位：油面应在上下游标之间； - 运动自由度：启动时不干涉； - 旋转方向：和箭头指向一致。 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. 2 | 无 | 主风管首次充风0～900kPa压缩机打风时间。 | 小于15分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | A01.11 | 安全阀 - 开启压力 (kPa)； - 闭合压力。 | 1030kPa至1100kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | A01.03 | 安全阀 检查标牌（1200kPa） | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. 5 | A01.4 | 空气干燥器单元 - 压缩机运行时消音器 (VIII) 上的小气流； - 总的循环时间。 | OK 2 min±30s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | 无 | 压缩机管理 - 主空压机工作： 主风压力低于750± 20 kPa启；动，压力达到900 ± 20kPa停止。 | 900 ± 20kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 750± 20 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 | 辅助空压机工作： 主风压力低于700± 20 kPa启动，压力达到900 ± 20kPa停止。 | 900 ± 20kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700 ± 20 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 | 主（辅）空压机隔日转换。 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 无 | 单独设备的试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Group L | 空气悬挂装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | B06 B07 | ASP (载荷-) 压力(kPa)； TC车载荷压力 (AW0)。 | 233～273kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 无 | MP车 载荷压力(AW0)。 | 210～250kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | 无 | M车载荷压力(AW0)。 | 208～248kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Group C | 转向架设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | C03 | 停放制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C03 | 停放制动缓解 - 停放制动缓解功能； - 压力。 | OK Ok > 480kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C03 | 施加停放制动 - 施加停放制动功能； - 压力。 | OK 0 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 无 | 泄漏测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 | 主风缸压力降低 [kPa]。 制动施加，停放制动缓解。 | 5分钟内主风管降低的压力值≤15 kPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12小时后主风管降低的压力值≤350 kPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | W06 | 全自动车钩电磁阀 当按下司机室“解钩”按钮时应能排风。 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | A06 B03 L02 | 主风缸(100L)； 制动缸(60L)； 悬挂风缸(100L)。 | 所有风缸安装并连接好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | L08 | 高度阀 检查高度阀连接杆及球阀。 | 安装正确； 功能正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 无 | 软件检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 无 | 检查网关阀的软件版本。 | BCU Boot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BCU Appl: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BCU Confi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RBX Boot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RBX Appl: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 无 | 检查智能阀的软件版本。 | RBX Boot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RBX Appl: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 无 | 通过软件检查轮径设置。 | 840mm (new) (新轮) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 无 | 制动试验 (静态) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 无 | 通过MVB进行自检 先决条件：速度传感器正常，没有紧急制动，停放制动缓解。 | OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | TC | 紧急制动 (AW0)。 | 300～340kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP |  | 340～380kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 340～380kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | TC | 100%常用制动 (AW0)。 | 280～320kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP |  | 280～320kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 280～320kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | TC | 快速制动(AW0) 制动压力 | 280～320kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP |  | 330～370kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 330～370kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：正常则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                     地点:                                             检查人：

2.4动态测试

车辆动态检查表

列车号:      VCM版本     HMI版本

| 检查内容 |  | 检查情况 |  | 评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TC1车 | TC2车 |  |  |
| 1.功能检查 |  |  |  |  |  |
| 门关好旁路功能检查 |  |  |  |  |  |
| 警惕按钮旁路功能检查 |  |  |  |  |  |
| 停放制动缓解旁路功能检查 |  |  |  |  |  |
| 所有制动缓解旁路功能检查 |  |  |  |  |  |
| 门零速旁路功能检查 |  |  |  |  |  |
| 车钩监控旁路功能检查 |  |  |  |  |  |
| 车门开关功能检查 |  |  |  |  |  |
| 主从VCM转换功能检查 |  |  |  |  |  |
| 速度表检查（分别在20，40，60，80公里/小时速度下进行测试，误差+3km/h）。 |  |  |  |  |  |
| 紧急制动按钮功能检（22-S07,22-S19单独检查）。 |  |  |  |  |  |
| 限速功能测试 | 洗车模式 |  |  |  |  |
|  | 拖动模式 |  |  |  |  |
|  | 紧急牵引模式 |  |  |  |  |
|  | 后退模式 |  |  |  |  |
| 警惕按钮功能检查 |  |  |  |  |  |
| 2.列车制动性能测试（AW0负载） |  |  |  |  |  |
| 20公里/小时常用制动功能检查（100%牵引列车至20km/h，惰行1秒，100%常用制动，制动距离应20m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 40公里/小时常用制动功能检查（100%牵引列车至40km/h，惰行1秒，100%常用制动，制动距离应68m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 60公里/小时常用制动功能检查（100%牵引列车至60km/h，惰行1秒，100%常用制动，制动距离应144m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 80公里/小时常用制动功能检查（100%牵引列车至80km/h，惰行1秒，100%常用制动，制动距离应247m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 20公里/小时快速制动功能检查（100%牵引列车至20km/h，惰行1秒，快速制动，制动距离应19m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 40公里/小时快速制动功能检查（100%牵引列车至40km/h，惰行1秒，快速制动，制动距离应62m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 60公里/小时快速制动功能检查（100%牵引列车至60km/h，惰行1秒，快速制动，制动距离应129m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 80公里/小时快速制动功能检查（100%牵引列车至80km/h，惰行1秒，快速制动，制动距离应221m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 20公里/小时紧急制动功能检查（100%牵引列车至20km/h，惰行1秒，方向手柄回零，实施紧急制动，制动距离应16m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 40公里/小时紧急制动功能检查（100%牵引列车至40km/h，惰行1秒，方向手柄回零，实施紧急制动，制动距离应56m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 60公里/小时紧急制动功能检查（100%牵引列车至60km/h，惰行1秒，方向手柄回零，实施紧急制动，制动距离应119m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 80公里/小时紧急制动功能检查（100%牵引列车至80km/h，惰行1秒，方向手柄回零，实施紧急制动，制动距离应206m，误差小于+5%）。 |  |  |  |  |  |
| 3.列车牵引性能测试（AW0负载） |  |  |  |  |  |
| 推牵引手柄，列车加速至20km/h,列车运行平稳（列车启动正常,速度表显示当前速度正常）。 |  |  |  |  |  |
| 牵引手柄回至0位（列车惰行）。 |  |  |  |  |  |
| 列车加速至20km/h,将主控手柄置于100%制动位，列车施加常用制动；列车运行平稳（列车常用制动正常）。 |  |  |  |  |  |
| 到达40km/h实际平均加速度，速度表与HMI显示速度误差应为±3km/h（平均加速度≥1.0m/s2）。 |  |  |  |  |  |
| 到达80km/h实际平均加速度，速度表与HMI显示速度误差应为±3km/h（平均加速度≥0.62m/s2）。 |  |  |  |  |  |
| 4.动态安全功能检查 |  |  |  |  |  |
| 列车处于静止，主风管压力持续低于600kPa （550kPa以上）时，列车将会实施牵引封锁。 |  |  |  |  |  |
| 如列车在运行中，主风管压力持续低于600kPa （550kPa以上）时，当列车速度减为零时实施牵引封锁。 |  |  |  |  |  |
| 主风管压力低于550kPa时，施加紧急制动。 |  |  |  |  |  |
| 主风管压力从低于550kPa升至700kPa封锁解除。 |  |  |  |  |  |
| 正常牵引：整列车中1个转向架B05隔离后牵引功能。 |  |  |  |  |  |
| 正常牵引：整列车中2个转向架B05隔离后牵引功能。 |  |  |  |  |  |
| 正常牵引：整列车中3个转向架B05隔离后牵引功能。 |  |  |  |  |  |
| 正常牵引：整列车中4个及以上转向架B05隔离后牵引功能。 |  |  |  |  |  |
| 网关阀备份功能。 |  |  |  |  |  |
| 门未关闭动车。 |  |  |  |  |  |
| 停放制动不缓解动车。 |  |  |  |  |  |
| 人工驾驶模式下，运行中松开警惕按钮。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |
| 注：检查正常则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。 日期： 地点: 检查人： |  |  |  |  |  |

2.5 动态测试

列车曲线通过能力检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车停止在最小曲线半径的 (R=150m,或现场最恶劣条件)轨道上的检查。 |  | - 贯通通道的内顶板、侧板、渡板状态良好，紧固件无松动； - 贯通通道侧板的机械锁定装置能手动打开。 注意：列车运行中人员远离列车，待列车停稳后再进行检查。 |
| 2 | 列车通过最小半径的曲线和通过S型曲线能力的检查。 |  | - 车辆的运动不受限制或束缚，各运动机构之间工作自如； - 跨接电缆、连接风管等软性连接管和电动机连接线以及回流连接线有足够的长度； - 检查车轴带动的机构工作自如; - 车钩、通道连接状态良好，运动无卡滞和损坏，活动灵活自如。 |
| 备 注 |  |  |  |

注：检查正常则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                地点:                 检查人：

列车对接和解编检查表

列车号:             VCM版本：

| 检查内容 | 检查情况 |  | 缺陷描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 半组车 | 半组车 |  |
|  | 连挂车 | 连挂车 |  |
| 1.对接试验（两列6节编组车辆） |  |  |  |
| 分别激活两列车和相对的司机室，将两列车以全自动车钩对接在一起；（正常车的+115柜的=72-S04开关旋到“救援”位）。 |  |  |  |
| 自动车钩对接后，两列车司机室对讲。 |  |  |  |
| 自动车钩对接后，司机室对两列车客室的广播。 |  |  |  |
| 自动车钩对接后，停放制动的施加和缓解 。 |  |  |  |
| 救援模式下紧急按钮功能。 |  |  |  |
| 按下解钩按钮=72-S02，全自动车钩能够解钩。 |  |  |  |
| 2.解编试验（以下项目只在第一列车上进行） |  |  |  |
| 半组车激活后，辅逆功能。 |  |  |  |
| 半组车激活后，空调功能。 |  |  |  |
| 半组车激活后，照明功能。 |  |  |  |
| 半组车激活后，PIS广播系统功能。 |  |  |  |
| 半组车激活后，开关门功能。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：检查正常则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                地点:                  检查人：

列车水密性检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车在正常的工作情况下，牵引列车通过洗车机进行洗车，洗完车后，检查车体和外部设备箱的水密性。 |  | - 检查所有门、通道、车窗、车钩、车底设备箱、开孔、孔盖或缝隙等有可能水和雨进入处； - 其中安装在车体外的电气设备外罩的水密性按IEC61133标准执行，地下的设备外罩箱的IP等级，根据功能的不同满IEC60529标准。 |
| 备 注 |  |  |  |

注：检查正常则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：          地点:        检查人：

电客车静态限界检查记录表

| 列车号 |  | 测量时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量地点 |  |  |  |
| 检查结论 | □ 通过 □ 未通过 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：检查正常则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：         地点:                 检查人：

200km运行试验

车号：

| 驾驶模式 | 公里数 |  | 严重故障数 | 一般故障数 | 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工驾驶 |  |  |  |  | □ 通 过 □ 未通过 |
| ATO自动驾驶 |  |  |  |  | □ 通 过 □ 未通过 |
| 最终评定结论 □ 通过 □未通过 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：检查正常则填写“OK”，可以测量数值的则填写具体测量值，有问题填写“见开口项清单”，其它在备注栏详写。

日期：                  地点:                              检查人：

3 文件清单

附件包括如下：

附件1：整车型式/例行试验报告

附件2：车辆履历本

附件3：发运前检验（PSI）报告

附件4：开箱检查（OCI）报告

附件5：现场调试报告

附件6：其他材料

各项车辆型式试验清单

表C2-8

| 序号 | 名称 | 型式试验 | 例行试验 | 研究性试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静止机械试验 |  |  |  |
| 2 | 称重试验 |  |  |  |
| 3 | 车门系统试验 |  |  |  |
| 4 | 绝缘试验 |  |  |  |
| 5 | 辅助系统试验 |  |  |  |
| 6 | 主电路电气设备操作试验 |  |  |  |
| 7 | 噪声测量 |  |  |  |
| 8 | 接地和回流电路接线检查 |  |  |  |
| 9 | 压缩空气设备密封性和运转试验 |  |  |  |
| 10 | 空气制动系统检查 |  |  |  |
| 11 | 工作条件和舒适检查 |  |  |  |
| 12 | 空调系统试验 |  |  |  |
| 13 | 车体和外部设备箱的密封试验 |  |  |  |
| 14 | 安全措施和安全设备检查 |  |  |  |
| 15 | 运行安全和运行平稳性及舒适性试验 |  |  |  |
| 16 | 牵引能力和电制动能力试验 |  |  |  |
| 17 | 空气制动线路运行试验 |  |  |  |
| 18 | 受电弓试验 |  |  |  |
| 19 | 干扰试验 |  |  |  |
| 20 | 供电中断试验 |  |  |  |
| 21 | 典型运行图检查 |  |  |  |
| 22 | 列车广播系统试验 |  |  |  |
| 23 | 故障诊断系统试验 |  |  |  |
| 24 | 列车故障运行能力试验 |  |  |  |
| 25 | 环保检测试验 |  |  |  |

附录I

广西城市轨道交通机电工程检验批用表

- 填报指南

检验批验收记录表包括通用表格(详见《南宁市轨道交通建设工程质量验收技术资料规程》（土建工程篇）表C7-4)和专用表格。城市轨道交通土建工程检验批质量验收一般选用专用表格，只在专用表格不能满足要求时才选用通用表格。

(一)表头部分

1、单位(子单位)工程名称：合同名称+空两格+**站（**站～**站区间）比如：麻村站单位工程应填写为：“南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-13标麻村站”。分部(子分部)工程名称，按《城市轨道交通工程资料管理规程》划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中该检验批的验收范围或抽样范围。

施工单位统一填写项目部全称：XXXX集团公司南宁市轨道交通X号线土建施工XX标项目经理部（与项目公章名称相一致）。项目经理栏填写合同中指定的项目负责人或已办理变更手续的项目负责人。有分包单位时，也应填写分包单位全称，分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。由填表人填写，不需要本人签字。

一、检验批质量验收记录“编号”栏填写

检验批质量验收记录右上角编号可按四位阿拉伯数字编号，在一个单位工程中按检验项目分类，每一类编号再按检验批形成的时间先后顺序从0001开始编制。

二、“检验批容量”栏填写

根据相关验收规范和现场实际情况确定。

三、“施工依据”栏填写

《XXX施工规范》和图施-XXX号。

四、“最小/实际抽样数量”栏填写

最小抽样数量等于相关验收规范相关条款检查数量最小值、检验批容量及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）表3.0.9检验批最小抽样数量具体确定，实际抽样数量不得小于最小抽样数量。有质量证明文件的定性项目，无最小/实际抽样数量，打“／”来标注。

五、施工检查记录栏填写：

1、对定量项目：

（1）实际抽样数据数量小于等于检验批验收表格单元格数量时，直接填写实际抽检数据；

（2）实际抽样数据数量大于检验批验收表格单元格数量时，合并单元格，填写“抽查处，合格处，详见原始记录000X-0X”，另附《检验批现场验收检查原始记录》。

2、对定性项目：

（1）有证明文件，填写“质量证明文件齐全、检验合格，报告编号XXXX”；

（2）无证明文件，全检项目填写“共处、全部检查，合格处；抽检项目填写“抽查处，合格处”。

3、无此项内容的打“／”来标注。

六、检验批现场验收检查原始记录

1、“编号”栏：检验批现场验收检查原始记录右上角“编号”为“检验批质量验收记录编号-流水号”，每一类流水号按原始记录形成的时间先后顺序从01开始编制，例如：0003-01、0003-02……。

2、“验收项目”栏：填写实际验收项目，如同一验收项目对应多行验收部位，验收项目不用重复填写；

3、“验收部位”栏：填写各个检查点部位，每个部位占用一格，下个部位另起行；

4、“验收情况记录”栏：定性检查项目可文字描述，定量检查项目填写实测数据。

七、施工单位检查结果：

1、专业工长(施工员)和施工班(组长)栏目由本人签字，以示承担相关责任。专业质量检查员代表企业逐项检查，填写检查结果，签字后，交监理单位现场监理工程师验收。

2、检查结果填写“主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格”。

八、监理单位验收记录：

对主控项目、一般项目逐项进行验收，对符合验收标准（规范）规定的项目，在检验批验收记录中主控项目填写“合格”；一般项目填写“符合要求”；验收结论填写：“验收合格”。

如主控项目、一般项目出现不符合验收标准（规范）规定的项目，需要标记清楚，待处理复查后再验收。

- 填写范例

| 钢筋加工检验批质量验收记录表 C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 0001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-XX标 XX站 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 竖井及连通道 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 锁口圈梁 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 2号临时施工竖井 ▽49.330m～▽47.730m |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | XXXX集团有限公司 南宁市轨道交通1号线土建施工XX标项目经理部 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | 机打姓名 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  | 2类 |
| 施工依据 |  |  |  |  | 《XXX施工规范》、施图-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验重量偏差 |  | 第5.2.1、5.2.2条 |  |  | / |  | （试验检测报告及编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 （手写） |  |
|  | 2 | 抗震结构钢筋强度实测值 |  | 第5.2.3条 |  |  | / |  | 检验合格，报告编号：XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋弯折的弯弧内直径 |  | 第5.3.1条 |  |  | / |  | 抽查6处，合格6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 纵向受力钢筋平直段长度 |  | 第5.3.2条 |  |  | 6/6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箍筋、拉筋的末端弯钩 |  | 第5.3.3条 |  |  | 6/6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋调直后力学性能和重量偏差检验 |  | 第5.3.4条 |  |  | / |  | (试验检测报告及编号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋加工形状、尺寸外观质量 |  | 第5.3.5条 |  |  | 6/6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 （手签） |  |
|  | 2 | 钢筋加工允许偏差 | 受力钢筋顺长度方向的净尺寸 | ±10mm |  |  | 6/6 |  | +8 | +6 |  | -2 | +6 | -3 |  | -5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20mm |  |  | 6/6 |  | -11 | -6 |  | +5 | +8 | -3 |  | +8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋外廓尺寸 | ±5mm |  |  | 6/6 |  | -1 | +2 |  | -2 | +1 | +4 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | （手签） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | （手签） |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格（机打） 项目专业质量检查员：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 验收合格（手写） 专业监理工程师：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 模板安装检验批质量验收记录 表C7-4-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  | 0001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-XX标 XX站 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 竖井及连通道 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  | 锁口圈梁 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  | 2号临时施工竖井 ▽49.330m～▽47.730m |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | XXXX集团有限公司 南宁市轨道交通X号线土建施工XX标项目经理部 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 机打姓名 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  | 50件 |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-2003 ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控 项目 | 1 | 模板及支架材料 |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.1条 | / |  |  | 试验检测报告及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 （手签） |  |
|  | 2 | 模板及支架安装质量 |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.2条 | 全/50 |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 后浇带处的模板及支架设置 |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.3条 | 全/50 |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架竖杆或竖向模板安装在土层上 |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.4条 | 全/50 |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.5条 | 全/50 |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 （手签） |  |
|  | 2 | 隔离剂 |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.6条 | 全/50 |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板起拱 |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.7条 | 5/5 |  |  | 抽查5处，合格5处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架竖杆、垫板设置 |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.8条 | 全/50 |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件及预留孔、洞允许偏差 (mm) | 预埋钢板中心线位置 |  |  |  |  |  | 3 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  |  | 3 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 |  |  |  | 5 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  | +10，0 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 |  | 中心线位置 |  |  |  | 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  | +10，0 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 |  |  |  | 10 | 5/5 |  |  | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  | +10，0 | 5/5 |  |  | +1 | +2 | +4 | +1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 模板安装允许偏差 (mm) | 轴线位置 |  |  |  |  |  | 5 | 5/5 |  |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  |  |  |  | ±5 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板内部尺寸 |  |  | 基础 |  |  | ±10 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  | ±5 | 5/5 |  |  | -2 | +1 | +2 | -1 | -2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  | 5 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、垂直度 |  |  | 层高≤6m |  |  | 8 | 5/5 |  |  | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 层高＞6m |  |  | 10 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差 |  |  |  |  |  | 2 | 5/5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  | 5 | 5/5 |  |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | （手签） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  | （手签） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格（机打） 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 验收合格（手签） 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 轨道工程检验批质量验收记录

| 基桩测设工程检验批验收记录 表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | （A）《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999） （B）《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 基标所用的材料的规格、形式、外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | （B） 第4.0.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基 标 设 置 位 置 | 控制 基标 | 直线上每120m，曲线上每60m和曲线起止点、缓圆点、圆缓点、道岔起止点各设置一个 |  |  |  |  |  |  | （B） 第4.0.3条 （A） 第13.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加密 基标 | 直线上每6m、曲线上每5m各设置一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基标测设精度 mm | 控制 基标 | 允许偏差 |  | 方向 |  |  | 6″ |  | （B） 第4.0.4条 （A） 第13.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高程 |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 直线距离 |  |  | 1/5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 曲线距离 |  |  | 1/10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加密 基标 |  |  | 方向 |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高程 |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 直线距离 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 曲线距离 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基桩标志设置牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  | （B） 第4.0.5条\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基桩的表示应设置齐全，色泽鲜明、清晰完整 |  |  |  |  |  |  |  |  | （B） 第4.0.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 铺底碴工程检验批验收记录 表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 底碴的品种、外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 底碴杂质含量和粒径级配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 底碴敷设压实密度 |  |  | ≥1.6g/cm³ |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 底碴允许偏差 （mm） |  |  | 厚度 |  |  | ±50 |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 半宽 |  |  | +50，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预铺道碴工程检验批验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 道碴材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道碴品种、级别、外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道碴粒径级配、颗粒形状、清洁度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 道岔预铺道碴 | 压实密度 |  |  | ≥1.7g/cm³ |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度 |  |  | ≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起道量 |  |  | ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前后30m顺坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 有缝线路道碴 | 半宽 |  |  | ≥800mm |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  |  | 150~200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土宽枕铺轨前铺碴允许偏差（mm） |  |  |  | 厚度 |  |  | ±50 |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 半宽 |  |  | +50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高程 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 无缝线路道碴 | 压实密度 |  |  | ≥1.6g/cm³ |  |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平整度 |  |  | ≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水层、保护层及伸缩缝检验批验收记录 表C7-4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料的规格、质量 |  |  |  |  |  | 第6.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水层基底处理 |  |  |  |  |  | 第6.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水层防水效果 |  |  |  |  |  | 第6.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护层原材料及配合比 |  |  |  |  |  | 第6.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保护层混凝土强度等级 |  |  |  |  |  | 第6.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 伸缩缝设置要求 |  |  |  |  |  | 第6.9.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 防水层铺设要求 |  |  |  |  |  | 第6.9.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保护层厚度、坡度、伸缩缝间隔及嵌缝 |  |  |  |  |  | 第6.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 伸缩缝质量 |  |  |  |  |  | 第6.9.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水层施工允许偏差（mm） |  | 基层平整度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卷材搭接宽度 |  |  |  | －10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保护层表面平整度（mm） |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基地钢轨焊接检验批验收记录 表C7-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 待焊钢轨的类型、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢轨焊接接头的型式检验和周期性生产检验 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢轨焊接接头的探伤检查 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢轨焊接接头外观质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢轨焊接接头打磨 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊接接头平直度允许偏差（mm） |  |  | 轨顶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轨头内侧工作面 |  |  |  |  | ±0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轨底（焊筋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 长钢轨出厂要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 长钢轨铺设检验批验收记录 表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 长钢轨的类型、规格、质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨枕及配件的类型、规格、质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢轨胶接绝缘接头的类型、规格、质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 轨枕方正 |  |  | 间 距 |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 偏 斜 |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨道中线允许偏差 |  |  |  |  |  |  | 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 胶接绝缘 接头设置 |  |  | 左右两股的 接头应相对 |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 到轨枕边缘 的最小距离 |  |  |  | 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 铺碴整道设检验批验收记录 表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 道碴的材质 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道碴的品种、级别、外观 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道碴的粒径级配、针片状指数、杂质含量 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 道床力学参数 初期稳定状态 |  | 道床横向阻力 （kN/枕） |  |  |  |  | Ⅱ型枕：6.5 Ⅲ型枕：7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 道床支承刚度 （kN/mm） |  |  |  |  | Ⅱ型枕：60 Ⅲ型枕：70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 道床断面、曲线外轨超高及缓和曲线设置 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 静态几何尺寸允许偏差（mm） 轨道初期稳定阶段 |  |  | 高 低 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轨 向 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扭 曲 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轨 距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水 平 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工地钢轨焊接检验批验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢轨焊接接头的型式检验和周期性生产检验 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢轨焊接接头的探伤检查 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢轨焊接接头外观质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢轨胶接绝缘接头焊接前的电绝缘性能测定 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差（mm） 焊接接头平直度 |  |  | 轨顶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轨头内侧工作面 |  |  |  | ±0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轨底（焊筋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 焊接接头编号、标记及记录 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 轨道整理检验批验收记录 表C7-4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 道床支承刚度（kN/mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ型枕：70，Ⅲ型枕：100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 道床横向阻力（kN/枕） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ型枕：9Ⅲ型枕：10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 道床纵向阻力（kN/枕） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ型枕：10Ⅲ型枕：12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 轨道动态质量检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 峰值管理，均值管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 轨道静态质量几何尺寸 |  | 轨 距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有碴：+4，-2 无碴：±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轨向 |  | 直线（10 m弦） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 缓和曲线20 m正矢与计算正矢差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有碴：4（3），无碴：3（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圆曲线20 m正矢连续差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有碴：8（6） 无碴：6（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圆曲线20 m正矢最大最小值差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有碴：12（9） 无碴：9（6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水 平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扭 曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 有碴轨 |  | 1 |  | 中 线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30（宽枕10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 线间距 |  |  |  | 相邻正线和站线，站线和站线 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢梁上 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 m线间距时 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不得有负偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 轨面高程 |  |  |  | 路基上 |  |  |  |  |  |  |  |  | +50，30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物上 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧靠站台 |  |  |  |  |  |  |  |  | +50，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 轨枕空吊板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8%不得连续出现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 道床厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 道床半宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +50，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 碴肩堆高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不得有负偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无碴轨 |  | 1 |  | 中 线（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 线间距（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 轨面高程（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无缝道岔铺设检验批验收记录（一） 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 道岔及岔枕的类型、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 螺旋道钉锚固抗拔力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不小于60 kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 查照间隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不小于1391 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 护背距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不大于1348 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 基本轨、尖轨轨面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 锁定焊 时轨温 |  |  |  |  |  | 无缝道岔内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与无缝线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 无缝道岔与相邻轨条的锁定轨温差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不得超过5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 限位器子母块两侧间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不得大于1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 道岔紧固螺栓扭矩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100～120 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扣件螺栓扭矩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 平直度 焊接接头 |  |  |  | 轨顶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内侧工作面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 轨底（焊筋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 螺栓涂油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 方向 道岔 |  |  |  |  | 直线（10 m弦） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导曲线直距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 轨 距 |  |  |  |  | 尖轨尖端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尖轨根端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 尖轨尖端至第一牵引点与基本轨密贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 尖轨其余部分与基本轨密贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 心轨尖端至第一牵引点与翼轨密贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 心轨其余部分与翼轨密贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 顶铁与尖轨或可动心轨轨腰的间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 尖轨跟端非工作边与基本轨工作边开口距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 尖趾距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＋10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 可动心轨辙叉咽喉宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 轮缘槽宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 动程（尖轨、可动心轨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 道岔头、尾接头相错量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 岔枕间距、偏斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 尖轨尖端相错量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 道岔铺碴整道检验批验收记录 表C7-4-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 道碴的材质 |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道碴的品种、级别、外观 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道碴的粒径级配、针片状指数、杂质含量 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 道床横向阻力（kN/枕） |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道床支承刚度（kN/mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 整道后的道岔道床 |  |  |  |  |  | 饱满、密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 导曲线 |  |  |  |  |  | 不得有反超高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 空吊板情况 |  |  |  |  |  | 第9.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 转辙器及尖轨安装质量 |  |  |  |  |  | 第9.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 水 平 |  |  |  |  |  | 无缝道岔、正线及到发线的有缝道岔：4 mm其他站线的有缝道岔：6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高 低（10 m弦） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨向 |  | 直股（10 m弦） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导曲线支距偏差 |  |  |  | ±2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 轨面 高程 |  | 在有碴道床上 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在建筑物上 |  |  |  | ±10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 连接配件和扣件 |  | 滑床板与尖轨离缝 |  |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轨撑不密贴离缝 |  |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 道钉浮离2 mm以上者 |  |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轨枕扣件不良者 |  |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ［有缝］道床顶面宽度偏差 |  |  |  |  |  | 0～50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ［有缝］道床厚度偏差 |  |  |  |  |  | ±50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢轨伸缩调节器铺设检验批验收记录 表C7-4-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢轨伸缩调节器的种类、型号、质量 |  |  |  |  |  |  | 第9.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢轨伸缩调节器铺设位置 |  |  |  |  |  |  | 第9.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 伸缩预留量 |  |  |  |  |  |  | 第9.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 尖轨刨切范围内与基本轨密贴情况 |  |  |  |  |  |  | 第9.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 基本轨、尖轨工作状态 |  |  |  |  |  |  | 第9.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 尖轨轨撑扣件螺母扭矩 |  |  |  |  |  |  | 120～150 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本轨轨撑扣件螺母扭矩 |  |  |  |  |  |  | 60～80 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁垫板塑料套管连接螺栓螺母扭矩 |  |  |  |  |  |  | 300～320 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩调节器两端、尖轨尖端、尖轨轨头刨切起点处的轨距允许偏差 |  |  |  |  |  |  | ±1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨枕方正 |  |  |  |  | 间 距 |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 偏 斜 |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轨道中线偏差 |  |  |  |  |  |  | 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 调节器整道 钢轨伸缩 |  | 轨 向 |  |  | 尖轨尖端至尖轨顶宽5 mm处范围内 |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其余范围内 |  | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轨面前后高低 |  |  |  |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 左右股钢轨水平差 |  |  |  |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轨面扭曲 |  |  |  |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢轨预打磨检验批验收记录 表C7-4-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢轨打磨后消除的缺陷 |  |  |  | 轨头表面在铺设作业时产生的碰伤、机具夹伤、锈蚀等缺陷 |  |  |  | 第7.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 轨头表面约0.3mm厚的脱碳层 |  |  |  | 第7.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢轨顶面及内侧工作面纵向平直度 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 有缝线路轨排组装检验批验收记录 表C7-4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 |  | 1 | 钢轨、轨枕、扣件、配件的规格、型号、质量 |  |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 轨枕的结构强度 |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 轨枕的型式尺寸 |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 扣件的扣压力、疲劳强度 |  |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 扣件的型式尺寸 |  |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 扣件、配件的规格、型号铺设数量 |  |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 每千米轨枕铺设数量、规格、型号 |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 螺旋道钉锚固抗拔力 |  |  |  |  |  | 不得小于60 kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 同类型轨枕连续铺设要求 |  |  |  |  |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 不同类型轨枕分界处铺设要求 |  |  |  |  |  | 第8.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 非标准长度钢轨铺设要求 |  |  |  |  |  | 第8.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项目 | 1 |  | 螺 旋 道 钉 |  | 偏离预留孔中心 |  |  |  | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 与承轨槽垂直度 |  |  |  | 2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 道钉圆台底高出承轨槽 |  |  |  |  |  | 弹条扣件： 0～2 mm 扣板扣件： 0～5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 轨枕间距及偏斜 |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 轨 距 |  | 允许偏差 |  |  |  | ±2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变化率 |  |  |  | 正线：1‰ 站线：2‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 轨排接头相错量 |  |  |  |  |  | 第8.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 扣件扭矩 |  |  |  |  |  | 第8.2.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扣件、配件安装不良率 |  |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 有缝线路铺轨检验批验收记录 表C7-4-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 铺轨轨缝质量 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 插入短轨的要求 |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 信号机处绝缘接头 形式、位置及轨缝 |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 不得有钢轨接头的范围及位置 |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 轨道中线允许偏差 |  |  |  |  | 普通轨枕：50 mm 宽枕：10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接头相错量允许偏差 |  |  |  |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接头处轨面高差 |  |  |  |  | 正线和到发线： 不得大于1 mm 其他站线、次要站线：不得大于2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接头处轨距线错牙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接头螺栓扭矩 |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 有缝线路铺碴、整道检验批验收记录 表C7-4-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 道碴的材质 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道碴的品种、级别、外观 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道碴的粒径级配、针片状指数、杂质含量 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 曲线外轨最大超高及顺坡 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 道床横向阻力（kN/枕） |  |  |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道床支承刚度（kN/mm） |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轨道动态质量检查 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头螺栓扭矩（N·m） |  |  |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 扣件扭矩（N·m） |  |  |  |  |  |  | 第8.2.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扣件安装不良率 |  |  |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接头螺栓及扣件涂油 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 轨缝质量检验 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 道床整理 允许偏差 （mm） |  |  | 顶面宽度 |  |  |  | ＋50，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 道床厚度 |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 有缝道岔铺设检验批验收记录 表C7-4-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 道岔及岔枕的类型、规格、质量 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 螺旋道钉锚固抗拔力 |  |  |  |  |  |  | 不小于60 kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 查照间隔 |  |  |  |  |  |  | 不小于1391 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 护背距离 |  |  |  |  |  |  | 不大于1348 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绝缘接头轨缝 |  |  |  |  |  |  | 不小于6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 螺旋 道钉 |  | 偏离预留孔 |  |  |  |  | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 与承轨槽垂直 |  |  |  |  | 2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道钉圆台底高出承轨槽 |  |  |  |  |  |  | 弹条0～2 mm 扣板0～5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道岔紧固螺栓扭矩 |  |  |  |  |  |  | 100～120 N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扣件螺栓扭矩 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接头螺栓扭矩 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.8条 第9.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 螺栓涂油 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木岔枕端头捆扎 |  |  |  |  |  |  | 第9.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 直线（10 m弦量） |  |  |  |  | 4（6）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导曲线直距 |  |  |  |  | ±2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨 距 |  | 尖轨尖端 |  |  |  |  | ±1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他部位 |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轨距加宽及递减 |  | 尖轨尖端至基本轨接头 |  |  |  |  | ≤6‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尖轨跟端（直向）向辙叉方向递减距离 |  |  |  |  | 1.51 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导曲线向前、后递减距离 |  |  | 直尖轨 |  | 至尖轨跟端3 m至辙叉前端4 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 曲尖轨 |  | 按设计图递减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 尖轨非工作边最小轮缘槽 |  |  |  |  |  |  | －2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 尖轨跟端非工作边与基本轨工作边开口距离 |  |  |  |  |  |  | ±1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轨缘槽宽度 |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 动程（尖轨、可动心轨） |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 接 头 |  | 错牙、错台 |  |  |  |  | 1（2）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 头、尾接头相错量 |  |  |  |  | 15（20）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轨缝平均值与设计值差 |  |  |  |  | ±2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 岔枕间距、偏斜 |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 尖轨尖端相错量 |  |  |  |  |  |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 道口铺设检验批验收记录 表C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 道口铺面板规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道口位置 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道口范围不得有钢轨接头 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 铺面板铺设 |  |  | 钢轨头部外侧 50 mm范围内 |  |  |  |  | 低于轨面5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其余面板应与 轨面一致 |  |  |  |  | 允许偏差±5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道口铺设 几何尺寸 允许偏差 |  |  | 板面接缝宽 |  |  |  |  | ＜10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 相邻板面高差 |  |  |  |  | ＜3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 道口宽度 |  |  |  |  | ±50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铺面板厚度 |  |  |  |  | ±10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 护轨轮缘槽 |  |  | 宽 度 |  |  |  |  | 70～100m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 曲线里股 |  |  |  |  | 90～100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 深 度 |  |  |  |  | 45～60m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 护轨结构外形 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 道口防护设施检验批验收记录 表C7-4-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 防护设施及标志的规格、尺寸、质量 |  |  |  |  |  | 第10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防护设施位置及显示方向 |  |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道口标志齐全 |  |  |  |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 防护设施及标志设置准确 |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防护设施及标志涂料均匀 |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标志图案完整清晰 |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防护设施及标志预留高度 |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 栅栏安装检验批验收记录 表C7-4-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 栅栏立柱材质 |  |  |  |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 格栅材质 |  |  |  |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 各部联结件材质 |  |  |  |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 栅栏埋设位置、齐全情况、预留高度 |  |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 栅栏涂装 |  |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 护轨铺设检验批验收记录 表C7-4-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 护轨、扣件的规格、型号、质量 |  |  |  |  |  | 第11.0.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接头螺栓、螺母 |  |  |  |  |  | 第11.0.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 绝缘接头设置 |  |  |  |  |  | 第11.0.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桥上护轨铺设 |  |  |  |  |  | 第11.0.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 其他地段护轨铺设 |  |  |  |  |  | 第11.0.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 护轨弯折及梭头斜面 |  |  |  |  |  | 第11.0.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 护轨的铺设地段及扣件、道钉数量 |  |  |  |  |  | 第11.0.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 护轨与基本轨间距 |  |  |  |  |  | 第11.0.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 护轨面与基本轨面高差 |  |  |  |  |  | 第11.0.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 木枕木垫板 |  |  |  |  |  | 第11.0.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线路、信号标志检验批验收记录 表C7-4-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 标志的材质、规格、图案 |  |  |  |  |  | 第12.0.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标志的数量、位置、高度 |  |  |  |  |  | 第12.0.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标志牢固性、显示方向 |  |  |  |  |  | 第12.0.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 标志设置端正 |  |  |  |  |  | 第12.0.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标志的涂装、色泽 |  |  |  |  |  | 第12.0.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标志的图像、字迹 |  |  |  |  |  | 第12.0.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防爬设备检验批验收记录 表C7-4-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 防爬支撑和防爬器的类型、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第13.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防爬支撑和防爬器的安装位置、数量、制动方向 |  |  |  |  |  | 第13.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 防爬支撑断面积 |  |  |  |  |  | 第13.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防爬设备的安装及作用效果 |  |  |  |  |  | 第13.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 轨距杆、轨撑检验批验收记录 表C7-4-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 轨距杆、轨撑的类型、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第13.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨距杆、轨撑的安装位置、数量，轨道电路区段的绝缘 |  |  |  |  |  | 第13.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 轨距杆丝杆涂油 |  |  |  |  |  | 第13.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨距杆作用效果 |  |  |  |  |  | 第13.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 道床钢筋检验批质量验收记录 表C7-4-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋进场屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 成型钢筋进场屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋弯折弯弧内直径 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 纵向受力钢筋的弯折 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箍筋、拉筋弯钩形式 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 盘卷钢筋调直后力学性能和重量偏差检验 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋加工的形状、尺寸 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋加工允许偏差 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 箍筋内净尺寸 |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 道床模板检验批质量验收记录 表C7-4-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  | 整体道床 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收意见 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 模板材料质量和结构 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预应力筋品种、规格、级别、数量 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 道床板模板安装允许偏差（mm） |  | 高 度 |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽 度 |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 位 置 |  |  |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 凹槽的长、宽、高 |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中 线 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平整度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件位置允许偏差 |  | 过轨管线 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接触轨 预埋套管 |  | 套管 间距 |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋深 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板拆除 |  |  |  |  |  |  | 第4.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 道床混凝土检验批质量验收记录 表C7-4-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 整体道床 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土养护 |  |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 轨排组装铺设及调整检验批质量验收记录 表C7-4-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  | 整体道床 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | / |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收意见 |  |
| 主控项目 | 1 | 支撑块﹑长枕的型号、外观、质量 |  |  |  |  |  |  | 第6.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 扣件的型号、外观、质量 |  |  |  |  |  |  | 第6.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 轨排组装铺设及调整允许偏差(mm) | 轨枕间距 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 轨距（变化率不大于1‰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 水 平 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 扭曲（基长6.25 m） |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 轨向：直线（10 m弦） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 轨向：缓和曲线20 m弦正矢与计算正矢差 |  |  |  |  |  | 2（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 轨向：圆曲线20 m弦正矢连续差 |  |  |  |  |  | 3（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 轨向：圆曲线20 m弦正矢最大最小值差 |  |  |  |  |  | 4（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 高低（直线10 m弦） |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 中 线 |  |  |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 高 程 |  |  |  |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 轨底坡 |  |  |  |  |  | 1/35～1/45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防水层、保护层及伸缩缝检验批质量验收记录 表C7-4-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  | 整体道床 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收意见 |
| 主控项目 | 1 | 原材料的规格、质量 |  |  |  |  | 第6.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水层基底处理 |  |  |  |  | 第6.9.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水层防水效果 |  |  |  |  | 第6.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护层混凝土强度等级 |  |  |  |  | 第6.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保护层原材料及配合比 |  |  |  |  | 第6.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 伸缩缝设置要求 |  |  |  |  | 第6.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 防水层铺设要求 |  |  |  |  | 第6.9.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保护层厚度、坡度、伸缩缝间隔及嵌缝 |  |  |  |  | 第6.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 伸缩缝质量 |  |  |  |  | 第6.9.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水层施工允许偏差 （mm） |  | 基层平整度 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 卷材搭接宽度 |  |  |  |  |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 保护层表面平整度（mm) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 隔振器安装及顶升检验批质量验收记录 表C7-4-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 钢弹簧浮置板整体道床 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称 及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通弹簧浮置板轨道技术标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收意见 |
| 主控项目 | 1 | 隔振器筒安装位置 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 顶升高度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 隔振器产品标志 |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道床之间与两侧密封措施 |  |  |  |  |  | 第7.3.19条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装隔振弹簧前套筒内清理 |  |  |  |  |  | 第7.3.20条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 隔离层铺设检验批质量验收记录 表C7-4-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 钢弹簧浮置板整体道床 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | / |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通弹簧浮置板轨道技术标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收意见 |  |
| 主控项目 | 1 | 隔振器套筒质量 |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔振器套筒位置偏差 |  |  |  |  | ±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔振器套筒位置基底平整度超标处理 |  |  |  |  | 第6.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 隔离层材质与厚度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离层铺设高度与固定 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔离层铺设前基底表面干净 |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隔离层铺设无破损 |  |  |  |  | 第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 隔振器套筒底部固定与密封 |  |  |  |  | 第7.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 道岔铺设检验批质量验收记录（Ⅱ） 表C7-4-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  | 道岔整体道床 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | / |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收意见 |
| 一 般 项 目 | 有缝道岔 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正线 |  | 配线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道岔方向 | 直线（10m弦量）（mm) |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导曲线支距（mm) |  |  |  |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨距 | 尖轨尖端（mm) |  |  |  |  |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他部位（mm) |  |  |  |  |  |  | +3、-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨距加宽及递减 | 尖轨尖端至基本轨接头（‰) |  |  |  |  |  |  | ≤6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尖轨尖端（直向）向辙叉方向向递减距离（m） |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导曲线向前向后地间距离（m） |  |  |  | 直尖轨 |  |  | 至尖轨跟端3m至辙叉前端4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 曲尖轨 |  |  | 按设计图递减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尖轨非施工边最小轮缘槽（mm） |  |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尖轨跟端非施工边与基本轨施工边开口距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨缘槽宽度（mm） |  |  |  |  |  |  |  | +3、-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动程（尖轨、可动心轨）（mm) |  |  |  |  |  |  |  | +10、 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接头 | 错牙、错台（mm） |  |  |  |  |  |  | ≤1 |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 头尾接头相错量（mm） |  |  |  |  |  |  | ≤15 |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轨缝实测平均值与设计差值（mm） |  |  |  |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨枕间距、偏斜（mm） |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尖轨尖端相错量（mm） |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 无缝线路轨道整理检验批质量验收记录 表C7-4-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 无缝线路轨道 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检验标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收意见 |
| 主控项目 | 1 | 轨道动态质量检查 |  |  |  |  | 峰值管理 |  |  |  | 第7.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 均值管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨道静态质量几何尺寸（mm） | 轨距 |  |  |  |  |  |  |  | 无碴：±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轨向 |  |  | 直线（10 m弦） |  |  |  |  | [B]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 缓和曲线20 m正矢与计算正矢差 |  |  |  |  | 无碴：3（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 圆曲线20 m正矢连续差 |  |  |  |  | 无碴：6（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 圆曲线20 m正矢最大最小值差 |  |  |  |  | 无碴：9（6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平 |  |  |  |  |  |  |  | [B]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扭曲 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高低 |  |  |  |  |  |  |  | [B]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 中 线（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | [B]3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线间距（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轨面高程（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | [B]2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢轨焊接检验批质量验收记录 表C7-4-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 无缝线路轨道 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢轨焊接接头的型式检验和周期性生产检验 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢轨焊接接头的探伤检查 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢轨焊接接头外观质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢轨胶接绝缘接头焊接前的电绝缘性能测定 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差（mm） 焊接接头平直度 |  |  |  | 轨顶面 |  |  | +0.3 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 轨头内侧工作面 |  |  | +0.3 -0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 焊接接头编号、标记及记录 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线路锁定检验批质量验收记录 表C7-4-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 无缝线路轨道 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 位移观测桩设置 |  |  |  |  |  | 第7.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 实际锁定轨温 |  |  |  |  |  | 第7.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 左右两股钢轨、相邻单元轨节的锁定轨温差 |  |  |  |  |  | 不得大于5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 同一区间各单元轨条的最高与最低锁定温差 |  |  |  |  |  | 不得大于10℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 位移量 | 位移观测桩处换算200m范围内 |  |  |  |  | 不得大于10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 任一位移观测桩处 |  |  |  |  | 不得大于20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 位移观测桩的编号及位置 |  |  |  |  |  | 第7.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 缓冲区钢轨接头 | 螺栓扭距 |  |  |  |  | 900N·m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接头处的钢轨面高低差及轨距线错牙 |  |  |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接头轨缝 |  |  |  |  | 按设计预留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线路及信号标志检验批质量验收记录 表C7-4-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 标志 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | / |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路轨道工程施工质量验收标准》（TB 10413-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 线路、信号标志的材质、规格、图案字样 |  |  |  |  |  | 第12.0.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标志的数量、位置、高度 |  |  |  |  |  | 第12.0.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标志设置牢固，标识方向正确 |  |  |  |  |  | 第12.0.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 各种标志应设置端正，涂料均匀、色泽鲜明，图像字迹清晰完整。 |  |  |  |  |  | 第12.0.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 通风、空调与供暖工程检验批质量验收记录

| 风管系统安装检验批质量验收记录（送、排风、防排烟系统）表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 |  | 1 | 风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 风管内严禁其他管线穿越等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.3-1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 室外立管的固定拉索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.3-4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 高于60℃风管系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 风管部件及操作机构、风阀的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 风管严密性检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 | 风管支、吊架的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 风管系统的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 除尘系统风管的敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 集中式真空吸尘系统的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 柔性短管的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 非金属风管的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 复合材料风管的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 风阀安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 吸、排风罩安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 风帽安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 消声器及静压箱的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 风管内过滤器的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 风口安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 洁净室内风口的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风管与配件制作检验批质量验收记录 表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 |  |  | 风管加工质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 金属风管的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 非金属风管的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 复合材料风管材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 复合材料风管的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 净化空调系统风管的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  | 金属风管的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 非金属风管的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 复合材料风管的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 净化空调系统风管的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 圆形弯管的曲率半径和分节数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 矩形风管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 风管变径管单面变径的夹角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 防火风管的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程系统调试验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 通风机、空调机组单机试运转及调试 |  |  |  |  |  | 第11.2.2-1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泵单机试运转及调试 |  |  |  |  |  | 第11.2.2-2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 冷却塔单机试运转及调试 |  |  |  |  |  | 第11.2.2-3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制冷机组单机试运转 |  |  |  |  |  | 第11.2.2-4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 多联式空调机组系统试运转 |  |  |  |  |  | 第11.2.2-5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 系统风量调试 |  |  |  |  |  | 第11.2.3-1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 空调水系统调试 |  |  |  |  |  | 第11.2.3-3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 防、排系统调试 |  |  |  |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风机、空调机组调试 |  |  |  |  |  | 第11.3.1-1,2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泵运行 |  |  |  |  |  | 第11.3.1-3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风口风量平衡 |  |  |  |  |  | 第11.3.2-1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水系统试运行 |  |  |  |  |  | 第11.3.3-1,3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水系统检测元件的工作 |  |  |  |  |  | 第11.3.3-2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空调房间参数 |  |  |  |  |  | 第11.3.3-4,5,6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 工程控制和检测元件及执行结构 |  |  |  |  |  | 第11.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 空调水系统安装检验批质量验收记录(金属管道)（Ⅰ）表C7-4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 |  | 1 |  | 系统的设备、管材与配件验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 管道柔性接管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 管道套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 管道补偿器安装及固定支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 系统冲洗、排污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 闸门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 阀门试压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.4-1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 系统试压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 隐蔽管道验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2-1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 管道焊接连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 管道螺纹连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 管道法兰连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 钢 制 管 道 安 装 允 许 偏 差 (mm) |  | （1）坐标 |  |  |  |  | 架空及 地沟 |  |  |  |  | 室外 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）标高 |  |  |  |  | 架空及 地沟 |  |  |  |  | 室外 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内 |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）水平管平直度 |  |  |  |  | DN≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 2L%,最大40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN>100mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 3L%,最大40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)立管垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5L%,最大25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (5)成排管段间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6)成排管段或成排阀门在同一平面上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 管道支、吊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 阀门及其他部件安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 系统排气阀与排水阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.10-4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调水系统安装检验批质量验收记录(设备)（Ⅱ） 表C7-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 |  | 系统设备与附属设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 冷却塔安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 其它附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 风机盘管机组等与管道连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 冷却塔安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 水泵及附属设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 水箱、集水缸、分水缸、储冷罐等设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 水过滤器等设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.10-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 风机安装检验批质量验收记录 表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 风机安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机安全措施 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 离心风机的安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1-1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轴流风机的安装 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1-2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风机的减振钢支、吊架 |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1-4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 通风机安装允许偏差(mm) | （1）中心线的平面位移 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）标高 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）皮带轮轮宽中心平面偏移 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）传动轴水平度 |  |  | 纵向 |  |  |  | 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 横向 |  |  |  | 0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）联轴器 |  |  | 两轴芯径向 位移 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 两轴线倾斜 |  |  |  | 0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 通风与空调设备安装检验批质量验收记录（通风系统） (Ⅰ)表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 风机的安装 |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机安全措施 |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风机的安装 |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除尘器的安装 |  |  |  |  |  | 第7.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 通风与空调设备安装检验批质量验收记录(空调系统) (Ⅱ)表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调末端设备的安装 |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电加热器安装 |  |  |  |  |  | 第7.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 单元式空调机组安装 |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 组合式空调机组、新风机组安装 |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 空气过滤器安装 |  |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风机盘管机组安装 |  |  |  |  |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 给水和排水工程检验批质量验收记录

| 室外排水管沟及井池工程检验批验收记录 表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 沟基的处理和井池的底板 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 检查井、化粪池的底板及进出口水管 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 井池的规格，尺寸和位置砌筑、抹灰 |  |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井盖标识、选用正确 |  |  |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 给水管道水压试验 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 给水系统通水试验 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 生活给水系统管冲洗和 消毒 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 直埋金属给水管道防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 给水与排水管道靠近敷设时，其相对位置及给水管道设在下方时加设套管的措施；以及其平行敷设的水平净距，交叉敷设的垂直净距 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 金属给水管道及管件焊 缝表面质量要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 水平敷设给水管道的坡 度及坡向 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 管道支、吊架安装（含 支、吊架间距等）要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 水表安装的位置及其与 阀门之间直管段长度；表壳离墙面的净距，进 水口中心标高及其允许 偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 6 | 水平管道纵、横方向弯曲允许偏差(第4.2.8 条) |  |  | 钢管 |  |  |  | 每米 |  | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长25m 以上 |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 每米 |  | ≤1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 复合管 |  |  |  | 全长25m 以上 |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铸铁管 |  |  |  | 每米 |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长25m 以上 |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 立管垂直度允许偏差 (第4.2.8条) |  |  | 钢管 |  |  |  | 每米 |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 每米 |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 复合管 |  |  |  | 5m以上 |  | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铸铁管 |  |  |  | 每米 |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5m以上 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成排管段和成 排阀门 (第4.2.8条) |  |  |  |  |  |  | 在同一平面上的间距 |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 室内消火栓试射试验符合规范或设计要求 |  |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 室内消火栓水龙带在箱 内安放 |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 栓口朝外，并不应安装 在门轴侧 |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 栓口中心距地面1.1m (第4.3.3条) |  |  |  |  | 允许偏差 ≤±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀门中心距箱侧面为 140mm，距箱后内表面 为100mm (第4.3.3条) |  |  |  |  | 允许偏差 ≤±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓箱体安装的垂直 度(第4.3.3条) |  |  |  |  | 允许偏差 ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 给水设备安装工程检验批质量验收记录 表表C7-4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 水泵基础的混凝土强度、坐标位置、标高、几何尺寸、地脚螺栓(或螺栓孔)位置 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泵试运转的轴承温升 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 敞口水箱满水试验和密闭水箱(罐)水压试验 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水箱支架或底座安装(埋设)平整牢固，尺寸及位置符合设计规定 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水箱溢流管和泄放管设置靠近排水点，但不得直接连通排水系统管网 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 立式水泵减振装置的选用 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 室内给水设备安装允许偏差 |  | 静置 设备 | 坐标 |  |  |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  |  |  | ≤±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | ≤5mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 离心式水泵 | 立式泵体垂直度 |  |  |  | ≤0.1mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卧式泵体水平度 |  |  |  | ≤0.1mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联轴器同心度 |  | 轴向倾斜 |  | ≤0.8mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 径向移位 |  | ≤0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管道及设备保温层允许偏差 |  | 保温层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | 卷材 |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 涂抹 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 安装在室内的雨水管道灌水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 塑料雨水管设置伸缩节的安装符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下埋设雨水管道最小坡度（第5.3.3条) | (1) |  |  |  |  |  | 管径50mm |  |  |  |  |  | ≥20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) |  |  |  |  |  | 管径75mm |  |  |  |  |  | ≥15‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) |  |  |  |  |  | 管径100mm |  |  |  |  |  | ≥8‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) |  |  |  |  |  | 管径125mm |  |  |  |  |  | ≥6‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) |  |  |  |  |  | 管径150mm |  |  |  |  |  | ≥5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6) |  |  |  |  |  | 管径200～400mm |  |  |  |  |  | ≥4‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬吊雨水管最小坡度 (第5.3.3条) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 雨水管不得与生活污水管相连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 雨水斗管道的安装、连接关于固定的位置；连接管径； 雨水斗边缘与屋面相连处的严密性等规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 悬吊式雨水管 检查口间距 (第5.3.6条) |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径≤150mm |  |  |  | ≤15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径≥200mm |  |  |  | ≤20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排雨水钢管焊缝允许偏差(第5.3.8条) |  | 焊口平直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤δ/4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊缝 加强面 |  |  |  |  |  |  |  | 高度方向 |  |  | ≤+1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 咬边 |  |  |  | 深 度 |  |  |  |  |  |  | ＜0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长度 |  |  |  | 连续长度 |  |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总长度 (两侧) |  |  | ＜焊缝长度的10%mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 雨水管安装允许偏差︵第5.3.7条︶ |  | 坐 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标 高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横 管 纵 横 方 向 弯 曲 |  | 铸铁管 |  |  |  |  |  | 每米 |  |  | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长 (25m以上) |  |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 每米 |  | 管径≤100mm | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm | ≤1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长(25m以上) |  | 管径≤100mm | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm | ≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  |  | 每米 |  |  | ≤1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长 (25m以上) |  |  | ≤38mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有、无钢筋的混凝土管 |  |  |  |  |  | 每米 |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长 (25m以上) |  |  | ≤75mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立管 垂 直 度 |  | 铸铁管 |  |  |  |  |  | 每米 |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长 (25m以上) |  |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  |  |  |  | 每米 |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 5 |  |  | 立管 垂 直 度 |  |  | 钢管 |  |  |  |  | 全长 (25m以上) |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 每米 |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全长 (25m以上) |  |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 |  | 1 | 排水栓与地漏安装平正、牢 固，低于排水表面及周边无 渗漏的要求；地漏水封高度 的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 卫生器具满水试验和通水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 卫生器具给水配件完好无损、接口严密、启闭灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 | 卫生器具安装允许偏差 | 坐标 |  |  | 单独器具 |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成排器具 |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 |  |  | 单独器具 |  |  |  |  | ≤±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成排器具 |  |  |  |  | ≤±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 器具水平度 |  |  |  |  |  |  |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 器具垂直度 |  |  |  |  |  |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 给水配件安装允许偏差 | 高、低水箱角阀及截 止阀、水嘴 |  |  |  |  |  |  |  | ≤±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 淋浴器喷头下沿 |  |  |  |  |  |  |  | ≤±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浴盆软管淋浴器挂钩 |  |  |  |  |  |  |  | ≤±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 浴盆检修门设置；小便槽冲 洗管的选材及防腐处理，冲 洗孔的朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 卫生器具支、托架安装的防 腐及平整牢固；与器具接触 紧密及支承平稳等要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 浴盆淋浴器挂钩高度要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 与排水横管连接的各器具受水 口和立管的可靠固定措施；管 道与楼板接合部位可靠的防渗 漏措施 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 连接器具的排水管接口严密不 漏，其固定支架、管卡等支撑 位置正确、牢固，与管道接触 平整 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项目 | 1 | 器具 排水 管道 安装 允许 偏差 (第 7.4.3 条) |  | 横管 弯曲度 |  |  | 每米 |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横管长度≤10m的 |  | 全长＜8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横管长度＞10m的 |  | 全长≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生器具排水管口及横支管的纵横坐标 |  |  | 单独器具 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成排器具 |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生器具接口标高 |  |  | 单独器具 |  | ≤±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成排器具 |  | ≤±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 2 | 器具 排水 管最 小坡 度 (第 7.4.4 条） |  | 污水盆(池) |  | 排水管径50mm | ≤25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单、双 格洗涤 盆(池) |  | 排水管径50mm | ≤25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗手盆 洗脸盆 |  | 排水管径32～50mm | ≤20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浴盆 |  | 排水管径50mm | ≤20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 淋浴器 |  | 排水管径50mm | ≤20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 器 具 排 水 管 最 小 坡 度 ︵ 第 7. 4. 4条 ︶ | 大 便 器 | 高低 水箱 |  | 排水管径100mm | ≥12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自闭式冲洗阀 |  | 排水管径100mm | ≥12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拉管式冲洗阀 |  | 排水管径100mm | ≥12‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小便器 | 手动、自闭式冲洗阀 |  | 排水管径40～50mm | ≥20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动冲洗水箱 |  | 排水管径40～50mm | ≥20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验盆(无塞) |  |  | 排水管径40～50mm | ≥25‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净身器 |  |  | 排水管径40～50mm | ≥20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 饮水器 |  |  | 排水管径20～50mm | ≥10‰～ 20‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 气、水同向与逆向流动的热水采暖 管道、蒸汽管道、凝结水管道及散热器支管的坡度(坡向) |  |  |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 补偿器的选型(制作工艺)，安装位 置、坡度及排气泄水装置，预拉伸，固定支架的构造及安装位置等要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 第8.2.5条 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平衡阀、调节阀、减压阀的选型符合设计要求；安装完毕进行调试并作标志 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 热量表、疏水器、除污器过滤器及阀 门的选型及安装位置符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 采暖入口装置及分户计量入户装置 符合设计要求；安装位置便于维修 和观察 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 系统各部位干、支管的连接和固定 工艺质量要求；以及对阀门、管件、 垫料的选型及安装连接工艺的质量 要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.10条 ～ 第8.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属管道、支架和设备的防腐涂漆 工艺质量要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢管焊缝允许偏差(第5.3.8条) |  | 焊口 平直度 |  | (㎜) |  |  | ≤δ/4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊缝 加强面 |  | 高度方向 |  |  | ≤+1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宽度方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 5 | 钢管焊缝允许偏差(第5.3.8条) | 咬边 |  | 深 度 |  |  | ＜0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度 | 连续 长度 |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总长度 (两侧) |  | ＜焊缝 长度的 10%mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采暖管道安装允许偏差(第8.2.18条) | 横管道纵、横方向弯曲 |  | 每米 | 管径≤100mm |  | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm |  | ≤1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长(25m以上) | 管径≤100mm |  | ≤13mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立管垂直度 |  | 每m |  |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长(5m以上) |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯管 |  |  | 管径≤100mm |  | ≤10﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm |  | ≤8﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 折皱 不平度 | 管径≤100mm |  | ≤4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管道和设备保温层允许偏差 (第8.2.17条) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面 平整度 | 卷材 |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涂抹 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 散热器水压试验 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泵、水箱热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属辐射板水压试验 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属辐射板水平安装的坡度及坡向；辐射板管道及带状辐射板之间应使用法兰连接 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.2条、 第8.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 散热器的组对关于：平直紧密(含平直度偏差)；垫片的材质及应使用成品，组对后垫片外露尺寸的限制等要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.3条、 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 散热器支、托架安装关于位置、埋设和使用数量的要求；散热器安装背面离墙的要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.5条 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 散热器表面防腐涂漆的工艺质量要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 散热器背面与墙内表面距离 |  |  |  |  |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与窗中心线或设计定位 尺寸 |  |  |  |  |  |  | ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 散热器垂直度 |  |  |  |  |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 低温热水地板辐射采暖安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地下敷设的加热盘管埋 地部分无接头 |  |  |  |  |  | 第8.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加热盘管隐蔽前的水压 试验 |  |  |  |  |  | 第8.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 加热盘管弯曲的质量（无硬折弯、弯曲半径符合规定） |  |  |  |  |  | 第8.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高 度符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第8.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加热盘管的管径、间距和长度符合设计要求；间距偏差 ≤±10mm |  |  |  |  |  | 第8.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第8.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 填充层混凝土强度符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第8.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内采暖系统水压试验及调试检验批质量验收记录 表C7-4-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 采暖系统安装完毕，在管道保温 之前水压试验 |  |  |  |  |  | 第8.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 系统试压合格后，进行冲洗（排 出的水不含泥砂、铁屑等杂质， 且水色不浑浊为合格） |  |  |  |  |  | 第8.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 系统冲洗完毕应充水、加热，进 行试运行和调试，测量室温应满足设计要求 |  |  |  |  |  | 第8.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室外给水管道安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 埋地敷设给水管道的埋设深度(覆土深度)要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道接口法兰、卡扣、卡箍等需拆卸的易腐蚀配件应安装在检查井或地沟内，不埋在土壤中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 各种井室内管道安装关于井壁与法兰或承口距离的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管网系统的水压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 埋地钢管的防腐要求（防腐层的层次、种类和厚度，以及防腐施工的工艺质量等） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管道系统竣工后的冲洗和消毒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 金属管道及其支架涂漆的工艺质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阀门、水表安装位置正确；塑料给水管道上的水表、阀门重量及其启闭时的附加外力不得直接作用在管道上（大径表、阀设独立支承装置） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 3 | 给水管道与污水管道在不同标高平行敷设时，两类管道管壁的最小水平间距 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 铸铁管承插捻口连接时，关于对口间隙、环型间隙、捻口填料及捻口工艺质量、接口对侵蚀性地下水的防腐等要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.12条 ～ 第9.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 采用橡胶圈接口的埋地给水管道，当土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀时，回填土前用带沥青的材料封闭保护橡胶圈接口； 橡胶圈接口管道，每个接口允许最大偏转角的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 室外给水管道安装允许偏差︵第9.2.8条︶ |  | 坐标 | 铸铁管 |  |  | 埋地 |  |  | ≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内 |  |  | ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢管塑料管 复合管 |  |  | 埋地 |  |  | ≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内或架空 |  |  | ≤40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 | 铸铁管 |  |  | 埋地 |  |  | ≤±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在沟槽内 |  |  | ≤±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢管塑料管 复合管 |  |  | 埋地 |  |  | ≤±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在地沟内或架空 |  |  | ≤±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平管纵横向弯曲 | 铸铁管 |  |  | 直段(25m以上，起点～终点) |  |  | ≤40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢管塑料管 复合管 |  |  | 直段(25m以上，起点～终点) |  |  | ≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防水泵接合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 系统水压试验 |  |  |  |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道冲洗 |  |  |  |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 消防水泵接合器和室外消火栓的安装位置方便操作、标识明显；栓口距地面的高度，以及上方防坠落物打击的措施 |  |  |  |  |  | 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 地下式消防水泵接合器及地下式消火栓顶部进(出)水口与井盖底面的距离；井内操作空间及设置爬梯；在0℃以下地区使用时的防冻保护措施 |  |  |  |  |  | 第9.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防水泵接合器安全阀及止回阀安装方向正确启闭灵活 |  |  |  |  |  | 第9.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 室外消火栓和消防水泵接合器安装尺寸符合设计要求，栓口安装高度允许偏差(第9.3.4条) |  |  |  |  |  | ≤±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室外给水管沟及井室工程检验批质量验收记录 表C7-4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 管沟的基层处理和井室的地基符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 各类井盖符合设计要求，且标识明显(不混用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 通车路面和不通车路面（含绿 化带）上的各类井盖选用；井盖上表面的标高及允许偏差；井口周围水泥砂浆护坡的坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 重型井圈与砖墙顶结合部处理(砖墙顶部加细石混凝土垫层) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 管沟及各类井室的坐标位置、沟底标高符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 管沟底土层(含回填土)密实度、 平整度和坡度要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 管沟基层为岩石(块石或砾石)层时，沟底挖深、填铺、夯实的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 管沟回填时，对不同层段回填 的砂、石、土及其施工方法的不同要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 井室砌筑按设计(或标准图)施工；井底标高在地下水位以上时，基层为素土夯实；在地下 水位以下时，基层为混凝土底板；采用水泥砂浆砌筑，内表灰后严密不透水面抹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 管道穿井壁处用水泥砂浆分二次填塞、严密抹平，不得渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外排水管道安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 |  | 管道坡度符合设计要求，严禁无坡和倒坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 埋设隐蔽前灌水试验和通水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 排水铸铁管的水泥捻口连接关于填塞材料和工艺质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 排水铸铁管外壁安装前的除锈及刷涂石油沥青漆要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 承插接口排水管道和管件的安装方向（承口与水流方向相反） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 混凝土管或钢筋混凝土管抹带接口时，关于管口外壁处理，抹带分次完成及其宽度、厚度、无裂纹，钢丝网放置位置及抹压砂浆时牢固不外露等要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 室外 排水 管道 安装 允许 偏差 （第 10.2.3条) |  | 坐标 |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  | ≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在 沟槽内 |  |  |  |  |  | ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  | ≤±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设在 沟槽内 |  |  |  |  |  | ≤±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平管道纵横 向弯曲 |  |  | 每5m长 |  |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全长 (两井间) |  |  |  |  |  | ≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室外排水管沟及井池工程检验批质量验收记录 表C7-4-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 沟基的处理和井池的底板的强度符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 检查井、化粪池的底板及进出 口水管标高符合设计要求，其 允许偏差 ±15mm |  |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 井池的规格、尺寸和位置，及 其砌筑、抹灰要求 |  |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井盖的选用、标识及标高 |  |  |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 平衡阀及调节阀的选型及调试（含标志） |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 直埋无补偿供热管道预热伸长及三 通加固符合设计要求；预制保温层外壳及接口完好（回填按设计要求进行） |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 补偿器位置及其预拉伸，以及支架位置和构造均应符合设计或产品技术文件要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 检查井、用户入口处管道布置方便操作维修；支、吊、托架稳固，且满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 直埋管道及接口现场发泡保温处理的厚度、防水、防潮，以及与管道保护层一体化的要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道水平敷设的坡度符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除污器构造、安装位置和方向，以及管网冲洗后内部清污的要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道及管件焊接的焊缝表面质量: (1)焊缝外形尺寸符合设计图和工 艺文件规定，焊缝高度不低于母材表面，焊缝与母材圆滑过渡 (2)焊缝及热影响区表面无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道敷设的方位；地沟内管道的 安装位置及与沟壁、沟底、沟顶的净距；架空管道的安装高度 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.11～ 第11.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 5 | 管道防腐涂漆工艺质量要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第11.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 室外供热管道安装允许偏差 (第11. 2. 8条) | 坐标 |  | 敷设在沟槽内及架空 |  |  |  |  | ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  | ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 |  | 敷设在沟槽内及架空 |  |  |  |  | ≤±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  | ≤±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平管道纵、横方向弯曲 |  | 每m |  | 管径≤100mm |  |  | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm |  |  | ≤1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长(25m 以上) |  | 管径≤100mm |  |  | ≤13mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管径＞100mm |  |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯管褶皱不平度 |  | 管径≤100mm |  |  |  |  | ≤4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管径125～200mm |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管径250～400mm |  |  |  |  | ≤7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢管焊缝允许偏差(第11. 2.9条) | 焊口平直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝加强面 |  | 高度方向 |  |  |  |  | ≤+1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽度方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 咬边 |  | 深 度 |  |  |  |  | ＜0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长度 |  | 连续长度 |  |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总长度 (两侧) |  |  | ＜焊缝长度的10%mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面 平整度 |  | 卷材 |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 涂抹 |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室外供热系统管网水压试验及调试检验批质量验收记录 表C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关施工图名称及其图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 管道系统水压试验的压力、保压 时间、允许压力降的规定；以及 试验时，被试系统阀门开启，且 与非被试系统管道隔断等要求 |  |  |  |  |  | 第11.3.1条 第11.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道试压合格后，进行冲洗的要 求(水色不浑浊为合格) |  |  |  |  |  | 第11.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道冲洗合格后，应作通水、加 热，进行试运行和调试；测量各 建筑物热力入口处供回水的温度及压力（当不具备加热条件时，试运行和调试延期进行） |  |  |  |  |  | 第11.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑中水系统安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 中水高位水箱设置部位的限制（与生活高位水箱分设不同房间，当设于同一房间时两者净距≥2m） |  |  |  |  |  | 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中水管道上装设用水器具的规 定(含限制规定) |  |  |  |  |  | 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 中水管道严禁与生活饮用水管 道连接，且应采取关于管壁色 标及容器、阀门、水表、给水 栓标志的提示(警示)措施 |  |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 对管道暗敷的限制及其标志的 要求 |  |  |  |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 中水管道及配件的材质要求（耐腐蚀） |  |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中水管道与其他管道平行及交 叉埋设时，最小净距的要求 |  |  |  |  |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锅炉安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 锅炉基础的混凝土强度、坐标、标高、 几何尺寸、地脚螺栓(或螺栓孔)位置 |  |  | 第13.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 非承压锅炉应严格按设计或产品技术文件要求施工；锅筒顶部须敞口或装设大气连通管，连通管不得装设阀门 |  |  | 第13.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 以天然气为燃料的锅炉，其天然气释 放管或大气排放管不得直通大气，应 通向储存或处理装置 |  |  | 第13.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 两台(或以上)燃油锅炉共用一烟囱时，每台锅炉的烟道上均配备风阀或挡板装置，且应具有操作调节和闭锁功能 |  |  | 第13.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 下集箱和后集箱最低处的排污管和排污阀安装连接规定 |  |  | 第13.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 锅炉的汽、水系统水压试验 |  |  | 第13.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 机械炉排冷态运转试验 |  |  | 第13.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 锅炉本体管道及管件的焊缝质量规定（表面质量、焊口尺寸偏差、无损探伤检测结果等） |  |  | 第13.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 1 | 铸铁省煤器肋片破损数量的限制 |  |  | 第13.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 锅炉本体安装的坡度应按设计或产品技术文件，并坡向排污阀 |  |  | 第13.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间封堵严密 |  |  | 第13.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 省煤器出、入口处按设计或产品技术文件要求安装阀门的管道 |  |  | 第13.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电动调节阀的调节机构与电动执行机构的转臂在同一平面内动作，且传动灵活、无空行程及卡阻现象，其行程和及伺服时间满足使用要求 |  |  | 第13.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 锅炉安装允许偏差 ( 第13.2.9条) | 坐标 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 |  | ≤±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心线垂直度 | 立式锅炉 炉体全高 | ≤4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧式锅炉 炉体全高 | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 组装链条炉排安装允许偏差 (第 13.2.10条) | 炉排中心位置 |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙板标高 |  | ≤±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙板的垂直度 |  | 全高≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙壁板间两对角线长度之差 |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙板柜的纵向位置 |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙板顶面的纵向水平度 |  | ≤1/1000 且≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙板间的距离 | 跨距≤2m | +3，0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跨距＞2m | +5，0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 7 | 组装链条炉排安装允许偏差 (第 13.2.10条) | 两墙板的顶面在同一水平面上相对高差 |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前轴、后轴的水平度 |  |  |  | ≤1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前轴和后轴的轴心线相对标高差 |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各轨道在同一水平面上的相对高差 |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两轨道间的距离 |  |  |  | ≤±2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 往复炉排安装允许偏差(第13.2.11条) | 两侧板的相对标高 |  |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两侧板间距离 |  |  | 跨距≤2m | +3，0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 跨距＞2m | +4，0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两侧板的垂直度 |  |  |  | 全高≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炉排间隙 |  | 炉排片的纵向 |  | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 炉排两侧 |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两侧板对角线长度之差 |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 省煤器支架安装允许偏差 (第13.2.12条) | 支承架的位置 |  |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支承架的标高 |  |  |  | 0,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支承架的纵、横向 水平度 |  |  |  | 1mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锅炉辅助设备及管道安装工程检验批质量验收记录(Ⅰ) 表C7-4-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 辅助设备基混凝土的砼强度、坐标、标 高、几何尺寸、地脚螺栓(或螺栓孔)位置 |  |  |  |  | 第13.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机试运转中关于轴承温升及轴承径向 单振幅的检测 |  |  |  |  | 第13.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分汽缸、分水器、集水器水压试验 |  |  |  |  | 第13.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 敞口箱(罐)安装前的满水试验；密闭箱 (罐)安装前的压力试验 |  |  |  |  | 第13.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 地下直埋油罐气密性试验 |  |  |  |  | 第13.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 各种设备主要操作通道的净距，辅助操作通道的净距 |  |  |  |  | 第13.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 单斗式提升机安装关于：导轨间距的允许偏差；垂直式导轨垂直度的允许偏差, 倾斜式导轨倾斜度的允许偏差；料斗的吊点与其垂心所在垂线的重合度偏差；行程开关位置准确；料斗运行平稳，翻转灵活的要求 |  |  |  |  | 第13.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各种送、引风机转动灵活；传动部位设置安全防护装置 |  |  |  |  | 第13.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泵及平衡管路的外观质量（泵体无裂纹、砂眼、凹凸不平，管路无损伤、折陷，往复泵主要运动部件动作灵活) |  |  |  |  | 第13.3.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 手摇泵中心距地面高度(应垂直安装) |  |  |  |  | 第13.3.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 5 | 水泵试运转中：叶轮不碰壳；进、出口阀门启闭灵活；轴承温升符合产品技术文件要求 |  |  |  |  | 第13.3.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 注水器中心距地面的高度 |  |  |  |  | 第13.3.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 除尘器安装平稳牢固，其位置和进、出 口方向正确；烟管与引风机用软接头连 接，不得将烟管重量压在风机上 |  |  |  |  | 第13.3.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 除氧器排汽管应通向室外直接排入大气 |  |  |  |  | 第13.3.19条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 软化水设备罐体的视镜布置在便于观察方向；树脂装填高度按设备技术文件规定 |  |  |  |  | 第13.3.20条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 设备表面的清洁及涂漆的要求 |  |  |  |  | 第13.3.22条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 锅炉辅助设备安装允许偏（第13.3.10） | 送、引 风机 |  | 坐 标 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标 高 |  | ≤±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各种静置设备(箱、罐等容器) |  | 坐 标 |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标 高 |  | ≤±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直度 |  | ≤2mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 离心式 水泵 |  | 泵体水平度 |  | ≤0.1mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联轴器同心度 | 轴向倾斜 | ≤0.8mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 径向位移 | ≤0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 设备保温层允许偏差（第13.3.21条） | 保温层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  | 卷材 |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 涂抹 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锅炉辅助设备及管道安装工程检验批质量验收记录(Ⅱ) 表C7-4-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 工艺管道水压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 连接法兰、焊缝、管件，以及管道上的仪表、阀门安装位置便于操作、检修（不贴墙、楼板、管架) |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道及管件焊接的焊缝表面质量: (1)焊缝外形尺寸符合设计图和工艺文件规定，焊缝高度不低于母材表面，焊缝与母材圆滑过渡 (2)焊缝及热影响区表面无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢管焊缝允许偏差（第13.3.9 条） | 焊口平直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝加强面 |  | 高度方向 |  |  |  |  |  | ≤+1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽度方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 咬边 |  | 深 度 |  |  |  |  |  | ＜0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长度 |  |  | 连续长度 |  |  | ≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总长度 (两侧) |  |  | ＜焊缝长度的10%mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 管道表面的清洁及涂漆要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.22条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 工艺管道安装允许偏差（第13.3.11条） |  |  | 坐标 |  |  |  | 架空 |  |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地沟 |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标高 |  |  |  | 架空 |  |  | ≤±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地沟 |  |  | ≤±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平管道纵、横方 向弯曲 |  |  |  | 公称直径 ≤100mm |  |  | ≤2‰，且 ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公称直径 ＞100mm |  |  | ≤3‰，且≤70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 立管垂直度 |  |  |  |  |  |  | ≤2‰，且≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成排管道间距 |  |  |  |  |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交叉管的外壁或绝热层间距 |  |  |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 工艺管道保温层允许偏差（第13.3.21条) |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 卷材 |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂抹 |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锅炉安全附件安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 锅炉和省煤器安全阀的定压和 调整规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 压力表刻度极限值及表盘最小直径的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 水位表安装关：最高和最低水位明显标志，防护装置，电接点或水位表零点的校准，双色水位表的限用，放水装置的设置和连接到位等要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 锅炉的高、低水位报警器和超温、超压报警器，以及其联锁保护装置按设计要求装设齐全且有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排气管；热水锅炉安全阀的泄水管应接到安全地点；排气管和泄水管上不得装设阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 压力表安装关于位置、防振、防高温和冰冻、照明，以及装设存水弯和三通旋塞的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 测压仪表取源部件安装时，关于取压口方位(位置、角度)的 规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 温度计安装关于安装位置、插入深度、固定及保护措施等规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 压力表与温度计之间在管道上 相对位置及其间距的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉烘炉、煮炉和试运行检验批质量验收记录 表C7-4-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  | 锅炉火焰烘炉关于：火焰燃烧位置、烘炉时间、升温速度、后期烟温及其持续时间、炉排定期转动，以及中、后期根据水质情况排污等规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 烘炉结束后关于检查炉墙变形、裂纹及塌落情况，以及炉墙砌筑砂浆含水率的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 烘炉、煮炉合格后，锅炉的带负荷连续试运行；同时进行安全阀的热状态定压检验和调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 煮炉时间要求；安装后直接煮炉的条件；煮炉结束后，锅筒和集箱内壁无油垢和金属表面无锈斑等要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 换热站安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 热交换器水压试验 |  |  |  |  |  |  | 第13.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高温水系统的循环水泵与换热器相对安装位置应按设计文件施工 |  |  |  |  |  |  | 第13.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 壳管式换热器的封头与墙或屋顶距离的要求 |  |  |  |  |  |  | 第13.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 换热站内设备、阀门、部件及流量计等的安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第13.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各种静置安装设备允许偏差 (第13.6.4条) |  | 坐标 |  |  |  |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 |  |  |  |  | ≤±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  |  | ≤2mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离心式水泵安装允许偏差(第13.6.4条) |  | 泵体水平度 |  |  |  |  | ≤0.1mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联轴器同心度 |  | 轴向倾斜 |  |  | ≤0.8mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 径向位移 |  |  | ≤0.1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 3 | 换热站内管道安装允许偏差第13.6.6条) | 座标 |  | 架 空 |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地 沟 |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高 |  | 架 空 |  | ≤±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地 沟 |  | ≤±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平管道纵横方向弯曲 |  | DN | ≤100mm | ≤2‰，且 ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DN | ＞100mm | ≤3‰，且 ≤70mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立管垂直 |  |  |  | ≤2‰，且 ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成排管道间距 |  |  |  | ≤3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交叉管的外壁或绝热层间距 |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道设备保温允许偏差 (第13.6.7条) | 保温层厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 卷材 |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 涂抹 |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 沟槽（基坑）土方开挖检验批质量验收记录 表C7-4-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原状地基土观察、检查 |  | 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基承载力 |  | 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压实度、厚度检查 |  | 压实度、厚度满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 槽底高程（mm） |  | 土方 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石方 |  |  |  | +20，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 槽底中线每侧宽度（mm） |  | 不小于规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟槽边坡 |  | 不陡于规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 沟槽（基坑）支护检验批质量验收记录 表C7-4-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 支撑方式、支撑材料 |  |  | 支撑方式、材料符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支护结构强度、刚度、稳定性符合设计要求 |  |  | 支护结构强度、刚度、稳定性符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压实度、厚度检查 |  |  | 压实度、厚度满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 支撑形式 |  |  | 支撑不得妨碍下管和稳管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 支撑构件安装 |  |  | 构件安装应牢固、安全可靠，位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中心线净宽 |  |  | 每侧的净宽不应小于施工方案的净宽要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢板桩 |  |  | 轴线位移（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 垂直度 |  |  | ≯1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 沟槽（基坑）回填检验批质量验收记录 表C7-4-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 回填材料 |  | 材料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 观测沟槽 |  | 沟槽不得带水回填，回填应密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道变形 |  | 柔性管道变形率不得超过设计或规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压实度 |  | 符合设计与规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 高程 |  | 回填应达到设计高程， 表面应平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道及附属构筑物 |  | 回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 开槽施工检验批质量验收记录 表C7-4-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  |  | 原状地基承载力符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  |  |  | 标准养护及同条件养护应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂石基础压实度 |  |  |  |  | 符合设计要求或规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 垫层 | 中线每侧宽度 |  |  |  |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高程 |  | 压力管道 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无压管道 |  |  |  | 0，-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土基础、管座 | 平 基 |  | 中线每侧宽度 |  |  |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高程 |  |  |  | 0，-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管座 |  | 肩宽 |  |  |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 肩高 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 土（砂及砂砾）基础 | 高程 |  | 压力管道 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无压管道 |  |  |  | 0，-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平基厚度 |  |  |  |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土弧基础腋角高度 |  |  |  |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋混凝土管接口连接检验批质量验收记录 表C7-4-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料产品质量 |  |  |  | 管及管件、橡胶圈的产品质量符合本规范有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柔性接口 |  |  |  | 橡胶圈位置正确，无扭曲、外露现象，承口、插口无破损、开裂；双道橡胶圈的单口水压试验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 刚性接口 |  |  |  | 接口砼强度符合设计要求，不得有开裂、空鼓、脱落现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 柔性接口纵向间隙 |  |  |  | 柔性接口的安装位置正确，其纵向间隙应符合规范有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 相邻接口错口 |  |  |  | Di≤700 |  |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 700＜Di≤1000 |  |  |  |  |  | ≯3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Di＞1000 |  |  |  |  |  | ≯5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 曲线安装 |  |  |  | 管道曲线安装时，接口及转角处应符合规范第5.6.9、5.7.5条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接口填缝 |  |  |  | 管道接口填缝应符合设计要求，密实、光洁、平整； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋混凝土类管道铺设检验批质量验收记录 表C7-4-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 埋设深度 |  |  |  | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道外观 |  |  |  | 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道安装 |  |  |  | 安装必须稳固，管道安装后应线形平直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水平轴线（mm） |  |  |  | 无压管道 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管底高程 （mm） |  |  | Di≤1000 | 无压管道 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Di＞1000 | 无压管道 |  |  |  |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 砖砌井室检验批质量验收记录 表C7-4-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砌筑砂浆强度 |  |  |  | 砂浆强度应符合标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砌筑质量 |  |  |  | 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直、不得有通缝、瞎缝，井室无渗水、水珠现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 平面轴线位置（轴向、垂直轴向） |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构断面尺寸 |  |  |  |  |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井室尺寸 |  |  |  |  |  | 长、宽或直径 |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井口高程 |  |  |  |  |  | 农田或绿地 |  |  |  |  |  | +20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 路面 |  |  |  |  |  | 与路面规定一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井底高程 | 开槽法管道铺设 |  |  |  |  | Di≤1000 |  |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Di＞1000 |  |  |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不开槽法管道铺设 |  |  |  |  | Di≤1500 |  |  |  |  |  | +10，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Di＞1500 |  |  |  |  |  | +20，-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 踏步安装 |  |  |  |  |  | 间距及外露长度 |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 窝脚 |  |  |  |  |  | 高、宽、深 |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 流槽宽度 |  |  |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢管接口连接检验批质量验收记录 表C7-4-33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  | 管节、管件及焊接材料应符合规范5.3.2条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接口 |  |  |  |  | 接口焊缝坡口应符合规范5.3.7条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 错口 |  |  |  |  | 壁厚的20%，且不大于2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊口焊接质量 |  |  |  |  | 焊口焊接质量应符合规范5.3.17条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 法兰接口 |  |  |  |  | 接口与管道要同心，螺栓自由穿入，高强螺栓终拧扭矩符合设计要求和有关标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 接口组对 |  |  |  |  | 纵、环缝位置应符合规范5.3.9条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管节组对 |  |  |  |  | 管节组对前，坡口及内外侧焊接影响范围内表面应无油漆、垢、锈、毛刺等污物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不同壁厚管节对接 |  |  |  |  | 不同管壁管节对接应符合规范5.3.10条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊缝层次 |  |  |  |  | 按设计或作业指导书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 法兰与管道中轴线偏差（mm） |  |  |  |  | D≤300mm |  |  |  |  |  | ≤1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＞300mm |  |  |  |  |  | ≤2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 法兰之间平行 |  |  |  |  | 不大于法兰外径的千分之1.5，且不大于2mm，螺孔中心允许偏差为孔径的5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 金属类管道铺设检验批质量验收记录 表C7-4-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 埋设深度 |  |  | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道外观 |  |  | 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道安装 |  |  | 安装必须稳固，管道安装后应线形平直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道开孔 |  |  | 不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔；管道上任何位置不得开方孔；不得在短管节上或管件上开孔；开孔处加固补强应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水平轴线（mm） |  |  | 无压管道 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管底高程 （mm） | Di≤1000 |  | 无压管道 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞1000 |  | 无压管道 |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢管内防护层（水泥砂浆）检验批质量验收记录 表C7-4-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料 |  |  | 符合国家相关标准和设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥砂浆抗压强度 |  |  | 不低于30MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 裂缝宽度（mm） |  |  | ≤0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 裂缝沿管道纵向长度 |  |  | ≤管道的周长，且≤2.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平整度（mm） |  |  | ＜2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防腐层厚度 （mm） |  |  | Di≤1000 |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000＜Di＜1800 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Di＞1800 |  |  | +4，-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 麻点、空窝等表面缺陷的深度（mm） |  |  | Di≤1000 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000＜Di＜1800 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Di＞1800 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 缺陷面积 |  |  | ≤500㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 空鼓面积 |  |  | 不得超过2处，且没处≤10000㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢管内防护层（环氧涂料）检验批质量验收记录 表C7-4-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料 |  |  | 防腐层材料应符合国家相关标准和设计要求 |  |  |  |  | 按批次 |  | 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 内防腐层外观 |  |  | 液体环氧涂料内防腐层表面应平整、光滑、无气泡、无划痕，湿膜应无流淌现象 |  |  |  |  | 查施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 干膜厚度（µm） |  |  | 普通级 |  |  | ≥200 |  | 每根 （节）管 |  | 两个截面 各4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 加强级 |  |  | ≥250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 特加强级 |  |  | ≥300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电火花试验漏点数 |  |  | 普通级 |  |  | 3 |  | 个/㎡ |  | 连续测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 加强级 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 特加强级 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢管外防护层检验批质量验收记录 表C7-4-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料要求 | 防腐层材料应符合国家相关标准和设计要求 |  |  |  |  | 按批次 |  |  | 1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 厚度 | 符合本规范第5.4.9条相关规定 | 防腐成品管 |  |  | 每20根1组，（不足按1组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补口 |  |  | 逐个检测，每个随即抽查一个截面，相互垂直测4点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电火花检漏 |  | 补伤 |  |  | 逐个检测，每个随即测1点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 粘结力 |  | 防腐成品管 |  |  | 每20根1组，（不足按1组），每组一处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补口 |  |  | 每20个补口1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面除锈质量 | 钢管表面除锈质量等级应符合设计要求 |  |  |  |  | 检查厂家提供的等级报告 检查补口处除锈施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 | 石油沥青涂料、环氧煤沥青涂料 |  |  | 外观均匀无褶皱、空泡、凝块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环氧树脂玻璃钢 |  |  | 外观平整光滑，色泽均与，无脱层、起壳和固化不完全等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防腐层搭接 | 外防腐层材料搭接、补口搭接，补口搭接应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢管内防护层（环氧涂料）检验批质量验收记录 表C7-4-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料要求 |  |  | 钢管阴极保护所用的材料、设备等应符合国家有关标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阴极保护 |  |  | 管道系统的电绝缘性、电连续性经检测满足阴极保护要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 系统参数 |  |  | 符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 阳极、辅助阳极 |  |  | 管道系统中阳极、辅助阳极安装符合本规范5.4.13、5.4.14条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 连接点防腐 |  |  | 所有连接点按规定做好防腐处理，与管道连接处的防腐材料应与管道相同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 测 试 装 置 | 测试桩埋设 |  | 顶面高地面40mm以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电缆、引线铺设 |  | 符合设计要求，所有引线应保持一定松弛度，并连接可靠牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线盒 |  | 接线盒内各类电缆应接线正确，测试桩的舱门应启闭灵活、密封良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查片 |  | 检查片的材质应与被保护管道相同，尺寸、数量、位置应符合设计要求，距管道外不小于300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参比电极 |  | 参比电极选用、埋设深度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 球墨铸铁管接口连接检验批质量验收记录 表C7-4-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料产品质量 |  | 所有材料质量符合本规范5.5.1条有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 承插接口连接 |  | 两管节中轴应保持同心，承口、承插部位无破损、变形、开裂；插口推入深度应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 法兰接口 |  | 法兰压盖的纵向轴线一致，螺栓终拧扭矩应符合设计或说明书要求，连接部位及杆件无变形、破损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 橡胶圈位置 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管节平顺度 |  | 接口无突起、突弯、轴向位移现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 环向间隙 |  | ≮3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 法兰接口压兰 |  | 螺栓和螺母等连接件规格型号一致，采用钢制螺栓和螺母时，防腐处理应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 曲线安装允许转角 |  | 管径D(mm) |  |  |  | 允许转角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75-600 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 700-800 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥900 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 化学建材管接口连接检验批质量验收记录 表C7-4-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料产品质量 |  | 管及管件、橡胶圈的产品质量本规范5.8.1、5.9.1规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道接口 |  | 承口、插口部位及套筒连接紧密，无破损、变形、开裂等现象，插入后胶圈位置正确，无扭曲现象，双道橡胶圈的单口水压试验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 聚乙烯、聚丙烯管接口熔焊 |  | 焊缝应完整，无缺损、变形；焊接力学性能不低于母材；凸缘无气孔、鼓包、裂缝；对接错变量符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卡箍、法兰等连接件 |  | 卡箍、法兰等连接件符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道接口 |  | 承插式管道沿曲线安装时的接口转角，玻璃钢管的不应大于规范5.8.3的规定；聚乙烯、聚丙烯管的接口转角≤1.5度；硬聚乙烯管的接口转角≤1.0度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 熔焊连接设备 |  | 熔焊连接设备的控制参数满足焊接工艺要求；设备及组合件组装正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 熔焊连接设备 |  | 熔焊连接设备的控制参数满足焊接工艺要求；设备及组合件组装正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接件防腐 |  | 钢制部分及配件防腐符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柔性管道铺设检验批质量验收记录 表C7-4-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 埋设深度 |  |  | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡 |  |  |  |  |  | 检查施工记录、测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道管壁 |  |  | 管道不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形 |  |  |  |  |  | 观察、查施工记录、测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道安装 |  |  | 安装必须稳固，管道安装后应线形平直 |  |  |  |  |  | 观察，查测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水平轴线（mm） |  |  | 无压管道 |  |  |  | 15 |  | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管底高程 （mm） | Di≤1000 |  | 无压管道 |  |  |  | ±10 |  | 每管节 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Di＞1000 |  | 无压管道 |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有压管道 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灌渠基础检验批质量验收记录 表C7-4-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 天然地基土观察、检查 | 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基承载力 | 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 边坡 | 基坑边坡稳定、围护机构安全可靠，无变形、沉降、位移，无线流现象；基底无隆起沉陷、涌水（砂）等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 平面位置 | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 槽底高程（mm） | 土方 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石方 |  | +20，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平面尺寸 | 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 放坡开挖的边坡坡度 | 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 多线放坡的平台高度 | +100，-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 基底表面平整度 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灌渠模板检验批质量验收记录 表C7-4-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 刚度和稳定性 |  | 模板及其支架应满足浇筑混凝土时承载力、刚度和稳定性要求，且安装牢固 |  |  |  |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板组装 |  | 模板安装位置正确，拼缝紧密不漏浆，对拉螺栓、垫块等安装稳固；模板的预埋件、预留孔洞不得遗漏，且安装牢固。 |  |  |  |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔离剂 |  | 模板清洁、脱模剂涂刷均匀，钢筋和混凝土接茬处无污染 |  |  |  |  | 观察、检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 相邻板差 |  | 2 |  | 每20m |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平整度 |  | 3 |  | 每10m |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高程 |  | ±5 |  | 每10m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 渠壁、顶板截面尺寸 |  | ±3 |  | 每10m |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轴线位移 | 底板 | 10 |  | 每10m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 止水带 | 中心位置 | 5 |  | 每10m 每10m |  |  |  |  | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灌渠钢筋制作检验批质量验收记录 表C7-4-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材质量 |  |  | 进场钢筋的质量保证资料应齐全，出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家有关标准和设计要求，受力钢筋的品种、级别、规格必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加工质量 |  |  | 受力钢筋的弯钩和弯折和箍筋弯钩符合GB50204的相关规定和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋连接 |  |  | 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求，受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，其接头应按GB50204的相关规定进行力学性能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 受力钢筋成型长度 |  |  | +5，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 弯起 钢筋 | 弯起点位置 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 弯起点高度 |  | 0，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋尺寸 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灌渠钢筋安装检验批质量验收记录 表C7-4-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 接头位置 | 同一连接区内的受力钢筋，采用机械连接或焊接接头时，接头面积百分率应符合GB50204的相关规定，采用绑扎接头时，接头面积百分率及最小搭接长度符合GB50141-2008第6.2.4条第三款的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 受力钢筋的间距 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 受力钢筋的排拒 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋弯起点位置 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋、横向钢筋间距 |  | 绑扎骨架 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊接骨架 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 圆环钢筋同心度 （直径小于3m管状结构） |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊接预埋件 |  | 中心线位置 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 受力钢筋保护层 |  | 基础 |  | 0~+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板、墙、拱 |  | 0~+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灌渠现浇混凝土检验批质量验收记录 表C7-4-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  | 混凝土所用水泥、细骨料、粗骨料、外加剂等原材料产品质量保证资料齐全，各项性能检验报告符合规范和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  | 混凝土强度要求符合设计要求，混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观 |  | 混凝土外观无严重质量缺陷，构筑物外壁不得渗水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋件孔 |  | 构筑物各部位以及预埋件孔、止水带等的尺寸、位置、高程符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 轴线位移 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 渠底高程 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管、拱圈断面尺寸 |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 盖板断面尺寸 |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙高 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 渠底中线每侧宽度 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 墙面垂直度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 墙面平整度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 墙厚 |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灌渠变形缝检验批检验批质量验收记录 表C7-4-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  | 变形缝的止水带、柔性密封材料等的产品质量保证资料应齐全，每批的出厂质量合格证明书及各项性能应符合GB50141第6.1.10条设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 止水带位置 |  | 止水带位置应符合设计要求，安装固定稳固，无孔洞、扭曲、褶皱等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 止水带与结构咬合变形缝 |  | 先行施工一侧的变形缝端面应平整、垂直，混凝土应密实，止水带与结构咬合紧密，断面混凝土外观严禁出现严重质量缺陷。变形缝应贯通，缝宽均匀一致，柔性密封材料嵌填应完整、饱满、密实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 结构断面平整度 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构断面垂直度 |  | 2H/1000，且不大于8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变形缝宽度 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 止水带长度 |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 止水带位置 |  | 结构断面 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 止水带中心 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 相邻错缝 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灌渠预制构件检验批检验批质量验收记录 表C7-4-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 混凝土所用水泥、细骨料、粗骨料、外加剂等原材料产品质量保证资料齐全，各项性能检验报告符合规范和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  |  | 混凝土强度符合设计要求，混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预埋（件）孔 |  |  |  | 预制构件上的预埋件、插筋、预留孔洞的规格、位置和数量符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外观质量 |  |  |  | 预制构件的外观质量不应有严重质量缺陷，且不得有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 横截面 尺寸 |  |  | 宽 | 0，-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚 | +4，-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 板对角线差 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预留孔洞中心位置 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 受力钢筋保护层 |  |  |  | +5，-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌渠预制构件安装检验批检验批质量验收记录 表C7-4-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 装配式混凝土所有原材料、预制构件等的产品质量保证资料齐全，每批的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家有关标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 缝隙要求 |  |  |  | 预制构件与结构之间、预制构件之间的连接应符合设计要求，安装位置准确，垂直、稳固；相邻构件湿接缝及杯口、杯槽填充部位混凝土应密实，无漏筋、孔洞、夹渣、疏松现象，钢筋连接接头可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装要求 |  |  |  | 安装后的构筑物尺寸、表面平整度应符合设计及使用要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 底板轴线位移 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预留 杯口 |  |  | 轴线位移 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内底高程 |  |  |  | 0，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地宽、顶宽 |  |  |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 壁板、墙板高程 |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙板垂直度 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 壁板、拱构件间隙 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 灌渠砖石砌筑检验批检验批质量验收记录 表C7-4-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  | 砖、石以及砌筑用水泥、砂等材料的产品质量保证资料齐全，每批的出厂质量合格证明书及各项性能复试报告符合规范和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度 |  |  | 各组试块的抗压强度平均值不得低于设计强度所对应的立方体抗压强度，任一组抗压强度不得低于设计强度的75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 组砌方式 |  |  | 应按照GB50141第6.5.10条-6.5.13条有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 材料名称 |  |  |  | 砖 |  | 料石 |  |  | 块石 | 砼砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 轴线位移 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 渠底 | 高程 |  | ±10 |  | ±20 |  |  | ±20 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心线每侧宽 |  | ±10 |  | ±10 |  |  | ±20 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙高 |  |  | ±20 |  | ±20 |  |  | ±20 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙厚 |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙面垂直度 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙面平整度 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 拱圈断面尺寸 |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工作井围护结构检验批检验批质量验收记录 表C7-4-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 位置选择 |  | 符合6.2.1规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地面井口围护 |  | 安全护栏、夜间照明、警示标志、防汛、防雨设施符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安全通道 |  | 上、下的安全通道符合规范和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备安装、运行 |  | 符合6.2.7、6.2.8条要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井内照明、通风 |  | 井内照明采用安全电压、通风设施符合相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 桩垂直度 |  | ＜1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩身弯曲度 |  | ＜2%L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 齿槽平直度 |  | 无电焊或毛刺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩长度 |  | 不小于设计规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工作井（沉井）模板检验批检验批质量验收记录 表C7-4-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 刚度和稳定性 |  |  | 模板及支架应满足浇筑混凝土时承载能力、刚度和稳定性要求，且应安装牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板组装 |  |  | 模板安装位置正确，拼缝紧密不漏浆，对拉螺栓、垫块等安装稳固；模板的预埋件、预留孔洞不得遗漏，且安装牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔离剂 |  |  | 模板清洁、脱模剂涂刷均匀，钢筋和混凝土接茬处无污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 相邻板差 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平整度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高程 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井壁截面尺寸 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轴线位移 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 止水带 | 中心位移 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工作井（沉井）钢筋加工检验批检验批质量验收记录 表C7-4-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材质量 |  |  | 进场钢筋的质量保证资料应齐全，出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家有关标准和设计要求，受力钢筋的品种、级别、规格必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 加工质量 |  |  | 受力钢筋的弯钩和弯折和箍筋弯钩符合GB50204的相关规定和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋连接 |  |  | 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求，受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，其接头应按GB50204的相关规定进行力学性能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 受力钢筋成型长度 |  |  |  |  |  | +5，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 弯起 钢筋 | 弯起点位置 |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 弯起点高度 |  |  |  |  | 0，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋尺寸 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工作井（沉井）钢筋安装检验批检验批质量验收记录 表C7-4-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 接头位置 |  |  |  |  | 同一连接区内的受力钢筋，采用机械连接或焊接接头时，接头面积百分率应符合GB50204的相关规定，采用绑扎接头时，接头面积百分率及最小搭接长度符合GB50141-2008第6.2.4条第三款的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 受力钢筋的间距 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 受力钢筋的排拒 |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋弯起点位置 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  |  | 绑扎骨架 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊接骨架 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 圆环钢筋同心度 （直径小于3m管状结构） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊接预埋件 |  |  |  |  | 中心线位置 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水平高差 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 受力钢筋保护层 |  |  |  |  | 基础 |  |  | 0~+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 板、墙、拱 |  |  | 0~+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工作井（沉井）制作检验批检验批质量验收记录 表C7-4-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  | 所用工程材料的等级、规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  | 混凝土强度要求符合设计要求，混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观 |  |  | 混凝土结构外观无严重质量缺陷，制作过程中沉井无变形、开裂现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 平面尺寸 | 长度 |  | ±0.5%L,且≤100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 宽度 |  | ±0.5%B,且≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 高度 |  | +30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 直径（圆形） |  | ±0.5%D,且≤100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 两对角线差 |  | 对角线长1%，且≤100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 井壁厚度 |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 井壁、隔墙垂直度 |  |  | ≤1%H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预埋件中心线位置 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预留孔（洞）位移 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工作井（沉井）下沉及封底检验批检验批质量验收记录 表C7-4-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 封底所用材料应符合国家有关标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  |  |  | 封底混凝土强度以及抗渗、抗冻性能符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标高及厚度 |  |  |  | 封底前坑底标高应符合设计要求，封底后混凝土底板厚度不得小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 下沉过程 |  |  |  | 下沉过程及封底时沉井无变形、倾斜、开裂现象；沉井结构无线流现象，底板无渗水现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 下沉阶段 | 沉井四角高差 |  |  |  |  |  | 不大于下沉总深度的1.5%-2.0%，且不大于500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 顶面中心位移 |  |  |  |  |  | 不大于下沉总深度的1.5%，且不大于300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 沉井终沉 | 下沉到位后，刃脚平面中心位置 |  |  |  |  |  | 不大于下沉总深度的1%，下沉总深度小于10m时应不大于100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 下沉到位后，沉井四角中任何两角的刃脚地面高差 |  |  |  |  |  | 不大于该两角间水平距离1%，且不大于300；两角间水平距离小于10m时应不大于100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | 刃脚平均高程 |  |  |  |  |  | 不大于100；地层为每座软土层时可根据使用条件和施工条件确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工作井井内结构检验批检验批质量验收记录 表C7-4-57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料质量 |  |  | 原材料、成品、半成品的产品质量符合国家标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构强度、刚度、尺寸 |  |  | 工作井结构的强度、刚度和尺寸应满足设计要求，结构无滴漏和线流现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗压强度、抗渗 |  |  | 抗压强度、抗渗等级符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 井内导轨安装 |  | 顶面高程 | 顶管、夯管 |  |  |  |  |  | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盾构 |  |  |  |  |  | +5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心水平位置 | 顶管、夯管 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盾构 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两轨间距 | 顶管、夯管 |  |  |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 盾构 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 盾构后座管片 |  |  | 高程 |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平轴线 |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井尺寸 |  | 矩形 | 每侧长、宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆形 | 半径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井底板高程 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 顶管、盾构 工作井后背墙 |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | 0.1%H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水平扭转度 |  |  |  | 0.1%L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 直线顶管管道检验批检验批质量验收记录 表C7-4-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 顶管材料 |  |  | 管节及附件等工程材料的产品质量应符合国家有关标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接口探伤 |  |  | 钢管接口焊接质量符合规范要求，焊缝无损探伤符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管底坡度 |  |  | 无压管道坡度无明显反坡现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道接口 |  |  | 接口橡胶圈安装位置正确，无位移，脱落现象，接口端部无破损、顶裂现象，接口处无滴漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 直线顶管水平轴线 |  | 顶进长度＜300m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300≤L＜1000m |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶进长度＞1000m |  |  | L/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 直线顶管内底高程 |  | 顶进长度＜300m |  |  | Di＜1500 |  | +30,-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Di≥1500 |  | +40,-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300≤L＜1000m |  |  | +60,-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶进长度＞1000m |  |  | +80,-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 相邻管间错口 |  | 钢管、玻璃钢管 |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋混凝土管 |  |  | 1.5%壁厚，且≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢管、玻璃钢管竖向变形 |  |  |  |  | ≤0.03Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 对顶时两端错口 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线顶管管道检验批检验批质量验收记录 表C7-4-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 顶管材料 |  |  |  | 管节及附件等工程材料的产品质量应符合国家有关标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接口探伤 |  |  |  | 钢管接口焊接质量符合规范要求，焊缝无损探伤符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管底坡度 |  |  |  | 无压管道坡度无明显反坡现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道接口 |  |  |  | 接口橡胶圈安装位置正确，无位移，脱落现象，接口端部无破损、顶裂现象，接口处无滴漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 曲线顶管水平轴线 |  | R≤150Di |  |  |  |  | 水平曲线 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竖曲线 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复合曲线 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R＞150Di,水平曲线、竖曲线、复合曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 曲线顶管内底高程 |  |  | R≤150Di |  |  |  | 水平曲线 |  |  | +100，-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竖曲线 |  |  | +150，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复合曲线 |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R＞150Di |  |  |  | 水平曲线、竖曲线 |  |  | +100，-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复合曲线 |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 相邻管 间错口 |  |  | 钢管、玻璃钢管 |  |  |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋混凝土管 |  |  |  |  |  |  | 1.5%壁厚，且≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢管、玻璃钢管竖向变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.03Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 相邻管间接口最大与最小间隙差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤ΔS，50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 对顶时两端错口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 垂直顶升管道检验批检验批质量验收记录 表C7-4-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收 记录 |
| 主控项目 | 1 | 顶升管道材料 |  |  |  |  |  | 管节及附件等工程材料的产品质量应符合国家有关标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观 |  |  |  |  |  | 管道顺直，无破损，管节无变形破损，底座与水平特殊管节连接符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道防水、防腐 |  |  |  |  |  | 管道防水、防腐蚀处理符合设计要求，无滴漏和线流现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 顶升管帽盖顶面高程 |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 顶升管关 节安装 |  | 管节垂直度 |  |  |  |  |  | ≤1.5%H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管节连接端面平行度 |  |  |  |  |  | ≤1.5‰Do,且≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶升管节间错口 |  |  |  |  |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 顶升管的中心轴线 |  | 沿水平管纵向 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沿水平管横向 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 开口管顶升口中心轴线 |  | 沿水平管纵向 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沿水平管横向 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 浅埋暗挖管道土层开挖检验批质量验收记录 表C7-4-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 开挖方法 |  |  | 开挖方法必须符合方案要求，开挖土层稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 开挖断面 |  |  | 开挖断面尺寸不得小于设计要求，且轮廓圆顺，若出现超挖，其超挖值必须符合GB50299规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 小导管注浆 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轴线偏位 |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高程 |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 浅埋暗挖管道初期衬砌检验批质量验收记录 表C7-4-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 支护钢格栅、钢架加工、安装 |  |  |  | 每批钢筋、型钢材料规格、尺寸、焊接质量符合设计要求；每榀钢格栅、钢架的结构形式，部件拼装整体结构尺寸符合设计要求，且无变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋网安装 |  |  |  | 每批钢筋材料规格、尺寸符合设计要求；每片钢筋网加工、制作尺寸符合设计要求，且无变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 初期衬砌喷射混凝土 |  |  |  | 每批水泥、骨料、水、外加剂等原材料符合国家标准和设计要求；混凝土强度符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 拱架（顶拱、墙拱） |  | 矢高及弧长 |  |  |  | +200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙架长度 |  |  |  | ±200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拱、墙架横断面 （高、宽） |  |  |  | +100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 格栅组装后外轮廓尺寸 |  | 高度 |  |  |  | ±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽度 |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扭曲度 |  |  |  | ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 浅埋暗挖管道防水层检验批质量验收记录 表C7-4-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、品种、规格 |  |  |  | 每批的防水层及衬垫材料品种、规格必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 防水层敷设质量 |  | 基面平整度 |  | ≤50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卷材环向与纵向搭接宽度 |  | ≥100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 衬垫搭接宽度 |  | ≥50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 浅埋暗挖管道二次衬砌检验批质量验收记录 表C7-4-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关施工图名称及其图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  |  | 原材料的产品质量保证资料应齐全，每生产批次的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家相关标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 伸缩缝 |  |  |  | 伸缩缝的设置必须根据设计要求，并应与初期支护变形缝位置重合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗压、抗渗 |  |  |  | 混凝土抗压、抗渗等级必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 二次衬砌模板安装 |  | 拱部高程（设计标高+预留沉降） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向：以中线为准 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧模垂直度 |  |  |  |  | ≤3‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻两块模板表面高低差 |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 二次衬砌混凝土 |  | 中线 |  |  |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 |  |  |  |  | +20，-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 定向钻施工管道检验批质量验收记录 表C7-4-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 管节防腐层材料 |  |  |  | 管节、防腐层等工程材料的产品质量符合国家相关标准规定和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管节拼装、钢管外防腐 |  |  |  | 管节组对拼装、钢管外防腐层（焊口补口）的质量检验（验收）合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接口、管道预水压试验 |  |  |  | 钢管接口焊接，聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊检验符合设计要求，管道预水压试验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道回拖线形、曲率 |  |  |  | 管道回拖后的线形应平顺、无突变、变形现象，实际曲率半径符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 入土点位置 | 平面轴向、横向 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直向高程 |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 出土点位置 | 平面轴向 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 平面横向 |  |  |  |  | 1/2倍Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 垂直向 高程 |  |  | 压力管 |  | ±1/2倍Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无压管 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管道 位置 | 水平轴线 |  |  |  |  | 1/2倍Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 垂直向 高程 |  |  | 压力管 |  | ±1/2倍Di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | 无压管 |  | +20，-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 控制井 | 井中心轴向（横向） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 井内洞口中心位置 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 夯管施工管道检验批质量验收记录 表C7-4-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 管节、焊材、防腐层等材料 |  |  |  |  | 管节、焊材、防腐层等工程材料的产品应符合国家相关标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拼接、外防腐、接口焊接 |  |  |  |  | 钢管组对拼接、外防腐层（焊口补口）的质量检验（验收）合格；钢管接口焊接检验符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 3 | 管道线形、渗水 |  |  |  |  | 管道线形应平顺、无变形、裂缝、突起、突弯、破损现象；管道无明显渗水现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 轴线水平位移 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道内底高程 | Di＜1500 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Di≥1500 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 相邻管间错口 |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 沉管基槽浚挖及管基处理检验批质量验收记录 表C7-4-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 中心位置与深度 |  |  | 沉管基槽中心位置和浚挖深度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沉管基础 |  |  | 沉管基槽处理、管基结构形式应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基础底部高程 |  |  | 土 |  | 0，-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 石 |  | 0，-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 整平后基础顶面高程 |  |  | 压力管道 |  |  |  |  | 0，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无压管道 |  |  |  |  | 0,-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基槽底部宽度 |  |  | 不小于规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基槽水平轴线 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 基础宽度 |  |  | 不小于设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 整平后基础平整度 |  |  | 砂基础 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砾石基础 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 组队拼装管道沉放检验批质量验收记录 表C7-4-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 保证资料 |  | 管节、防腐层等工程材料的产品质量保证资料齐全，各项性能符合规范及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 组队拼装 |  | 陆上组队拼装管道（段）及接口连接和钢管防腐层（包括焊口、补口）质量经验收合格；钢管接口焊接、聚乙烯管接口熔焊检验符合设计要求，管道预水压试验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观检查 |  | 管道（段）下沉均匀、平稳，无轴向扭曲、环向变形和明显轴向突弯等现象，水上、水下的接口连接质量经检验符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道高程 |  | 压力管道 |  | 0，-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无压管道 |  | 0，-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道水平轴线 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 沉放的预制钢筋混凝土管节制作检验批质量验收记录 表C7-4-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 保证资料 |  | 原材料的产品质量保证资料齐全，各项性能符合国家相关标准的规定及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋、模板、混凝土 |  | 钢筋混凝土管节中的钢筋、模板、混凝土质量验收合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土强度 |  | 混凝土强度、抗渗性能符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观质量 |  | 混凝土管节无严重质量缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗渗检验 |  | 管节抗渗检验时无线流，滴漏和明显渗水现象，经检测平均渗漏量满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外包尺寸 |  | 长 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构厚度 |  | 底板、顶板 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧墙 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 断面对角线尺寸差 |  | 0.5%L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管节净尺寸 |  | 净宽 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 净高 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 主筋保护层 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 平整度 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 沉管的稳管和回填检验批质量验收记录 表C7-4-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 回填材料 |  | 稳管、管基二次处理、回填时所用的材料应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 回填工艺 |  | 稳管、管基二次处理、回填时所用的材料应符合设计要求，管道未发生漂浮和位移现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项 | 1 | 管道变形 |  | 管道未受外力影响发生变形、破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管基承载力 |  | 二次处理后管基承载力符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基槽回填 |  | 基槽回填应两侧均匀，管顶回填高度符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 桥管管道安装检验批质量验收记录 表C7-4-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料质量 |  |  | 管材、防腐层等工程材料的产品质量保证资料齐全，各项性能检验报告应符合国家相关便准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 组对与拼装 |  |  | 钢管组队与拼装和防腐层(包括焊口、补口)的质量验收合格，钢管接口焊接符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢管预拼装尺寸 | 1 | 长度 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 管口端面圆度 |  | Do/500,且≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 管口端面与管道轴线垂直度 |  | Do/500,且≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 侧弯曲矢度 |  | L/1500,且≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 跨中起拱度 |  | ±L/5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 对口错边 |  | t/10，且≤,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管桥位置 |  |  | 管桥位置应符合设计要求，安装方式正确，且安装牢固、结构可靠、管道无变形和裂缝等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 桥管管道安装检验批质量验收记录 表C7-4-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 支架 |  | 顶面高程 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心位置（轴向、横向） |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平度 |  |  |  |  |  | L/1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道水平轴线位置 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道中部垂直上拱矢高 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架地脚螺栓（锚栓）中心位移 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 活动支架偏移量 |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 弹簧支架 | 工作圈 |  |  |  |  |  |  | ≤半圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在自由状态下弹簧各圈节距 |  |  |  |  |  |  | ≤平均节距10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 两端支承面与弹簧轴线垂直度 |  |  |  |  |  |  | ≤自由高度10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 支架处的管道顶部高程 |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土井室检验批质量验收记录 表C7-4-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  | 原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砌筑砂浆强度 |  |  | 砂浆强度应符合标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 平面轴线位置（轴向、垂直轴向） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构断面尺寸 |  |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井室尺寸 |  |  | 长、宽或直径 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井口高程 |  |  | 农田或绿地 |  |  |  | +20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 路面 |  |  |  | 与路面规定一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井底高程 | 开槽法管道铺设 |  | Di≤1000 |  |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Di＞1000 |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不开槽法管道铺设 |  | Di≤1500 |  |  |  | +10，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Di＞1500 |  |  |  | +20，-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 踏步安装 |  |  | 间距及外露长度 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 窝脚 |  |  | 高、宽、深 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 流槽宽度 |  |  | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 雨水口及支管、连管安装检验批质量验收记录 表C7-4-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  | 原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 雨水口位置 |  | 雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装不得歪扭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井框、井箅 |  | 井框、井箅应完整无损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井内 |  | 井内、连接管内无线漏、滴漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 井框、井箅吻合 |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井口与路面高差 |  | -5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 雨水口位置与道路边线平行 |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井内尺寸 |  | 长、宽 |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 深 |  |  |  | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 井内支、连管管口底高程 |  | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管道支墩安装检验批质量验收记录 表C7-4-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料 |  |  | 原材料、预制构件的质量符合国家相关标准及设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地基承载力 |  |  | 地基承载力、位置符合设计要求，支墩无移位、沉降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砂浆强度 |  |  | 砂浆强度应符合标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 平面轴线位置（轴向、垂直轴向） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支撑面中心高程 |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 结构断面尺寸 |  |  | （长、宽、高）+10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供电工程检验批质量验收记录

| 埋入杆件及底座填充检验批质量验收记录 表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 埋入杆件的埋设位置、埋设深度、规格型号应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 载荷检测符合设计要求，化学锚固螺栓所使用的化学填充剂必须在有效期内使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 |  | 1 |  | 螺纹完好，镀锌层完好，化学锚固螺栓孔填充密实。螺纹外露部分应涂油防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 埋入杆件的施工允许偏差应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 底座填充密实，表面光洁平整，无裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电连接线检验批质量验收记录 表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 |  | 电连接的绞线或电缆的型号、规格、数量、安装位置应符合设计，不应有松股、断股现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 电连接线夹型号应符合设计，螺栓紧固力矩应符合要求、接触良好，接触面应涂电力复合脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 电连接线一般采用120mm2裸软铜绞线。简单悬挂开关电连接采用150mm2绝缘软铜绞线电缆，电缆在支持装置上的的绑扎应符合设计要求，牢固美观，不得影响支持装置旋转和绝缘件的爬电距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 电连接安装应对接触网工作特性影响最小，预留的弧度应满足导线伸缩要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 辅助馈线与承力索、接触线之间的横向电连接顺线路间距不超过60m，正线上间距宜放在靠近悬挂点处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 悬挂支持装置检验批质量验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 支持装置型号符合设计，槽钢、底座、绝缘横撑、吊柱、T螺栓等合格，紧固件齐全，安装稳固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 槽钢水平；悬吊槽钢、绝缘横撑与轨道平面平行；平坡线路吊柱及T头螺栓铅垂安装，倾斜度不大于1°，坡道上的吊柱及T头螺栓顺线路方向铅垂度偏差以汇流排安装在悬挂金具内后能保证汇流排伸缩为原则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 绝缘子绝缘电阻试验合格，水泥部分不松动无裂纹。紧固件齐全，安装稳固可靠。绝缘横撑符合要求，金属连接件与芯棒连接可靠，密封良好，伞裙完整无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 汇流排定位线夹材质等符合设计要求。无裂纹、无缺损。紧固件、内衬齐全、无松动、旋转部位无阻滞。留有温度变化汇流排产生位移需要的间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 槽钢底座、悬吊槽钢、绝缘横撑、悬垂吊柱、T型头螺栓等无变形，镀锌层完整，应有不少于15mm的调节余量（净空限制地段除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 汇流排安装检验批质量验收记录 表C7-4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 汇流排型号、材质、制造精度应符合设计和产品制造技术条件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 汇流排无明显转折角，表面光洁，无缺损、无毛刺、无污迹、无腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 连接板及汇流排两端连接孔的尺寸误差符合产品质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 汇流排中轴线应垂直于所在处的轨道平面，偏斜不应大于1°。汇流排呈园滑曲线布置，不应出现明显折角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 连接件的接触面清洁，汇流排连接缝两端夹持接触线的齿槽连接处平顺光滑，不平顺度不大于0.3mm。汇流排连接端缝平均宽度不大于1mm，紧固件齐全，螺栓紧固力矩为16Nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线岔检验批质量验收记录 表C7-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 线岔的型号应符合设计，安装端正牢固，接触线在线岔里有1～3mm间隙，能随温度变化自由纵向移动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单开道岔在正常情况下定位点位于道岔导曲线两内轨距为150mm的横向中间位置的上方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 在平均温度时线岔的中点位于接触线的交叉点。始触点两工作支接触悬挂的接触线应等高，允许高差10mm。非工作支接触悬挂的接触线须比工作支接触悬挂的接触线高50mm以上；在受电弓同时接触到两支接触悬挂范围内，不应安装吊弦线夹、电连接线夹，不应出现打弓、钻弓现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 隔离开关检验批质量验收记录 表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 隔离开关型号应符合设计，应具有产品合格证书，其安装应符合产品技术条件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离开关的本体外观应无明显的损坏，绝缘子应完好、整洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 开关本体安装位置及各部安装尺寸应符合设计要求。1500V直流电缆连接正确规整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场手动操作应和遥控电动操作动作一致，手动开关机械连锁装置应可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 带接地刀闸的隔离开关主刀闸与接地刀闸联动正确可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 隔离开关应分、合顺利，角度符合产品技术文件要求。触头接触良好，无回弹现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 开关在打开时，刀口距接地体、最小距离应符合设计要求的150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 隔离开关的底座固定槽钢等各部件应镀锌良好，安装牢固，传动杆应铅直与操作机构连接可靠，操作灵活，手动操作机构安装高度距地面宜为1200mm。误差不超过100mm。地面宜平整，便于维护操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 架空地线检验批质量验收记录 表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 架空地线及其所用金具的规格、类型符合设计要求。架空地线不得有两股以上的断股，一个耐张段内，断股补强处数和接头处数均不超过一个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 架空地线的弛度符合安装曲线，其允许偏差为＋5－2.5%，最大弛度时保证架空地线及其相连金具距接触网带电体不小于150mm；对运行车辆受电弓的距离不小于100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 地线座、地线线夹和安装在架空地线上的电连接线夹的螺栓紧固力矩应符合规范要求。架空地线下锚处调整螺栓长度处于许可范围内，并有不少于30mm的调节余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 架空地线与接触网支持结构及设备底座的连接应为紧密连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地线线夹安装端正，地线线夹中的铜垫片齐全，安放正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 避雷器检验批质量验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 避雷器的型号、规格应符合设计要求，避雷器外观应完好无损，绝缘性能良好,应经试验合格。避雷器的应接地端接10Ω接地极。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 避雷器安装位置符合设计要求，支架水平、牢固，接地线安装可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分段绝缘器检验批质量验收记录 表C7-4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 分段绝缘器型号应符合设计，应具有产品合格证书，其安装应符合产品技术条件要求。分段绝缘器上的两极靴枝间距应为100mm，允许误差+5mm；分段绝缘器中点偏离线路中心线不应大于50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分段绝缘器安装位置应符合设计,连接牢固可靠,与接触导线连接处应平滑、不打弓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分段绝缘器与受电弓接触部分应与轨面平行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 链型悬挂承力索上的绝缘子应在分段绝缘器的绝缘件的正上方。允许误差±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锚段关节及线岔检验批质量验收记录 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 绝缘关节两支拉出值符合设计，中心线之间距离为260㎜，±20㎜。两支线在关节中间处等高，转换处非支不低于工作支，可高出1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 非绝缘关节两支拉出值应设计，中心线之间距离为150㎜，±20㎜。两支在关节中间等高，转换处非支不得低于工作支，可以比工作支高出1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 贯通式刚柔过渡处两支刚性悬挂等高，在刚柔过渡交界点处，汇流排对接触线不下压或上抬；连接线夹力矩要求；防护罩对汇流排覆盖完全。安装稳固，；两支悬挂点的拉出值应符合设计要求，间距允许误差±20㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 下锚处绝缘子边距受电弓包络线不小于75㎜，带电体距柔性底座等接地体不小于150㎜；受电弓距柔性悬挂接地体一般不小于150㎜；刚性悬挂与相邻柔性悬挂导线不应相互磨擦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 5 | 线岔处在受电弓同时接触两支导线范围内两支导线等高，受电弓始触点渡线与正线等高或高出正线接触线1㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 交叉渡线线岔在交叉渡线处两线路中心的交叉点处，两支悬挂的汇流排中心线分别距交叉点100mm。±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 单开线岔悬挂点的拉出值距正线汇流排中心线一般为150㎜，±20㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 馈线检验批质量验收记录 表C7-4-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 辅助馈线的型号、规格、安装高度、下锚方式应符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 辅助馈线支撑结构，悬挂所用的金具应符合设计，辅助馈线与架空地线的锚固线夹安装应牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 辅助馈线距建筑物间最小净距不应小于：静态155mm，动态104mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 辅助馈线弛度应符合安装曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 辅助馈线接头之间距离不得小于150m，接头至悬挂点距离不小于2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 辅助馈线损伤截面积不得大于总截面积5%；绞线断股3根以下，允许采用同材质线绑扎加固，断股3根以上时，必须剪断重接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 辅助馈线上保持间距的线夹，间距为8~10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 警示防护设施检验批质量验收记录 表C7-4-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 一般 项 目 | 1 | 防止触电的警示标志应安装在电气设备和人员容易接近的接触网带电体的附近。警示标志的颜色、规格、安装位置符合规范要求，安装牢固可靠，在任何情况下都显眼醒目，不得侵入设备限界，满足电气绝缘距离要求。高压危险牌设置高度1.6～2m，防护栅网上的高压危险牌距栅顶约300mm，标牌为白底、黑字、黑框、红闪电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防护栅网应安装在运行条件下人员容易接近的接触网带电体的附近，结构外形尺寸应能有效阻隔接近带电体的人员于电气安全距离之外。防护栅网不得侵入设备限界，满足电气绝缘距离要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 限界门安装应符合设计，限制高度应为4.3m，支柱宜直立，不得向受力侧倾斜。易受车辆碰撞的支柱应设围护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接触网终端应清晰明显，安装位置应符合规范，安装牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安全作业标、各类支柱及悬挂点号码牌的颜色、规格、高度符合规范，按照列车前进方向顺序分类编号，底漆应均匀，字迹清晰、字体美观醒目，无脱漆生锈现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防护栅网安装牢固，可靠接地，防腐耐久，整体美观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 支柱围护要因地制宜，既要有一定的保护支柱的作用，又不得过多占用道路，支柱围护应美观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 冷滑试验及送电开通检验批质量验收记录 表C7-4-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 接触线无弯曲、扭转现象，线面角度正确，无脱弓现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线岔、分段绝缘器、中心锚结线夹、电连接线夹、刚柔过渡段等部件安装处无碰弓、刮弓现象，无明显的硬点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受电弓与有关接地体、定位管、绝缘子之间的距离应符合设计规定。受电弓动态包络线距腕臂：静态不应小于100mm；动态不应小于50mm。受电弓动态包络线距定位器：静态不应小于100mm；动态不应小于15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 开通区段接触网绝缘应良好，绝缘电阻试验应按供电分段进行，绝缘电阻值宜大于1.5MΩ/km。接触网送电后，各供电臂始、终端应确保有电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 试验车以正常运行速度往返运行接触网及设备应无放电，火花和局部过热现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 冷滑车冷滑检验，分三次进行：正线第一次往返车速为5-15km/h；第二次往返车速为25-30km/h。车辆段站线第一次往返车速为5-10km/h；第二次往返车速为10-15km/h。第三次往返车速为正常运行速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 传感器、转接器安装检验批质量验收记录 表C7-4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 传感器、转接器安装地点应符合设计要求，安装高度在轨面以上1.2m-1.5m之间，不应设在旅客站台乘客视野范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 传感器、转接器安放端子应安装牢固可靠，不得侵入限界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 传感器、转接器支架应安装水平、牢固可靠，支架防腐措施良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 参考电极端子和测试端子与连接引线、传感器与转接器连接的通信电缆均应连接可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 参考电极安装检验批质量验收记录 表C7-4-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定 记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 参考电极安装地点应符合设计要求，安装位置与对应的测试端子之间距离不应超过1m的范围，安装孔直径应不小于200 mm，深210 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 参考电极材质应为氧化钼或硫酸铜，在埋设前应在CuSO4溶液中浸泡不少于24小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 参考电极的封洞档板安装孔直径应不小于200 mm，厚8 mm，中间引线预留孔直径应为10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 参考电极埋设的填充物、封洞档板的封闭及引线的固定，应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆敷设检验批质量验收记录 表C7-4-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定 记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电缆的规格、型号及敷设路径、终端位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆与设备（单向导通装置、钢轨电位限制装置、电缆转换箱、回流电缆箱、均流箱）的连接正确，固定牢靠，绝缘良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆端头的标志应符合国家施工规范的要求，各带电部位应满足相应电压等级的电气距离规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 二次接线正确，连接可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电缆敷设应排列整齐，绑扎牢固，标志清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 二次回路接线标记端子规格统一，字迹清晰，方便查验、校对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆与钢轨连接检验批质量验收记录 表C7-4-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 转接箱与钢轨之间实际测量准确，电缆长度裁选合理，电缆端头剥除150-200mm，电缆端头压接接线端子密实，压接后载流量与本线应相同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 若为焊接时，在钢轨的焊接位置上进行除锈、打磨，保证焊接面的清洁，焊接牢固可靠，焊接饱满，不应有裂缝、气孔及脱焊，更不得有假焊或漏焊现象。若为栓接，连接螺栓应与钢轨连接密贴，连接位置提前进行除锈、打磨，保证电气畅通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 连线在道床上固定卡紧，与道床密贴、无翘现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆在焊接前预先套上钢管，在固定电缆时起到保护电缆的作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 柜箱安装检验批质量验收记录 表C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 柜箱的规格、型号及安装位置符合设计规定，本体有可靠的接地端子或接地引出线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜箱上安装的元器件完好无损，固定牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 柜箱安装牢固，盘柜无变形，表面漆层完好，铭牌齐全，元件无损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜箱与基础的连接固定牢靠，除基础螺栓外，所有紧固件为镀锌制品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隧道内的电缆转换箱和回流电缆箱、均流箱的安装方式应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统调试检验批质量验收记录 表C7-4-163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备之间的接线都已检查完成、正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 传感器、转接器等设备单体安装调试完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 传感器、转接器等设备与相邻所间设备调试完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 树脂基材料平台安装检验批质量验收记录 表C7-4-164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 锚固螺栓荷载检测应符合设计要求，化学锚固螺栓所使用的化学填充剂必须在有效期内使用，对已锚固的螺栓应进行抗拔承载力检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 疏散平台支架规格、型号、材质符合要求，横梁长度、斜撑长度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 疏散平台横梁必须保持与轨道中心线垂直，平台之间容许上翘0-3度，相邻平台面应在同一平面上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 疏散平台顶面距两轨面连线中心高度为950mm，允许误差0-20mm；疏散平台踏板边缘至线路中心的距离满足限界要求，允许误差+10mm。个别安装区段的安装高度以设计文件为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 疏散平台总体检查：踏板两端在支架上搭接长度大于等于35mm，平台踏板靠线路侧边沿不允许悬空，靠隧道壁侧踏板与隧道壁的最大空隙为53mm。平台踏板每个支架上连接扣件不少于3个，均匀分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 化学锚固螺栓孔化学药剂填充密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平台支架紧固螺栓之间间距应符合设计要求，位置允许偏差为5mm。M12化学粘接型锚栓埋设深度不小于110mm，M16化学粘接型锚栓埋设深度不小于125mm，深度允许误差0-10mm。支架紧固螺栓规格型号应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 符合材料疏散平台支架间距符合设计要求不大于1000mm，不得安装在隧道接缝处并满足锚栓安装最小边距要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水泥基材料平台安装检验批质量验收记录 表C7-4-165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 锚固螺栓荷载检测应符合设计要求，化学锚固螺栓所使用的化学填充剂必须在有效期内使用，对已锚固的螺栓应进行抗拔承载力检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 疏散平台支架规格、型号、材质符合要求，横梁长度、斜撑长度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 疏散平台横梁必须保持与轨道中心线垂直，平台之间容许上翘0-3度，相邻平台面应在同一平面上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 疏散平台顶面距两轨面连线中心高度为950mm，允许误差0-20mm；疏散平台踏板边缘至线路中心的距离满足限界要求，允许误差+10mm。个别安装区段的安装高度以设计文件为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 疏散平台总体检查：踏板两端在支架上搭接长度大于等于35mm，平台踏板靠线路侧边沿不允许悬空，靠隧道壁侧踏板与隧道壁的最大空隙为53mm。平台踏板每个支架上连接扣件不少于3个，均匀分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 化学锚固螺栓孔化学药剂填充密实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平台支架紧固螺栓之间间距应符合设计要求，位置允许偏差为5mm。M12化学粘接型锚栓埋设深度不小于110mm，M16化学粘接型锚栓埋设深度不小于125mm，深度允许误差0-10mm。支架紧固螺栓规格型号应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 符合材料疏散平台支架间距符合设计要求不大于1000mm，不得安装在隧道接缝处并满足锚栓安装最小边距要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 树脂基材料平台扶手安装检验批质量验收记录 表C7-4-166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 平台扶手紧固件、螺母、垫片规格、材质、质量符合设计要求。沿线路纵向间距不大于1500mm，每组2孔中心线应尽量保证平行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平台扶手管中心距平台踏板高度为950mm，误差+10mm，扶手管中心距混凝土墙面80mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 平台扶手沿疏散平台、平台步梯内侧全长布置（在联络通道处断开）。扶手为复合材料，安装后扶手杆不滑动、不转动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 复合材料平台各构件规格、材质性能符合设计和产品制造技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高架段平台扶手安装检验批质量验收记录 表C7-4-167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 平台扶手紧固件、螺母、垫片规格、材质、质量符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平台扶手沿疏散平台中心线全长布置。扶手为材质符合设计要求，安装后扶手杆不滑动、不转动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项 目 | 1 | 平台各构件规格、材质性能符合设计和产品制造技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 平台步梯安装检验批质量验收记录 表C7-4-168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 平台步梯支架紧固锚栓为M16化学粘接型锚栓，埋设深度为125mm，埋设深度允许偏差为0-10mm，埋设位置偏差为+5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平台步梯高度应保证平台步级水平，平台步梯末端水沟盖板规格质量符合设计要求，与水沟的混凝土面结合平稳牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平台步梯的材质、性能、规格符合设计要求，安装牢固可靠，平台步梯边缘距线路中心线距离符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 步梯镀锌层及防火涂料层符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 化学紧固锚栓化学填充剂填充密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 步梯外观颜色均匀一致，无裂纹等缺陷，平台步级安装水平，高度位置合适，安装稳固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备基础预埋件检验批质量验收记录 表C7-4-169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 各设备基础预埋件的材料、规格、尺寸、制作及预埋位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 35kV开关柜基础预埋件顶面标高与其它设备基础预埋件顶面标高应符合设计要求。35kV开关柜和直流开关柜的基础预埋件顶面平面度和直线度允许偏差1mm/m，全长不超过2mm，其它设备基础预埋件顶面度和直线度允许偏差1mm/m，全长不超过5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 设备基础预埋件应可靠接地，接地方式、接地数量应满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 设备基础预埋件的外观表面应平整光洁，焊接应可靠，涂漆均匀、无漏涂现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 设备基础预埋件与地面固定牢固可靠并经防腐处理，不得有锈蚀，应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 设备基础预埋件所有焊接处应牢固，焊接应饱满，不应有裂缝、气孔及脱焊现象，更不得有假焊或漏焊现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网栅检验批质量验收记录 表C7-4-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位验收 记录 |  |  |
|  | 1 |  | 整流变压器室中的高压防护网栅，其安装位置及高度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 防护网栅的门扇开闭应灵活，防止误入带电间隔的闭锁装置安装应牢固，闭锁应正确可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 网栅与带电体的距离应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 网栅的接地连接可靠，凡可开启的门扇与整体结构间均用软铜绞线可靠连接。严禁将网栅的接地线与二次回路的接地体连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 立柱的埋设应垂直牢固，高度一致，同一直线上的立柱应在同一平面内，同类间隔的装配方式统一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 板网结构件的钢板或钢板网应平整，板网与边框的焊接牢固，且无外露尖角及毛刺。当板网与边框采用螺栓连接方式时，螺栓和钢板网（网目）的规格及数量应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 网栅整体结构的焊接牢固可靠，金属表面的防腐层完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 接地检验批质量验收记录 表C7-4-171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 土建承包商移交的接地装置的接地电阻值应符合设计规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地干线、支线及接地引线敷设位置及所用材料的规格尺寸应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接，每一设备的工作接地和保护接地应单独与接地干线可靠连接，严禁将几个部件串联接地。所有设备接地线其露出地面部分及埋入地下部分均应作防腐处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变电所内接地干线贯通为一体，施工中应进行检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 接地体的连接应采用电焊搭接连接。搭接长度：扁钢为其宽度的两倍（至少焊接三个棱边），扁钢与角钢连接时，除在扁钢两侧焊接外，还应将扁钢本体弯成直角形（或加焊L形扁钢）与角钢焊接成一个整体。所有焊接处应牢固，不得有假焊或漏焊现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变电所内接地母排至少在不同的两点与接地网连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 所有需要悬挂临时接地线的地点均应设置接地螺栓或接线板。接地螺栓或接线板应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变电所内露空安装的接地扁钢表面刷涂颜色及条纹宽度应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 变压器检验批质量验收记录 表C7-4-172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位验收记录 |  |
|  | 1 | 变压器及其附件的试验、调整和器身检查结果必须符合设计要求和施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 并列运行的变压器必须符合条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高低压支持绝缘子表面，严禁有裂纹缺损等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 变压器本体及其附件的安装位置正确，并应按生产厂家的技术说明书要求安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变压器及其外壳安装时应牢固可靠、连接紧密。 器身及外壳表面应干净清洁、油漆完整无锈蚀。线圈绕组绝缘应完整，无缺损、位移现象，并且各绕组应排列整齐。铁心无锈蚀，铭牌齐全，相色标志正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变压器与线路连接规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 所有母线搭接面的连接螺栓用力矩扳手紧固，其紧固力矩值应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 整流器检验批质量验收记录 表C7-4-173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
|  | 1 | 整流器的试验、调整及整机检查结果必须符合设计规定、施工规范和工厂技术说明书的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 快熔瓷质部分应完整，表面无裂纹、破损，绝缘部件完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 整流器柜采用绝缘法安装并经框架保护接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 整流器柜本体及其附件应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜内的设备及接线应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜内母线与母线、母线与电气接线端子用螺栓搭接时应紧密，连接螺栓应采用力矩扳手紧固，其紧固力矩应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柜上的标志牌、标志框齐全、清晰、正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 二次回路允许采用线槽或线把布线形式,接线方式应根据设备实际情况分别采用插接、焊锡连接及压接端子连接；当采用压接端子连接方式时,压接端子的规格应与导线规格匹配,接线后压接端子的握着力及接触电阻值应符合产品的规定；二次回路接线固定牢靠，排列整齐；回路编号正确、字迹清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 二次回路配线应满足以下要求： 1.端子号清晰、牢固； 2.每个接线端子同一侧所接芯线不得超过两根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 母线装置检验批质量验收记录 表C7-4-174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 母线装置所采用的材料应按到达现场的批次进行检查：硬母线表面光洁平整，不应有裂纹、折皱、变形或损伤；软母线不应有扭结、松股或严重腐蚀等缺陷。安装母线采用的金具及金属构件的规格应与母线相配套，无裂纹、伤痕、砂眼等缺陷，防腐层完好，无锈蚀现象；转动部分灵活，丝扣完好。母线装置的规格、型号、质量应符合设计要求和相关产品技术标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 母线的安装位置应符合设计要求，且连接正确，接触可靠。软母线弛度一致；硬母线安装平直，接触面平整，固定装置无棱角和毛刺，涂漆均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 硬母线、软母线相间及对地的安全净距，以及其它母线装置的安全净距均应符合设计的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 母线的相序及相色标志应正确，各类母线金属支架和托架接地应良好、可靠。 检验数量：施工、监理单位均全部检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 悬式绝缘子、支柱绝缘子及穿墙套管的电气试验项目应符合附录B的相关规定，且试验合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 软母线的安装质量应符合下列规定： 1 悬式绝缘子串与球头挂环、碗头挂板及锁紧销的规格互相匹配。 2 母线与各类金具的规格互相匹配。 3 母线安装弛度符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 硬母线与支柱绝缘子均处于同一水平或垂直安装中心线上，且固定牢固。所有母线搭接面的连接螺栓紧固力矩值应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 母线搭接面的处理应符合以下规定： 1 室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内，应作搪锡处理。 2 钢与钢连接应作搪锡或镀锌处理，不得直接连接。 3 铜与铝在干燥的室内连接，铜导体应搪锡；室外或空气相对湿度接近100%的室内，应采用铜铝过渡板，且铜端应作搪锡处理。 4 钢与铜或铝连接，钢搭接面应作搪锡处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 4 | 矩形母线搭接连接时，钻孔应垂直，螺孔间中心距离的允许偏差应为±0.5 mm。搭接长度、钻孔位置及螺栓规格应符合附录C的规定。搭接面涂以电力复合脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 母线在支持绝缘子上固定时应符合下列要求： 1交流母线的固定金具或其他支持金具不应形成闭合磁路。 2当母线平置时，母线支持夹板的上部压板应与母线保持1～1.5 mm间隙；当母线立置时，上部压板应与母线保持1.5～2 mm的间隙。 3母线在支柱绝缘子上的固定死点，每一段应设置一个，并宜位于全长或母线伸缩节两侧的中点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 矩形母线加工后的弯曲半径应符合表规定，弯曲处不得有裂纹及显著的折皱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 穿墙套管的安装质量应符合下列规定： 1安装穿墙套管的钢板或混凝土板应保持垂直或水平，其孔径应比套管的嵌入部分大5mm以上，混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。 2 额定电流在1500 A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时，套管周围不应形成闭合磁路。 3 穿墙套管垂直安装时，法兰应向上；水平安装时，法兰应在外。 4 安装在同一平面或垂直面上的穿墙套管，其顶面应在同一平面上。 5 套管接地端子应可靠接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 插接母线槽的安装质量应符合下列规定： 1 插接母线槽的安装位置应符合设计要求，与之配套的插接开关箱或插接头箱应符合产品的技术规定。 2 母线槽的安装应牢固，其水平或垂直设备的支架及托架均应设置调整螺栓，并确保母线槽处于水平或垂直状态。 3 插接母线槽的对插连接应符合产品的技术规定，安装后的母线槽其相间及与外壳之间的绝缘电阻均不应小于20 MΩ。 4 安装后的母线槽其终端应有终端盖封闭，各段母线槽的外壳应可靠接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 35kV GIS检验批质量验收记录 表C7-4-175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
|  | 1 | 35kV GIS开关柜运达现场应进行检查，其质量应符合下列规定： 1 设备的规格、型号应符合设计规定。 2 设备表面油漆涂层完整，无锈蚀及损伤等缺陷。电器产品的规格、型号与原理图规定一致。产品的背面接线图与设计原理接线图经核对互相一致。 3 设备上安装的元、器件应完好无损、固定牢靠，二次回路接线正确，连接可靠。 4 各种接线端子的排列顺序及绝缘间隔与端子排接线图一致。 5 二次回路串接的熔断器，其规格、型号应符合设计要求，且导通检查良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜与柜之间的连接方法正确，母线连接牢固、可靠，符合产品技术条件规定。 检验数量：施工单位、监理单位全部检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成套柜内安装的35kV真空断路器、三位置隔离开关、电压（流）互感器、电流传感器、避雷器、微机测控保护装置、差动保护装置、电缆插头、光纤转接箱等设备的型号、规格应符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 35kV真空断路器、三位置隔离开关的辅助开关及闭锁装置动作灵活，准确可靠，触头接触紧密，所有传动部位无卡阻现象，合闸时相间的同期性应符合产品的技术规定。位置指示器与开关的实际位置相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 35kV开关柜采用非绝缘法安装，本体直接接地且接地可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 35kV开关主回路及二次回路电气试验合格，电气试验主要项目应符合设备采购合同规定。其主要项目如下： 1 主回路工频耐压试验；70kV、50HZ 1min 2 辅助和控制回路绝缘试验：2kV、50HZ 1min 3 主回路电阻测量； 4 SF6密封检查； 5 SF6气室压力检查； 6 辅助电气装置试验； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 7 | 微机测控保护装置、光纤差动保护装置与变电所综合自动化（PSCADA）系统主控单元的接口应符合设计要求，且具有下列功能： 1 保护功能：光纤差动保护、定时限过电流、零序保护等；保护整定值满足设计要求； 2 信息采集功能； 3 可编程及控制功能； 4 备用电源自动投入功能；（仅母联柜有此功能） 5 当地和远方的通信功能； 6 测量功能； 7 跳闸回路监视功能； 8 事件记录与故障录波功能； 9 人机接口功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 35kV开关柜与基础的连接应固定牢固，所有紧固件应防腐处理， 柜内清洁、无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 35kV真空断路器、三位置隔离开关的操动机构其断口的耐压强度、分合闸及闭锁装置动作灵活、可靠，复位准确，扣合可靠，符合生产厂家的技术标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜内母线与母线、母线与电气接线端子用螺栓搭接时应紧密，连接螺栓应采用力矩扳手紧固，其紧固力矩应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柜上的标志牌、标志框齐全、清晰、正确。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 二次回路允许采用线槽或线把布线形式,接线方式应根据设备实际情况分别采用插接、焊锡连接及压接端子连接；当采用压接端子连接方式时,压接端子的规格应与导线规格匹配,接线后压接端子的握着力及接触电阻值应符合产品的规定；二次回路接线固定牢靠，排列整齐；回路编号正确、字迹清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 二次回路配线应满足以下要求： 1 端子号清晰、牢固； 2 每个接线端子同一侧所接芯线不得超过两根。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 1500V直流开关柜、钢轨电位限制装置检验批质量验收记录 表C7-4-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 1500V直流开关柜运达现场应进行检查，其质量应符合下列规定： 1 设备的规格、型号应符合设计规定。 2 设备表面油漆涂层完整，无锈蚀及损伤等缺陷。电器产品的规格、型号与原理图规定一致。产品的背面接线图与设计原理接线图经核对互相一致。 3 设备上安装的元、器件应完好无损、固定牢靠，二次回路接线正确，连接可靠。 4 各种接线端子的排列顺序及绝缘间隔与端子排接线图一致。 5 二次回路串接的熔断器，其规格、型号应符合设计要求，且导通检查良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 成列开关柜安装位置应正确，排列整齐；安装的允许偏差应符合规定；电器功能标签齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜与柜之间的连接方法正确，母线连接牢固、可靠，符合产品技术条件规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 成套1500V直流开关柜中的断路器、手动隔离开关、微机测控、保护装置等的型号、规格应符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1500V直流断路器、手动隔离开关的辅助开关及闭锁装置动作灵活，准确可靠，触头接触紧密，所有传动部位无卡阻现象，位置指示器与开关的实际位置相符；同规格、型号手车式设备的互换性应良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 盘、柜的安装方法应符合设计要求： 1 1500V直流柜、负极柜和整流柜应采用绝缘法安装，安装后对设备外壳进行绝缘试验，绝缘耐压500V。 2 轨电位限制装置采用非绝缘法安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 盘、柜的本体接地方式应符合下列规定，并且接地可靠 1 采用绝缘法安装的进线、馈线、负极柜经框架保护接地。 2 采用非绝缘法安装的钢轨电位限制装置(柜)直接接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 主回路及二次回路电气试验合格，电气试验主要项目应符合设备采购合同规定。其主要项目如下： 1 主回路工频耐压试验：7kV、50HZ 1min 2 辅助和控制回路绝缘试验：2kV、50HZ 1min 3 主回路电阻测量； 4 机械操作试验； 5 脱扣装置试验； 6 控制、信号与保护功能试验； 7 绝缘电阻测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 9 | 微机测控保护装置与变电所综合自动化（PSCADA）系统主控单元的接口应符合设计要求；各种保护的整定值满足设计要求，且具有下列功能： 1 保护功能： ⑴ 反应电流上升率di/dt和电流增量△I的保护； ⑵ 静态过流保护Imax； ⑶ 直流双边联跳保护； ⑷ 反应热效应的接触网热过负荷保护； ⑸ 双边联跳和框架故障保护联跳； ⑹ 定时限过流保护； ⑺ 断路器失灵保护；（仅馈线柜有） ⑻ 馈线电压监视。 2 信息采集功能； 3 控制功能； 4 自动装置功能；（带故障性法判断的自动重合闸功能，仅馈线柜有） 5 测量功能； 6 显示功能； 7 当地和远方的通信功能； 8 记录功能； 9 故障录波功能； 10 保护动作复归（当地/远方）。（仅馈线柜有此功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 1500V直流开关柜、钢轨电位限制装置与基础的连接应固定牢固，所有紧固件应防腐处理，柜内清洁、无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1500V直流断路器、手动隔离开关的操动机构其断口的耐压强度应符合产品技术条件规定，分、合闸及闭锁装置动作灵活、可靠，复位准确，扣合可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1500V直流柜中的手车式设备，在柜体内推拉应轻便灵活；安全隔板应能随车体的进出而自动开闭，且动作灵活、可靠。动、静触头中心线应一致，接触紧密。 检验数量：施工单位全部检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柜内母线与母线、母线与电气接线端子用螺栓搭接时应紧密，连接螺栓应采用力矩扳手紧固，其紧固力矩应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 柜上的标志牌、标志框齐全、清晰、正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 二次回路允许采用线槽或线把布线形式,接线方式应根据设备实际情况分别采用插接、焊锡连接及压接端子连接；当采用压接端子连接方式时,压接端子的规格应与导线规格匹配,接线后压接端子的握着力及接触电阻值应符合产品的规定；二次回路接线固定牢靠，排列整齐；回路编号正确、字迹清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 二次回路配线应满足以下要求： 1 端子号清晰、牢固； 2 每个接线端子同一侧所接芯线不得超过两根。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 交直流电源装置检验批质量验收记录 表C7-4-177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
|  | 1 | 交直流电源装置运达现场应进行检查，交流盘中的设备、直流盘中的充电装置、调压馈线盘和蓄电池盘中的设备应符合设计和产品规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 成列开关柜安装位置应正确，排列整齐；安装的允许偏差应符合规定；电器功能标签齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 充电装置具备的各种状态下的充电功能及装置正负极对地的绝缘电阻值应符合产品的技术规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 具有自动控制功能的充电装置尚应符合设计要求及下列规定： 1 装置能根据产品的技术要求，蓄电池在正常充电情况下，装置应由恒流限压状态自动向恒压充电、浮充电正常运行状态转换，且转换过程和持续时间符合技术规定。 2 自动控制功能应自动定期对蓄电池组进行均衡充电，确保电池组随时具备额定容量。 3 满足综合自动化系统运行要求，具备由远方对电压、电流进行遥信、遥测的功能。 4 在故障状态下，装置应自动或经手动切换到“当地”运行方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 蓄电池的规格、容量和电池数量应符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 蓄电池组在盘内台架上排列整齐，连接正确可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 蓄电池组的充放电容量或倍率校验等应符合产品的技术规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 交流盘中的各项报警、各种保护及两路进线电源自动切换装置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 1 | 蓄电池连接条（线）及抽头的连接部分应涂敷电力复合脂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 放电终了时检查，不合标准电池的电压不得低于电池组单体电池平均值的2%；电压不合标准的电池数量，不得超过该组电池数量的5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 充电后蓄电池的外壳清洁、干燥，电池编号的位置和颜色醒目，电池组对地（盘）的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 交、直流盘上受电开关下的标签框中的回路名称应标示清晰、正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 盘内母线与母线、母线与电气接线端子用螺栓搭接时应密，连接螺栓应采用力矩扳手紧固，其紧固力矩应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 盘上的标志牌、标志框齐全、清晰、正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 二次回路允许采用线槽或线把布线形式,接线方式应根据设备实际情况分别采用插接、焊锡连接及压接端子连接；当采用压接端子连接方式时,压接端子的规格应与导线规格匹配,接线后压接端子的握着力及接触电阻值应符合产品的规定；二次回路接线固定牢靠，排列整齐；回路编号正确、字迹清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 二次回路配线应满足以下要求： 1 端子号清晰、牢固； 2 每个接线端子同一侧所接芯线不得超过两根。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 排流柜检验批质量验收记录 表C7-4-178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 排流柜运达现场应进行检查，其质量应符合下列规定： 1 设备的规格、型号应符合设计规定。 2 设备表面油漆涂层完整，无锈蚀及损伤等缺陷。电器产品的规格、型号与原理图规定一致。产品的背面接线图与设计原理接线图经核对互相一致。 3 设备上安装的元、器件应完好无损、固定牢靠，二次回路接线正确，连接可靠。 4 各种接线端子的排列顺序及绝缘间隔与端子排接线图一致。 5 二次回路串接的熔断器，其规格、型号应符合设计要求，且导通检查良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 成列开关柜安装位置应正确，排列整齐；安装的允许偏差应符合规定；电器功能标签齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜与柜之间的连接方法正确，母线连接牢固、可靠，符合产品技术条件规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排流柜中的二极管元器件、分流器、负荷开关、快速熔断器、可调电阻等的型号、规格应符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 排流柜中的负荷开关动作灵活，准确可靠，触头接触紧密，传动部位无卡阻现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 排流柜的安装方法应符合设计要求：排流柜应采用绝缘法安装，安装后对设备外壳进行绝缘试验，绝缘电阻不小于50kΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 排流柜的本体接地方式应符合下列规定：采用绝缘法安装的排流柜经框架保护接地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 主回路及二次回路电气试验合格，电气试验主要项目应符合设备采购合同规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 1 | 排流柜与基础的连接应固定牢固，所有紧固件应防腐处理，柜内清洁、无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 柜内母线与母线、母线与电气接线端子用螺栓搭接时应紧密，连接螺栓应采用力矩扳手紧固，其紧固力矩应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜上的标志牌、标志框齐全、清晰、正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 二次回路允许采用线槽或线把布线形式,接线方式应根据设备实际情况分别采用插接、焊锡连接及压接端子连接；当采用压接端子连接方式时,压接端子的规格应与导线规格匹配,接线后压接端子的握着力及接触电阻值应符合产品的规定；二次回路接线固定牢靠，排列整齐；回路编号正确、字迹清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 二次回路配线应满足以下要求： 1 端子号清晰、牢固； 2 每个接线端子同一侧所接芯线不得超过两根。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 隔离开关柜检验批质量验收记录 表C7-4-179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 隔离开关柜运达现场应进行检查，其质量应符合下列规定： 1 设备的规格、型号应符合设计规定。 2 设备表面油漆涂层完整，无锈蚀及损伤等缺陷。电器产品的规格、型号与原理图规定一致。产品的背面接线图与设计原理接线图经核对互相一致。 3 设备上安装的元、器件应完好无损、固定牢靠，二次回路接线正确，连接可靠。 4 各种接线端子的排列顺序及绝缘间隔与端子排接线图一致。 5 二次回路串接的熔断器，其规格、型号应符合设计要求，且导通检查良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 成列开关柜安装位置应正确，排列整齐；安装的允许偏差应符合规定；电器功能标签齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜与柜之间的连接方法正确，母线连接牢固、可靠，符合产品技术条件规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 成套隔离开关柜中电动动隔离开关的型号、规格应符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 隔离开关柜中电动隔离开关的辅助开关及闭锁装置动作灵活，准确可靠，触头接触紧密，所有传动部位无卡阻现象，位置指示器与开关的实际位置相符；同规格、型号手车式设备的互换性应良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 主回路及二次回路电气试验合格，电气试验主要项目应符合设备采购合同规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 7 | 微机测控保护装置与变电所综合自动化（PSCADA）系统主控单元的接口应符合设计要求；各种保护的整定值满足设计要求，且具有下列功能： 1 信息采集功能； 2 控制功能； 3 联锁、联跳功能 4 显示功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 隔离开关柜与基础的连接应固定牢固，所有紧固件应防腐处理，柜内清洁、无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离开关的操动机构其断口的耐压强度应符合产品技术条件规定，分、合闸及闭锁装置动作灵活、可靠，复位准确，扣合可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜上的标志牌、标志框齐全、清晰、正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 二次回路允许采用线槽或线把布线形式,接线方式应根据设备实际情况分别采用插接、焊锡连接及压接端子连接；当采用压接端子连接方式时,压接端子的规格应与导线规格匹配,接线后压接端子的握着力及接触电阻值应符合产品的规定；二次回路接线固定牢靠，排列整齐；回路编号正确、字迹清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 二次回路配线应满足以下要求： 1 端子号清晰、牢固； 2 每个接线端子同一侧所接芯线不得超过两根。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 柜、盘(箱)及二次回路检验批质量验收记录 表C7-4-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 各类成套配电柜、盘(箱)等设备的规格、型号应符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备表面油漆涂层完整，无锈蚀及损伤等缺陷。电器产品的规格、型号与原理图规定一致。产品的背面接线图与设计原理接线图经核对互相一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 各种接线端子的排列顺序及绝缘间隔与端子排接线图统一。成列盘、柜、箱安装位置应正确，排列整齐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 二次回路串接的熔断器，其规格、型号应符合设计要求，且导通检查良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 成列柜、盘的垂直度、水平偏差、盘柜面偏差和盘柜间接缝的允许偏差应符合规定. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配电柜、盘(箱)等设备上安装的元、器件应完好无损、固定牢靠，瓷件和绝缘表面严禁有裂纹、缺损等缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 配电柜、盘(箱) 主回路及二次回路电气试验主要项目按合同中的技术要求进行检测试验，不应超过国家标准(电气装置安装工程电气设备交接试验标准)(GB 50150)规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 配电柜、盘(箱)的本体接地方式应符合规定，并且接地可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 采用绝缘方式安装的盘、柜接框架保护接地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 采用非绝缘方式安装的盘、柜直接接地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 35kV开关柜和隔离开关柜、排流柜、交直流屏、轨电位限制装置等采用非绝缘方式安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 直流设备(包括1500V直流开关柜、整流器柜及负极柜等)采用下部铺设绝缘垫，柜体用绝缘螺栓固定，设备安装完成后应施测绝缘电阻符合设计要求。绝缘电阻值应符合设计要求（5000V，5MW；5000V/1min）。绝缘安装方式满足供货商要求，并得到其安装督导人员的确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 13 | 35kV开关柜内断路器及操作机构、电压、电流互感器、避雷器、带电显示装置各项参数均应符合产品技术要求；操作灵活，正确，联锁功能符合要求；带气压指示的设备其气压值应符合有关技术要求；在进行母线的连接时，仔细检查开关柜的母线插座和母线本体的插头，必须采用可靠措施避免灰尘、湿气及其它污秽对连接处产生影响，插接头必须准确到位和牢固连接母线端部采用专用堵头可靠密封，保护装置及自动化系统应满足设计要求功能，动作正确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 1500V直流开关柜内直流快速开关、电动隔离开关、操作机构、避雷器、分流器等各项参数均应符合产品技术要求；操作灵活、正确、联锁功能符合设计要求；柜内连接母线应平齐，接触面已按规定要求处理；正、负极对柜间距符合规定，在绝缘支柱上牢固；成套继电保护装置、各类表计及自动化系统应满足设计要求功能，动作正确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 控制信号屏内自动化系统装置功能应符合规定地求，准确可靠，与通信通道接口良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 交直流屏内交流接触器、继电器、熔断器各类仪表等应动作到位，显示正确，进线自动投切功能完善，工作状态指示正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 钢轨电位限制装置各连线接线应正确，铜排及电缆与铜排连接应符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 各类配电柜、盘(箱)与基础或构件间的连接应固定牢固，所有紧固件为镀锌制品且防松零件齐全。盘、柜内清洁、无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 35kV真空断路器、1500V直流断路器、三位置隔离开关和手动隔离开关的操动机构其断口的耐压强度、触头的行程、超行程、分、合闸及闭锁装置动作灵活、可靠，复位准确，扣合可靠；辅助开关及闭锁装置动作灵活，准确可靠，触头接触紧密，所有传动部位无卡阻现象，合闸时相间的同期性应符合产品的技术规定。位置指示器与开关的实际位置相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 配电柜、盘(箱)内母线与母线、母线与电气接线端子用螺栓搭接时应紧密，连接螺栓应采用力矩扳手紧固，其紧固力矩应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柜内母线与母线、母线与电气接线端子用螺栓搭接时应紧密，连接螺栓应采用力矩扳手紧固，其紧固力矩应符合规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 在现场安装配电柜、盘(箱)上的电器设备和元件应符合设计要求，动作可靠；计量回路的表计应符合现行国家计量标准规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配电柜、盘(箱)上的标识器件标明被控设备编号及名称，标志牌、标志框齐全、清晰、正确且清晰、工整、不易脱色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 二次回路允许采用线槽或线把布线形式,接线方式应根据设备实际情况分别采用插接、焊锡连接及压接端子连接；当采用压接端子连接方式时,压接端子的规格应与导线规格匹配,接线后压接端子的握着力及接触电阻值应符合成品的规定；每个接线端子所接芯线不得超过两根；强电、弱电端子隔离布置；二次回路接线固定牢靠，排列整齐；回路编号正确、字迹清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 9 | 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃，电笛、事故电钟等动作和信号显示准确，闭锁装置动作准确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验；48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附属设施检验批质量验收记录 表C7-4-181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
|  | 1 | 灭火器、应急照明灯、操作手柄和钥匙已配置，并能完好使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 进出变电所管线孔洞已（防火）封堵；变电所操作记录本和进所作业登记簿、操作安全手套、绝缘鞋、安全警示已配置，并能完好使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电力电缆及控制电缆检验批质量验收记录 表C7-4-182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 材料运达现场应进行检查，电力电缆及控制电缆的规格、型号、长度及电压等级应符合设计要求。电力电缆及控制电缆的绝缘电阻应符合采购合同规定。电缆中间接头及终端头的附件规格、型号及电压等级与电缆的规格、型号互相吻合，且符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆的敷设路径、终端位置符合设计要求；通过道路及构筑物时应穿管保护，并应有径路示意图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电力电缆及控制电缆与设备的连接方法正确，固定牢固，绝缘良好，终端头接地可靠。各类电缆在终端处留有适当的备用长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电力电缆终端头的相色标志应与系统相位一致，各带电部位应满足相应电压等级的电气距离规定。且保证电缆头表面清洁、无杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电力电缆的试验项目按合同中现场试验要求进行，应包括下列规定： 1 工频耐受电压； 2 冲击耐受电压； 3 局部放电； 4 绝缘电阻测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 光缆测试应符合下列规定： 1 在一个中继段内，每根光纤接续损耗应符合设计规定； 2 中继光纤线路衰减测试值应小于设计计算值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 控制电缆在制造长度内不允许有中间接头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 1 | 电缆在支架或桥架上的敷设应符合下列规定： 1 电缆在支架上的排列层次符合设计要求。 2 控制电缆在每层支架上的排列不宜超过1层，在桥架上的排列不宜超过2层。 3 电缆在支架或桥架上排列整齐，绑扎牢固；每条电缆的终端处及位于电缆穿墙板处、夹层处或电缆竖井进出口处的显著部位均应挂有标志牌，标志牌规格应统一，字迹清晰，挂装牢靠。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 金属电缆支架和电缆保护管的接地可靠，电缆保护管的管口封堵严密。电缆保护管垂直引出地面时的高度不宜小于2m，且固定牢靠。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 单相交流电力电缆的保护管及固定金具或绑扎物不得构成闭合磁路。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电力电缆终端头和中间接头的电缆护层剥切长度、绝缘包扎长度及芯线连接强度应符合电缆头制作工艺要求；单相电力电缆的铠装或屏蔽层应有一端接地。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电力电缆终端头的接地线的截面选用标准：当电缆截面为120mm2及以下时，接地线的截面不得小于16mm2；当电缆截面为150mm2及以上时，接地线的截面不得小于25mm2。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电缆弯曲半径不应小于相关规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 敷设后的电缆在站台两端与隧道连接处应有保护措施；电缆经隔离开关上网处的电缆支架安装位置，应便于隔离开关检修。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 电缆支架、桥架检验批质量验收记录 表C7-4-183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
|  | 1 | 电缆支架、桥架支持装置、桥架及附件的规格、型号、承载力、材质、耐腐蚀性符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆支架、桥架支持装置、桥架安装的路径、位置符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属电缆支架、桥架支持装置、桥架等接地可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆支架、桥架支持装置间距符合设计要求800mm，特殊情况下水平间距不大于1000mm、垂直间距不大于1500mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆支架、桥架支持装置、桥架的表面光滑无毛刺、耐久稳固、外观平齐、无锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆支架、桥架支持装置、桥架安装整齐、平直、稳固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 变电所综合自动化检验批质量验收记录 表C7-4-184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 变电所综合自动化系统的设备及附件的规格和型号应符合设计规定， 各种接插件的规格应与设备接口互相一致，且符合订货合同要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 操作系统软件及系统维护软件应符合设计及设备采购合同规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变电所综合自动化系统的控制信号盘与其它设备的接口位置应便于维护人员操作及监视，所有通信端口的连接应符合产品规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 向控制信号盘送电前，对变电所综合自动化系统与各设备间隔层监控单元的连接电（光）缆应进行详细检查及有关的衰耗绝缘测试，确认合格后，方可送电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 根据产品的技术规定，通过当地监控主机或利用便携机分别对变电所内的电气装置进行单体传动试验及相互的闭锁功能检查并符合设计规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 变电所综合自动化系统的当地监控、维护、数据采集与传输、数据处理及当地和远程通信功能应符合设计规定；且具有下列功能： 1 友好、直观的监控人机界面； 2 实时显示变电所的开关状态、预告及事故信号及电流、电压、功率、电度等各种测量量； 3 完成对开关设备及自动装置等的控制操作； 4 实时显示间隔层设备上送的保护信息； 5 采集、显示及储存间隔层设备的各类报告、进行相应的负荷录波、故障录波显示； 6 完成对间隔层设备的复归、参数整定及传动实验； 7 实现相应的历史数据存储、流水打印、报警等信息处理功能； 8 报表功能； 9 画面修改、数据库维护等系统维护功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

|  | 7 | 电力监控系统到主控系统光缆的检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 变电所内任何下位监控单元发生故障，均应报警，任何下位监控单元的故障报警信息均能在控制中心监控系统的综合自动化结构画面上显示并报警。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变电所内间隔层设备网络通信接口模块以及用于所内监控、软件维护、设备调试的人机接口等的组成应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电气设备的位置信号能够在控制信号盘上的液晶显示器准确显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 各种信号装置的信息能完整准确地与上级控制中心进行通信传输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 满足变电所综合自动化系统主备通道自动切换功能及设计要求的时钟同步功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆保护管检验批质量验收记录 表C7-4-185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位验收 记录 |  |
|  | 1 | 电缆保护管规格、型号、安装路径符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆保护管内壁和管口光滑，无毛刺，固定牢靠，防腐良好；弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。出入电缆夹层、建筑物和轨道道床下的保护管口应封堵严密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地中埋设的保护管和沿道床下过轨的保护管的抗压要求，应符合设计规定，并都具有耐环境腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆保护管应接地可靠，电缆管管口的封堵严密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电缆保护管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆保护管弯曲处无明显的皱折和不平，明设部分横平竖直，成排敷设的排列整齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引至设备的电缆管管口位置，应便于电缆与设备的连接并不妨碍设备进出，并列敷设的电缆管管口高度应一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆保护管采用大一级短管套接方法进行连接时，短管两端接头处应密封良好，短管长度不应小于电缆保护管外径的2.2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 环网电缆支架安装检验批质量验收记录 表C7-4-186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
|  | 1 | 电缆支架运达现场后应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及产品的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆沟内电缆支架与预埋铁按图纸尺寸进行焊接，焊逢应饱满无虚焊。焊逢应进行防腐措施，支架安装间距0.8m，安装牢固、横平竖直，与电缆沟保持相同坡度。电缆支架距沟顶、沟底的距离应满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆支架、吊架安装在隧道侧壁、隧道顶部时，应采用高强非膨胀机械锚栓固定的方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆支架与吊架的连接安装高度不同，应采取过渡措施，坡度满足电缆弯曲半径的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 化学锚栓应由第三方进行拉拔测试，并符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装在车站站台板下，电缆通道内的电缆支架、桥架，支架水平支撑距离不大于1m，垂直安装时符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 接地扁钢与电缆支架采用螺栓可靠连接，接地扁钢之间采用焊接连接（或螺栓连接），搭接长度为扁钢宽度的2倍，三面焊接，焊接部位应做防腐处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 电缆支架及接地线跨越建筑物变形缝时，应设补偿装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆支架安装位置正确，固定牢固，各支架的层间横撑应在同一水平面上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆支架、桥架支持装置、桥架的表面光滑无毛刺、耐久稳固、外观平齐、无锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆头制作与安装检验批质量验收记录 表C7-4-187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
|  | 1 | 电缆附件到达现场应进行检查，采用的电缆附件规格与电缆一致，零部件完整齐全，其规格、型号符合设计要求，主要性能应符合相应产品标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆头的制作应符合下列规定： 1 电缆头结构简单、紧凑。 2 高压电缆头的电缆护层剥切长度，绝缘包扎长度及芯线连接强度应符合产品技术要求。 3 电缆终端和接头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护措施。6kV以上电缆接头处有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施，并确保外绝缘相间和对地距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆终端头的固定方式、接地电阻，以及与相关设备的带电距离应满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆终端头与设备连接的金具应符合设计要求，连接正确，固定牢靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电缆的电气试验项目应符合相关规定，且试验合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆线路两端终端头应有明显的相色标志，且与系统的相位一致。电缆线芯压接后端子或连接管上的凸痕应修理光滑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆头应安装固定牢固，电缆头的防震措施应符合设计要求，并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 控制电缆终端可采用一般包扎，接头应有防潮措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆接地检验批质量验收记录 表C7-4-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
|  | 1 | 35kV环网电缆（包括铠装层和屏蔽层）的接地应符合设计要求： 1 各车站变电所间35kV环网电缆两端就近接地，如设有电缆中间头，中间头两侧的电缆铠装层/屏蔽层应分别连接良好，不得中断，跨接线等效截面不应小于电缆铠装层/屏蔽层截面。 2 变电所内部的35kV馈线电缆在始端就近接地。 3 去跟随式变电所或冷站的35kV馈线电缆始端就近接地。 4 由主站馈出的35kV电缆，以主站为起点，每两段（配盘长）电缆为一组，在该组电缆的始末两端接地，中间头处电缆铠装层/屏蔽层连通；如最后仅剩一段电缆，其两端均接地。 5 35kV电缆单端接地时，非接地端电缆铠装层/屏蔽层处理同接地端，以便于电缆试验。 6 35kV电缆屏蔽层的等效截面及铠装层的等效截面按生产厂家技术要求进行施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1500V直流电缆及低压电力电缆（包括铠装层和屏蔽层）的接地应符合设计要求。 1 当采用金属铠装的电力电缆，连接变电所内外设备时，铠装层要两端接地。 2 铠装层一端接地时，交流设备与交流设备间的电缆在始端就近接地，交流设备与直流设备间电缆在交流侧就近接地，直流设备与直流设备间的电缆在始端接地。 3 电力电缆单芯截面不大于4mm2时，接地线截面为4mm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控项目 | 3 | 控制电缆（包括铠装层和屏蔽层）的接地应符合设计要求。 1 屏蔽层接地：屏蔽层均为一端接地，交流设备与交流设备间的电缆在始端就近接地。交流设备与直流设备间的电缆在交流侧就近接地，直流设备与直流设备间电缆在始端接地。 2 铠装层接地：电缆连接变电所内部设备时，铠装层要一端接地，另一端浮空；连接变电所内、外设备时，铠装层要两端接地。 3 铠装层一端接地时：交流设备与交流设备间的电缆在始端就近接地，交流设备与直流设备间的电缆在交流侧就近接地，直流设备与直流设备间的电缆在始端接地。 4 控制电缆接地线截面为4mm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 引出的35kV电缆铠装层和屏蔽层应排列整齐，端头包扎完好，绑扎牢固，接地牢靠，标志清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各种孔洞的封堵应满足消防验收的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 构架检验批检验批质量验收记录 表C7-4-189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 构架电杆、配件规格 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土电杆外观、质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属电杆、配件外观、质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 构架安装位置 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土电杆钢圈焊接质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 门型及H型构架组立质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 人字型构架组立质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 钢结构母线构架和设备支架安装质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 母线横梁的弯曲度、安装位置及固定方式 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 母线构架和设备支架接地 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 构支架上的金属结构件、紧固件的规格、数量、外观质量和接地及布置方式 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高低差 （mm） |  |  | 同一组支架电杆 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 同一组构架电杆 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遮栏及栅栏及构架检验批检验批质量验收记录 表C7-4-170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 防护网栅安装位置及高度 |  |  |  |  |  | 第4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 遮栏、栅栏的门扇 |  |  |  |  |  | 第4.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 遮栏、栅栏与带电体的距离 |  |  |  |  |  | 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 遮栏或栅栏的接地 |  |  |  |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 立柱的埋设及顶端封堵 |  |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 板网结构件及板网与边框的焊接及或螺栓连接 |  |  |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 遮栏、栅栏的外观质量 |  |  |  |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 避雷针、避雷器检验批检验批质量验收记录 表C7-4-171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 避雷针、避雷器的规格、型号及外观质量 |  |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 避雷器绝缘试验 |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 避雷针安装垂直要求 |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 独立避雷针的接地方式和接地电阻 |  |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 避雷针的接地引下线与接地网的连接 |  |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 避雷器的安装要求 |  |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 避雷针节与节之间的连接 |  |  |  |  | 第4.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 避雷器单元节安装及接地线 |  |  |  |  | 第4.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 避雷器的防爆片及安全装置 |  |  |  |  | 第4.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 隔离间隙电极安装 |  |  |  |  | 第4.5.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 三相并列避雷器的安装 |  |  |  |  | 第4.5.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 母线引下线与避雷器的连接 |  |  |  |  | 第4.5.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 接地及回流线检验批检验批质量验收记录 表C7-4-172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 接地极的规格、质量 |  |  |  |  | 第4.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 回流电缆 |  |  |  |  | 第4.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地装置的接地电阻值 |  |  |  |  | 第4.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地体的埋设深度 |  |  |  |  | 第4.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 回流线与变压器的连接、接地保护放电装置与N线的连接 |  |  |  |  | 第4.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离 |  |  |  |  | 第4.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 避雷针接地线与接地网的连接点距变压器或35kV及以下设备与接地网连接点距离 |  |  |  |  | 第4.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 避雷针及装有避雷针、线构架上的照明灯电缆（线）的保护 |  |  |  |  | 第4.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 接地体的连接 |  |  |  |  | 第4.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地干线与接地网相的连接 |  |  |  |  | 第4.6.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆沟内接地母线的敷设方式及与接地网的连接 |  |  |  |  | 第4.6.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 回流电缆的固定 |  |  |  |  | 第4.6.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 作回流线的铁路岔线的连接 |  |  |  |  | 第4.6.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 建筑物出入口出的接地标志及临时接地线的连接 |  |  |  |  | 第4.6.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 油浸变压器、油浸电抗器检验批检验批质量验收记录 表C7-4-173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 器身外观及试验、校验项目 |  |  |  |  | 第4.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 油浸变压器、电抗器的型号、规格、油位、相色标志 |  |  |  |  | 第4.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变压器、电抗器的吊芯检查 |  |  |  |  | 第4.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变压器安装后的外观、阀门、冷却装置及测温装置的质量 |  |  |  |  | 第4.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 变压器、电抗器的顶盖沿继电器气流方向的升高坡度 |  |  |  |  | 第4.7.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 法兰连接质量 |  |  |  |  | 第4.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 冷却风扇安装质量 |  |  |  |  | 第4.7.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔膜式储油柜的胶囊安装质量 |  |  |  |  | 第4.7.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高压套管顶部密封结构安装质量 |  |  |  |  | 第4.7.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吸湿器、净油器安装质量 |  |  |  |  | 第4.7.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 气体继电器、信号温度计安装质量 |  |  |  |  | 第4.7.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 注油 24h 后的油密封质量及绝缘油耐压强度试验 |  |  |  |  | 第4.7.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 互感器检验批检验批质量验收记录 表C7-4-174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 互感器测试与检查 |  | 一次绕组对二次绕组及外壳、二次绕组间及对外壳的绝缘电阻 |  |  |  | 第4.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 kV及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 互感器的变比、三相互感器的结线组别、单相互感器的极性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 kV及以上固体绝缘互感器的局部放电试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 互感器的规格、型号及安装位置 |  |  |  |  |  | 第4.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 互感器的变比和极性方、备用二次绕组接地 |  |  |  |  |  | 第4.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绝缘油的耐压强度试验 |  |  |  |  |  | 第4.8.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 互感器安装、排列，相间距离 |  |  |  |  |  | 第4.8.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 互感器及其支架的接地 |  |  |  |  |  | 第4.8.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 支架、吊架安装检验批质量验收记录 表C7-4-175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 组合电器的试验项目 |  |  |  |  | 第4.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | GIS的排列组合、固定方式 |  |  |  |  | 第4.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | GIS各功能电器元件的本体水平安装误差 |  |  |  |  | 第4.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | GIS各功能单元元件的纵横轴中心线的安装偏差 |  |  |  |  | 第4.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 并列安装的断路器单元各相间在纵横轴方向和绝对标高方面的偏差 |  |  |  |  | 第4.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 隔离开关单元的规格、型号及安装位置 |  |  |  |  | 第4.9.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 互感器、避雷器的绕组或本体对地绝缘 |  |  |  |  | 第4.9.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 母线膨胀补偿器、伸缩节安装 |  |  |  |  | 第4.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 接地连接跨接线 |  |  |  |  | 第4.9.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | GIS各功能单元的法兰连接 |  |  |  |  | 第4.9.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | SF6气体绝缘全封闭GIS的抽真空处理及SF6气体补充 |  |  |  |  | 第4.9.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | SF6气体绝缘全封闭GIS各安装单元完成后的质量 |  |  |  |  | 第4.9.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 传动试验 |  |  |  |  | 第4.9.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路器及操动机构检验批质量验收记录 表C7-4-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 高压断路器规格、型号、质量 |  |  |  |  | 第4.10.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、油位或气体压力 |  |  |  |  | 第4.10.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 充油断路器绝缘油耐压强度 |  |  |  |  | 第4.10.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 断路器及其操动机构的安装及相间距离 |  |  |  |  | 第4.10.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 断路器导电杆 |  |  |  |  | 第4.10.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 止钉间的间隙 |  |  |  |  | 第4.10.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 断路器及其传动装置的所有部位连接 |  |  |  |  | 第4.10.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 断路器活塞尾部的螺钉安装 |  |  |  |  | 第4.10.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 断路器的各项动作参数 |  |  |  |  | 第4.10.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 注油 24h 后的油密封质量及绝缘油耐压强度试验 |  |  |  |  | 第4.10.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 六氟化硫断路器的气体压力及压力传感器的质量 |  |  |  |  | 第4.10.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 真空断路器的灭弧元件质量 |  |  |  |  | 第4.10.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 断路器传动试验 |  |  |  |  | 第4.10.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 断路器及其操动机构接地、相色标志 |  |  |  |  | 第4.10.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电磁操动机构质量 |  |  |  |  | 第4.10.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 液压操动机构质量 |  |  |  |  | 第4.10.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 弹簧操动机构质量 |  |  |  |  | 第4.10.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 断路器及其操动机构的手动及电动操作 |  |  |  |  | 第4.10.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 断路器其母线连接的方式 |  |  |  |  | 第4.10.19条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支架、吊架安装检验批质量验收记录 表C7-4-177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 隔离开关、负荷隔离开关及其传动装置的规格、质量 |  |  |  |  | 第4.11.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离开关、负荷隔离开关的相间距离、分闸时触头打开的距离或角度及合闸时相间的不同期值 |  |  |  |  | 第4.11.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 熔断器母线连接端口的引出方向 |  |  |  |  | 第4.11.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 隔离开关、负荷隔离开关的相间距离 |  |  |  |  | 第4.11.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轴承、拐臂、延长轴等传动部件安装 |  |  |  |  | 第4.11.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔离开关、负荷隔离开关的操动机构安装 |  |  |  |  | 第4.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高压熔断器的安装 |  |  |  |  | 第4.11.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线槽安装检验批质量验收记录 C7-4-178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 空心电抗器、并联电容器的外观质量 |  |  |  |  | 第4.12.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空心电抗器的规格、型号、电感量，电容器的容量 |  |  |  |  | 第4.12.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 空心电抗器的安装 |  |  |  |  | 第4.12.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电抗器间隔内所有磁性材料部件的固定 |  |  |  |  | 第4.12.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电容器的排列布放均匀、电容器组的容量匹配 |  |  |  |  | 第4.12.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 空心电抗器线圈的绝缘绑扎 |  |  |  |  | 第4.12.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电容器端子上的熔断器及连接线 |  |  |  |  | 第4.12.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电容器外壳及支架的接地与接固定电位 |  |  |  |  | 第4.12.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 母线及绝缘子检验批质量验收记录 C7-4-179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备、材料 |  | 母线及金具的规格、型号、质量 |  |  | 第4.13.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘子的规格、型号、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 母线的相间及对地安全净距 |  |  |  |  | 第4.13.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 母线的相序及相色标志、各金属支架、托架和绝缘子的接地 |  |  |  |  | 第4.13.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 软母线的安装 |  |  |  |  | 第4.13.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 矩形母线的安装 |  |  |  |  | 第4.13.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管形母线的安装 |  |  |  |  | 第4.13.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电力电缆及控制电缆检验批质量验收记录 C7-4-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备、材料 |  | 电力电缆及控制电缆的规格、型号、质量 |  |  |  | 第4.14.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接头及终端头的附件的规格、型号、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 敷设径路、终端位置、埋深及保护 |  |  |  |  |  | 第4.14.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆与设备的连接固定、绝缘，终端头接地及备用长度 |  |  |  |  |  | 第4.14.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电力电缆终端头的相色标志、各带电部位的电气距离 |  |  |  |  |  | 第4.14.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆在支架或桥架上的敷设 |  |  |  |  |  | 第4.14.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属电缆支架和保护管的接地及管口封堵、电缆保护管垂直引出地面时的高度 |  |  |  |  |  | 第4.14.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 单相交流电力电缆保护管及固定金具不得构成闭合磁路 |  |  |  |  |  | 第4.14.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电力电缆终端头和中间接头的电缆护层剥切长度、绝缘包扎长度、芯线连接强度及单相电缆的铠装或屏蔽层的接地 |  |  |  |  |  | 第4.14.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电力电缆终端头接地线截面 |  |  |  |  |  | 第4.14.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 控制电缆的终端头 |  |  |  |  |  | 第4.14.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘柜及二次回路接线检验批质量验收记录 C7-4-181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 设备、材料 |  | 配电盘、成套柜、控制台、端子箱等的规格、型号、质量 |  |  |  |  | 第4.15.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二次回路串接的熔断器的规格、型号、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 盘、柜安装允许偏差（mm） |  | 垂直度 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平度 | 相邻两盘、柜顶部 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成列盘、柜顶部 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不平度 | 相邻两盘、柜面 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成列盘、柜面 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 盘、柜间接缝 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 元器件安装及二次回路结线 |  |  |  |  |  |  | 第4.15.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高压成套柜内的一次设备 |  |  |  |  |  |  | 第4.15.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 盘、柜的安装固定 |  |  |  |  |  |  | 第4.15.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场安装的盘、柜上的设备和元件、计量回路的表计 |  |  |  |  |  |  | 第4.15.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 手车式设备、安全隔板 |  |  |  |  |  |  | 第4.15.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 回路及系统的接地、电缆屏蔽 |  |  |  |  |  |  | 第4.15.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 二次回路布线形式、结线方式及外观质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.15.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 直流系统检验批质量验收记录 C7-4-182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 充电装置和蓄电池盘柜 |  |  |  |  | 第4.16.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 充电装置具备的充电功能及装置正负极对地绝缘电阻值 |  |  |  |  | 第4.16.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 具有自动控制功能的充电装置的校验及传动检查 |  |  |  |  | 第4.16.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 蓄电池规格容量和电池数量 |  |  |  |  | 第4.16.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配制电解液的化学材料 |  |  |  |  | 第4.16.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 随直流电源盘供货的蓄电池 |  |  |  |  | 第4.16.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 蓄电池组的排列、连接 |  |  |  |  | 第4.16.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 充放电容量或倍率校验 |  |  |  |  | 第4.16.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 蓄电池连接条（线）及抽头的连接部分涂脂 |  |  |  |  | 第4.16.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 温度计、密度计安装，透明电池槽内的电池极板质量 |  |  |  |  | 第4.16.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 放电终了时检查，不合标准电池的电压、电压不合标准的电池数量 |  |  |  |  | 第4.16.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 充电后蓄电池的外观，电池组对地（盘柜）的绝缘电阻值 |  |  |  |  | 第4.16.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合自动化系统检验批质量验收记录 C7-4-183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 监控系统设备及附件规格、型号 |  |  |  |  |  | 第4.17.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 操作系统、监控系统软件 |  |  |  |  |  | 第4.17.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 监控主机及其外设的配置方案和位置 |  |  |  |  |  | 第4.17.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 送电前对二次回路配线或数据传输电缆的检查及有关的绝缘测试 |  |  |  |  |  | 第4.17.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 单体传动试验及相互闭锁功能 |  |  |  |  |  | 第4.17.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 当地监控、当地维护、数据采集与传输、数据予处理及当地和远程通信功能 |  |  |  |  |  | 第4.17.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 探头、电子眼等的安装位置和防护装备，变电所报警系统自动起动和调度中心安全监控主机系统显示和保存实时图象 |  |  |  |  |  | 第4.17.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有压自动检查功能、失压保护功能 |  |  |  |  |  | 第4.17.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线路—变压器组互为备用的自投功能 |  |  |  |  |  | 第4.17.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 故障性质判断装置 |  |  |  |  |  | 第4.17.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电容补偿装置 |  |  |  |  |  | 第4.17.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电容补偿装置的各种保护功能 |  |  |  |  |  | 第4.17.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 变电所辅助信息监测系统功能 |  |  |  |  |  | 第4.17.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 电容补偿装置的各种保护功能 |  |  |  |  |  | 第4.17.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 各种信号装置的 |  |  |  |  |  | 第4.17.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 起动试运行及送电开通检验批质量验收记录 C7-4-184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 传动试验 |  | 所有电气设备进行传动检查 |  |  | 第4.18.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配备综合自动化功能的变电所，相应电气设备的顺序操作及程序操作功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配备远动操作系统的变电所，位置信号、故障信号、预告信号等的检查及必要的遥控操作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 受电前，变压器、断路器、馈线的绝缘电阻检查 |  |  |  |  | 第4.18.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受电时，高压侧母线电压、相位及相序，低压侧母线电压、相位及所用电电压、相位、相序检查，牵引变压器、电容补偿装置冲击合闸试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送电后带负荷运行24h，全所检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 开关动作、闭锁功能、声光信号显示、测量仪表指示 |  |  |  |  | 第4.18.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护装置动作及保护范围 |  |  |  |  | 第4.18.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 具有远动操作功能的变电所，其“四遥”或“五遥”及程序控制功能 |  |  |  |  | 第4.18.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 起动试运行及送电开通检验批质量验收记录 C7-4-185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料品种、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 同一组软、硬横跨两基础中心连线垂直于车站正线的偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 软横跨：3° 硬横跨：2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 同组横跨两基础底面相对高差 |  |  |  |  |  |  |  | 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 同组硬横跨两基础间距偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 杯型：±50 mm 实心：±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 线路两侧及中间的基础顶面 |  |  |  |  | 高出路肩面 |  |  | 100～200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 低于相邻轨面 |  |  | 200～600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站台及硬化路肩上的基础顶面高于站台面 |  |  |  |  |  |  |  | 100±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉线基础高出路肩面 |  |  |  |  |  |  |  | 100±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土基础表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础外形、地脚螺栓允许偏差 | 螺栓外露长度 |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓间距 （法兰式混凝土支柱） |  |  |  |  |  |  | ±2 mm （±1）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓位置 （法兰式混凝土支柱） |  |  |  |  |  |  | ±2 mm （±1）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓埋深 |  |  |  |  |  |  | ＋20，0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土保护层 |  |  |  |  |  |  | ±10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础横断面尺寸 |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拉线基础排水面顶点距锚杆环内沿的距离 |  |  |  |  |  |  |  | 小于100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 腕臂柱杯型基础允许偏差 |  |  | 垂直线路中线 |  |  |  |  | 3° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 至线路中心距离 |  |  |  |  | +100～0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 杯底高程 |  |  |  |  | ±100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 杯型基础 外形尺寸 允许偏差 |  |  | 杯口直径 |  |  |  |  | ＋50，0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 杯深 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 顶面标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 杯壁厚度 |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 桥钢柱、拉线锚栓及隧道埋入杆检验批质量验收记录 C7-4-186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料、构件的规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灌注砂浆的强度 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 粘结剂类别、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 锚栓的锚固抗拔力 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桥钢柱螺栓距线路中线偏差 |  |  |  |  |  |  |  | ＋50～0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 锚栓及砂浆表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灌注施工允许偏差 桥钢柱、拉线锚栓、隧道埋入杆 | 拉线锚栓埋深 |  |  |  |  |  |  | ＋20，0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉线锚栓间距 |  |  |  |  |  |  | ≥500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隧道内各点垂直线路方向 |  |  |  |  |  |  | 链形：100 mm 简单：50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隧道悬挂点 埋入杆与线 路中线偏斜 |  |  | 横向布置 |  |  |  | 垂直：≤3° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纵向布置 |  |  |  | 平行：≤3° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隧道埋入杆的间距 |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隧道埋入杆的埋深 |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥锚栓的埋深 |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥锚栓的间距 |  |  |  |  |  |  | ±2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥锚栓组纵轴线顺线路偏离桥台（墩）设计中心线 |  |  |  |  |  |  | 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥支架锚栓至轨面高度 |  |  |  |  |  |  | ±100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隧道门墙下锚埋入杆对线 路中心线、轨面高度 |  |  |  |  |  |  | ＋100，0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桥钢柱预留基础顶面高程偏差 |  |  |  |  |  |  |  | ±50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋螺栓允许偏差 | 桥钢柱预埋 螺栓中心线 的允许偏差 |  |  | 顺线路 |  |  |  | ≤3° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垂直线路 |  |  |  | ≤3° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓外露长度 |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓间距 （法兰式混凝土支柱） |  |  |  |  |  |  | ±2 mm （±1）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓位置 （法兰式混凝土支柱） |  |  |  |  |  |  | ±2 mm （±1）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓埋深 |  |  |  |  |  |  | ＋20，0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋顶部向下一级热镀锌 |  |  |  |  |  |  | 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土支柱检验批质量验收记录 C7-4-187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 |  | 混凝土支柱外观质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 横卧板、底板、锚板、坠砣质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 混凝土支柱、横卧板、底板（底盘）的型号、规格、安装位置 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 横卧板的安装数量 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法兰盘螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 混凝土支柱侧面限界允许偏差 |  |  | 接近铁路线路支柱 |  |  |  | +100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 旅客站台上支柱内缘至站台边缘 |  |  |  | ≥1500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸流变压器两支柱中心连线应与线路中线平行 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装硬横梁的支柱 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土支柱埋设深度 |  |  | 支柱埋设深度 |  |  |  | 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸流变压器两支柱等高 |  |  |  | ≤50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 同一组硬横梁支柱等高 |  |  |  | ≤50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土支柱检验批质量验收记录 C7-4-188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 |  | 1 |  | 钢柱外观质量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 钢柱安装型号、规格、位置 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 钢柱承载后应直立或向受力反侧倾斜允许偏差 |  | 格构及实腹式钢柱顺线路方向直立 |  |  | 0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锚柱端部向拉线侧倾斜 |  |  | 0～1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 桥钢柱横线路方向向受力反侧倾斜 |  |  | 0～0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 m高软横跨钢柱横线路方向向受力反侧倾斜 |  |  | 0.5%～1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 m高软横跨钢柱横线路方向向受力反侧倾斜 |  |  | 1%～2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硬横梁钢柱顺线路方向直立 |  |  | 0.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硬横梁钢柱横线路方向直立 |  |  | 0.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 钢柱用钢垫片情况 |  |  |  |  | 第5.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 中间法兰联结平面垂直度 |  |  |  |  | H/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 连接螺栓紧固力矩 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基础帽检验批质量验收记录 C7-4-189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土抗压强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地脚螺栓和钢柱底座及混凝土柱法兰盘 |  |  |  |  |  | 第5.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基础帽各部尺寸允许偏差 |  |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础帽表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地线、接地极检验批质量验收记录 C7-4-190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 接地方式、接地部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地线防腐、防锈及连接质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地极接地电阻值 |  |  |  |  | 距接触网带电体5 m以内的金属结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隔离开关、避雷器、吸流变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架空地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附加导线远离铁路、行人多站台上的支柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避雷线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 接地极距通信电缆最小距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一般条件下 |  |  |  |  |  | 3 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受地形受限，加绝缘保护时 |  |  |  |  |  | 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无法避免交叉，90°交叉时 |  |  |  |  |  | 0.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 接地线埋入地下部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≮100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地线外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 接地极埋入地下部分深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≮600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地极外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉线检验批质量验收记录 C7-4-191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 1 |  |  |  | 线材的品种、牌号、批号、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 锚柱拉线设置，严禁侵限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 锚板及拉杆 |  |  |  |  | 锚板型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚板抗压极限强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚板拉杆规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚板埋设深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚板拉杆与拉线位置关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一条直线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚板与拉线位置关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚板拉杆与地面夹角（特殊困难地段不得大于60°，但锚板埋设深度应加深） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环中心距锚柱偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 拉线基础中心距线路中心偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 拉线质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.8.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 1 |  |  |  | 拉线角钢安装、连接件镀锌、钢绞线防及回头绑扎质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.8.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 钢铰线在楔型线夹的回头长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300～500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锚板埋设深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回头和本线的绑扎长度为100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UT型楔型线夹受力后螺栓外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥20 mm 且≤全长1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 下锚拉线环采用二级热镀锌防腐处理及其相对支柱的朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软横跨检验批质量验收记录 C7-4-192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  |  | 线材的品种、规格、外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 绝缘子的品种、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 固定角钢高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向承力索至上部固定索最短吊弦处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400～600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 简单悬挂的软横跨承力索与定位索的最小距离偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定索及定位索应水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻微负驰度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 横向承力索及上、下部固定索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不得有接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 连接螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 双横承力索的软横跨，两根承力索平行，受力均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | V型联板无偏斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  |  | 半斜链形悬挂软横跨的直吊弦位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 直链形悬挂承力索与接触线的相互位置，调整螺栓螺丝外露长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢绞线在线夹内的回头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300～500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 软横跨固定索受力均匀情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢绞线和螺纹外露部分的涂油防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电分段的绝缘子在同一垂面内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 软横跨安装允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定角钢安装高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 站台上方的绝缘子裙边与站台边缘偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杵头杆螺栓外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20～80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬横梁检验批质量验收记录 C7-4-193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 1 |  |  |  | 硬横梁的规格、外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 硬横梁与支柱的结合密贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.10.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 硬横梁各梁段的结合密贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.10.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 连接螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 硬横梁安装的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硬横梁安装高度 |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铰接硬横跨 的硬横梁挠度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 梁跨长的1/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 刚接硬横跨 的硬横梁挠度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 梁跨长的1/360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （上承桥）支柱装配检验批质量验收记录 C7-4-194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  |  | 金具、零配件规格、外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 全补偿、半补偿链形悬挂的腕臂 |  |  |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承力索悬挂点距轨面的高度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 简单悬挂的单腕臂 |  |  |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 腕臂水平允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 双线路腕臂 |  |  |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 连接螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 腕臂下俯允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 0～100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 平腕臂受力后水平允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＋30～0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定位管的状态允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  | 底座与支柱密贴情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 底座槽钢（角钢）水平状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 腕臂各部件处在同一垂面内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 顶端管帽封堵情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 螺纹外露部分涂防腐油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道内悬挂及跨线建筑物检验批质量验收记录 C7-4-195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 |  | 1 |  |  | 线材品种、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 绝缘子品种、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 金具、零配件品种、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 各部件连接牢及紧固力矩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.12.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 空气绝缘间隙值（mm） |  |  |  |  | 绝缘锚段关 节两悬挂点 |  |  |  |  | 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸流变压器处 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同回路自耦变压器供电线带电体距接触悬挂或供电线带电体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500（450） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 kV带电体距固定接地体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300（240） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 kV带电体距车辆或货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受电弓振动至极限位置和导线被抬起的最高位置距接地体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200（160） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隔离开关引线、接接线及自耦变压器供电线及跳线距接地体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在对向风吹、风速为13 m/s时，25 kV带电体与自耦变压器中线或保护线间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘元件接地侧裙边距接地体间隙 |  |  |  |  | 玻璃绝缘子 |  |  |  |  |  |  |  | 100（75） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复合绝缘子 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 kV带电体距跨线建筑物底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500（300） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  | 立柱安装倾斜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 旋转腕臂安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.12.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 螺纹外露部分涂油防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.12.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 限位定位器的安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.12.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位器及定位装置检检验批质量验收记录 C7-4-196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  | 金具、零配件的品种、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.14.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 定位器安装 |  |  | 平均温度时的位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垂直线路中线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度变化时的偏移量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与接触线一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度变化时的最大偏角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定位线夹处导线工作面与轨面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限位间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 定位管安装 |  |  | 平均温度时的位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垂直线路中线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在支持器外露范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50～80mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定位线夹处导线工作面与轨面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转换支柱处两定位器工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自由、不卡滞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接触线非工作支和工作支定位器、管之间的最小间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓紧固力矩值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  | 定位器 |  |  | 各部螺栓紧固状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.14.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺纹外露部分涂防腐油情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.14.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软定位器回头质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.14.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 定位管 |  |  | 水平状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.14.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 斜拉线外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.14.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定位管外露部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大于100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 承力索架设检验批质量验收记录 C7-4-197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 线材品种、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第5.15.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 承力索的线材规格、型号、质量 |  |  |  |  |  | 第5.15.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承力索接头 |  |  | 数量 |  |  | 第5.15.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 两接头最小间距 |  |  | 150 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接头距悬挂点最小距离 |  |  | 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 承力索接头 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢、铜绞线在楔型线夹内的回头长度 |  |  |  |  |  | 300～500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 半补偿链形悬挂承力索的驰度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 张力补偿装置 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 补偿绳 |  |  |  |  |  | 第5.15.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坠砣 |  |  |  |  |  | 第5.15.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 接触线架设检验批质量验收记录 C7-4-198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 线材品种、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第5.16.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接触线接头 |  | 数量 |  |  |  | 第5.16.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两接头最小间距 |  |  |  | 150 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接头距悬挂点最小距离 |  |  |  | 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接触线接头 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接头线夹处质量 |  |  |  |  |  | 第5.16.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接触线的上下方位 |  |  |  |  |  | 第5.16.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 张力补偿装置 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 补偿绳 |  |  |  |  |  | 第5.16.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坠砣 |  |  |  |  |  | 第5.16.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 中心锚结架设检验批质量验收记录 C7-4-199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 线材品种、规格、质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.15.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中心锚结安装位置 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 跨距内接触线接头 |  |  |  |  |  |  | 不允许有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直线区段的中心锚结线夹 |  |  |  |  |  |  | 端正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲线区段中心锚线应与接触线倾斜度 |  |  |  |  |  |  | 一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中心锚结线夹螺栓紧固力矩 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 中心锚结辅助绳的长度允许偏差 |  |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 全补偿链形悬挂承力索中心锚结辅助绳的驰度 |  |  |  |  |  |  | 第5.17.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全补偿、半补偿链形悬挂接触线中心锚结线夹两边锚结绳张力 |  |  |  |  |  |  | 第5.17.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接触线中心锚结线夹处接触线高度比相邻吊弦点高出 |  |  |  |  |  |  | 20～60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承力索中心锚结辅助绳和接触线中心锚结的涂油防腐 |  |  |  |  |  |  | 第5.17.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 弹性简单悬挂中心锚结 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下锚绳的驰度 |  |  |  |  |  |  | 第5.17.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采用镀锌钢绞线的中心锚结绳 |  |  |  |  |  |  | 第5.17.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 吊弦及吊索检验批质量验收记录 C7-4-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 线材品种、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第5.15.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 环节吊弦固定型式 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环节吊弦安装位置偏差 |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环节吊弦线夹固定螺栓的紧固力矩 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环节吊弦状态线夹 |  |  |  |  |  | 第5.18.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 半补偿链形悬挂的环节吊弦在平均温度的安装 |  |  |  |  |  | 第5.18.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 整体吊弦布置 |  |  |  |  |  | 第5.18.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊弦外观 |  |  |  |  |  | 第5.18.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线夹连接螺栓紧固力矩符合 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 整体吊弦在平均温度时的安装 |  |  |  |  |  | 第5.18.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 吊索安装 |  |  |  |  |  | 第5.18.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 环节吊弦临时固定端的回头 |  |  |  |  |  | 第5.18.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 站场内各股道同类悬挂吊弦的位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 整体可调吊弦的回头 |  |  |  |  |  | 第5.18.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复线区段上、下行平行时吊弦的位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 接触悬挂检验批质量验收记录 C7-4-201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 控项目 | 1 | 空气绝缘间隙值（mm） | 绝缘锚段关节两悬挂点 |  |  | 一般情况 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸流变压器处 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同回路自耦变压器供电线带电体距接触悬挂或供电线带电体 |  |  |  |  |  |  | 500（450） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 kV带电体距固定接地体 |  |  |  |  |  |  | 300（240） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 kV带电体距车辆或货物 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受电弓振动至极限位置和导线被抬起的最高位置距接地体 |  |  |  |  |  |  | 200（160） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离开关引线、接接线及自耦变压器供电线及跳线距接地体 |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在对向风吹、风速为13 m./s时，25 kV带电体与自耦变压器中线或保护线间隙 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘元件接地侧裙边距接地体间隙 |  |  |  | 玻璃绝缘子 |  |  | 100（75） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 复合绝缘子 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 kV带电体距跨线建筑物底 |  |  |  |  |  |  | 500（300） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接触线悬挂点距轨面高度 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.19.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 半补偿链形悬挂接触线驰度 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.19.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接触线拉出值的布置 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.19.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电分段锚段 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.19.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电不分段锚 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.19.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 全补偿简单链形悬挂接触线跨中预留弛度 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 双线电气化区段，上、下行接触网带电体间距离 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 补偿装置检验批质量验收记录 C7-4-202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 承力索在补偿器处的额定张力 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接触线在补偿器处的额定张力 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 补偿器重量的偏差 |  |  |  |  |  | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 限制架安装 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 补偿传动 |  |  |  |  |  | 灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 砣串 |  |  |  |  |  | 无卡滞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 张力补偿器的调整 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 坠砣距地面高度偏差（任何情况下距地面不得小于200mm） |  |  |  |  |  | ±200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坠砣外观质量 |  |  |  |  |  | 第5.20.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接螺栓紧固 |  |  |  |  |  | 第5.20.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 螺栓外露部分涂防腐油 |  |  |  |  |  | 第5.20.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 补偿装置检验批质量验收记录 C7-4-203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  | 电连接线所用材质、线夹规格型号 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装形式 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留因温度变化而产生的位移长度 |  |  |  | 第5.21.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 安装位置偏差 |  |  |  | ±500mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带电距离要求 |  |  |  | 第5.21.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 铜线夹与铝线夹、铝线夹与铜线夹连接时的过渡板缠绕 |  |  |  | 第5.21.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 电连接线与线夹接触及涂电力复合脂 |  |  |  | 第5.21.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电连接线夹的状态 |  |  |  | 第5.21.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓紧固力矩 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 电连接线在平均温度时的状态 |  |  |  | 第5.21.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 全补偿承力索、接触线、半补偿链形悬挂的安装要求 |  |  |  | 第5.21.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 电连接线安装后的外观质量 |  |  |  | 第5.21.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线岔检验批质量验收记录 C7-4-204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 线岔外观质量 |  |  |  |  |  | 第5.22.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单开道岔采用交叉布置方式时的线岔安装 |  |  |  |  |  | 第5.22.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单开道岔采用无交叉布置方式时的线岔安装 |  |  |  |  |  | 第5.22.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 复式交分道岔采用交叉布置方式时的线岔安装 |  |  |  |  |  | 第5.22.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 在直侧股线间距800 mm处，两接触线应位于受电弓的同一侧 |  |  |  |  |  | 第5.22.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线岔始触区不得安装任何线夹 |  |  |  |  |  | 第5.22.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 隔离开关及负荷开关检验批质量验收记录 C7-4-205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  | 隔离开关及负荷开关的外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 隔离开关安装位置、型号及各部尺寸、绝缘性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隔离开关连接牢固可靠，各转动部分灵活，双极开关应同步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.23.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 操作机构传动质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.23.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 具有引弧触头的隔离开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.23.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 带接地刀闸的隔离开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.23.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 隔离开关触头接触紧密性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.23.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开关瓷柱垂直度的偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开关刀闸开闸（角度90°时）的偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 开关刀闸合闸（刀闸水平，两刀闸中心线吻合）时的偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作杆与操作机构轴线的偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 开关引线的连接质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.23.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  | 开关托架、瓷柱、操作机构、传动杆等各部的安装、连接质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.23.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 导电部分触头表面、设备接线端子连接接触面的涂油及涂脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.23.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 操作机构距地面高度的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷器检验批质量验收记录 C7-4-206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  | 避雷器的品种、牌号、外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.24.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 避雷器的安装位置、规格、型号、引线方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 引线连接、预留位移长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.24.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 管型避雷器的闭口端、开口端、喷气口的位置、方向及状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.24.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隔离间隙电极棒安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.24.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隔离距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接地电阻值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 金属氧化物避雷器的接地电阻值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  | 引线连接外加应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.24.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 连接处涂电力复合脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.24.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 两极棒水平安装的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 两极棒（120mm）间隙的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 管型避雷器肩架安装水平，施工偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 金属氧化物避雷器安装、连接状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.24.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸流变压器检验批质量验收记录 C7-4-207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 |  | 1 |  |  | 吸流变压器外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.25.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 吸流变压器型号和安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.25.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绝缘油质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.25.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 吸流变压器的引线连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.25.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接线端子、引线线夹接触面涂电力复合脂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.25.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各引线之间的空气绝缘间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 引线与接地体间的空气绝缘间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 金属氧化物避雷器的接地电阻值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  | 吸流变压器的零部件质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.25.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 吸湿器内的干燥剂质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.25.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分段、分相绝缘器检验批质量验收记录 C7-4-208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 分段、分相绝缘器外观质量 |  |  |  |  |  | 第5.26.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分段、分相绝缘器安装位置 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接及与接触线接头处的质量 |  |  |  |  |  | 第5.26.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与受电弓接触部分与轨面连线平行 |  |  |  |  |  | 第5.26.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受电弓通过时平滑无打弓现象 |  |  |  |  |  | 第5.26.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分段、分相绝缘两端接触线高度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均温度时承力索的绝缘子位置 |  |  |  |  |  | 第5.26.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放电间隙 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 锚段张力及补偿器距地面的原有高度 |  |  |  |  |  | 第5.26.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 自动过分相装置、绝缘锚段关节带电部分的空气绝缘间隙允许偏差 |  |  |  |  |  | ＋50～0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两接触线在关节中呈立面交叉形成屋脊状，屋脊顶点两接触线等高偏差 |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转换柱处非工作支抬升量允许偏差 |  |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 自动过分相装置的地面传感器的横向位置和纵向距离 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵向位置与关节相对应 |  |  |  |  |  | 第5.26.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 自动过分相装置分段处的绝缘子串的安装位置允许偏差 |  |  |  |  |  | ±50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 承力索、接触线两绝缘子串中心对齐的允许偏差 |  |  |  |  |  | ±30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分相中性区的长度允许偏差 |  |  |  |  |  | ＋500～0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附加导线检验批质量验收记录 C7-4-209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 线材规格、型号、电压等级、外观质量 |  |  |  |  |  | 第5.27.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 附加导线驰度允许偏差 |  |  |  |  |  | +5%～2.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬式绝缘子串悬挂角度过大时倒装 |  |  |  |  |  | 第5.27.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附加导线的接头数量 |  |  |  |  |  | 第5.27.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电连接线线夹的安装质量 |  |  |  |  |  | 第5.27.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 导线在最大弛度时距地面高度 |  |  |  |  |  | 第5.27.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导线距峭壁挡土墙和岩石的距离 |  |  |  |  |  | 第5.27.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导线跨越铁路时（对轨面、对承力索或无承力索时对接触线）的距离 |  |  |  |  |  | 第5.27.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不同相或不同分段两导线悬挂点间距 |  |  |  |  |  | 第5.27.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与建筑物间的最小距离 |  |  |  |  |  | 第5.27.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 附加导线肩架与支柱密贴紧固质量 |  |  |  |  |  | 第5.27.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 肩架呈水平状态的施工允许偏差 |  |  |  |  |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导线在针式绝缘子上的固定质量 |  |  |  |  |  | 第5.27.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢索规格型号及张力 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆悬挂点间距 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 电缆接头所用的电缆附件规格、性能 |  |  |  |  |  | 第5.27.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 电缆终端头的固定方式 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆接地电阻 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆带电距离 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 吸上检验批质量验收记录 C7-4-210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 线材规格、型号、电压等级、外观质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 吸上线与回流线连接质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸上线与轭流线圈中点连接质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无轨道电路区段吸上线与钢轨连接质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 跨越非电化股道（对轨面）的距离 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 跨越不同回路电气化股道（对承力索或无承力索时对接触线）的距离 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 吸上线扁钢与设备线夹连接质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋入地下的扁钢防腐处理 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地上部分的扁钢防腐处理 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆连接质量 |  |  |  |  |  |  | 第5.28.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标志牌、支柱检验批质量验收记录 C7-4-211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 |  | “高压危险”标志牌 |  |  |  | 材质 |  |  | 第5.29.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装位置 |  |  | 第5.29.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | “安全作业区”、“断”、“合”、“禁止双弓”、“接触网终点”标志牌 |  |  |  | 材质 |  |  | 第5.29.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装位置、质量 |  |  | 第5.29.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 标志牌的字迹、逆反射系数 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 支柱号码牌面质量、安装位置 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 支柱编码 |  |  |  |  |  |  | 第5.29.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 回流线、牵引线、供电线、货线、专用线等支柱的编码 |  |  |  |  |  |  | 第5.29.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 吸流变压器台支柱的编码 |  |  |  |  |  |  | 第5.29.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 支柱防护、限界门检检验批质量验收记录 C7-4-212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 支柱防护 |  | 安装 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 位置 |  |  |  |  | 不得侵限 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 限界门 |  | 安装 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 限制高度 |  |  |  |  | 不得大于4.5m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支柱受力后应直立状态 |  |  |  |  | 并略有外倾。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 支柱防护 |  | 尺寸 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体成型质量 |  |  |  |  | 第5.30.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 限界门 |  | 下拉索（杆）水平状态 |  |  |  |  | 第5.30.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 限高标志面材质、字迹、逆反射系数 |  |  |  |  | 第5.30.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支柱及防护桩涂黑白相间油漆质量 |  |  |  |  | 第5.30.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 冷滑试验及送电开检检验批质量验收记录 C7-4-213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 |  | 冷滑试验及送电开通前的检查 |  |  |  |  |  | 第5.31.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 冷滑试验及送电开通前的动态包络线检查 |  |  |  |  |  | 第5.31.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 接触线线面质量 |  |  |  |  |  | 第5.31.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 受电弓在正常情况下距接地体瞬时间隙 |  |  |  |  |  | 第5.31.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 吊弦线夹、定位线夹、接触线接头线夹、中心锚结线夹、电连接线夹、分段绝缘器、分相绝缘器、线岔等质量 |  |  |  |  |  | 第5.31.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 开通区段接触网绝缘情况 |  |  |  |  |  | 第5.31.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接触网送电后，各供电臂始、终端的检查 |  |  |  |  |  | 第5.31.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基础检检验批质量验收记录 C7-4-214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料品种、规格、质量 |  |  |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土配合比 |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础轴线位置偏差 |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础不同平面的高程偏差 |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凸台上平面外形尺寸偏差 |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凹穴尺寸偏差 |  |  |  |  | ＋20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础上平面的不水平度 |  |  |  |  | 5 mm/ m， 全长10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竖向偏差 |  |  |  |  | 5 mm/ m， 全长20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋螺栓 允许偏差 |  | 高程（顶部） |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心距 |  |  | ±2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留螺栓孔 允许偏差 |  | 中心位置 |  |  | ±10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔深 |  |  | ＋20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔壁垂直度 |  |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基础表面质量 |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础外形尺寸允许偏差 |  |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础表面的灌浆层厚度 |  |  |  |  | 30～50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宽度每边大于设备底座 |  |  |  |  | 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 真空感应干燥装置检检验批质量验收记录 C7-4-215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 设备及配件的规格、质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 感应炉、冷凝器、真空泵的型号、规格、安装位置 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 法兰盘的连接质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 真空感应干燥装置的空载试运转 |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 炉盖与炉体盖合、密封质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 真空泵传动质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 冷凝器及真空泵冷却水回路质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 感应炉线圈、真空泵电机对地绝缘电阻 |  |  |  |  |  | 0.5 MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 感应炉、冷凝器、真空泵和控制箱等装置的接地质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管路跨接法兰盘的导线连接质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高压成套（试验）设备检检检验批质量验收记录 C7-4-216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 |  |  | 高压试验变压器的绝缘电阻值 |  |  |  |  | 0.5 MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 调压器电机的绝缘电阻值 |  |  |  |  | 0.5 MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘油的标号和油位及耐压试验强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 高压（试验）成套设备的型号、规格 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压（试验）成套设备的安装位置 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 高压（试验）成套设备的输出端电压 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  | 母线规格及表面涂色 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 调压器安装质量及电压升降指示 |  |  |  |  | 第6.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 操作装置、声光信号显示、计量回路表计等的质量 |  |  |  |  | 第6.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 变压器、调压器、控制台的接地 |  |  |  |  | 第6.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隔栅门的联锁 |  |  |  |  | 第6.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信号显示 |  |  |  |  | 第6.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 绕线机检检检验批质量验收记录 C7-4-217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 绕线机外观质量 |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕线机传动部件转动质量 |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转盘式或数字式计数器质量 |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绕线机型号、规格 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绕线机的安装位置 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 绕线机计数器统计圈数与实际转数 |  |  |  |  | 一致 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 绕线机床头箱顶尖与尾座顶尖的中心偏差及最小间距 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绕线机无负荷试运转 |  |  |  |  | 第6.5.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 真空浸漆装置检验批质量验收记录 C7-4-218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 真空浸漆装置外观质量 |  |  |  |  |  | 第6.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管件的规格、数量、质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 真空浸漆装置的安装位置及其真空度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 浸漆罐的安装质量 |  |  |  |  |  | 第6.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管路阀门的安装质量 |  |  |  |  |  | 第6.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 真空泵、冷却系统运转质量 |  |  |  |  |  | 第6.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 绝缘梯车远红外烘箱检验批质量验收记录 C7-4-219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 绝缘梯车远红外烘箱箱外观质量 |  |  |  |  |  | 第6.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电热管质量 |  |  |  |  |  | 第6.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接线端子对箱体绝缘电阻 |  |  |  |  |  | 0.5 MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电接点温度计质量 |  |  |  |  |  | 第6.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘梯车远红外烘箱的温度试验 |  |  |  |  |  | 第6.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 远红外烘箱的安装位置 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箱内达到最高温度及其保持时间 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基础及基坑质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 烘箱及控制箱接地 |  |  |  |  |  | 第6.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电气回路、电热管及电接点温度计试运转检查 |  |  |  |  |  | 第6.7.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 远动电源装置安装检验批质量验收记录 C7-4-220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备的型号、规格、质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源装置盘柜安装质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆敷设和二次配线质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 蓄电池的安装质量及充放电质量 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电源装置输入、输出电压 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动切换功能 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪表显示功能 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护元件的整定调试 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当地和远方信号 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绝缘电阻和交流工频耐压试验 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 预埋螺栓 允许偏差 |  |  | 中心距 |  |  |  | ±2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预留螺栓孔 允许偏差 |  |  | 中心位置 |  |  |  | ±10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 孔深 |  |  |  | +20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 孔壁垂直度 |  |  |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 远动电源装置安装检验批质量验收记录 C7-4-221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备的型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源装置盘柜安装质量 |  |  |  |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 远动接地装置的安装质量 |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 远动装置至通信端子箱间的连接电缆及遥测电缆的安装及接地 |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电源电缆和数据传输电缆敷设间隔 |  |  |  |  |  | 300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 远动装置盘、柜、控制台、打印机、显示器及键盘的安装位置 |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模拟盘的安装组立质量 |  |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 直流地、交流地和保护地的引接地线 |  |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 远动装置间电缆敷设路径 |  |  |  |  |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 被控端（RTU）测试检验批质量验收记录 C7-4-222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 电源单元的输入、输出电压的极性和电压值 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 主控单元和通信单元的测试 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 遥信单元的测试 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 遥控单元的测试 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 遥测单元的测试 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 故障点标定单元的测试 |  |  |  |  |  |  | 第7.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 控制端测试检验批质量验收记录 C7-4-223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 显示器画面显示、功能 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模拟盘及其驱动单元试验 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 打印机的试验 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 键盘、跟踪球或其他输入设备的功能 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 音响报警装置的起动和停止试验 |  |  |  |  |  |  | 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 远动系统调试检验批质量验收记录 C7-4-224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421—2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 遥信试验 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 遥测试验 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 故障点标定装置接口试验 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 远动系统在线自检功能检查 |  |  |  |  |  | 第7.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 系统切换功能检查 |  |  |  |  |  | 第7.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 屏幕画面显示和画面切换功能 |  |  |  |  |  | 第7.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬拷贝机拷贝功能 |  |  |  |  |  | 第7.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各种纪录的打印功能 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 远动系统的其他选配功能 |  |  |  |  |  | 第7.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 通信工程检验批质量验收记录

| 支架、吊架安装检验批质量验收记录 表C7-4-225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 支架、吊架到场要求 |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架、吊架安装要求 |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支架、吊架安装禁忌 |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架、吊架区间安装要求 |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 支架、吊架设备设计要求 |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架、吊架坡度、弧度安装要求 |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支架、吊架安装要求 |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属线槽及保护管用的支架要求 |  |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 敷设电缆用的支架、吊架要求 |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线槽安装检验批质量验收记录 C7-4-226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 线槽到场要求 |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线槽安装要求 |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线槽终端要求 |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属线槽焊接要求 |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线槽与机架连接处要求 |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 金属线槽接地要求 |  |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预埋线槽防水处理要求 |  |  |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 供电电缆与信号电缆同线敷设要求 |  |  |  |  | 第4.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 线槽预留变形间距要求 |  |  |  |  | 第4.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 金属线槽处理要求 |  |  |  |  | 第4.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线槽安装要求 |  |  |  |  | 第4.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线槽直线长度要求 |  |  |  |  | 第4.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 线槽内引出电缆要求 |  |  |  |  | 第4.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线槽上部要求 |  |  |  |  | 第4.3.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 馈线检验批质量验收记录 表C7-4-227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 保护管到场要求 |  |  |  |  | 第4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保护管煨管要求 |  |  |  |  | 第4.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保护管管口要求 |  |  |  |  | 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属保护管接地禁忌 |  |  |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋保护管连接要求 |  |  |  |  | 第4.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 保护管预留变形间距要求 |  |  |  |  | 第4.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 金属保护管处理要求 |  |  |  |  | 第4.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保护管增设接线盒位置要求 |  |  |  |  | 第4.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预埋保护管规定 |  |  |  |  | 第4.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护管设计要求 |  |  |  |  | 第4.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 通信管道安装检验批质量验收记录 表C7-4-228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 通信管道器材要求 |  |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 通信管道埋深要求 |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 通信管道试通要求 |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 通信管道封堵要求 |  |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 人手孔四壁及基础表面要求 |  |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 人手孔口圈安装要求 |  |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 人手孔防渗、漏水及排水要求 |  |  |  |  | 第4.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 缆线布放检验批质量验收记录 表C7-4-229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电源线、信号线到场要求 |  |  |  |  | 第4.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源线、信号线设计要求 |  |  |  |  | 第4.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 多层水平线槽垂直排列要求 |  |  |  |  | 第4.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 线槽内的电缆、电线要求 |  |  |  |  | 第4.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 缆线在管内或线槽内要求 |  |  |  |  | 第4.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 屏蔽电缆或穿金属保护管在线槽内敷设要求 |  |  |  |  | 第4.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电源线与信号线敷设要求 |  |  |  |  | 第4.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 走向及径路要求 |  |  |  |  | 第4.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 布放的弯曲半径要求 |  |  |  |  | 第4.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 过伸缩缝、转接盒及缆线终端处理要求 |  |  |  |  | 第4.6.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 线槽敷设截面要求 |  |  |  |  | 第4.6.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 室内光缆要求 |  |  |  |  | 第4.6.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 垂直线槽或爬架上敷设要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 光、电缆敷设检验批质量验收记录 表C7-4-230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 光、电缆到场要求 |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 光、电缆单盘测试要求 |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 光、电缆敷设要求 |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 通信管道和人手孔内敷设要求 |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 防雷设施要求 |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 线路防蚀防电磁设施要求 |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 外护层（套）要求 |  |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 与其他管线的间隔距离要求 |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 光缆敷设、接续和固定安装要求 |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线路余留设置位置、长度要求 |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线路标桩埋设要求 |  |  |  |  | 第5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆接续及引入终端检验批质量验收记录 表C7-4-231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电缆接续要求 |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆接头要求 |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆引入要求 |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 分歧电缆要求 |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接线盒、分线盒及交接箱配线要求 |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配线架安装要求 |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 室内电缆分线盒、交接箱安装要求 |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆引入分线盒要求 |  |  |  |  | 第5.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接头装置编号要求 |  |  |  |  | 第5.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆引入室内及配线架要求 |  |  |  |  | 第5.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 光缆接续及引入终端检验批质量验收记录 表C7-4-232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 光纤接续要求 |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 光缆接头要求 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 光缆引入要求 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 光配线架或光终端盒设计要求 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 光配线架安装要求 |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 光缆接续要求 |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 光缆进入引入室内、光配线架或光终端盒要求 |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 光、电缆线路特性检测检验批质量验收记录 表C7-4-233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 区间（中继段）内光缆线路要求 |  |  |  |  | 第5.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 光缆线路区间（中继段）光纤要求 |  |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 光缆线路区间（中继段）S点规定 |  |  |  |  | 第5.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 通信电缆低频四线组音频段电特性要求 |  |  |  |  | 第5.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 市话电缆直流电特性要求 |  |  |  |  | 第5.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 传输设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备进场验收要求 |  |  |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机柜（架）安装要求 |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 壁挂式设备设计要求 |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 子架或机盘安装要求 |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 金属机柜（架）、基础型钢电气连接要求 |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 设备安装要求 |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机架（柜）安装的垂直要求 |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 工作台设计要求 |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 传输设备配线检验批质量验收记录 表C7-4-235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备配线进场验收要求 |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配线电缆和电线的芯线要求 |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 光缆尾纤的纤序连接要求 |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电源端子配线要求 |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接插件、连接器组装要求 |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 机柜（架）地线要求 |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电缆、电线的屏蔽护套接地要求 |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 缆线绑扎要求 |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 蓝线两端标签要求 |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 缆线接入设备或配线架要求 |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备配线焊接要求 |  |  |  |  | 第6.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 设备配线卡接要求 |  |  |  |  | 第6.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配线电缆和电源线布放要求 |  |  |  |  | 第6.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统传输指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 光通道要求 |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 光接口性能要求 |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电接口的输出要求 |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 音频接口的音频特性要求 |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 误码特性要求 |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 抖动性能指标要求 |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 保护倒换设计要求 |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 可靠性功能要求 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 保护倒换准则和功能要求 |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 同步和定时功能要求 |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SDH传输系统指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 吞度量、丢包率、时延性能指标要求 |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计要求 |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 以太网透传率功能、二层交换功能、以太环网功能要求 |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 传输系统网管功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 通用功能要求 |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 故障管理要求 |  |  |  | 第8.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 性能管理功能要求 |  |  |  | 第8.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配置管理要求 |  |  |  | 第8.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安全管理要求 |  |  |  | 第8.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 公务电话系统指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 本局呼叫接续故障率性能要求 |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 忙时呼叫尝试次数要求 |  |  |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 传输衰耗要求 |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 话音业务功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 非话业务功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 特种业务功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 话务台功能、测量台功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 时间同步功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 话务统计功能、计费功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 录音功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 冗余备份功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 长时间通话功能要求 |  |  |  |  | 第9.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 公务电话系统网管功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 人机命令功能要求 |  |  |  |  | 第9.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 故障管理功能要求 |  |  |  |  | 第9.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 维护管理功能要求 |  |  |  |  | 第9.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 数据管理功能要求 |  |  |  |  | 第9.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 性能管理功能要求 |  |  |  |  | 第9.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专用电话设备安装和配线检验批质量验收记录 表C7-4-241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 区间电话安装要求 |  |  |  |  | 第10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 区间电话侵限要求 |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 区间电话进线孔防水要求 |  |  |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 区间电话箱盖扣合要求 |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专用电话系统指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 模拟接口传输损耗要求 |  |  |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备本局呼叫接续故障率要求 |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 忙时呼叫尝试次数要求 |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 调度电话系统功能要求 |  |  |  |  | 第10.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 站内集中电话功能要求 |  |  |  |  | 第10.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 站间行车电话功能要求 |  |  |  |  | 第10.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 紧急电话功能要求 |  |  |  |  | 第10.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 区间电话功能要求 |  |  |  |  | 第10.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 会议电话功能要求 |  |  |  |  | 第10.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 录音设备功能要求 |  |  |  |  | 第10.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 专用电话系统可靠性功能要求 |  |  |  |  | 第10.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专用电话系统网管功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 配置管理功能要求 |  |  |  |  | 第10.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 性能管理功能要求 |  |  |  |  | 第10.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 故障管理功能要求 |  |  |  |  | 第10.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安全管理功能要求 |  |  |  |  | 第10.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 天线杆（塔）安装检验批质量验收记录 表C7-4-244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备和材料进场验收要求 |  |  |  | 第11.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设计要求 |  |  |  | 第11.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础混凝土要求 |  |  |  | 第11.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地基与基础部分验收要求 |  |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 塔靴安装要求 |  |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 高度、垂直度要求 |  |  |  | 第11.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 安装要求 |  |  |  | 第11.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 加挂支柱高度及方位、平台位置及尺寸、爬梯的设置方式要求 |  |  |  | 第11.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 防雷要求 |  |  |  | 第11.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 屋顶安装要求 |  |  |  | 第11.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 埋深要求 |  |  |  | 第11.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 构件要求 |  |  |  | 第11.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 天馈线检验批质量验收记录 表C7-4-245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 天线、馈线进场验收要求 |  |  |  |  | 第11.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 天线安装要求 |  |  |  |  | 第11.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 馈线安装要求 |  |  |  |  | 第11.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 天线、馈线防雷要求 |  |  |  |  | 第11.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 天馈系统的电压驻波比要求 |  |  |  |  | 第11.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 天线与跳线接头要求 |  |  |  |  | 第11.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 天线、馈线焊接处防腐要求 |  |  |  |  | 第11.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 无线通信设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 避雷装置安装要求 |  |  |  |  | 第11.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高架及地面区间直放站底线设置及接地电阻要求 |  |  |  |  | 第11.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 直放站安装方式及防护等级要求 |  |  |  |  | 第11.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 区间设备安装侵限要求 |  |  |  |  | 第11.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 基站及直放站配线要求 |  |  |  |  | 第11.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 车载设备要求 |  |  |  |  | 第11.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 无线通信系统指标检测检验批质量验收记录 表C7-4-247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 基站设备性能指标要求 |  |  |  |  | 第11.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 直放站设备性能指标要求 |  |  |  |  | 第11.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 手持台和车载台性能指标要求 |  |  |  |  | 第11.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 空间波覆盖和漏缆辐射电波时间地点概率要求 |  |  |  |  | 第11.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 单呼和组呼性能指标要求 |  |  |  |  | 第11.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 无线通信系统功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 无线交换控制设备移动用户各项功能要求 |  |  |  |  | 第11.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基站设备冗余备份功能要求 |  |  |  |  | 第11.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 直放站设备冗余备份、断电恢复功能要求 |  |  |  |  | 第11.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 车载台设备功能要求 |  |  |  |  | 第11.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 调度台设备功能要求 |  |  |  |  | 第11.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 系统各类功能要求 |  |  |  |  | 第11.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 无线通信系统网管功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 无线通信系统网管功能要求 |  |  |  |  | 第11.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 直放站网管功能要求 |  |  |  |  | 第11.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 二次开发网管功能要求 |  |  |  |  | 第11.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 闭路电视监视设备安装和配线检验批质量验收记录 表C7-4-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 摄像机安装位置、监视目标要求 |  |  |  |  | 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 摄像机安装要求 |  |  |  |  | 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 室外摄像机支柱（杆）安装要求 |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 室外摄像机安装要求 |  |  |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 室外机箱要求 |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 视频监视区间设备安装要求 |  |  |  |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 摄像机配线要求 |  |  |  |  | 第12.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 视频监视系统车载设备要求 |  |  |  |  | 第12.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 监视器安装位置要求 |  |  |  |  | 第12.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 闭路电视监视系统指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 摄像机要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 显示设备要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 模拟电视系统图像质量要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 系统数字电视图像质量要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 视频监控系统网络性能指标要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 中心级与车站级操作响应时延要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 中心级与车站级视频控制系统功能要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 录像功能要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 录像回放功能要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 控制中心大屏要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 与其他系统间联动功能要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 智能分析功能要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 抗攻击和防病毒能力要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闭路电视监视系统网管功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 闭路电视监控系统网管功能要求 |  |  |  |  | 第12.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 各车站和控制中心网管设备的要求 |  |  |  |  | 第12.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 网管的人机交互功能要求 |  |  |  |  | 第12.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 广播设备安装和配线检验批质量验收记录 表C7-4-253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 控制中心和车站广播的负载区数量要求 |  |  |  | 第13.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外场扬声器安装要求 |  |  |  | 第13.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下扩音馈线要求 |  |  |  | 第13.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 露天扬声器馈线要求 |  |  |  | 第13.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 广播系统区间设备侵限要求 |  |  |  | 第13.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 扬声器配线要求 |  |  |  | 第13.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 广播系统指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 播音控制盒设计要求 |  |  |  |  | 第13.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 功率放大器设计要求 |  |  |  |  | 第13.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 语音合成器设计要求 |  |  |  |  | 第13.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 扬声器和音柱设计要求 |  |  |  |  | 第13.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 广播系统最大声压级指标要求 |  |  |  |  | 第13.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 广播系统声场不均匀度指标要求 |  |  |  |  | 第13.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 车站播音控制盒功能要求 |  |  |  |  | 第13.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 车站广播设备功能要求 |  |  |  |  | 第13.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 控制中心广播设备功能要求 |  |  |  |  | 第13.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 广播系统应具备的相关功能 |  |  |  |  | 第13.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 广播系统网管功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 配置管理功能要求 |  |  |  |  | 第13.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 性能管理功能要求 |  |  |  |  | 第13.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 故障管理功能要求 |  |  |  |  | 第13.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 日志管理功能要求 |  |  |  |  | 第13.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 乘客信息显示设备安装和配线检验批质量验收记录 表C7-4-256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 终端设备的安装要求 |  |  |  |  | 第14.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 显示终端支架安装要求 |  |  |  |  | 第14.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 显示终端防水、防尘要求 |  |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 显示终端配线要求 |  |  |  |  | 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 区间彻底无线设备安装要求 |  |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 车地无线设备布线及天馈线敷设和连接要求 |  |  |  |  | 第14.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 车载设备安装要求 |  |  |  |  | 第14.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 信息显示系统指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 显示设备设计要求 |  |  |  |  | 第14.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 多媒体查询机设计要求 |  |  |  |  | 第14.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 网络子系统主干网要求 |  |  |  |  | 第14.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 网络子系统车地网要求 |  |  |  |  | 第14.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 网络子系统车载网要求 |  |  |  |  | 第14.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地面、车载图像质量要求 |  |  |  |  | 第14.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 信息显示设备功能要求 |  |  |  |  | 第14.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 车站子系统功能要求 |  |  |  |  | 第14.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 控制中心功能要求 |  |  |  |  | 第14.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 采用IP网络承载业务的要求 |  |  |  |  | 第14.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 乘客信息显示系统网管功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 用户管理、优先级设定及播放内容监视等功能要求 |  |  |  |  | 第14.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备管理功能要求 |  |  |  |  | 第14.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 日志及报表管理、参数管理、素材管理、磁盘空间管理等功能要求 |  |  |  |  | 第14.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 时钟设备安装和配线检验批质量验收记录 表C7-4-258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 卫星接收天线安装要求 |  |  | 第15.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 馈线加装防雷器要求 |  |  | 第15.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 子钟安装要求 |  |  | 第15.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 子钟设备安装要求 |  |  | 第15.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 卫星接收天线馈线安装要求 |  |  | 第15.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 子钟配线要求 |  |  | 第15.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 各类接口之间布线的长度要求 |  |  | 第15.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 时钟系统指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 卫星接收设备设计要求 |  |  |  |  | 第15.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 时间显示设备显示要求 |  |  |  |  | 第15.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 时钟系统设计要求 |  |  |  |  | 第15.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卫星接收设备跟踪状态要求 |  |  |  |  | 第15.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 时间显示设备功能要求 |  |  |  |  | 第15.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 时钟系统功能要求 |  |  |  |  | 第15.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 冗余热备份功能要求 |  |  |  |  | 第15.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 时钟系统网管功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 告警管理功能要求 |  |  |  |  | 第15.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 性能管理功能要求 |  |  |  |  | 第15.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 配置管理功能要求 |  |  |  |  | 第15.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 数据统计分析功能要求 |  |  |  |  | 第15.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安全管理功能要求 |  |  |  |  | 第15.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源系统设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 进厂验收要求 |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源设备安装位置、机柜（架）加固方式的要求 |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 配电设备进出线配电开关及保护装置的要求 |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 蓄电池架（柜）的设计要求 |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 蓄电池连接要求 |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 交直流电源柜插接要求 |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电源设备防雷等级、防雷器件安装位置及数量要求 |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 电源系统接地保护或接零保护要求 |  |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 直流电源工作地要求 |  |  |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电源设备机柜安装垂直度要求 |  |  |  |  | 第7.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源架（柜）外观要求 |  |  |  |  | 第7.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 蓄电池柜（架）水平及垂直度要求 |  |  |  |  | 第7.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 蓄电池的安装要求 |  |  |  |  | 第7.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源系统设备配线检验批质量验收记录 表C7-4-262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电源设备配线线缆进场验收要求 |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源设备配线用电源线要求 |  |  |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 连接柜（箱）的电器要求 |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 交流不间断电源装置要求 |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电源线颜色的配置或标识要求 |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电源设备配线端子接线要求 |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电源设备的设计要求 |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源设备配线布放、电源设备线、缆绑扎要求 |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源系统指标检测及功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电源设备的绝缘性能要求 |  |  |  |  | 第7.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地系统的接地电阻要求 |  |  |  |  | 第7.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 交流输入电压相线电压要求 |  |  |  |  | 第7.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高频开关电源的性能指标要求 |  |  |  |  | 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | -48V高频开关电源性能指标要求 |  |  |  |  | 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 不间断电源性能指标要求 |  |  |  |  | 第7.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 蓄电池组的性能指标要求 |  |  |  |  | 第7.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 交流配电柜（箱）自动切换装置的延时性能要求 |  |  |  |  | 第7.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 不间断电源的功能要求 |  |  |  |  | 第7.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 高频开关电源设备的功能要求 |  |  |  |  | 第7.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 交流配电柜（箱）的功能要求 |  |  |  |  | 第7.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 通信电源系统进行人工或自动转换的要求 |  |  |  |  | 第7.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源监控系统功能检验检验批质量验收记录 表C7-4-264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电源的集中监测要求 |  |  |  |  | 第7.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 蓄电池的集中监测要求 |  |  |  |  | 第7.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电源集中监控的设计要求 |  |  |  |  | 第7.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电源集中监控系统的故障要求 |  |  |  |  | 第7.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电源集中监控系统的控制功能优先要求 |  |  |  |  | 第7.7.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电源集中监控系统的故障及告警功能要求 |  |  |  |  | 第7.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电源集中监控系统的配置管理功能要求 |  |  |  |  | 第7.7.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 电源集中监控系统的故障管理功能要求 |  |  |  |  | 第7.7.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 电源集中监控系统的性能管理功能要求 |  |  |  |  | 第7.7.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 电源集中监控系统的安全管理功能要求 |  |  |  |  | 第7.7.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 电源集中监控系统的系统支持功能要求 |  |  |  |  | 第7.7.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 接地装置检验批质量验收记录 表C7-4-265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2016） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 接地装置及材料的进场验收要求 |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地装置的安装及引入要求 |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地装置的接地电阻要求 |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 接地装置的焊接设计要求 |  |  |  |  | 第7.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地线盘（箱）、接地铜排安装要求 |  |  |  |  | 第7.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 信号工程检验批质量验收记录

| 支架、线槽安装检验批质量验收记录 表C7-4-266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、高度、间距 |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 特殊位置安装 |  |  |  |  | 第4.2.3至 4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配件的防腐 |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 焊接检查和固定螺栓紧固 |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 接地检查 |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 各部连接检查 |  |  |  |  | 第4.2.8至 4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架防腐、防锈 |  |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观工艺 |  |  |  |  | 第4.2.11至 4.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电（光）缆敷设检验批质量验收记录 表C7-4-267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 测试 |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 径路、位置 |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 直埋 |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 弯曲半径 |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 敷设后的外观检查 |  |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 敷设工艺 |  |  |  |  | 第4.3.7至 4.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 余量 |  |  |  |  | 第4.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 径路标志 |  |  |  |  | 第4.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电（光）缆防护检验批质量验收记录 表C7-4-268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设置地点、方式、数量 |  |  |  |  | 第4.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防护器材的防腐、防火措施 |  |  |  |  | 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 穿越轨道、排水沟的防护 |  |  |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接续处的防护 |  |  |  |  | 第4.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 交叉或平行敷设的防护 |  |  |  |  | 第4.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 裸露部分的防护 |  |  |  |  | 第4.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电（光）缆接续检验批质量验收记录 表C7-4-269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定 记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 综合扭绞电缆接续 |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆接续要求 |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 特殊地点的接续要求 |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 光缆接续要求 |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 备用芯线接续 |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接头装置编号 |  |  |  | 第4.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 箱、盒安装检验批质量验收记录 表C7-4-270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第4.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、高度、限界 |  |  |  |  | 第4.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆引入箱、盒要求 |  |  |  |  | 第4.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箱、盒内部的配线 |  |  |  |  | 第4.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 箱、盒基础 |  |  |  |  | 第4.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 特殊安装位置检查 |  |  |  |  | 第4.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 内部端子编号 |  |  |  |  | 第4.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 密封、外观 |  |  |  |  | 第4.6.8至 4.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高柱信号机安装检验批质量验收记录 表C7-4-271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、高度、显示方向机灯光配列 |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混泥土机柱 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 机柱安装要求 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 光源要求 |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配线要求 |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安装要求 |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯室结构 |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 组件安装 |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 矮型信号机安装检验批质量验收记录 表C7-4-272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、高度、显示方向机灯光配列 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 特殊地点防护要求 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 光源要求 |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配线要求 |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 混泥土基础 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 特殊地点安装要求 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灯室结构 |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隧道内和高架内安装牢固水平 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 组件安装 |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 非标信号机安装检验批质量验收记录 表C7-4-273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、高度、显示方向机灯光配列 |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 固定、连接 |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 引入、引出线把防护 |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 光源要求 |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配线要求 |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 灯室结构 |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 组件安装 |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防腐、防锈 |  |  |  | 第5.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 发车指示器安装检验批质量验收记录 表C7-4-274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、高度、显示方向 |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 配线要求 |  |  |  |  | 第5.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安装要求 |  |  |  |  | 第5.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 按钮装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第5.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、高度 |  |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 车辆基地应急盘 |  |  |  |  | 第5.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 车场的同意按钮 |  |  |  |  | 第5.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配线要求 |  |  |  |  | 第5.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观要求 |  |  |  |  | 第5.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 安装装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方式 |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 侧式安装要求 |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 轨枕式安装要求 |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 固定螺栓检查 |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 密贴杆动作 |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 防腐、防锈处理 |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 杆件丝扣调整余量 |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 零配件齐全 |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 外锁闭装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方式 |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装要求 |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 零配件齐全、安装良好 |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 转辙机安装检验批质量验收记录 表C7-4-278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  | 第6.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方式 |  |  |  | 第6.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 杆件要求 |  |  |  | 第6.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 液压站的安装 |  |  |  | 第6.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 内部配线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 零配件齐全、安装良好 |  |  |  | 第6.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 有绝缘轨道电路安装检验批质量验收记录 表C7-4-279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 限流装置 |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配线要求 |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢轨绝缘安装要求 |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 各类连接线安装要求 |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 回流线安装要求 |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 支架防腐处理 |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绝缘配件齐全良好 |  |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 裸露部分防护 |  |  |  | 第7.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 无绝缘轨道电路安装检验批质量验收记录 表C7-4-280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 调谐单元安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 调谐单元要牢固无松动 |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 塞钉式连接棒安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接式连接棒安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接棒的防护 |  |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 阻抗连接器安装检验批质量验收记录 表C7-4-280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装后的高度 |  |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 与回流线连接要求 |  |  |  |  |  | 第7.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 与钢轨的焊接要求 |  |  |  |  |  | 第7.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装应牢固可靠 |  |  |  |  |  | 第7.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 环线安装检验批质量验收记录 表C7-4-281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第7.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  |  | 第7.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道岔区长环线安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 车地通信环线安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安装应牢靠，零配件齐全 |  |  |  |  |  | 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 波导管安装检验批质量验收记录 表C7-4-282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第7.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  |  | 第7.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地 |  |  |  |  |  | 第7.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 在轨枕变和隧道内的安装 |  |  |  |  |  | 第7.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 与轨旁无线电子盒的连接 |  |  |  |  |  | 第7.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 各种安装配件的防腐处理 |  |  |  |  |  | 第7.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防护膜保护完好 |  |  |  |  |  | 第7.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安装应端正牢固 |  |  |  |  |  | 第7.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 漏泄同轴电缆敷设检验批质量验收记录 表C7-4-283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第7.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 测试 |  |  |  |  | 第7.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  | 第7.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装要求 |  |  |  |  | 第7.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 应答器安装检验批质量验收记录 表C7-4-284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第7.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  |  | 第7.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装高度，横向纵向偏移量 |  |  |  |  |  | 第7.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 馈电盒的安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.8.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 支架可调节 |  |  |  |  |  | 第7.8.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 馈电盒安装牢固 |  |  |  |  |  | 第7.8.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 定位天线安装检验批质量验收记录 表C7-4-285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第7.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  | 第7.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 与钢轨顶面的要求 |  |  |  |  | 第7.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 纵向、横向偏移量 |  |  |  |  | 第7.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 对位连接电缆要求 |  |  |  |  | 第7.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架可调节 |  |  |  |  | 第7.9.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装牢固可靠 |  |  |  |  | 第7.9.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 终端接收器安装检验批质量验收记录 表C7-4-286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第7.10.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  | 第7.10.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安装要求 |  |  |  |  | 第7.10.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装应牢固可靠 |  |  |  |  | 第7.10.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 无线接入单元安装检验批质量验收记录 表C7-4-287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第7.11.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  |  | 第7.11.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 无线接入单元天线安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.11.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电子箱安装要求 |  |  |  |  |  | 第7.11.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 支架可调节，牢固无松动 |  |  |  |  |  | 第7.11.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电子箱与地面垂直 |  |  |  |  |  | 第7.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 计轴装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第7.12.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  | 第7.12.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 磁头的安装要求 |  |  |  |  | 第7.12.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电子盒的安装要求 |  |  |  |  | 第7.12.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 专用电缆 |  |  |  |  | 第7.12.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 防护 |  |  |  |  | 第7.12.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 磁头安装应牢固 |  |  |  |  | 第7.12.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电子盒与地面垂直 |  |  |  |  | 第7.12.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机柜及设备、人机界面安装检验批质量验收记录 表C7-4-289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方式 |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防雷、电气隔离、接地 |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 内部元器件的安装 |  |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 人机界面安装 |  |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观完整、安装牢固 |  |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各部件安装牢固 |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 天线及测速装置安装检验批质量验收记录 C7-4-290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方式 |  |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 测速装置安装 |  |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 线缆防护 |  |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各种安装配件的防腐处理 |  |  |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车载设备配线检验批质量验收记录 表C7-4-291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 车载设备配线要求 |  |  |  |  | 第8.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 各类配线标志 |  |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 机柜（架）安装检验批质量验收记录 表C7-4-292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、朝向、间距 |  |  |  |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装要求 |  |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 内部设备的安装配件完整 |  |  |  |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标志清晰正确齐全 |  |  |  |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观完整、防腐 |  |  |  |  |  | 第9.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 走线架（槽）安装检验批质量验收记录 表C7-4-293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方法 |  |  |  |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安装要求 |  |  |  |  |  | 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各部连接 |  |  |  |  |  | 第9.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电（光）引入及安装检验批质量验收记录 表C7-4-294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电缆引入时的弯曲要求 |  |  |  |  |  | 第9.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆成端 |  |  |  |  |  | 第9.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分线盘端子 |  |  |  |  |  | 第9.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 光缆引入 |  |  |  |  |  | 第9.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 分线盘固定 |  |  |  |  |  | 第9.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 余量 |  |  |  |  |  | 第9.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标识 |  |  |  |  |  | 第9.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防护措施 |  |  |  |  |  | 第9.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 操作显示设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第9.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、整体布局 |  |  |  |  | 第9.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 计算机及附属设备 |  |  |  |  | 第9.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 单元控制台 |  |  |  |  | 第9.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 摆放整齐、操作方便 |  |  |  |  | 第9.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 紧固、加封应可靠 |  |  |  |  | 第9.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 大屏设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  |  | 第9.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、方式、屏幕配置 |  |  |  |  |  | 第9.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装要求 |  |  |  |  |  | 第9.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 单元控制台 |  |  |  |  |  | 第9.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 显示要求 |  |  |  |  |  | 第9.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各种安装配件应齐全牢固 |  |  |  |  |  | 第9.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第9.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、方式 |  |  |  |  | 第9.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电源屏安装要求 |  |  |  |  | 第9.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | UPS安装要求 |  |  |  |  | 第9.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电源布线 |  |  |  |  | 第9.7.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 各种连接部件齐全完好 |  |  |  |  | 第9.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配线应牢固 |  |  |  |  | 第9.7.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 蓄电池排列整齐、均匀 |  |  |  |  | 第9.7.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内设备配线检验批质量验收记录 表C7-4-298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第9.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有余量，完好 |  |  |  |  | 第9.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 配线连接要求 |  |  |  |  | 第9.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 配线电缆终端 |  |  |  |  | 第9.8.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配线电缆芯线 |  |  |  |  | 第9.8.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防雷设施安装检验批质量验收记录 表C7-4-299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方式 |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防雷设施的安装要求 |  |  |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 安装牢固，标志清楚 |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 接地装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 型号、规格、质量 |  |  |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装位置、安装方式 |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 室内接地箱 |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地体 |  |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电气化牵引区段 |  |  |  |  | 第10.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接地体的焊接和防护 |  |  |  |  | 第10.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地体材质要求 |  |  |  |  | 第10.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备标识检验批质量验收记录 表C7-4-301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 室外信号设备标识颜色要求 |  |  |  |  |  | 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标识名称及编号要求 |  |  |  |  |  | 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轨旁设备 |  |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 室内主题机柜（架） |  |  |  |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电气化牵引区段 |  |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 永久性设备安装基标 |  |  |  |  |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 硬面化检验批质量验收记录 表C7-4-302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 范围，混泥土的强度厚度 |  |  |  |  |  | 第12.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 相邻设备硬面化 |  |  |  |  |  | 第12.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 硬面化前的工作 |  |  |  |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 硬面化观感质量 |  |  |  |  |  | 第12.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室内单项试验检验批质量验收记录 表C7-4-302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 计算机及外部设备功能试验 |  |  |  |  |  | 第13.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源设备试验 |  |  |  |  |  | 第13.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 车站联锁试验 |  |  |  |  |  | 第13.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 车站廖锁设备故障报警信号应及时、准确、可靠 |  |  |  |  |  | 第13.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 室外单项试验检验批质量验收记录 表C7-4-303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 信号机试验 |  |  |  |  | 第13.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 道岔转辙设备试验 |  |  |  |  | 第13.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轨道电路 |  |  |  |  | 第13.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合试验检验批质量验收记录 表C7-4-304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 联锁综合试验 |  |  |  |  |  | 第13.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 微机监测设备功能及性能检验检验批质量验收记录 表C7-4-305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 显示功能 |  |  |  |  | 第14.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 报警功能 |  |  |  |  | 第14.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备性能 |  |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 列车自动防护系统功能检验批质量验收记录 表C7-4-306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 驾驶模式监控功能 |  |  |  |  | 第15.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 列车速度控制功能 |  |  |  |  | 第15.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 列车紧急停车功能 |  |  |  |  | 第15.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 列车安全门控制功能 |  |  |  |  | 第15.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 站台屏蔽门自动控制功能 |  |  |  |  | 第15.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 车载信号接收功能 |  |  |  |  | 第15.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 列车折返功能 |  |  |  |  | 第15.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 故障报警功能 |  |  |  |  | 第15.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 车地通信功能 |  |  |  |  | 第15.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 列车自动监控系统功能检验批质量验收记录 表C7-4-307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 操作模式功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 列车运行自动和人工调整功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 工作站运行模式功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 信号控制功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 自动进路控制功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 列车描述功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 列车折返功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 列车运行间隔和折返时间测试功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 运行时刻表的编制及管理功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 站台控制功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 列车跳停功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 各种运营报告的打印功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 报警和事件管理功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 不同类别和等的职权范围 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 中央/车站控制权转换功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 接口功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 系统模拟培训功能 |  |  |  |  |  |  | 第16.2.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 列车自动运行系统功能检验批质量验收记录 表C7-4-308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位的检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 运行正常 |  |  |  |  |  | 第17.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 列车速度控制 |  |  |  |  |  | 第17.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 列车自动折返 |  |  |  |  |  | 第17.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 车门/屏蔽门自动控制功能 |  |  |  |  |  | 第17.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 列车自动运行正点率统计测试 |  |  |  |  |  | 第17.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 故障报警功能 |  |  |  |  |  | 第17.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 车地通信功能 |  |  |  |  |  | 第17.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 列车自动控制系统功能检验批质量验收记录 表C7-4-309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》（GB 50578-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位的 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 综合检验 |  |  |  | 第18.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ATC系统降级运行功能 |  |  |  | 第18.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 自动售检票系统工程检验批质量验收记录

| 管槽安装检验批质量验收记录 表C7-4-310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 金属配管预埋的质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属线槽预埋的质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分向盒、接线盒预埋的质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保护措施 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 线槽的安装质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制金属弯管 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 暗配金属导管 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属导管管理较长或有弯时，加装分向盒，2个分向盒距离规定符合要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 当管路经过建筑物伸缩缝、沉降缝时，工艺上的保护措施 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 可挠性导管敷设应符合要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管槽接头检验批质量验收记录 表C7-4-311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 金属导管与金属导管、金属导管与分向盒的连接应紧密、牢固 |  |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属导管与金属导管、金属导管与分向盒的连接处做好防水处理 |  |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管槽封口检验批质量验收记录 表C7-4-312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 所有预埋管的头部应进行封堵，防止杂物进入 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋线槽的端头应设堵头进行封口，并应采取防水、防尘措施 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 当预埋管引出地面时，管口应光滑，管口宜高出基础面50mm～80mm |  |  |  |  |  |  | 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 当预埋管引出地面时，槽口应光滑，槽口宜高出基础面50mm～80mm |  |  |  |  |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 桥架安装检验批质量验收记录 表C7-4-313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 桥架安装的质量验收应符合规定 |  |  |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 当桥架经过伸缩缝、沉降缝时，在工艺上应采取保护措施 |  |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 桥架的安装质量安装质量符合规定 |  |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线缆敷设检验批质量验收记录 表C7-4-314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 数据电缆、电源电缆、控制电缆的型号、规格、数量和质量符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第5.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 数据线缆和控制电缆与电源电缆应分管分槽敷设 |  |  |  |  |  |  | 第5.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线缆出入口处，应做密封处理并满足防火要求 |  |  |  |  |  |  | 第5.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 配线用的分线设备及部件的绝缘电阻应符合设备技术要求的规定 |  |  |  |  |  |  | 第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 数据线缆、控制电缆、电源电缆在管槽内敷设的质量符合要求 |  |  |  |  |  |  | 第5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | AFC设备的室内配线高度一致，与其他管线交叉或穿越强壁和楼板时进行防护 |  |  |  |  |  |  | 第5.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线缆引入检验批质量验收记录 表C7-4-315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 配线设备的型号、规格、数量符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配线设备额绝缘电阻符合设备技术条件规定 |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 线缆引入、成端的质量符合要求 |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线缆应有明确标准、并标明线缆的型号、长度 |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线缆接续检验批质量验收记录 表C7-4-316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 光纤接续符合规定 |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 数据电缆终接应符合规定 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电源电缆接续应符合规定 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线缆特性检测检验批质量验收记录 表C7-4-317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 控制电缆线间和线对地间的绝缘电阻值 |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 光线路特性指标应符合规定 |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 数据电缆的特性指标 |  |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车票检测检验批质量验收记录 表C7-4-318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 车票的一般物理特性符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 车票的其他特性宜提交第三方进行检测，并按要求进行检测 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 使用车票读写机符合设计要求，并对车票电气特性进行各项测试 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 使用车票读写机应符合设计要求，并对车票做相关内容检查 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 车票（或储值票及单程票）与车票读写机具的读写感应距离符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 车票（或储值票及单程票）与车票读写机具处理速度符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 车票外观检验符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 车票包装检查符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车站终端设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 终端设备的进场质量符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 终端设备安装的质量符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装于自动售检票机上方的出入导向显示设备安装牢固，安装位置符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 终端设备配线检验批质量验收记录 表C7-4-320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备间配线线缆的规格、型号符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 设备间的配线线缆无破损、受潮、扭曲、折皱 |  |  |  |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配线转弯的弯曲半径不得小于线缆直径的5倍 |  |  |  |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 进出设备的部位和转弯处应固定牢固 |  |  |  |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备间的配线线缆中间不得有接头，连接方式 |  |  |  |  |  | 第6.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 设备间的线缆布放平直整齐，绑扎牢固 |  |  |  |  |  | 第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自动检票机检验批质量验收记录 表C7-4-321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 通信正常，并能及时将交易记录数据上传车站计算机系统，并显示交易记录 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 主要性能符合《城市轨道交通自动售检票系统技术条件》GB/T20907中的有关规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装的读写机具与各种车票（包括单程票和储值票）的读写感应距离符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 自动检票机的正常模式符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 使用正常车票时，自动完成通行，进出站人数与相应的车票使用次数相一致 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 使用非正常车票时，乘客显示器显示提示星系，并有声光告警，处理方式符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 紧急模式下，启动计算机系统的紧急模式或紧急按钮 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 自动检票机正在交易遇电源中断时，能完成最后一笔交易并保证交易记录不丢失，且闸锁应立即解锁，不使用车票可通过检票机出站 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 无票强行进站或出站时，自动检票机应能在保证安全的情况下，阻止进站或车站，并有声光报警 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 安装于自动检票机上方的出入导向显示器装置的显示应与自动检票机的方向指示器显示一致 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 自动检票机同时检测到多张车票待处理时，按设计要求的流程处理 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 乘客显示器所显示的内容和信息，符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 通信中断时，支持离线模式运行，保存数据的时间符合设计要求，通信恢复后，自动上传未上传的数据 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 自动检票机的安全检查符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 半自动售票机检验批质量验收记录 表C7-4-322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 通信正常时，能及时将交易数据上传至车站计算机系统，并在车站计算机系统上显示交易记录 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 半自动售票机的基本功能符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 半自动售票机对车票做相关内容的检查 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 车票发售时，显示器显示相关内容 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 单张车票处理时间 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 半自动售票机有自动出票功能时，车票处理时间符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 车票加值时，显示器显示相关内容 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 车票更新符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 在收款处理时，相应信息应在操作显示器及乘客显示器显示 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 所有金属的外壳或机体应可靠接地，其保护接地导体和保护连接导体 |  |  |  |  |  |  | 第8.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自动售票机检验批质量验收记录 表C7-4-323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 通信正常时，能及时将交易记录上传至车站计算机系统，并在车站计算机系统上显示交易记录 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 自动售票机具有多种操作模式符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 自动售票机的基本功能符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 自动售票机的找零功能应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 售票操作功能正常，符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 车票发售功能正常，符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 硬币处理模块功能正常，符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 纸币处理模块功能正常，符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 钱箱功能正常，并符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 自动售票机开门时进行安全识别检查 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 设备断电后应能完成最后一次的交易，并应保证交易记录不丢失 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 在购票操作时，当出现不按规定操作的动作，系统应能自动提示，提示内容符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 所有金属的外壳或机体应可靠接地，其保护接地导体和保护连接导体 |  |  |  |  |  |  | 第8.4.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自动加值机、自动检票机、便携式验票机检验批质量验收记录 表C7-4-324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 自动加值机与车站计算机系统间双向通信正常时 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 自动加值机的自助式加值功能，符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 自动加值机、自动检票机能通过乘客显示器显示所验车票的车票号、票内余额、有效期、卡状态以及最近几次消费交易等信息 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 对无效车票进行验票和加值 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 纸币处理模块功能符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 在验票或加值操作时，当出现不按规定操作的动作，设备有相应的提示，提示内容符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 自动加值机开门时有进行安全识别检测 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 装卸钱箱时有通过身份密码指令验证，记录相应信息，并上传至车站计算机 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 便携式验票机能通过显示器显示车票的车票号、票内余额、有效期、卡状态等信息 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 自动加值机、自动验票机所有金属的外壳或机体应可靠接地，其保护接地导体和保护连接导体 |  |  |  |  |  |  | 第8.5.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车站机房设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 服务器、工作站、交换机、打印机、编码分拣机和机柜的型号、规格、质量和数量 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各种机柜插接件插接准确、牢固 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 服务器、工作站、交换机、打印机、编码分拣机的安装稳定、牢固，位置准确 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机柜安装质量符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备的附备件齐全完整 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备的机箱漆饰良好、无严重脱漆和锈蚀 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车站设备配线检验批质量验收记录 表C7-4-326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备间配线线缆的规格、型号应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 设备间的配线线缆；配线转弯的弯曲半径；在进、出设备的部位和转弯处，应固定牢固 |  |  |  |  |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备间的配线线缆中间不得有接头，连接方式应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第6.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备间的线缆布放应平直整齐；绑扎牢固 |  |  |  |  |  |  | 第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 紧急按钮安装检验批质量验收记录 表C7-4-327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 紧急按钮安装的质量符合规定 |  |  |  |  |  | 第6.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车站局域网检验批质量验收记录 表C7-4-328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 车站局域网连通性保证 |  |  |  |  |  |  | 第9.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 网络设备的性能符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第9.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 网络系统容量、宽带、延时、丢包率、流量控制性能 |  |  |  |  |  |  | 第9.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车站计算机系统功能检测检验批质量验收记录 表C7-4-329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 车站计算机与中央计算机系统间双向通信正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 车站计算机系统与本站所有终端设备间双向通信正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 设备状态显示和监视功能正常，并符合相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 车站计算机下达运行控制命令的功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 运营模式设置功能正常，并符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 参数管理功能正常，并符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 设备软件管理功能正常，并符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 实时客流统计的实时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 日终处理和运营报表功能正常，并符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 系统后台处理功能符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 在与线路中央计算机系统通信中断时，应能在离线模式下工作，并保存一段时间的数据。在通信恢复正常后，能自动上传未上传的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 系统时间同步功能正常，并符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧急按钮检测检验批质量验收记录 表C7-4-330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 紧急按钮按下时，能向车站设备发出紧急放行命令，并应在车站计算机和中央计算机上显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 紧急按钮恢复后，所有车站设备应能自动恢复正常运行，车站计算机和中央计算机应记录该状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线路机房设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 服务器、工作站、交换机、打印机、编码分拣机和机柜的型号、规格、质量和数量 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 各种机柜插接件应插接准确、牢固 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 服务器、工作站、交换机、打印机、编码分拣机的安装应稳定、牢固，位置正确，应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机柜的安装质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备的附备件应齐全完整 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备的机箱漆饰 |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线路设备配线检验批质量验收记录 表C7-4-332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备间配线线缆的规格、型号应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 设备间的配线线缆；配线转弯的弯曲半径，在进、出设备的部位和转弯处，应固定牢固 |  |  |  |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备间的配线线缆中间不得有接头，连接方式应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备间的线缆布放应平直整齐；绑扎牢固 |  |  |  |  |  | 第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线路中央计算机局域网检测检验批质量验收记录 表C7-4-333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 线路中央计算机系统应与车站计算机系统通信正常，线路中央计算机系统局域网应保证连通性 |  |  |  |  |  | 第10.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 网络设备的性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第10.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 网络系统容量、带宽、延时、丢包率、流量控制性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第10.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 局域网系统的冗余度应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第10.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 线路系统功能检测检验批质量验收记录 表C7-4-334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 车站系统运行模式监视和设置功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 车票管理功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 参数管理功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 用户及权限管理功能应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 实时客流统计的实时性应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 设备软件管理功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 日终处理、运营报表和交易数据查询功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 应急票发售和缴销功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 系统后台处理功能应满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 线路中央计算机系统应具有与票务清分系统的时间同步，满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 维修管理功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 线路中央编码分拣机系统的功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清分机房设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 服务器、工作站、交换机、打印机、编码分拣机和机柜的型号、规格、质量和数量应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 各种机柜插接件应插接准确、牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 服务器、工作站、交换机、打印机、编码分拣机的安装应稳定、牢固，位置正确，应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 机柜的安装质量应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 设备的附备件应齐全完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 设备的机箱漆饰应良好，不得有严重脱漆和锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清分设备配线检验批质量验收记录 表C7-4-336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备间配线线缆的规格、型号应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 设备间的配线线缆；配线转弯的弯曲半径。在进、出设备的部位和转弯处，应固定牢固 |  |  |  |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备间的配线线缆中间不得有接头，连接方式 |  |  |  |  |  | 第6.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备间的线缆布放应平直整齐；绑扎牢固 |  |  |  |  |  | 第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 票务清分系统计算机局域网检测检验批质量验收记录 表C7-4-337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 票务清分系统应与线路中央计算机系统通信正常，清分系统计算机局域网应保证连通性 |  |  |  |  |  | 第11.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 网络设备的性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第11.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 网络系统容量、贷款、延时、丢包率、流量控制性能应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第11.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 局域网系统的冗余应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第11.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 票务清分系统功能检测检验批质量验收记录 表C7-4-338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 清分规则功能检测应符合规定 |  |  |  |  |  | 第11.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全管理功能应符合规定 |  |  |  |  |  | 第11.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 车票管理功能应符合规定 |  |  |  |  |  | 第11.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 消息报文传输和转接功能应符合规定 |  |  |  |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 交易清分功能应符合规定 |  |  |  |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 应用业务管理功能应符合规定 |  |  |  |  |  | 第11.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 清分系统应具有与其他相关清算系统的数据交换能力和清算功能，并应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第11.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 基本性能应符合规定 |  |  |  |  |  | 第11.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 票务清分系统应具有与标准时间源的时间同步功能，并应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第11.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 票务清分中心编码分拣机系统的功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  | 第11.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 容灾备份功能检测检验批质量验收记录 表C7-4-339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 容灾计算机系统与票务清分系统通信正常，容灾系统计算机局域网应保证连通性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 容灾功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 数据备份和恢复功能正常，并应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络化运营验收检测检验批质量验收记录 表C7-4-340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 票务清分系统应与各线路中心计算机系统、各车站计算机系统等所有网络各终端设备通信应正常，并确保连通性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 网络化运营检测应符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第11.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源设备安装检验批质量验收记录 表C7-4-341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电源设备到达现场对其型号、规格及容量进行检查 |  |  |  |  |  | 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配电柜各单元插接、电气接触点、输入电源的相线和零线连接情况 |  |  |  |  |  | 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 蓄电池组安装情况、蓄电池电极或接线情况 |  |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | UPS接地 |  |  |  |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配电箱安装 |  |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电源设备的安装位置、顺序、方向及及进出线方式应符合要求 |  |  |  |  |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源设备安装质量 |  |  |  |  |  | 第12.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电源设备各种仪表指示应正常 |  |  |  |  |  | 第12.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 蓄电池安装应符合要求 |  |  |  |  |  | 第12.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配电箱安装应符合要求 |  |  |  |  |  | 第12.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源布线检验批质量验收记录 表C7-4-342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电源线缆的型号、规格及数量应符合设计要求；电源线缆不得损坏；端子型号应正确 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源布线应符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电源线连接到地面插座盒、墙上插座盒、多功能插座板的接线应正确，设备引出电源线的位置应合适 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电源端子接线必须正确，电源线缆两端的标志必须齐全 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电源线缆的敷设路径和固定方法应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备内外接线固定松紧应适度，无裸露导电部分 |  |  |  |  |  |  | 第12.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防雷与接地检验批质量验收记录 表C7-4-343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 防雷、工作（或联合）接地、保护地线与设备连接应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地安装应符合规定 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地连接导线布放不得有接头 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 系统的雷电防护等级、防雷设施的设置位置、方式及数量应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 设备的接地线与工作（或联合）地线及保护地线的连接应良好牢固 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 从共用综合接地体引出的位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第12.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源与接地的检测检验批质量验收记录 表C7-4-344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》 （GB 50381-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 电源设备测试应符合规定 |  |  |  |  | 第12.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源设备的电性能测试应符合规定 |  |  |  |  | 第12.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电源监控应能检测主电源及后备电源的供电情况 |  |  |  |  | 第12.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电源线缆的芯线间和芯线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ |  |  |  |  | 第12.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 防雷设备的选用 |  |  |  |  | 第12.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防雷接地与交流工频接地、直流工作接地、安全保护接地必须共有综合接地体，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定，其接地电阻测试值严禁大于1Ω |  |  |  |  | 第12.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 火灾自动报警系统工程检验批质量验收记录

| FAS系统管线安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 布线 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 不同类别线路检查 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导线在管内或线槽内的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 线管入盒的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管路装设接线盒的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 管线经过建筑物的变形缝处的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 导线敷设后的绝缘检查 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAS系统控制盘、模块箱、电话插孔安装检验批质量验收记录 表C7-4-346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 引入控制器的电缆或导线 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引入控制器的电缆芯线和所配导线编号 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 端子板接线端接线 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆芯和导线的余量 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 导线绑扎 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 进线管处封堵 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 控制器的主电源引入线 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 控制器的接地 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 模块（或金属箱）安装固定 |  |  |  |  |  |  | 第3.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 模块连接导线余量及标志 |  |  |  |  |  |  | 第3.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 控制盘外框\电话插孔盒\模块箱外框顶 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 箱体垂直度 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAS系统探测器及手动报警器安装检验批质量验收记录 表C7-4-347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 点型火灾探测器的安装位置要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线型火灾探测器的安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 可燃气体探测器的安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 探测器底座的安装及其导线的连接要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外接导线及入端处标志 |  |  |  |  |  |  | 第3.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 探测器确认灯的方向 |  |  |  |  |  |  | 第3.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 探测器安装前的保管要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 手动火灾报警按钮的外接导线的余量 |  |  |  |  |  |  | 第3.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装允许偏差 | 1 | 报警器按钮底边距地(楼)面高度1.5米 |  |  |  |  |  |  | ＜±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 手动报警器按钮应安装牢固,垂直倾斜度 |  |  |  |  |  |  | ≤1.5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾自动报警系统设备、材料进场检查记录 表C7-4-348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 检查文件及标识 |  |  |  |  |  | 第2.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 核对产品与检验报告 |  |  |  |  |  | 第2.2.2-2.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 检查产品外观 |  |  |  |  |  | 第2.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 检查产品规格、型号 |  |  |  |  |  | 第2.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电缆电线 |  |  |  |  |  | 第3.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾自动报警系统电缆电线施工过程检查记录 表C7-4-349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 布线 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导线种类、电压等级进行检查 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管内或线槽内的清扫 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 系统内不同线路的布线 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 导线的接头的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采用金属软管保护的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管口和管子连接处的密封处理 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 管路超过相应长度时安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 塑料管入盒应采取的固定措施 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 采用单独卡具吊装支撑物固定 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 线槽敷设时设置吊点或支点 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 线槽接口要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 管线经过建筑物变形缝处处理 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 每个回路导线对地的绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 电源线正极红，负极蓝或黑色 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾自动报警系统控制器类设备、手动火灾报警按钮施工检查记录 表C7-4-350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 控制器类设备在墙上安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 控制器加固措施 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 引入控制器的电缆或导线的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 消防电源、备用电源连接 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制器的接地牢固，并有永久性标志 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 手动火灾报警按钮安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 手动火灾报警按钮应安装牢固 |  |  |  |  |  |  | 第3.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 连接导线余量及标志 |  |  |  |  |  |  | 第3.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾自动报警系统火灾探测器施工检查记录 表C7-4-351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 点型感烟、感温火灾探测器 |  |  |  | 第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线型红外光束感烟火灾探测器 |  |  |  | 第3.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 缆式线型感温火灾探测器 |  |  |  | 第3.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 线型差温火灾探测器安装距离 |  |  |  | 第3.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 可燃气体探测器的安装要求 |  |  |  | 第3.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 通过管路采样吸气式感烟火灾探测器 |  |  |  | 第3.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 点型火焰探测器和图象型火灾探测器 |  |  |  | 第3.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 探测器底座安装及与导线连接 |  |  |  | 第3.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 探测器底座的连接导线余量及标志 |  |  |  | 第3.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 探测器底座的保护措施 |  |  |  | 第3.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 探测器报警确认灯安装方向 |  |  |  | 第3.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 防尘、防潮、防腐蚀措施 |  |  |  | 第3.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾自动报警系统消防电气控制、模块施工检查记录 表C7-4-352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 消防电气控制装置功能检查 |  |  |  |  |  |  | 第3.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防电气控制装置外接导线标志 |  |  |  |  |  |  | 第3.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不同类别的端子应分开布置及标志 |  |  |  |  |  |  | 第3.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防电气控制装置应安装牢固 |  |  |  |  |  |  | 第3.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 同一报警区域内的模块安装 |  |  |  |  |  |  | 第3.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装固定、防潮、防腐蚀等措施 |  |  |  |  |  |  | 第3.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 模块的连接导线余量及标志 |  |  |  |  |  |  | 第3.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 隐蔽安装 |  |  |  |  |  |  | 第3.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾应急广播扬声器和火灾报警、消防专用电话消防设备应急电源施工检查记录表C7-4-353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 |  |  |  |  |  |  | 第3.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 火灾光警报装置应安装位置要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扬声器和火灾声警报装置 |  |  |  |  |  |  | 第3.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防电话、电话插孔安装位置要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 带电话插孔的手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  | 第3.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 消防电话和电话插孔标志 |  |  |  |  |  |  | 第3.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防设备应急电源的电池安装 |  |  |  |  |  |  | 第3.10.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 酸、碱性电池安装场所的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.10.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 消防设备应急电源安装场所 |  |  |  |  |  |  | 第3.10.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 大功率消防设备应安装 |  |  |  |  |  |  | 第3.10.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 直流供电的消防用电设备的接地要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.11.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾报警控制系统（电线导管、电缆导管和线槽敷设）检验批质量验收记录 表C7-4-354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 |  |  |  |  |  | 第14.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属导管的连接 |  |  |  |  |  | 第14.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 |  |  |  |  |  | 第14.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 |  |  |  |  |  | 第14.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 电缆导管的弯曲半径 |  |  |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 2 | 金属导管的防腐 |  |  |  |  |  | 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 |  |  |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 |  |  |  |  |  | 第14.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 |  |  |  |  |  | 第14.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 |  |  |  |  |  | 第14.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 |  |  |  |  |  | 第14.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 |  |  |  |  |  | 第14.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 |  |  |  |  |  | 第14.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾报警控制系统(电线、电缆穿管和线槽敷线)检验批质量验收记录 表C7-4-355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 |  |  |  |  |  | 第15.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电线穿管 |  |  |  |  |  | 第15.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 |  |  |  |  |  | 第15.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 |  |  |  |  |  | 第15.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 |  |  |  |  |  | 第15.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线槽敷线 |  |  |  |  |  | 第15.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录 C7-4-356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 金属电缆桥架、支架和引入、引出的金属导管的接地和接零 |  |  |  |  |  | 第12.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设检查 |  |  |  |  |  | 第12.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆桥架检查 |  |  |  |  |  | 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桥架内电缆敷设和固定 |  |  |  |  |  | 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆的首端、末端和分支处的标志牌 |  |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾应急广播扬声器及火灾报警装置检验批质量验收记录 C7-4-357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装应牢固可靠，表面不应有破损。 |  |  |  |  |  | 第3.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，安装在同一面墙上时，距离应大于1m。 |  |  |  |  |  | 第3.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装。 |  |  |  |  |  | 第3.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 模块安装检验批质量验收记录 表C7-4-358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。 |  |  |  |  |  | 第3.7.1 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模块（或金属箱）应独立支撑或固定，安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。 |  |  |  |  |  | 第3.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模块的连接导线应留有不小于150mm 的余量，其端部应有明显标志。 |  |  |  |  |  | 第3.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。 |  |  |  |  |  | 第3.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 手动报警按钮安装检验批质量验收记录 表C7-4-359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3～1.5m。 |  |  |  |  |  | 第3.5.1 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 手动火灾报警按钮应安装牢固，不应倾斜。 |  |  |  |  |  | 第3.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。 |  |  |  |  |  | 第3.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防应急广播检验批工程检验批质量验收记录 表C7-4-360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 以手动方式分区广播，对所有共用扬声器进行强行切换；应急广播应以最大功率输出。 |  |  |  |  |  | 第4.15.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 全负荷试验，语音清晰测试。 |  |  |  |  |  | 第4.15.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 对接入联动系统的消防应急广播设备系统，使其处于自动工作状态，然后按设计的逻辑关系，检查应急广播的工作情况，系统应按设计的逻辑广播。 |  |  |  |  |  | 第4.15.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 使任意一个扬声器断路，其他扬声器的工作状态不应受影响。 |  |  |  |  |  | 第4.15.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防电话安装检验批工程质量验收记录 表C7-4-361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3～1.5m。 |  |  |  |  |  | 第3.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。 |  |  |  |  |  | 第3.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾探测器安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 点型感烟、感温火灾探测器的安装与位置 |  |  |  |  |  | 第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线型红外光束感烟火灾探测器的安装与位置 |  |  |  |  |  | 第3.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 缆式线型感温火灾探测器在桥架、变压器设备上的安装 |  |  |  |  |  | 第3.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器的距离，控测器相邻的水平安装与距离 |  |  |  |  |  | 第3.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 可燃气体探测器的安装 |  |  |  |  |  | 第3.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装 |  |  |  |  |  | 第3.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 点型火焰探测器和图像型火灾探测器的安装 |  |  |  |  |  | 第3.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 探测器底座的安装与导线连接 |  |  |  |  |  | 第3.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 探测器底座的导线连接及标志 |  |  |  |  |  | 第3.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 探测器底座的穿线孔及保护 |  |  |  |  |  | 第3.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 探测器报警灯的朝向位置 |  |  |  |  |  | 第3.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 探测器的防尘、防潮、防腐措施 |  |  |  |  |  | 第3.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾报警控制器安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 安装位置以及高度 |  |  |  |  |  | 第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 控制器应安装牢固，不应倾斜； |  |  |  |  |  | 第3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 引线的排列、标志 |  |  |  |  |  | 第3.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 控制器的主电源应有明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。 |  |  |  |  |  | 第3.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制器的接地应牢固，并有明显的永久性标志。 |  |  |  |  |  | 第3.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 区域显示器安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 安装位置以及高度 |  |  |  |  |  | 第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 显示器应安装牢固，不应倾斜； |  |  |  |  |  | 第3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 引线的排列、标志 |  |  |  |  |  | 第3.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 显示器的主电源应有明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。显示器与其外接备用电源之间应直接连接。 |  |  |  |  |  | 第3.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 显示器的接地应牢固，并有明显的永久性标志。 |  |  |  |  |  | 第3.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 将区域显示器与火灾报警控制器相连接，按国家标准的要求检测其功能并记录 |  |  |  |  |  | 第4.11.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 区域显示器的验收应符合要求 |  |  |  |  |  | 第5.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统备用电源安装检验批质量验收记录 表C7-4-365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 电源的电池应安装在通风良好地方，当安装在密封环境中时应有通风装置。 |  |  |  |  |  | 第3.10.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 酸性电池不得安装在带有碱性介质的场所，碱性电池不得安装在带酸性介质的场所。 |  |  |  |  |  | 第3.10.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 消防设备应急电源的安装位置 |  |  |  |  |  | 第3.10.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 单相供电额定功率大于30kW、三相供电额定功率大于120kW的消防设备应安装独立的消防应急电源。 |  |  |  |  |  | 第3.10.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统接地检验批质量验收记录 表C7-4-366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接。 |  |  |  |  |  | 第3.11.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地装置施工完毕后，应按规定测量接地电阻，并作记录。 |  |  |  |  |  | 第3.11.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防电气控制装置安装检验批质量验收记录 C7-4-367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 消防电气控制装置在安装前，应进行功能检查，不合格者严禁安装。 |  |  |  |  |  | 第3.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防电气控制装置外接导线的端部，应有明显的永久性标志。 |  |  |  |  |  | 第3.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置，并应有明显的永久性标志。 |  |  |  |  |  | 第3.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 消防电气控制装置应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。消防电气控制装置在消防控制室内安装时,还应符合3.3.1 条要求。 |  |  |  |  |  | 第3.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防控制中心图形显示装置检验批质量验收记录 C7-4-368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 将消防控制中心图型显示装置与火灾报警控制器和消防联动控制器相连，接通电源。 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.18.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图，图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置，显示界面应为中文界面。 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.18.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号，显示装置应在3s内接收，准确显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面。 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.18.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 使具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态，各报警平面应能自动和手动查询，并应有总数显示，且应能手动插入使其立即显示首火警相应的报警平面图。 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.18.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 使显示装置显示故障或联动平面，输入火灾报警信号，显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。 |  |  |  |  |  |  |  | 第4.18.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾自动报警及消防联动系统调试检验批质量验收记录 C7-4-369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 火灾报警控制器调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 火灾探测器调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 手动火灾报警按钮调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 消防联动控制器调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 区域显示器(火灾显示盘)调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 可燃气体报警控制器、探测器调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 消防电话调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 消防应急广播设备调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 系统备用电源调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 消防设备应急电源调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 消防控制中心图形显示装置调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 气体灭火控制器调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 防火卷帘控制器调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第14.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 其他受控制部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 火灾报警系统性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统管道检验批质量验收记录 表C7-4-370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 |  | 管道敷设路径、管径、管长的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 气压、水压试验、吹扫符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 防锈措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 吊、支架之间的最大间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 管道连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 管道过墙、过地板套管安装和封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 喷嘴与支架最大距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 管道安装水平度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 管道安装垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统管线检验批质量验收记录（1） 表C7-4-371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 管内或线槽内的积水及杂物清理干净 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管口或管子连接处，密封处理 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管路超过相应长度时，应在便于接线处装设接线 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管子入盒及在吊顶内敷设时的安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 在吊顶内敷设各类管路和线槽时的安装要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊装线槽的吊杆直径，不应小于6mm |  |  |  |  |  |  | 第3.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线槽设置吊点或支点 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 管线经过建筑物的变形缝处，应采取补偿措施 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 绝缘电阻不应小于20MΩ |  |  |  |  |  |  | 第3.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统管线检验批质量验收记录（2） 表C7-4-372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 导线的品种、规格、质量的检查 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 不同类别的线路的布线 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导线的接头 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 穿线前的检查 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 多尘或潮湿场所管路接头的处理 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管路装设接线盒的处理 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管子入盒的防护处理 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊顶内管路和线槽的固定 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 线槽固定点的设置 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 吊装线槽吊杆的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 管线在建筑物变形缝的处理 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 导线对地绝缘电阻的规定 |  |  |  |  |  |  | 第3.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统控制器（盘）检验批质量验收记录 表C7-4-373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 控制器的功能检查 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引入控制器的接地 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 引入控制器导线的要求 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 引入控制器导线端部的标识 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 引入控制器电缆芯线的余量 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 引入控制器进线处的封堵 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.3条6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 引入控制器主电源的连接和标识 |  |  |  |  |  |  | 第3.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制器设备中心距地安装高度允许偏差 |  |  |  |  |  |  | ＜±50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 控制器安装垂直倾斜度的允许偏差 |  |  |  |  |  |  | ﹤3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程材料进场检验批质量验收记录 表C7-4-374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管材、管道连接件的外观质量要符合设计及相关技术要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 对设计有复验要求及质量有疑义的灭火剂、管材及管道连接件，应抽样复验，其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程系统组件检验批质量验收记录 表C7-4-375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件的外观质量应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件技术质量应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灭火剂存储容器内的充装量、充装压力及充装系数、数量系数，应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 阀驱动装置应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 低压二氧化碳灭火系统储存装置、柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等灭火系统产品应进行检查 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程灭火剂储存装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 储存装置的安装位置符合设计文件的要求 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灭火剂储存装置安装后，泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 储存容器的支、框架应固定牢靠，并应做防腐处理 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 储存容器宜涂红色油漆，正面应表明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装集流管前应检查内腔，确保清洁 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示应指向介质流动方向 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠，并应做防腐处理 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 集流管外表面宜涂红色油漆 |  |  |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程选择阀及信号反馈装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 选择阀操作手柄应安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7米时应采取便于操作的措施 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 采用螺纹连接的选择阀，其与管网连接处宜采用活接 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 信号反馈装置的安装应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程阀驱动装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 拉索式机械驱动装置应符合相关技术规定 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装以重力式机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程应保证驱动所需距离，且不得小于25mm |  |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 气动驱动装置的安装应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 气体驱动装置的管道安装应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验，并合格 |  |  |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统喷嘴、容器检验批 质量验收记录 表C7-4-379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 储存容器数量、型号、规格、标志检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 喷嘴数量、型号、规格及孔口尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 储存容器正面固定标牌检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 保护同一防护区的气瓶检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 储存容器内灭火剂充装量检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 不同温度下灭火剂的储存压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 储存容器的安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 气瓶上的压力表检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 储存容器泄压装置、泄压管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 储存容器、集流管支、框架检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 集流管泻压装置的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 在吊顶下不带装饰罩的喷嘴检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 喷嘴型号、规格永久性标志检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 储瓶设备手动操作点标志检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火探测器及手动报警器检验批质量验收记录 表C7-4-380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 |  | 铃型号规格、安装位置的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.8.1-3.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 探测器至墙壁、梁边的水平距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.4.1条1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 探测器周围不应有阻挡物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.4.1条2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 探测器至空调送风口的水平距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.4.1条3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 探测器的水平安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.4.1条5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 探测器底座固定和导线的连接 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 探测器底座的外接导线应的余量和标识 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 探测器确认灯的方向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 手动火灾报警器按钮外接导线余量和标识 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 手动报警器按钮的安装高度的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹤±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 手动报警器按钮的安装垂直倾斜度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程阀驱动装置安装检验批质量验收记录 表C7-4-381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灭火剂输送管道连接应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级，穿墙套管长度应与墙厚相等，穿楼板套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实，当管道穿越建筑物的变形缝时，应设置柔性管段 |  |  |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道支、吊架的安装应符合相关规定 |  |  |  |  |  |  | 第5.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灭火剂输送管道安装完毕后，应进行强度试验和气压严密性试验，并合格 |  |  |  |  |  |  | 第5.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内，活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致，间距应均匀 |  |  |  |  |  |  | 第5.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程喷嘴安装质量检验批质量验收记录 表C7-4-382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 安装喷嘴时，应符合设计要求逐个核对其型号、规格及喷孔方向。 |  |  |  |  |  | 第5.6.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装在吊顶下不带装饰罩的喷嘴，其连接管管螺纹不应露出吊顶；安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶 |  |  |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程预制灭火系统安装检验批质量验收记录 表C7-4-383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统及其控制器、声光报警器的安装位置应符合设计要求，并固定牢靠 |  |  |  |  |  | 第5.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统装置周围空间环境应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第5.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程控制组件安装检验批质量验收记录 表C7-4-384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灭火控制装置的安装应符合设计要求，防护区内火灾探测器的安装应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166规定 |  |  |  |  |  | 第5.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5m |  |  |  |  |  | 第5.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5m；防护区的声光报警装置安装应符合设计要求，并应安装牢固，不得倾斜 |  |  |  |  |  | 第5.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 气体喷放指示灯宜安装在防护区的正上方 |  |  |  |  |  | 第5.8.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程模拟启动试验检验批质量验收记录 表C7-4-385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 调试时，应对所有防护区或保护对象按本规范E.2节的规定进行系统手动、自动模拟启动试验，并合格 |  |  |  |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程模拟喷气试验检验批质量验收记录 表C7-4-386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 调试时，应对所有防护区或保护对象按本规范第E.3节的规定进行模拟喷气试验，并合格。 柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统的模拟喷气试验，宜各取1套分别按产品标准中有关联动试验的规定进行试验 |  |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程模拟切换操作试验检验批质量验收记录 表C7-4-387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设有灭火剂备用量且储存容器连接在同一集流管上的系统应按本规范第E.4节的规定进行模拟切换操作试验，并合格 |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程防护区或保护对象与储存装置间验收检验批质量验收记录 表C7-4-388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可然物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防护区相关安全设施的设置应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程设备和灭火剂输送管道验收检验批质量验收记录 表C7-4-389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灭火剂储存容器的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志，以及灭火剂储存容器的安装质量应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 储存容器内的灭火剂充装量和储存压力应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压方向应符合设计要求和本规范第5.2节的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量，应符合设计要求和本规范第5.3节的有关要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 阀驱动装置的数量、型号、规格和标志，安装位置，气动驱动装置中驱动气体的介质名称和充装压力，以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式，应符合设计要求和本规范第5.4节的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处，均应标明对应防护区或保护对象名称的永久标志 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色，应符合设计要求和本规范第5.5节的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向，应符合设计要求和本规范第5.6节的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 气体灭火系统工程系统功能验收验收检验批质量验收记录 表C7-4-390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 系统功能验收时，应进行模拟启动试验，并合格 |  |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 系统功能验收时，应进行模拟喷气试验，并合格 |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 系统功能验收时，应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验，并合格 |  |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 系统功能验收时，应对主用、备用电源进行切换试验，并合格 |  |  |  |  |  | 第7.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 综合监控系统工程检验批质量验收记录

| 管线敷设检验批质量验收记录 表C7-4-391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 管槽预埋 |  |  |  |  |  | 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管线安装 |  |  |  |  |  | 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 线缆敷设、引入、接续 |  |  |  |  |  | 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电缆余量 |  |  |  |  |  | 4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防火 |  |  |  |  |  | 4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防毒性能 |  |  |  |  |  | 4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IBP盘安装 检验批质量验收记录 表C7-4-392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 控制箱，柜，盘的安装应符合下列规定： 1应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303及《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定； 2施工人员应根据施工图纸及产品设计图对控制箱，柜，盘进行全面检查，应数量准确，漆饰良好，内部部件齐全，安装稳固，配线正确； 3控制箱，柜，盘的安装位置与方式应符合设计要求，满足维修和维护要求； 4控制箱，柜，盘在安装完成后，应进行有效防护。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制箱，柜，盘的安装应避开通风口，管道阀门等下方位置。无法避开时，应采取防水保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装在防静电地板上的控制柜，盘应设置专用设备安装底座，底座表面应保持水平。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制箱，柜，盘安装应垂直，平直，牢固。成排安装的控制箱，柜的正面应平齐，高度宜一致，相邻箱，柜之间的接缝间隙不大于2mm。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 挂墙安装的控制箱应悬挂在承重墙上或采取其他措施加固安装，高度应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制箱，柜，盘的线缆孔应设置为敲落孔，线缆敷设接续完成后应对线缆孔进行密封处理。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制箱，柜，盘内的PLC模块和其他可插拔的模块在设备开箱验收完成后，宜拔出放置在环境适宜的仓库中保管。 |  |  |  |  |  |  |  | 4.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单机调试 检验批质量验收记录 表C7-4-393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 1 | 系统安装完成后，应进行单机调试。 |  |  |  |  |  | 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单机调试应包括以下内容； 1上电后各设备，模块指示工作灯状态应正常； 2设备的硬件配置，软件配置，网络地址设置，预置参数应符合设计要求； 3设备中预装的软件登录正常，应用程序，调试工具软件应运行正常。 |  |  |  |  |  | 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车站综合系统监控系统调试检验批质量验收记录 表C7-4-394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 1 | 综合监控系统车站级的综合功能验收 |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 综合监控系统车站级的电力监控功能验收 |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合监控系统车站级的环境与设备监控功能验收 |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 综合监控系统车站级的火灾自动报警功能验收 |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合监控系统车站级的复示功能验收 |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合监控系统的车站综合后备功能验收 |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基地综合监控系统调试检验批质量验收记录 表C7-4-395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 1 | 综合监控系统中央级的综合功能验收 |  |  |  |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 综合监控系统中央级电力监控功能验收 |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合监控系统中央级的环境与设备监控功能验收 |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 综合监控系统中央级的火灾自动报警功能验收 |  |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 控制中心监控功能调试检验批质量验收记录 表C7-4-396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 1 | 设备点动控制与单控功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模式控制功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 程序控制功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 时间表控制功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正常工况联动控制功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾工况联动控制功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 阻塞工况联动控制功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统功能测试检验批质量验收记录 表C7-4-397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 1 | 系统启动、登录/注销、退出功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统组态、双屏幕显示功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 实时数据和设备状态监视功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 历史数据存储、查询功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 事件存储、查询功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 报警管理与查询功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数据统计与趋势分析功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 报表生成与查询功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 在线帮助功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 屏幕拷贝与打印功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 系统时间同步功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 服务器数据同步与冗余切换功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | FEP冗余切换功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 网络管理系统功能符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统性能测试检验批质量验收记录 表C7-4-398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 1 | 设备状态更新时间符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场设备控制时间符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 画面/设备选择和更新符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备负荷符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络负荷符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 不间断运行检验批质量验收记录 表C7-4-399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 1 | 综合监控系统通过功能验收，性能验收后，应进行不间断运行测试。 |  |  |  |  |  | 8.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不间断运行测试应保证综合监控系统功能和性能正常，并持续运转。运行时间不得小于144h。 |  |  |  |  |  | 8.0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合监控系统应自身系统故障导致全部或部分系统功能丧失，且故障时间超过5min时，应重新开始不间断运行 |  |  |  |  |  | 8.0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统试运行检验批质量验收记录 表C7-4-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 1 | 正常工况联动控制功能符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 火灾工况联动控制功能符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 阻塞工况联动控制功能符合设计及规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境与设备监控系统工程检验批质量验收记录

| 设备底座安装 检验批质量验收记录 表C7-4-401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 设备到达现场应进行检查，其型号、规格和质量应符合设计要求及相关产品标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机架（柜）电路插板的规格、数量和安装位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备安装位置、机架及底座的加固方式应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安装牢固，排列整齐，漆饰完好，铭牌、标记清楚正确，并符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机架（柜）安装的垂直倾斜度偏差小于机架（柜）高度的1%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员：年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 环控主机安装 检验批质量验收记录 表C7-4-402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 1 | 环控主机设备到达现场应进行检查，其型号、规格和质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 环控主机设备机架（柜）电路插板的规格、数量和安装位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 环控主机设备安装位置、机架及底座的加固方式应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环控主机设备安装牢固，排列整齐，漆饰完好，铭牌、标记清楚正确，并符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机架（柜）安装的垂直倾斜度偏差小于机架（柜）高度的1%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源设备的基础型钢的规格、数量、安装位置应符合室内地面荷载要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源设备的安装位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源设备应表面平整，标志齐全，漆色一致，安装整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源设备机柜安装的垂直度允许偏差为l.5‰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地装置的埋设位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接处应做防腐处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 地线盘（箱）、接地铜排安装应符合下列规定: 1接地铜排和螺栓结合紧密、导电性能良好。 2接地铜排端子分配符合设计要求。 3地线盘(箱）端子应连接紧密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通信设备接地线与交流配电设备的接地线宜分开敷设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 现场控制箱安装 检验批质量验收记录 表C7-4-403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 1 | 控制箱，柜，盘的安装应符合下列规定： 1应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303及《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定； 2施工人员应根据施工图纸及产品设计图对控制箱，柜，盘进行全面检查，应数量准确，漆饰良好，内部部件齐全，安装稳固，配线正确； 3控制箱，柜，盘的安装位置与方式应符合设计要求，满足维修和维护要求； 4控制箱，柜，盘在安装完成后，应进行有效防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制箱，柜，盘的安装应避开通风口，管道阀门等下方位置。无法避开时，应采取防水保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装在防静电地板上的控制柜，盘应设置专用设备安装底座，底座表面应保持水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制箱，柜，盘安装应垂直，平直，牢固。成排安装的控制箱，柜的正面应平齐，高度宜一致，相邻箱，柜之间的接缝间隙不大于2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 挂墙安装的控制箱应悬挂在承重墙上或采取其他措施加固安装，高度应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制箱，柜，盘的线缆孔应设置为敲落孔，线缆敷设接续完成后应对线缆孔进行密封处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制箱，柜，盘内的PLC模块和其他可插拔的模块在设备开箱验收完成后，宜拔出放置在环境适宜的仓库中保管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传感器安装检验批质量验收记录 表C7-4-404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 传感器，执行器，电动二通阀的安装除应满足现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定外，还应满足下列要求： 1 传感器，执行器，电动二通阀的外观应完整，附件应齐全，型号，规格及材质应符合设计要求； 2 传感器，执行器，电动二通阀的安装位置和方式应符合设计要求，安装应牢固，平整，安装时严禁敲击及晃动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风管式温，湿度传感器宜在风管内杂质消除干净，空气清洁时安装，安装完毕后应对传感器进行有效防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 探测器安装检验批质量验收记录 表C7-4-405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 传感器，执行器，电动二通阀的安装除应满足现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定外，还应满足下列要求： 1传感器，执行器，电动二通阀的外观应完整，附件应齐全，型号，规格及材质应符合设计要求； 2传感器，执行器，电动二通阀的安装位置和方式应符合设计要求，安装应牢固，平整，安装时严禁敲击及晃动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风管式温，湿度传感器宜在风管内杂质消除干净，空气清洁时安装，安装完毕后应对传感器进行有效防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 桥架安装 检验批质量验收记录 表C7-4-406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 电缆桥架及线槽的安装应符合下列要求： 1桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求，左右偏差不应超过50mm。 2桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 3垂直桥架及线槽应与地面保持垂直，垂直度偏差不应超过3mm。 4线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。 5吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象。 6金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好，安装牢固。 7采用吊顶支撑柱布放缆线是，支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置，支撑应牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合设计要求，就近接地，并保持良好的电气连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆线敷设 检验批质量验收记录 表C7-4-407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 缆线敷设应满足设计及规范要求： 1缆线的型式、规格应与设计规定相符。 2缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计要求。 3缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。 4缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。 5缆线应有余量以使用终接、检测和变更。 6缆线的弯曲半径应符合相关规定。 7缆线间的最小净距应符合设计要求。 8屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电线敷设 检验批质量验收记录 表C7-4-408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 1 | 缆线敷设应满足设计及规范要求： 1缆线的型式、规格应与设计规定相符。 2缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计要求。 3缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。 4缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。 5缆线应有余量以使用终接、检测和变更。 6缆线的弯曲半径应符合相关规定。 7缆线间的最小净距应符合设计要求。 8屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备配线 检验批质量验收记录 表C7-4-409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 1 | 设备的配线光、电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。配线标识齐全、清晰、不易脱落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配线电缆和电线的芯线应无错线或断线、混线，中间不得有接头。配线电缆芯线间的绝缘电阻应符合下列规定： 1.音频配线电缆不应小于50MΩ。2.高频配线电缆不应小于50MΩ。3.同轴配线电缆不应小于50MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光缆尾纤应按标定的纤序连接设备，光缆尾纤应单独布放并用垫衬固定，不得挤压、扭曲、捆绑。弯曲半径不应小于50mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源端子配线应正确，配线两端的标志应齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备地线必须连接良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆、电线的屏蔽护套应接地可靠，并应与接地线就近连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配线电缆、电线的走向、路由应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配线电缆在电缆走道上应顺序平直排列。电缆槽道内配线应顺直。配线电缆弯曲半径不得小于其外径的5倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆芯线的编扎应按色谱顺序分线，余留的芯线长度应符合更换编扎线最长芯线的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备配线采用焊接时，焊接后芯线绝缘层烫伤、开裂及后缩现象，绝缘层离开端子边缘露铜不宜大于1mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备配线采用卡接时，卡接电缆芯线的卡接端子应接触牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高频线、低频线、电源线应分开绑扎，交、直流配线应分开布放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 轨行区预埋钢管 检验批质量验收记录 表C7-4-410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 管槽的预埋应符合现行国家标准《电气安装用导管特殊要求》GB/T14823.1的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单体测试检验批质量验收记录 表C7-4-411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 维护终端软件功能调试 1维护终端及软件安装检查 2维护终端及软件配置检查 3操作站及软件功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 传感器运行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流量计运行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 阀门运行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统联调检验批质量验收记录 表C7-4-412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | BAS与扶梯接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BAS与电梯接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BAS与智能照明接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BAS与给排水接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BAS与EPS接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BAS与冷水机组接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BAS与FAS接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BAS与VRV接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BAS与环控接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 门禁工程检验批质量验收记录

| 设备安装 检验批质量验收记录 表C7-4-413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 设备到达现场应进行检查，其型号、规格和质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备机架（柜）电路插板的规格、数量和安装位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备安装位置、机架及底座的加固方式应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安装牢固，排列整齐，漆饰完好，铭牌、标记清楚正确，并符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机架（柜）安装的垂直倾斜度偏差小于机架（柜）高度的1%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源设备的基础型钢的规格、数量、安装位置应符合室内地面荷载要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源设备的安装位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源设备应表面平整，标志齐全，漆色一致，安装整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源设备机柜安装的垂直度允许偏差为l.5‰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 接地装置的埋设位置应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地装置的焊接应采用搭接焊，搭接处应做防腐处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 地线盘（箱）、接地铜排安装应符合下列规定: 1接地铜排和螺栓结合紧密、导电性能良好。 2接地铜排端子分配符合设计要求。 3地线盘(箱）端子应连接紧密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 设备接地线与交流配电设备的接地线宜分开敷设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆线敷设 检验批质量验收记录 表C7-4-414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 缆线敷设应满足设计及规范要求： 1缆线的型式、规格应与设计规定相符。 2缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计要求。 3缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。 4缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。 5缆线应有余量以使用终接、检测和变更。 6缆线的弯曲半径应符合相关规定。 7缆线间的最小净距应符合设计要求。 8屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备配线 检验批质量验收记录 表C7-4-415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 1 | 设备的配线光、电缆到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。配线标识齐全、清晰、不易脱落。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 配线电缆和电线的芯线应无错线或断线、混线，中间不得有接头。配线电缆芯线间的绝缘电阻应符合下列规定： 1.音频配线电缆不应小于50MΩ。2.高频配线电缆不应小于50MΩ。3.同轴配线电缆不应小于50MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光缆尾纤应按标定的纤序连接设备，光缆尾纤应单独布放并用垫衬固定，不得挤压、扭曲、捆绑。弯曲半径不应小于50mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源端子配线应正确，配线两端的标志应齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备地线必须连接良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆、电线的屏蔽护套应接地可靠，并应与接地线就近连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 配线电缆、电线的走向、路由应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配线电缆在电缆走道上应顺序平直排列。电缆槽道内配线应顺直。配线电缆弯曲半径不得小于其外径的5倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆芯线的编扎应按色谱顺序分线，余留的芯线长度应符合更换编扎线最长芯线的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备配线采用焊接时，焊接后芯线绝缘层烫伤、开裂及后缩现象，绝缘层离开端子边缘露铜不宜大于1mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备配线采用卡接时，卡接电缆芯线的卡接端子应接触牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高频线、低频线、电源线应分开绑扎，交、直流配线应分开布放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 保护管安装 检验批质量验收记录 表C7-4-416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 保护管到达现场应进行检查，其型号、规格、质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 保护管两端管口应密封。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 金属保护管应接地，金属保护管连接后应保证整个系统的电气连通性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 预埋保护管宜采用整根材料，如必须连接时，在连接处应做防水处理。预埋保护管管口应做防护处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属保护管宜经过镀锌处理，不应有变形及裂缝，管口应光滑、无锐边，内、外壁应光洁、无毛刺，尺寸准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保护管增设接线盒或拉线盒的位置应符合设计或相关标准，接线盒或拉线盒开口朝向应方便施工。预埋箱、盒位置应正确，并固定牢固。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预埋保护管应符合下列规定： 1.伸入箱、盒内的长度不下于5mm，并固定牢固，多根管伸入时应排列整齐。 2.预埋的保护管引出表面时，管口宜伸出表面200mm；当从地下引入落地式盘（箱）时，宜高出盘（箱）底内面50mm。 3.预埋的金属保护管，管外不应涂漆。 4. 预埋保护管理入墙或混凝土内时，离表面的净距离不应小于15mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备安装 检验批质量验收记录 表C7-4-417 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 1 | 控制箱，柜，盘的安装应符合下列规定： 1应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303及《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定； 2施工人员应根据施工图纸及产品设计图对控制箱，柜，盘进行全面检查，应数量准确，漆饰良好，内部部件齐全，安装稳固，配线正确； 3控制箱，柜，盘的安装位置与方式应符合设计要求，满足维修和维护要求； 4控制箱，柜，盘在安装完成后，应进行有效防护。 |  |  |  |  | 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制箱，柜，盘的安装应避开通风口，管道阀门等下方位置。无法避开时，应采取防水保护措施。 |  |  |  |  | 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装在防静电地板上的控制柜，盘应设置专用设备安装底座，底座表面应保持水平。 |  |  |  |  | 4.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制箱，柜，盘安装应垂直，平直，牢固。成排安装的控制箱，柜的正面应平齐，高度宜一致，相邻箱，柜之间的接缝间隙不大于2mm。 |  |  |  |  | 4.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 挂墙安装的控制箱应悬挂在承重墙上或采取其他措施加固安装，高度应符合设计要求。 |  |  |  |  | 4.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制箱，柜，盘的线缆孔应设置为敲落孔，线缆敷设接续完成后应对线缆孔进行密封处理。 |  |  |  |  | 4.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制箱，柜，盘内的PLC模块和其他可插拔的模块在设备开箱验收完成后，宜拔出放置在环境适宜的仓库中保管。 |  |  |  |  | 4.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 8 | 传感器，执行器，电动二通阀的安装除应满足现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定外，还应满足下列要求： 1传感器，执行器，电动二通阀的外观应完整，附件应齐全，型号，规格及材质应符合设计要求； 2传感器，执行器，电动二通阀的安装位置和方式应符合设计要求，安装应牢固，平整，安装时严禁敲击及晃动。 |  |  | 4.3.8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 风管式温，湿度传感器宜在风管内杂质消除干净，空气清洁时安装，安装完毕后应对传感器进行有效防护。 |  |  | 4.3.9 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单体测试检验批质量验收记录 表C7-4-418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | 网络控制器调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 就地控制器调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备房门调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 交换机调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理工作站调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统软件调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 考勤机调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 语音对讲机调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统联调检验批质量验收记录 表C7-4-419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 （GB/T 50732-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 1 | ISCS与ACS的接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ACS线网中心与CLK的接口调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 站内客运设备工程检验批质量验收记录

| 电力液压电梯门系统安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 层门地坎至轿厢地坎间距离偏差 |  |  |  |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 层门强迫关门装置 |  |  |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水平滑动门关门开始1/3行程之后，阻止关门的力 |  |  |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 层门锁钩动作要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙 |  |  |  |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 层门地坎水平度, 高出装修地面 |  |  |  |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层门指示灯、盒及各显示安装 |  |  |  |  |  |  | 第4.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯安全部件安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 限速器动作速度封记 |  |  |  |  |  | 第4.8.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全钳可调节封记 |  |  |  |  |  | 第4.8.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 限速器张紧装置安装位置 |  |  |  |  |  | 第4.8.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全钳与导轨间隙 |  |  |  |  |  | 第4.8.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 缓冲器撞板中心与缓冲器中心相关距离及偏差 |  |  |  |  |  | 第4.8.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 液压缓冲器垂直度及充液量 |  |  |  |  |  | 第4.8.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯安装工程设备进场检验批质量验收记录 表C7-4-422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 随机文件必须包括 |  | （1）土建布置图 |  |  |  |  | 第4.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）产品出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 随机文件还应包括 |  | （1）装箱单 |  |  |  |  | 第4.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）安装、使用维护说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）动力和安全电路的电气原理图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）液压系统原理图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备零部件与装箱单 |  |  |  |  |  |  | 第4.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备外观 |  |  |  |  |  |  | 第4.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯安装土建交接工程检验批质量验收记录 表C7-4-423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 机房内部、井道土建（钢架）结构布置 |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 主电源开关 |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井道 |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 机房还应符合的规定 |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井道还应符合的规定 |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯导轨安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 导轨安装位置 |  |  |  |  |  | 第4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 两列导轨顶面间的距离偏差 |  |  |  |  |  | 第4.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导轨支架安装 |  |  |  |  |  | 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 每列导轨工作面与安装基准线每5m偏差值 |  |  |  |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头 |  |  |  |  |  | 第4.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 不设安全钳对重导轨接头 |  |  |  |  |  | 第4.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯电气装置安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 电气设备接地 |  |  |  |  |  | 第4.10.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导体之间、导体对地之间绝缘电阻 |  |  |  |  |  | 第4.10.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 主电源开关不应切断的电路 |  |  |  |  |  | 第4.10.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机房和井道内配线 |  |  |  |  |  | 第4.10.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导管、线槽敷设 |  |  |  |  |  | 第4.10.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地支线色标 |  |  |  |  |  | 应采用黄绿相间的绝缘导线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制柜（屏）的安装位置 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯轿厢及对重安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 |  |  | 玻璃轿壁扶手的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  | 反绳轮应设防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 轿顶防护及警示规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 反绳轮和挡绳装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 对重（平衡重）块安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯驱动主机安装工程检验批质量验收记录（曳引式或强制式） 表C7-4-427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  | 驱动主机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 主机承重埋设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 制动器动作、制动间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 驱动主机及其底座与梁安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 驱动主机减速箱内油量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  |  | 绳头组合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 钢丝绳严禁有死弯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 轿厢悬挂的二根绳（链）发生异常相对伸长时，电气安全开关动作可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 随行电缆严禁打结和波浪扭曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  | 每根钢丝绳张力与平均值偏差不大于5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 随行电缆的安装规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.9.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.9.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 张紧轮、补偿绳张紧的电气安全开关动作可靠，张紧轮应安防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯液压系统安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 压泵站及顶升机构安装 |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 液压电路联接 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 液压泵站油位显示 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 显示系统工作压力的压力表 |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电梯整机安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 安全保护验收 |  |  |  |  |  | 第4.11.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 限速器安全钳联动试验 |  |  |  |  |  | 第4.11.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层门与轿门试验 |  |  |  |  |  | 第4.11.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 曳引式电梯曳引能力试验 |  |  |  |  |  | 第4.11.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 曳引式电梯平衡系数 |  |  |  |  |  | 第4.11.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 试运行试验 |  |  |  |  |  | 第4.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 噪声检验 |  |  |  |  |  | 第4.11.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平层准确度检验 |  |  |  |  |  | 第4.11.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 运行速度检验 |  |  |  |  |  | 第4.11.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 感官检查 |  |  |  |  |  | 第4.11.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 液压电梯悬挂装置、随行电缆检验批质量验收记录 表C7-4-431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 绳头组合 |  |  |  |  |  | 第5.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  | 第5.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轿厢悬挂要求 |  |  |  |  |  | 第5.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 随行电缆要求 |  |  |  |  |  | 第5.9.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 钢丝绳、链条张力 |  |  |  |  |  | 第5.9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 随行电缆一般要求 |  |  |  |  |  | 第5.9.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 液压电梯整机安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 绳头组合 |  |  |  |  |  | 第5.11.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  | 第5.11.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轿厢悬挂要求 |  |  |  |  |  | 第4.11.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 随行电缆要求 |  |  |  |  |  | 第5.11.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 运行试验 |  |  |  |  |  | 第5.11.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 噪声检验 |  |  |  |  |  | 第5.11.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平层准确度检验 |  |  |  |  |  | 第5.11.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 运行速度检验 |  |  |  |  |  | 第5.11.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 额定载重沉降量试验 |  |  |  |  |  | 第5.11.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 液压泵站溢流阀压力检查 |  |  |  |  |  | 第5.11.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 超压静载试验 |  |  |  |  |  | 第5.11.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 观感检查 |  |  |  |  |  | 第4.11.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自动扶梯设备进场检验批质量验收记录 表C7-4-433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 梯级或踏板的型式试验报告复印件或胶带的断裂强度证明文件复印件 |  |  |  |  |  | 第6.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有副手带的断裂强度证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 土建布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 产品出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 装箱单\说明书\动力及安全电路的电气原理图 |  |  |  |  |  | 第6.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备零部件 |  |  |  |  |  | 第6.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备外观 |  |  |  |  |  | 第6.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自动扶梯、自动人行道土建工程检验批质量验收记录 表C7-4-434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 梯级、踏板或胶带上空垂直净高 |  |  |  |  |  | 第6.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装前井道周围的栏杆或屏隙高度 |  |  |  |  |  | 第6.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 土建主要尺寸允许偏差 |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备进场 |  |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装前土建单位提供 |  |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电源零线与接地线应分开，接地装置电阻 |  |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自动扶梯、自动人行道整机安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 自动停止运行规定 |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 不同回路导线对地绝缘电阻测量 |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电气设备接地 |  |  |  |  |  | 第4.10.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 整机安装检查 |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 性能试验 |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 制动试验 |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电气装置 |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 观感检查 |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 站台门工程检验批质量验收记录

| 测量放线检验批质量验收记录 表C7-4-436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 机械安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 立柱管穿孔孔间距180±1mm |  |  |  |  |  | 6.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 站台板孔中心线到轨道中心线1631±10mm |  |  |  |  |  | 6.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 固定门立柱安装支架孔孔间距2482±2mm |  |  |  |  |  | 6.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 滑动门立柱安装支架孔孔间距1978±2mm |  |  |  |  |  | 6.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 应急门立柱安装支架孔孔间距2482±2mm |  |  |  |  |  | 6.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 滑动门地槛中部支架安装孔中心与相邻左边立柱安装孔中点间距离919±2mm |  |  |  |  |  | 6.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 应急门地槛中部支架安装孔中心与相邻左边立柱安装孔中点间距离1171±2mm |  |  |  |  |  | 6.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 门槛支座安装检验批质量验收记录 表C7-4-437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 机械安装 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 下支架与土建预埋件连接的对穿螺栓M16扭矩≥89N·m |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门槛下部支撑连接螺栓M12扭矩≥55N·m |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 安装调整完成后应检查防松零件是否可靠 |  |  |  |  |  | 6.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 下支架之间的距离偏差±2㎜ |  |  |  |  |  | 6.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 下支架的垫片无悬空现象 |  |  |  |  |  | 6.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 门槛安装检验批质量验收记录 表C7-4-438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 机械安装 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 门槛到轨道中心线距离15008 0mm |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门槛顶面到轨道顶面的距离10505 0mm |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门槛承受乘客荷载225kg（3人）弹性变形≤3mm |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门槛安装螺栓扭矩M8≥13N.m |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 两门槛之间接口平整度≤1.5mm |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 整侧门槛绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 有绝缘隔离的相邻单元门槛间隙≤2mm |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 门槛导靴滑槽8mm±1 mm |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 安装调整完成后应检查防松零件是否可靠 |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门槛面与轨顶面平行，平行度应小于0.05% |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门槛安装完毕后表面无划痕 |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门槛与立柱的安装间隙均匀 |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门槛安装过程中做好成品保护措施 |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 相邻门槛接缝处高差小于2mm |  |  |  |  |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 单侧门槛与车站站台坡度要求一致 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 立柱安装检验批质量验收记录 表C7-4-438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 机械安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 立柱中心至轨道中心的安装误差不得超出0～+5mm |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 立柱中心线和站台平面垂直 |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 两立柱间上下间距误差±3mm |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 垂直度误差≤2mm |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 立柱的顶部与门头以及上部柱连接螺栓扭矩M16≥120 N·m |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 安装调整完成后应检查防松零件是否可靠 |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 立柱的铝合金饰板平滑牢固且外观良好 |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 各立柱包柱板表面应无划伤及凹坑 |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 立柱下端与门槛间隙不大于1mm |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 盖板安装检验批质量验收记录 表C7-4-440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 机械安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 后盖板轨道侧到轨道中心线的距离15168 0mm |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 前盖板开启面板应调整在同一平面内，上下高度一致，其平面度符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | 6.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 安装调整完成后应检查防松零件是否可靠 |  |  |  |  |  |  | 6.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨道侧顶箱安装不允许侵入限界，顶箱面板间的间隙应平直均匀 |  |  |  |  |  |  | 6.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶箱面板间的间隙应尽可能小，平直均匀 |  |  |  |  |  |  | 6.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 相邻盖板平正，观感质量良好 |  |  |  |  |  |  | 6.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 前下盖板开锁开关动作良好 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 盖板保护良好，无凹坑、刮花及其它损伤 |  |  |  |  |  |  | 6.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 屏蔽门顶箱后盖板安装牢固，活动面板安装平整，活动面板开启角度应不小于70°，并能在最大开启角度定位 |  |  |  |  |  |  | 6.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 门机安装检验批质量验收记录 表C7-4-441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 机械安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 轨道与门机水平面的不平行度公差应小于2mm |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门机梁到门框之间的高度偏差≤3mm |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门机梁与门槛导槽之间的平行度误差≤2mm |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门机梁与立柱链、连接螺栓扭矩值（M12≥55 N.m,M16≥120 N.m) |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 安装调整完成后应检查防松零件是否可靠 |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门机轨道面对于门槛面的不平行度应小于0.05% |  |  |  |  |  | 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 固定门安装检验批质量验收记录 表C7-4-442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 机械安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 屏蔽门主体结构对轨道绝缘值≥0.5 MΩ |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 固定门与立柱框架结合处玻璃间隙均匀，且在同一平面上 (±1 mm) |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 固定门安装完成后，门体与立柱包板间隙均匀 (6mm±1 mm) |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门体前后倾斜≤2‰ |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 固定门边框与立柱包板间隙6±1mm |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 固定门和应急门应整齐调整安装在一个垂直平面内，平面度误差≤10mm |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 门体安装应可靠牢固并满足限界要求 |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 固定门扇和固定门扇之间、固定门扇与地槛之间无明显间隙且间隙均匀 |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门框及玻璃表面无较严重的划痕 |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 固定门安装牢固、可靠 |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 固定门玻璃与立柱包板间的密封胶外观良好 |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 固定门与立柱框架结合处玻璃间隙均匀 |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 固定门门框与外部四周的安装间隙不得大于6mm |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 门框及玻璃外观良好 |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 应急门、端门安装检验批质量验收记录 表C7-4-443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 机械安装 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 应急门、端门门体底部与地槛间隙≤5mm |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏蔽门主体结构对轨道绝缘值≥0.5 MΩ |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门体前后倾斜≤2‰ |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 应急门、端门的净开度≥1100mm，净高度为2050mm |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 应急门、端门的解锁正常（解锁力≤67N） |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 应急门应整齐调整安装在一个垂直平面内，平面度误差≤10mm |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 应急门铰链门边与装饰框边的缝隙≤10mm |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 端门结构与车站装修的接口间预留缝≥20mm，并填充绝缘密封胶 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 端门能承受水平载荷，其最大变形量≤15mm |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 应急门、端门能开启 90° |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 应急门、端门底部与地槛间隙≤6mm |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 端门能在90±5°定位，闭门器工作正常 |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 门体安装应可靠牢固并满足限界要求 |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 能通过应急门、端门上的推杆装置开启应急门、端门 |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 1 | 门框及玻璃表面无较严重的划痕 |  |  | 6.4.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 应急门扇与门楣、地槛之间的间隙不得大于6mm，间隙处使用密封毛刷 |  |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 3 | 门框及玻璃外观良好 |  |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 4 | 应急门、端门手动解锁的推杆装置安装可靠，保证不会因风压影响而自动开启 |  |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 5 | 应急门、端门的力特性符合本规范合同要求 |  |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 6 | 应急门应能向站台侧旋转90º平开，完全打开后能保持在90º位置。除密封件以外，开关门时门扇其他部件不应与站台地面摩擦 |  |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 7 | 端门应在打开后定位保持在90°开度，并在小于90°时可自动复位至关闭，除密封件以外，开关门时门扇其他部件不应与站台地面摩擦 |  |  | 6.4.5 |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 滑动门安装检验批质量验收记录 表C7-4-444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 机械安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 滑动门门体表面（轨道侧）距轨道中心线距离15765 0mm |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 滑动门净开度1900mm，滑动门高度为2050mm，净开度误差≤5mm |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 滑动门与立柱间隙为4.5±1mm |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 左右滑动门玻璃面前后及上下偏差≤2mm |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 屏蔽门主体结构对轨道绝缘值≥0.5 MΩ |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 滑动门底部与门槛间隙 5mm±2 mm |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 门体前后倾斜≤2‰ |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 门体电气触点开关能正常动作 |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 滑动门解锁机构功能可靠且开关触发正常符合设计要求 |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 滑动门功能测试良好 |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 滑动门遇到障碍物打开50mm(各25mm)，停2秒后再开门，反复三次以后常开 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 门体安装应可靠牢固并满足限界要求 |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 在轨道侧，应能通过滑动门上的手动把手开启滑动门 |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 1 | 门框及玻璃表面无较严重的划痕 |  | 6.4.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 滑动门扇关闭后两滑动门扇中缝应没有明显的缝隙，不透光线 |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 3 | 滑动门扇、应急门扇与门楣、地槛之间的间隙不得大于6mm，间隙处使用密封毛刷 |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 4 | 滑动门扇和固定门扇、滑动门扇和应急门扇之间的间隙，在门扇未受横向负载条件下，上下应均匀一致，滑动门关闭状态下这条间隙应有可靠的装置自动密封，防止站台侧与轨道侧的空气串流 |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 5 | 在滑动门与固定门之间的间隙处设置毛刷，以加强密封且防止小孩的手指伸入间隙中 |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 6 | 屏蔽门内各电气设备的安装与更换应简单方便，易于维护 |  | ／ |  |  |  |
|  | 7 | 滑动门与固定门之间的间隙不得大于6mm |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 8 | 滑动门防撞胶条间隙均匀 |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 9 | 滑动门及滑动门下部安全防护挡板不超限界 |  | ／ |  |  |  |
|  | 10 | 滑动门门框及玻璃外观良好 |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 11 | 滑动门的力特性符合本规范合同要求 |  | 6.4.5 |  |  |  |
|  | 12 | 滑动门体与立柱的间隙在5mm范围内，滑动门体底部与门槛的缝隙在5mm范围内 |  | 6.4.5 |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 绝缘地板安装检验批质量验收记录 表C7-4-445 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 机械安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 绝缘地板上表面对地电阻≥0.5MΩ |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏蔽门站台侧绝缘地板敷设范围地板表面对地电阻≥0.5MΩ |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 绝缘地板表面平整、无起鼓、无汽泡 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绝缘地板接缝线纵、横平竖直、无缝隙、无翻边、无翘角 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 绝缘地板密实、牢固、无明显伤痕和胶印 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绝缘地板其它辅材与基础粘结强度≥1Mpa |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 绝缘地板厚度25mm |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 站台屏蔽门绝缘层所使用的材料的品种、规格、性能等必须符合设计要求 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 在设计院的电压条件下，站台板绝缘电阻应符合设计要求 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 绝缘层施工面的原土建结构层上的突出物应凿除，经压光处理的水泥砂浆找平层的养护时间应达28天 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 支撑件应按设计要求固定，位置准确 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 支撑件应按设计要求固定，位置准确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 绝缘层膜的搭接宽度应为200mm，搭接处应紧密可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

|  | 12 | 第一绝缘层膜的绝缘电阻率满足设计要求 |  | ／ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 第二层绝缘层膜的搭接缝应与第一层膜的搭接缝错开或交叉 |  | ／ |  |  |  |
|  | 14 | 保护层的材料、配比、厚度等符合设计要求 |  | ／ |  |  |  |
|  | 15 | 绝缘缝的绝缘密封胶灌填处理应符合设计和施工工艺要求 |  | ／ |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| PSC中央接口盘检验批质量验收记录 表C7-4-446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 机械安装 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 各柜/盘的门应能正常开关，柜/盘间隙<10mm |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜/盘应可靠接地，接地电阻≤4Ω |  |  |  |  |  |  | 6.4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 每个车站的每侧屏蔽门控制子系应由一套独立的单元控制器、就地控制单元PSL、控制回路及DCU等组成，确保任一侧屏蔽门的故障不影响另一侧的正常运行；某一道门的故障不影响同侧其它门的正常运行。 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 控制系统的任何故障不影响监控系统；监控系统的故障不影响屏蔽门的正常运行。但控制系统与监控系统应通过网络及硬线接口通讯，保障系统整体的有效性。 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 中央接口盘输入电源应具有过流、过压、欠压报警（含远程报警和记录存档）和保护功能。 |  |  |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 中央接口盘应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰要求，并应满足环境要求。 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 中央接口盘都可以通过监控系统主机(工控机)进行屏蔽门软件的维护及状态查询。 |  |  |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 每套站台单元控制器上均应配置与信号系统的接口，接受信号系统传来的开关门命令，并能正确地控制每侧站台屏蔽门的门控单元实现相应操作，并应向信号系统可靠反馈屏蔽门的状态信息 |  |  |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 每个车站内各站台单元控制器上应配有独立的回路与站台端头控制盘、紧急控制盘相连，以便于在异常(列车故障、其他特殊情况)及灾害（火灾、区间堵塞）状况下，发送命令到任一侧屏蔽门，打开站台相应侧的屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 蔽门，并反馈状态信息至中央接口盘和远程监视系统（综合监控系统） |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 除非设备断电或严重故障（不包括远程控制/远程使能意外掉电情况），均能够可靠执行站台端头控制盘（开门命令、关门命令、互锁解除命令）及紧急控制盘上的操作命令（开门命令、关门命令） |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 应能在面板上显示滑动门/应急门全关闭且锁定、全打开的状态 |  |  |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 每侧站台设置一个站台端头控制盘；应具有抗震、防尘、防水、防潮 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 当信号系统开/关门指令控制失败时，应可由站台端头控制盘对屏蔽门进行控制 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 无论在站台单元控制器处于何种模式（就地控制模式或远程控制模式，包括远程控制/远程控制使能断电）时，端头控制盘均必须能有效控制开关门 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 站台端头控制盘的安装应不侵限界，安装位置要求方便操作且不防碍司机对站台的隙望，操作按钮高度应使运营人员操作方便，可方便维修和更换 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 每侧站台设置一个紧急控制盘，应具有抗震、防尘、防潮的功能 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 应能在面板上显示滑动门/应急门状态（全关闭且锁定、全打开、故障）和紧急控制盘的操作状态（使能与否、手自动状态） |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 紧急控制盘具有发出“开门”、“关门”命令的功能，机房监控系统可以探测并记录到紧急控制盘的操作状态信息，信息保存周期不小于30天，当紧急情况下，打开使能开关，由紧急控制盘对屏蔽门进行开关门控制，无论在站台单元控制器处于何种模式（就地控制模式或远程控制模式，包括远程控制/远程控制使能断电）时，紧急控制盘均能有效控制开关门 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 中央控制盘及门控器安装后应可在线和离线下载软件、调整参数 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 单独安装的柜/盘应按设计指定的地点安装，多个柜盘的安装应按设备房的结构进行布置，正面与后面的维修通道不小于1000mm、侧面的通道不小于600mm符合设计要求 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 门机控制系统（DCU）检验批质量验收记录 表C7-4-447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 电气安装 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 应能执行系统控制和就地控制设各发来的控制命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 能够采集并发送门状态信息及各种故障信息，并记录一定周期的故障信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 门控单元应至少具备两组（每组应为一个发射端口和一个接收端口）障碍物检测装置的状态接入端口，并且接口状态能通过DCU诊断并控制门厨做出相应动作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 具有足够存放数据库、软件以及可调参数的存储单元，具有自诊断功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门控单元按照其中设定的速度曲线实现对电机的实时控制，应能够根据门体在安装后滑动门体推拉阻力的偏差，自动修正速度曲线，使滑动门到达规定的开关门时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 在个别门控单元发生故障时，必须不能影响屏蔽门整体控制系统操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 输入电源应具有过流（过载）、过压、欠压保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 应具有抗震、防尘、防水、防潮、抗电磁干扰及抗静电干扰、防漏电、防表面老化的功能，并应满足在轨道环境条件下正常运行的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 安装位置应应便于维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监控系统（MMS）检验批质量验收记录 表C7-4-448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 机械安装 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 应急门上应安装关门到位感应装置，可反映门体位置状态信息 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 滑动门单元应安装开、关门到位感应装置，可反映门体位置状态信息 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 屏蔽门监控系统应采用现场总线技术，把门控单元组作为网络节点挂接在总线上、作为网络节点的各设备，连接为网络集成式的全分布监控系统 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 屏蔽门通讯网络应采用国际标准的工业总线技术，局域网协议采用以太网技术。现场总线传输速度、准确性应能满足运营对屏蔽门的工作要求，具备现场总线系统的开放性、互可操作性与互用性、结构的高度分散性及对现场环境的适应性，满足轨道环境的电磁兼容要求 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 每个门控单元可通过国际标准工业网络将单个站台门单元的运营相关状态、报警等信息传递到监控系统和综合监控系统进行状态、故障显示 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 每侧站台屏蔽门监控单元应配置与综合监控系统、信号、通信（标准时钟）等系统的接口 |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 7 | 监控系统主机应具有足够存放数据和软件的存储单元，数据的存储容量不能超过设备总存储容量的50％，具有运行监视功能和自诊断功能 |  |  | ／ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 应实现系统内部信息的收发、采集、汇总和分析，并应实现与综合监控系统、远程监控系统、站台端头控制盘、紧急控制盘、门控单元各单元之间的信息交换，并能够查询站台单元控制器中各个回路的状态 |  |  | ／ |  |  |  |
|  | 9 | 监控系统的功能应包括： 1 障碍物探测功能； 2 PSC及DCU应能对DCU或门机故障、电源故障、现场总线故障进行采集和报警，并可以在系统内设置必要的逻辑闭锁及解除闭锁的功能 |  |  | ／ |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 控制系统（就地控制盘PSL、就地控制盒LCB、IBP盘）检验批质量验收记录 表C7-4-449 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 电气安装 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 每个门单元在发生网络通信故障、电源故障(中断或异常)、门控单元故障、门机故障以及其它故障后，应可通过就地控制盒隔离此单元，切断电源不影响整个系统的正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 通过自动开关应可选择操作模式： “自动”位：当转换开关处于“自动”位置时，允许门控单元接收中央接口盘的“开门命令”与“关门命令” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 通过隔离开关应可选择操作模式：“隔离”位：当转换开关处于“隔离”位置时，单个滑动门单元与系统隔离，切断该单元的电力供电，不影响整个系统的正常工作，便于维修。在此模式下，此道门的安全回路不被旁路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 通过手动钥匙开关可选择操作模式：“手动”位：当转换开关处于“手动”位置时，不执行来自中央接口盘的命令。门扇可通过设置在就地控制盒上的“开门”和“关门”按钮进行操作，此道门的安全回路被旁路，不影响轨道的正常运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 在系统级控制出现故障时，可进行站台级操作。由列车驾驶员或站务人员在站台端头控制盘上对PSD进行开/关门的控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 在系统级控制方式下，列车到站开停在允许的误差范围内时，信号系统向屏蔽门发出开/关门命令，控制命令经信号系统发送至PSD中央接口盘，中央接口盘通过门控单元对滑动门开/关进行实时控制，实现屏蔽门的系统级控制操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 7 | 在发生火灾或紧急情况下，可进行紧急级操作，配合站台火灾排烟模式需要。由车控室的值班人员，经授权后在紧急控制盘上对PSD进行紧急开门或关门的控制。值班人员应用钥匙开关打开紧急控制盘上的操作允许开关，此时紧急控制盘盘上“紧急控制盘操作指示灯”应点亮；值班人员在紧急控制盘发出开门命令，PSD开始打开，中央接口盘面板、站台端头控制盘及紧急控制盘上的所有滑动门/应急门关闭且锁紧状态指示熄灭 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 当通过专用钥匙将就地控制盒从自动控制档转向就地操作档时，维护维保人员可通过就地控制盒上设置的开关门按钮对单道门进行操作 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 当控制系统电源故障或个别PSD操作机构发生故障时，站台工作人员在站台侧用钥匙或乘客在轨道侧用开门把手打开PSD，中央接口盘上的所有滑动门/应急门关闭且锁紧状态指示灯应熄灭 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 电源系统检验批质量验收记录 表C7-4-450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  | 电气安装 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查记录 |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗不应小于5MΩ |  |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电源系统应具有高可靠性、稳定性、节能性 |  |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | UPS必须能实现在线、离线工作，正常工作状态为在线工作 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 能向屏蔽门监控系统提供包含两路进电、出电及内部切换／监控模块的状态及报警信息的上传 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 主机设备单点故障不能引起整台设备的故障，主机设备个别部件的故障不能引起整台设备的故障，驱动电源和控制电源各自的故障不能影响对方的工作稳定性和完整功能，系统电源至站台门的上下行供电回路要分开，避免上下行互相影响 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 驱动电源主机、电池组、UPS等所有在屏蔽门机房内设备的箱体高宽深尺寸要一致，面板颜色风格设计要一致 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电源设备、UPS、蓄电池的重要状态或故障可通过屏蔽门中央接口盘监控系统和远程监视系统进行实时查询和监视，并可下载历史数据记录，记录保存周期不少于30天 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 监控模式应能实时检测并记录(记录格式应包含故障设备、故障名称、故障发生和结束的时间、故障现象代码等)电源整流模块、UPS及配电柜各支路输出电压、电流，隔离变压器输出的电压、电流、蓄电池浮充电压、电流等，并配有数据输出端口，以便利用便携设备根据运营和维修需要随时开展系统故障和状态监测测试。 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 9 | 监控模式应能对电源模块(含UPS、蓄电池、配电柜)内重要故障（供电故障、模块内部故障等）、状态信息实施数据采集并能进行显示和传输到屏蔽门控制系统的中央接口盘上；亦能根据系统的各种设置数据进行报警处理、历史数据分类记录与导出管理；同时，能对这些处理的结果加以判断，根据不同的情况实行电池管理、输出控制、系统自保护、故障呼叫等功能。 |  | ／ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 驱动电源的后备电源容量应至少满足完成本站全部滑动门开/关三次循环的需要，控制电源的后备电源容量应至少满足负载持续工作30分钟的需要 |  | ／ |  |  |  |
|  | 2 | 配电柜（屏）、控制柜（屏）的安装位置应符合相关规范的要求 |  | 6.4.8 |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 安全防护装置及声光报警系统检验批质量验收记录 表C7-4-451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 电气安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 每一道滑动门的顶箱活动盖板设置开门指示灯（ODI）和报警指示灯，顶箱内部设置报警蜂鸣器。当滑动门门关闭锁紧时，开门指示灯熄灭，当滑动门开启时，开门指示灯点亮。当屏蔽门非正常运行（开门报警或关门报警）或故障时，故障灯必须点亮，并且蜂鸣器开启。指示灯亮度应满足远距离视觉要求，蜂鸣器的开关可以方便的在就地进行调整。 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆敷设检验批质量验收记录 表C7-4-452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 电气安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端采用接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长不少于2处与接地干线连接 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 |  |  |  |  | 6.4.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 动力电缆和控制电缆在同一线槽内敷设时应同槽分室（以金属板隔开）敷设 |  |  |  |  | 6.4.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电缆在线槽内敷设时，应尽量单层敷设，排列整齐，不应交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准，线槽内的线缆不应有接头 |  |  |  |  | 6.4.9 |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 8 | 所有走线路径不得和元器件的活动部位有冲突 |  | 6.4.9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 不进入接线盒（箱）的垂直管口穿入电线、电缆后，管口应密封 |  | 6.4.9 |  |  |  |
|  | 10 | 屏蔽门配电电缆、控制电缆应采用不同线槽敷设或同槽分室 |  | 6.4.9 |  |  |  |
|  | 11 | 线槽应可靠接地（PE）或接零（PEN），线槽以专用接地铜片 |  | 6.4.9 |  |  |  |
|  | 12 | 线槽的弯曲半径大于电缆最小允许弯曲半径 |  | 6.4.9 |  |  |  |
|  | 13 | 线缆的绑扎要规范、整齐、美观 |  | 6.4.9 |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 所有的PSD设备室的设备都将连接到车站地。在设备室和站台之间的所有电缆托盘和线槽都将连接到车站地 |  | ／ |  |  |  |
|  | 2 | 在线槽与PSD的连接部位，采用一段绝缘线槽，保证PSD的绝缘 |  | ／ |  |  |  |
|  | 3 | 导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总截面积不应大于线槽净截面积60%；导管内导线总截面积不应大于导管内净截面积40%；软管固定间距不应大于1m，端头固定间距不应大于0.1m |  | 6.4.10 |  |  |  |
|  | 4 | 线槽与支架间螺栓、线槽连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于线槽外侧符合设计要求 |  | ／ |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 等电位联结检验批质量验收记录 表C7-4-453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 电气安装 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 线缆的走向符合设计要求 |  |  |  |  | 6.4.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆及其护套严禁破损 |  |  |  |  | 6.4.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线号标识应清楚、正确、不应裉色；接线应正确，不能有错接、漏接的现象 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接线端子压接应牢固可靠，不应有接触不良的现象 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不采用套管熔焊连接 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 屏蔽门的所有结构（包括24个门单元及端门、应急门等）的安装应采用绝缘安装，屏蔽门门体结构对地绝缘值≥0.5MΩ（用500V兆欧表测试）；应有保护底部绝缘件的措施，以防止运营过程中的水及灰尘破坏绝缘效果；绝缘件应方便更换。屏蔽门端门的安装与整侧车站站台屏蔽门绝缘，方便在工程验收阶段的测试及验收 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏蔽门门体，采用一点与钢轨直接连接的接地方式，与钢轨保持等电位，每侧屏蔽门各单元间可靠连接，单元之间能灵活隔断。到钢轨上的接地电缆采用两根50mm2的电缆接地 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 所有接地和电路断路器都满足IEE的配线规定BS7671，提供防止间接接触的保护，系统设备房所有设备的接地电阻值为≤lΩ |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 4 | 绝缘电阻（在正常试验大气压条件下系统绝缘电阻）要求： 1 额定电压U60V时 绝缘值5M； 2 额定电压U>60V时 绝缘值5M； 3 系统设备房所有设备接地电阻值0.5； 4 站台上屏蔽门所有设备对地绝缘值0.5 M； |  |  | ／ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 所有连接到PSD的供电电源都源自隔离变压器。屏蔽门结构和站台土建之间的绝缘电阻≥0.5M（用500V兆欧表）（在PSD与轨道地分离的情况下测量） |  |  | ／ |  |  |  |
|  | 6 | 整个门体的等电位通过与顶箱连接的主接地铜条（50mm2电缆）实现，整个主接地铜条也将使用外套绝缘体 |  |  | ／ |  |  |  |
|  | 7 | 端门单元和屏蔽门之间的绝缘电阻也为0.5M（用500V直流兆欧表）；端门单元和站台土建之间的绝缘电阻为0.5M |  |  | ／ |  |  |  |
|  | 8 | 任何附上或者交叉越过端门单元的电缆都要使用绝缘的线槽或者管道。端门单元的结构将尽可能减少金属和导电材料的使用，任何外露的金属件均需要涂上一层绝缘材料，减少触摸电压 |  |  | ／ |  |  |  |
|  | 9 | 接地电缆采用满足BS7211的低烟无卤（LSZH）的绿/黄双色电缆 |  |  | ／ |  |  |  |
|  | 10 | 在站台表面采用具有良好绝缘性能的绝缘地板铺设，绝缘区域0.9m宽的PSD区域 |  |  | ／ |  |  |  |
|  | 11 | 接地线应采用黄绿相间的绝缘导线 |  |  | ／ |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 系统调试检验批质量验收记录 表C7-4-454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 当电气柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时，断相、错相保护装置或功能应使屏蔽门不发生危险故障 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 下列安全开关，必须动作可靠：1 滑动门关闭与锁紧开关； 2 应急门关闭与锁紧开关； 3 端门关闭与锁紧开关。 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 每一扇门体必须能够在站台侧用同一把专用钥匙正常开启 |  |  |  |  |  | 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 端门不得纳入安全回路 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 指示灯显示正常（PSC、IBP、PSL、电源系统、门头指示灯），功能完善 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | PSA 界面显示正常，功能完善 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | BAS综合监控通信正常，功能完善 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | PSC监控终端界面显示正常，功能完善 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | PSL控制功能符合合同要求 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | IBP控制功能符合合同要求 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 信号控制功能符合合同要求 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | LCB控制功能符合合同要求 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 设备的安装应符合产品技术说明书的安装要求；设备的连接和配线应正确；设各的安装与配线应与安装图、施工图一致 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 安装验收：电缆的敷设和隐蔽工程应合格 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 15 | 单个屏蔽门调试与试验应合格 | 6.4.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 系统调试与试验：包括本系统如中央控制盘（PSC）、远程监视系统（PSA）、站台端头控制盒（PSL）系统、门机控制器（DCU）系统、电源设备的联合调试及其与其他子系统的联调，各个车站屏蔽门的技术指标应满足合同要求 | ／ |  |  |  |
|  | 17 | 对系统进行冗余测试，确定满足安全要求、功能要求和可靠性要求 | 6.4.11 |  |  |  |
|  | 18 | 经单台设备、子系统及系统联调试验合格后，将所有设备连接起来进行144小时不间断联合功能试验，系统必须达到以下技术指标： 1活动门开关达到技术要求；2活动门防夹紧探测符合要求；3 活动门同步符合要求；4 与信号系统（可以采用模拟的信号系统控制信号）的信启、交换且开关门符合要求；5 站台端头控制盒（PSL）开关门控制符合要求；6 门机控制器（DCU）控制符合要求；7 中央控制盘（PSC）控制符合要求；8 锁定及解锁装置的人工操作符合要求；9 紧急开关符合要求 | ／ |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 屏蔽门安装后每个单元应进行运行试验和功能测试；一侧完整的屏蔽门按产品设计规定的运行强度连续运行144小时，屏蔽门应运行平稳无故障 | 6.4.11 |  |  |  |
|  | 2 | 应急门、端门门体电气触点开关能正常动作 | 6.4.11 |  |  |  |
|  | 3 | 应急门、端门在关门时能上下同时锁闭 | 6.4.11 |  |  |  |
|  | 4 | 运行时间检验:当电源为额定频率和额定电压，屏蔽门的开关门时间不应超过设定值的105%，且不应小于设定值的95% | ／ |  |  |  |
|  | 5 | 屏蔽门的外观表面应平整、无破损、无刮花，轨道侧手动把手和推杆应有清晰的操作标识，透明部件上应有清晰的防撞标识 | 6.4.11 |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 6 | 屏蔽门开、关运行，门扇与立柱、门扇上端与门楣、门扇下端与门槛、门扇下端与地面应无刮碰现象 |  | 6.4.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 门扇与立柱、门扇上端与门楣、门扇下端与门槛、门扇下端与地面之间各自的间隙在整个长度上应基本一致 |  | 6.4.11 |  |  |  |
|  | 8 | 设备房（如果有）、顶箱、门体、门槛等部位应清洁 |  | 6.4.11 |  |  |  |
|  | 9 | 屏蔽门应具有安全、节能功能，但不作为站台防火分区隔离设备或火灾隔离设各使用 |  | 6.4.11 |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 噪音与振动测试检验批质量验收记录 表C7-4-455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 系统测试 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 屏蔽门在运行、操作中应保持平稳低噪音，顶箱内不应产生不正常运行噪音 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏蔽门驱动装置和其他旋转、传动设各的安装必须有减振措施 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 站台侧测试标值：水平距离屏蔽门1m、高度1．5m位置处，关闭顶箱盖板，测试运行中屏蔽门：噪音目标值≤70dB(A)，快速响应。 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 在列车正常运行状况下，屏蔽门不能产生因风压差引起的风哨声 |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏蔽门顶箱盖板关闭，在站台侧距离屏蔽门1.5m处测量屏蔽门运行时噪声不大于70dB(A) |  |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 影响平稳性能的主要设备及部件安装应采用减振装置和连接，应遵守BS4675第一级水平，以保证运行平稳 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 有效站台长度的滑动门站台边沿应加装防撞胶条 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 火灾安全检测检验批质量验收记录 表C7-4-456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 屏蔽门中所有材料采用阻燃材料 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门体的辅材（两扇活动门间的密封毛刷、绝缘材料、垫圈、底漆、塑料等非金属材料）应为无放射性、无毒、低烟的优质阻燃材料，燃烧性能须满足国家难燃材料B2级 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 驱动装置的传动皮带应为阻燃材料，具有O级火蔓延表面，烟气释放量A0＜0.02m3/g |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 系统中采用的所有电线、电缆应为阻燃（IEC332-3），低烟（IECl034-2），无卤（IEC745-2），耐火等级不低于B类 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 系统绝缘测试检验批质量验收记录 表C7-4-457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 系统测试 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 屏蔽门站台门为对地绝缘安装，端头门安装与四周门体和建筑物绝缘，绝缘电阻要求同站台门对地绝缘要求 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏蔽门门体站台侧及端头门两侧一定宽度内对站台结构地做绝缘处理，整体对地绝缘不小于0.5兆欧姆 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 屏蔽门门体站台侧绝缘带宽度为200mm，施工过程及施工完毕后应能对整个站台进行分段绝缘效果测试 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 屏蔽门端头门为一个独立的绝缘单元，端头门与其四周接口部位均做绝缘处理。端头门内外侧各1000mm范围内对地做绝缘处理 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 在正常试验大气压条件下系统绝缘电阻要求：额定电压U≤60V时绝缘值≥5MΩ （用250V兆欧表）；额定电压U＞60V时绝缘值≥5MΩ（用500V兆欧表）；站台上屏蔽门所有设备（站台门、端头门及紧固件）对地绝缘值≥0．5MΩ（用500V兆欧表） |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 绝缘相关材料应具备IS09001国际认证体系证书，产品属无气味、易维护的环保型产品 |  |  |  |  | 6.4.10 |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 7 | 绝缘带敷设完工后，实测绝缘电阻应不小于0．5MΩ（500V兆欧表） |  | 6.4.10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 材料在燃烧时应低烟、无毒、低热量。关于材料防火性能、变形等机械性能试验应提供经第三方检测机构出具的有效试验报告 |  | 6.4.10 |  |  |  |
|  | 9 | 绝缘所有辅助性材料除应满足本技术要求外，且应难燃、无毒，具有环保认证证书 |  | 6.4.10 |  |  |  |
|  | 10 | 用于门体与绝缘大理石地板、绝缘大理石地板与装修地板、端头门与装修顶面和墙面间隙的密封胶、连接缝填充物类产品，应为阻燃、低烟、无卤材料 |  | 6.4.10 |  |  |  |
|  | 11 | 车站站台屏蔽门门体结构应与走行轨相连接，以保证屏蔽门与车辆处于同一电位 |  | ／ |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 与其他专业接口安装与测试检验批质量验收记录 表C7-4-458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 系统测试 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 屏蔽门与信号系统的接口界面位于各站的屏蔽门设备室内屏蔽门中央接口盘的接口端子盘上，信号系统提供两个系统间传输信号所需的电缆 |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 与低压配电的接口：分界点在屏蔽门设备室内屏蔽门电源柜的端子排，主、各电源线由低压配电专业提供，并至屏蔽门电源柜 |  |  |  |  | 6.4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 硬点：A、控制：（DO：上行紧急开门、下行紧急开门、操作允许、上行紧急关门、下行紧急关门）；B、状态：（DI：上行门全开、下行门全开、上行门全关且锁紧、下行门全关且锁紧、屏蔽门故障）。 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 通讯点：工作j发态：每扇门（包括应急门和端头门）的状态（打开、关闭、报警)：上/下行开门命令的类别（紧急开/关门、PEDC/中央接口盘开/关门、信号系统开/关门、端头控制盒开/关门、中央接口盘的控制模式、端头控制盒控制允许）；电源设备的工作状态（各单元模块的工作状态及报警）；通信状态显示(站台每扇门的通信状态、机房设备与车控室的通信状态)等。 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 主控项目 | 5 | 故障状态：每扇门的门控器报警、驱动门电源报警、驱动门电机报警、障碍物探测报警、锁定装置报警、每个传感器状态报警、控制电源报警、通信故障、开门报警、关门报警、上/下行互锁解除报警、电源系统的报警（蓄电池状态报警、UPS状态报警、整流模块报警、监控单元报警、双切报警、交流一路二路状态及报警、控制系统电源报警、直流模块报警、逆变模块报警、配电空开状态显示）等 |  | ／ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 与车站土建、装修专业的接口：土建承包商负责预留孔位，各处均不设置任何预埋件 |  | ／ |  |  |  |
|  | 7 | 与限界及轨道的接口：屏蔽门在施工时应与限界专业进行配合，屏蔽门门体要与钢轨作等电位连接，连接方式为焊接或螺栓接 |  | ／ |  |  |  |
|  | 8 | 与通信的接口：屏蔽门需提供端子排，接受通信系统的时钟信息，并作冗余通道的自动切换；通信系统向屏蔽门提供标准时钟信息，屏蔽门根据要求定期进行时钟的更新 |  | ／ |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 设备柜安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备柜的接地应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.1.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电气绝缘应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.1.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 设备柜安装应牢固可靠，并应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.2.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备柜应标有中文名称 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.2.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备柜内的设备，其接线应正确、牢固、整齐，标志应清晰齐全 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.2.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备柜的垂直度和平整度应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.2.4）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 门体结构安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 门体结构应有等电位连接电缆 |  |  |  |  |  | 第6.4.4.1.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门机梁、门楣及立柱之间的连接应牢固、可靠 |  |  |  |  |  | 第6.4.4.1.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 屏蔽门门楣或固定侧盒的的安装应使门机导轨中心线与门槛平行，门机导轨中心线与门槛面的平行度应小于1mm/m |  |  |  |  |  | 第6.4.4.1.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 立柱应垂直于轨道面 |  |  |  |  |  | 第6.4.4.2.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 装在立柱上的不锈钢或铝合金装饰板应平滑牢固且外观良好 |  |  |  |  |  | 第6.4.4.2.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 各门体立柱间距应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.4.2.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门机梁到轨道中心线距离应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.4.2.4）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 滑动门、应急门、端门和固定门安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 在轨道测，应能通过滑动门上的手动把手开启滑动门，应能通过应急门、端门上的推杆锁打开应急门、端门 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.1.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 滑动门、应急门开度应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.1.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 应急门可开启并定位90°；端门开启后可向站台侧旋转并定位90°，且在小于90°开启后应能自动关闭 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.1.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 滑动门、应急门、端门的每一扇门体应能在站台侧用同一规格专用钥匙正常开启 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.1.4）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门体安装应牢固可靠，并应符合界限要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.1.5）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 滑动门导靴、应急门上铰链定位销、端门闭门器、固定门调节支架、电气安全开关、各密封胶条的安装应正确并应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.2.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观应良好 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.2.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 滑动门、应急门、端门开关门状态应良好 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.2.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 每侧站台固定门和应急门应在同一平面上安装；固定门门扇与门楣、门槛面间隙应均匀 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.2.4）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 全高屏蔽门滑动门门扇、应急门门扇与门楣、门槛面之间的间隙不应大于10mm，全高封闭式屏蔽门间隙处应有密封毛刷或其他形式的密封装置 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.2.5）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 全高屏蔽门滑动门与滑动门立柱之间间隙不应大于6mm，并应在间隙处设置毛刷或橡胶条 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.2.6）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 全高封闭式屏蔽门间隙应有密封措施 |  |  |  |  |  | 第6.4.5.2.7）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 盖板安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 各盖板、各支架之间爬电距离间隙应符合设计要求，绝缘性能良好 |  |  |  |  |  | 第6.4.7.1.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏蔽门顶箱后封板安装应牢固，前盖板安装应平整，其开启角度不应小于70°，并应能在最大开启角度定位 |  |  |  |  |  | 第6.4.7.1.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 相邻盖板的间距应均匀 |  |  |  |  |  | 第6.4.7.2.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 相邻盖板的平面应平整 |  |  |  |  |  | 第6.4.7.2.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 前下盖板的支撑构件安装应良好，并应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.7.2.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 盖板密封胶安装应良好，并应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.7.2.4）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 盖板外观应良好 |  |  |  |  |  | 第6.4.7.2.5）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 后盖板的毛刷安装应牢固，并应符合实际要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.7.2.6）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备柜安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备柜的接地应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.1.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电气绝缘应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.1.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 设备柜安装应牢固可靠，并应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.2.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备柜应标有中文名称 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.2.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备柜内的设备，其接线应正确、牢固、整齐，标志应清晰齐全 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.2.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 设备柜的垂直度和平整度应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.8.2.4）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 槽和线缆安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 动力线和通信线的表面应无划伤和破损 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.1.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 动力线和通信线终端头和接头的制作应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.1.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线槽的安装路径、安装方式应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.1.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 动力线和通信线应分开放置在不同的线槽内 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.1.4）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线缆防护管的规格应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.1.5）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 通信线的屏蔽层、线槽和线缆保护管的接地应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.1.6）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 线槽及其支架、托架安装应牢固可靠 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.1.7）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 轨道侧线槽安装应能承受设计要求的风压 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.1.8）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 线缆保护管安装应牢固、排列整齐，管口应光滑，并符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.2.1）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 线缆布置应符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第6.4.9.2.2）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 控制电缆的最小允许弯曲半径应大于10D |  |  |  |  |  | 第6.4.9.2.3）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电源及监控系统检验批质量验收记录 表C7-4-465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 系统测试 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》（CJJ 183-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 应具有过流、过压保护，当电压在±10%范围内波动时，屏蔽门系统应能正常工作，当超过10%时，屏蔽门系统应自动保护 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 驱动电源、控制电源与外电源的隔离阻抗不应小于5MΩ |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 动力电缆、控制电缆应采用不同线槽或同槽分室 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门体金属机械结构之间应采用电线（缆）连接，保持等电位连接 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.1.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 端门、应急门应安装关闭且锁紧装置，应能检测门体状态，在门体超过规定时间为关闭时，应有声光报警 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.1.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 滑动门单元应安装关闭且锁紧装置，应能检测门体状态 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.1.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 驱动电源和控制电源供电回路宜相互独立设置 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地应按照4.4.8~4.4.10中规定进行检验，其中0.5MΩ绝缘电阻值要求应在屏蔽门门体与其他接口进行绝缘封闭前进行测量 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 屏蔽门设备房、顶箱或固定侧盒内应按设计要求配线，软线和无防护套管电缆应在导管、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 导管线槽的敷设应整齐牢固，线槽内导线总截面积不应大于线槽净截面积60%，导管内导线总截面积不应大于导管净截面积40%，软管固定间距不应大于1m，端头固定间距不应大于0.1m |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接地线应采用黄绿相间的绝缘导线 |  |  |  |  |  |  | 第6.4.10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 装修工程检验批质量验收记录

| 钢筋安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的牌号、规格和数量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋 安装 允许 偏差 | 绑扎钢筋网 |  | 长、宽 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 |  | 长 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高 |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 |  | 间距 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排距 |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保护层厚度 |  |  | 基础 |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柱、梁 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  | ±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 |  |  |  | 中心线位置 |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水平高差 |  |  | +3,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土施工工程检验批质量验收记录 表C7-4-467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土试件取样和留置 |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土养护 |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 砖砌体工程检验批质量验收记录 表C7-4-468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求：MU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求：M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水平灰缝灰浆饱满度 |  |  |  |  |  | ≥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 斜槎留置 |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 直槎拉结钢筋及接槎处理 |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轴线位置偏移 |  |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 垂直度 | 每层 |  |  |  |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高 |  |  | ≤10m |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ＞10m |  | ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灰缝质量及水平灰缝厚度 |  |  |  |  |  | 8～12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 |  |  |  |  |  | ± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度 |  |  |  |  |  | 清水：5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 混水：8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门窗洞口高度、宽(后塞口) |  |  |  |  |  | ±mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 |  |  |  |  |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 水平灰缝平直度 |  |  |  |  |  | 清水：7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 混水：10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 清水墙游丁走缝 |  |  |  |  |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 表C7-4-469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 块材强度等级 |  |  |  | 设计要求：MU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  |  | 设计要求：M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砌筑留槎 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 拉结钢筋网片位置 |  |  |  | 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 错缝搭砌 |  |  |  | 第9.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灰缝厚度、宽度 |  |  |  | 第9.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灰缝砂浆饱满度 |  |  |  | ≥0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轴线位移 |  |  |  | ≤0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 垂直度 | ≤3m |  |  | ≤mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞3m |  |  | ≤0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 表面平整度 |  |  |  | ≤mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 门窗洞口高度、度宽(后塞口) |  |  |  | ±mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙上下窗口偏移 |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 配筋砌体工程检验批质量验收记录 表C7-4-470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 钢筋品种级别规格数量 |  |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土、砂浆强度 |  |  |  |  |  | 设计要求：C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求：M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 马牙槎及拉结钢筋 |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柱中心线位置 |  |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 柱层间错位 |  |  |  |  |  | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 柱垂直度 | 每层 |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高 | ≤10m |  |  |  | ≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ＞10m |  |  |  | ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 构造柱一般尺寸允许偏差及检验方法 |  |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋防腐 |  |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 网状配筋及间距 |  |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋安装位置允许偏差及检验方法 |  |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 屋面保温层检验批质量验收记录 表C7-4-471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温层含水率 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 保温层铺设 |  |  |  | 第5.2.7、5.3.6、5.4.9、5.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温层厚度允许偏差 (δ为设计厚度) δ= |  |  |  | 松散整体 |  |  | +10﹪,-5﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 板块 |  |  | ±5﹪,且≯4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 屋面找平层检验批质量验收记录 表C7-4-472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准 名称及编号 |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量及配合比 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 排水坡度 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交接处和转角处细部处理 |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分格缝位置和间距 |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度允许偏差 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 涂膜防水层检验批质量验收记录 表C7-4-473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准 名称及编号 |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 涂料及胎体质量 |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂膜防水层不得渗漏或积水 |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水细部构造 |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 涂膜施工 |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 铺贴胎体增强材料 |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 屋面细部构造检验批质量验收记录 表C7-4-474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |
| 主控项目 | 1 | 天沟、檐沟排水坡度 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水构造 | (1) |  | 天沟、檐沟 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2) |  | 檐口 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) |  | 水落口 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) |  | 泛水 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) |  | 变形缝 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6) |  | 伸出屋面管道 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 活动地板面层检验批质量验收记录 表C7-4-475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层质量要求 |  |  |  |  | 第6.7.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 |  |  |  |  | 第6.7.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 允许偏差 | 表面平整度 |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 缝格平直 |  |  |  | 2.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 接缝高度差 |  |  |  | 0.4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 板块间隙宽度 |  |  |  | 0.3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 大理石和花岗石面层检验批质量验收记录 表C7-4-476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 放射性限量检测 |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 板块背面,侧面防碱处理 |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层表面质量 |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线表面质量 |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步和台阶质量 |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 面层表面坡度等 |  |  |  |  | 第6.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高度差 |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 砖面层检验批质量验收记录 表C7-4-477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控 项 目 | 1 | 块材质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 放射性限量检测 |  |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 |  |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 |  |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 |  |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 |  |  |  |  |  | 第6.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 |  |  |  |  |  | 第6.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 |  | 缸砖 |  |  |  |  | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥花砖 |  |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 |  |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 |  |  |  |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥 花砖 |  |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 缸砖 |  |  |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上 口平直 |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 |  |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 缸砖 |  |  |  |  | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 |  |  |  |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 流平面层检验批质量验收记录 表C7-4-478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有害物质限量检测 |  |  |  |  |  | 第5.8.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基层的强度等级 |  |  |  |  |  | ≥C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 各构造层之间粘结质量 |  |  |  |  |  | 第5.8.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.8.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 分层施工 |  |  |  |  |  | 第5.8.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层质量 |  |  |  |  |  | 第5.8.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 允许偏差 (mm) | 表面平整度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 缝格顺直 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水泥砂浆面层检验批质量记录 表C7-4-479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水水泥砂浆中外加剂 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求、第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 面层坡向、排水、渗漏 |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面坡度 |  |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 |  |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 |  |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 |  |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缝格平直 |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旋转楼梯的每踏步两端宽度 |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水泥混凝土面层检验批质量验收记录 表C7-4-480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水水泥混凝土外加剂 |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层强度等级 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面坡度 |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 找平层检验批质量验收记录 表C7-4-481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收记 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配合比或强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 有防水要求套管地漏 |  |  |  |  |  | 第4.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 |  |  |  |  |  | 结合牢固无空鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 找平层表面质量 |  |  |  |  |  | 第4.9.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 、标高 | 用胶粘剂做结层,铺拼花木板、塑料板、 复合板、竹地板面层 |  |  |  |  | 表面 平整度 |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标高 |  | ±4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有沥青玛珶脂做结合层,铺拼花木板,板块面层及毛地板铺木地 板 |  |  |  |  | 表面 平整度 |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标高 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用水泥砂浆做结合层,铺板块面层,其他种类面层 |  |  |  |  | 表面 平整度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标高 |  | ±8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | mm) |  |  |  |  |  | ×2/1000, 且≯30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | mm) |  |  |  |  |  | ＜×1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水泥混凝土垫层检验批质量验收记录 表C7-4-482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 允许偏差 | 表面平整度 |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 标高 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | mm) |  |  |  |  | ×2/1000 且≯30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | mm) |  |  |  |  | ＜ ×1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包施工单位 |  |  |  |  |  | 专业承包施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 土垫层检验批质量验收记录 表C7-4-483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 基土土料 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基土压实 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 表面允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 标高 |  |  |  |  | 0,-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | （mm） |  |  |  |  | ×2/1000 且≯30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | （mm） |  |  |  |  | ＜×1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 一般抹灰工程检验批质量验收记录 表C7-4-484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 基层表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 材料品种和性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 操作要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 层粘结及面层质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 细部质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 层与层间材料要求层总厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 分格缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 滴水线(槽) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项次 |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 分格条(缝) 直线度 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 墙裙、勒脚上口直线度 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属门窗安装工程检验批质量验收记录（铝合金门窗） 表C7-4-485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  | 门窗质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 框和副框安装,预埋件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 门窗扇安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 配件质量及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 推拉扇开关应力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 排水孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 安装允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 门窗槽口宽度、高度 |  |  |  |  | ≤1500mm |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞1500mm |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  |  |  | ≤2000mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞2000mm |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 门窗框的正、侧面垂直 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 门窗横框标高 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 特种门安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 门质量和性能 |  |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门品种规格、方向位置 |  |  |  |  |  | 第5.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械、自动和智能化装置 |  |  |  |  |  | 第5.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装及预埋件 |  |  |  |  |  | 第5.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配件、安装及功能 |  |  |  |  |  | 第5.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面装饰 |  |  |  |  |  | 第5.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 推拉自动门留缝隙值及允许偏差 |  |  |  |  |  | 第5.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 门槽口宽度、高度 |  | ≤1500mm |  |  | ─ | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞1500mm |  |  | ─ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 门槽口对角线长度差 |  | ≤2000mm |  |  | ─ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞2000mm |  |  | ─ | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 门框的正、侧面垂直度 |  |  |  |  | ─ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 门构件装配间隙 |  |  |  |  | ─ | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 门梁导轨水平度 |  |  |  |  | ─ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 下导轨与门梁导轨平行度 |  |  |  |  | ─ | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 门扇与侧框间留缝 |  |  |  |  | 1.2～ | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 门扇对口缝 |  |  |  |  | 1.2～ | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 推拉自动门感应时间限值 |  |  |  |  |  | 第5.5.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  |  | 感应时间限值 (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 开门响应时间 |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 堵门保护延时 |  |  |  |  | 16～20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 门扇全开启后保持时间 |  |  |  |  | 13～17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表

| 一般项目 | 5 | 旋转门安装允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项次 |  | 项目 |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 门扇正、侧面垂直度 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 门扇对角线长度差 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 相邻扇高度差 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 扇与圆弧边留缝 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 扇与上顶间留缝 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 扇与地面间留缝 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 |  | 玻璃质量 |  |  |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 玻璃裁割与安装质量 |  |  |  |  |  | 第5.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 安装方法 |  |  |  |  |  | 第5.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钉子或钢丝卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 木压条 |  |  |  |  |  | 第5.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 密封条 |  |  |  |  |  | 第5.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 带密封条的玻璃压条 |  |  |  |  |  | 第5.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 玻璃表面 |  |  |  |  |  | 第5.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 玻璃与型材 |  |  |  |  |  | 第5.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀膜层及磨砂面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 腻子 |  |  |  |  |  | 第5.6.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录 表C7-4-488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  |  | 标高、尺寸、起拱、造型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 饰面材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 吊杆、龙骨材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 石膏板接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  | 材料表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 灯具等设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 龙骨、吊杆接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 填充材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项次 |  |  | 项目 |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录 表C7-4-489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  | 吊顶标高尺寸、起拱及造型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 饰面材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 饰面材料安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 吊杆、龙骨材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 吊杆、龙骨安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  | 饰面材料表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 灯具等设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 龙骨接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 填充材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项次 |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃隔墙工程检验批质量验收记录 表C7-4-490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收记 |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 砌筑或安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 砖隔墙拉结筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 板隔墙安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 接缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 嵌缝及勾缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项次 |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 接缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 活动隔墙工程检验批质量验收记录 表C7-4-491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 轨道安装 |  |  |  |  |  | 第7.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 构配件安装 |  |  |  |  |  | 第7.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制作方法,组合方式 |  |  |  |  |  | 第7.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第7.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  | 第7.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔墙推拉 |  |  |  |  |  | 第7.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 | 立面垂直度(mm) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度(mm) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度(mm) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差(mm) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度(mm) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 板材隔墙工程检验批质量验收记录 表C7-4-492 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  |  |  |  | 板材质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 预埋件、连接件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 接缝材料、方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项次 |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合轻质墙板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石膏空心板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢丝网水泥板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属夹芯板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他复合板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| 骨架隔墙工程检验批质量验收记录 表C7-4-493 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 龙骨连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 龙骨间距及构造连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 防火、防腐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 墙面板安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 墙面板接缝材料及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 孔洞、槽、盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 填充材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项次 |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 纸面石膏板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人造木板，水泥纤维板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 立面垂直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 表面平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 阴阳角方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 接缝直线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 压条直线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 接缝高低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| 饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录 表C7-4-494 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 饰面砖质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 饰面砖粘贴材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 饰面砖粘贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 满粘法施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 饰面砖表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 阴阳角及非套砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 墙面突出物周围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 饰面砖接缝、填嵌、宽深 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 滴水线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项次 |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙用砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风墙用砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| # 饰面板安装工程检验批质量验收记录 C7-4-495 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控项目 |  | 1 |  |  |  |  | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 饰面板孔、槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 饰面板安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  |  |  | 饰面板表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 饰面板嵌缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 湿作业施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 饰面板孔洞套割 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓷板 |  |  |  |  |  |  |  | 木材 |  |  |  |  |  |  | 塑料 |  |  |  |  |  |  | 金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剁斧石 |  |  |  |  |  | 蘑菇石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立面垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙裙、勒脚上口直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | ─ |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| # 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录 表C7-4-496 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 涂饰颜色和图案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 涂饰综合质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 基层处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 与其他材料和设备衔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 薄涂料涂饰质量允许偏差 |  |  |  |  |  |  | 颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流坠、疙瘩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂眼、刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许少量轻微砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无砂眼、无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 厚涂料涂饰质量允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泛碱、 咬色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点状分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 疏密均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 复层涂饰 质量允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颜色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷点疏密程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀,不允许 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| # 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-497 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 | 监理单位单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 造型、尺寸及固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 安装允许偏差 |  |  |  |  |  | 正、侧面垂直度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门窗套上口水平度 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门窗套上口直线度 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| # 护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-498 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收记 |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 造型、尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 预埋件及连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 护栏高度、位置与安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 护栏玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 转角、接缝及表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 安装允许偏差 |  |  |  |  |  | 护栏垂直度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 栏杆间距(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶手直线度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扶手高度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |

| 砖砌体工程检验批质量验收记录 表C7-4-499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 |  |  |  | 设计要求MU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  |  | 设计要求M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 斜槎留置 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轴线位移 |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 垂直度（每层） |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm |  |  |  | 8～12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 |  |  |  | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度（混水） |  |  |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 水平灰缝平直度 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 清水墙游丁走缝 |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防锈涂料涂装工程检验批质量验收记录 表C7-4-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |
| 主控项目 | 1 | 涂料性能 |  |  |  | 第4.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂装基层验收 |  |  |  | 第14.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂层厚度 |  |  |  | 第14.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 涂料质量 |  |  |  | 第4.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附着力测试 |  |  |  | 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标志 |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢结构制作（安装）焊接工程检验批质量验收记录 表C7-4-501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 焊接材料品种、规格 |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接材料复验 |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 材料匹配 |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊工证书 |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 焊接工艺评定 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 内部缺陷 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 组合焊缝尺寸 |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 焊缝表面缺陷 |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 焊接材料外观质量 |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预热和后热处理 |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊缝外观质量 |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊缝尺寸偏差 |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 凹形角焊缝 |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊缝感观 |  |  |  | 第5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录 表C7-4-502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 |  |  | 材料品种、规格 |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 钢材复验 |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 切面质量 |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 矫正和成型 |  |  | 第7.3.1条，第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 边缘加工 |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 制孔 |  |  | 第7.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  | 材料规格尺寸 |  |  | 第4.2.3条，第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 钢材表面质量 |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 切割精度 |  |  | 第7.2.2条，第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 矫正质量 |  |  | 第7.3.3条，第7.3.4条 ，第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 边缘加工精度 |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 制孔精度 |  |  | 第7.6.2条，第7.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 骨架隔墙工程检验批质量验收记录 表C7-4-503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |
| 主控项目 |  |  | 1 |  | 材料质量 |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 龙骨连接 |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 龙骨间距及构造连接 |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 防火、防腐 |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 墙面板安装 |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | 墙面板接缝材料及方法 |  |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  | 表面质量 |  |  |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 孔洞、槽、盒 |  |  |  | 第7.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 填充材料 |  |  |  | 第7.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 允许偏差 |  |  |  | 第7.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录 表C7-4-504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位单位验收 记录 |
| 主控项目 |  | 1 |  |  | 标高、尺寸、起拱、造型 |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 饰面材料 |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 吊杆、龙骨、饰面材料安装 |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 吊杆、龙骨材质 |  |  |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 石膏板接缝 |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  | 材料表面质量 |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 灯具等设备 |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 龙骨、吊杆接缝 |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 填充材料 |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  | 第6.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 找平层检验批质量验收记录 表C7-4-505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配合比或强度等级 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 有防水要求套管地漏 |  |  |  | 第4.9.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 |  |  |  | 结合牢固无空鼓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 找平层表面质量 |  |  |  | 第4.9.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层，铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 |  |  | 表面平整度 |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标高 |  |  | ±4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玛脂做结合层，铺拼花木板，板块面层及毛地板铺木地板 |  |  | 表面平整度 |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标高 |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用水泥砂浆做结合层，铺板块面层，其他种类面层 |  |  | 表面平整度 |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标高 |  |  | ±8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 坡度 |  |  |  | 2/1000且不大于30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 厚度 |  |  |  | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防火涂料涂装工程检验批质量验收记录 表C7-4-506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 涂料性能 |  |  |  |  |  |  | 第4.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂装基层验收 |  |  |  |  |  |  | 第14.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 强度试验 |  |  |  |  |  |  | 第14.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 涂层厚度 |  |  |  |  |  |  | 第14.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 表面裂纹 |  |  |  |  |  |  | 第14.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 产品质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基层表面 |  |  |  |  |  |  | 第14.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂层表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第14.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录 表C7-4-507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查 评定记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 涂料性能 |  |  |  |  |  |  | 第4.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂装基层验收 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂层厚度 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 涂料质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基层表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附着力测试 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 标志 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型、尺寸及固定 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装允许偏差 |  |  | 正、侧面垂直度(mm) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 门窗套上口水平(mm) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 门窗套上口直线(mm) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型尺寸、安装、固定 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 窗帘盒配件 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 与墙面、窗框衔接 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装允许偏差 |  |  | 水平度 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上口、下口直线度 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 两端距窗洞口长度差 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 两端出大部厚度差 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 涂料防水层检检验批质量验收记录 表C7-4-510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 涂料质量及配合比 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 细部做法 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基层质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂料层厚度（设计厚度） |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护层与防水层粘结 |  |  |  |  |  |  | 第4.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 卷材防水层检验批检检验批质量验收记录 表C7-4-511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 卷材及配套材料质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 细部做法 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基层质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.1.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卷材搭接缝 |  |  |  |  |  |  | 第4.1.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保护层 |  |  |  |  |  |  | 第4.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卷材搭接宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |  | -10mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 大理石和花岗石面层检验批质量验收记录 表C7-4-512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 板块间隙宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马赛克面层检验批质量验收记录 表C7-4-513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 缸砖 |  |  |  |  |  |  | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥花砖 |  |  |  |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 |  |  |  |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 缝格平直 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 接缝高低差 |  |  |  |  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 |  |  |  |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缸砖 |  |  |  |  |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  |  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 |  |  |  |  |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缸砖 |  |  |  |  |  |  | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 板块间隙宽度 |  |  |  |  |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 饰面板安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面板孔、槽 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 饰面板安装 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面板表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面板嵌缝 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 湿作业施工 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 饰面板孔洞套割 |  |  |  |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长签名 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 装饰抹灰工程检验批质量验收记录 表C7-4-515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 基层表面 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 材料品种和性能 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 操作要求 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 层粘结及面层质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分格条(缝) |  |  |  |  |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 滴水线 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  | 第4.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 门窗制作工程检验批质量验收记录 表C7-4-516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木材含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防火、防腐、防虫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木节及虫眼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 榫槽连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 胶合板门、纤维板门、压模的质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 木门窗表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木门窗割角拼缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗槽孔质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制作允许偏差 |  |  | 翘曲 |  |  | 框 |  |  | 普通 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 扇 |  |  | 普通 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对角线长度差 |  |  | 框、扇 |  |  | 普通 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | 扇 |  |  | 普通 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高度、宽度 |  |  | 框 |  |  | 普通 |  | 0；-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级 |  | 0；-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 扇 |  |  | 普通 |  | +2；0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级 |  | +1；0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 裁口、线条结合处高低差 |  |  | 框、扇 |  |  | 普通 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 相邻棂子两端间距 |  |  | 扇 |  |  | 普通 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 窗玻璃安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 玻璃质量 |  |  |  |  |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻璃裁割与安装质量 |  |  |  |  |  | 第5.6.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装方法 |  |  |  |  |  | 第5.6.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钉子或钢丝卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 木压条 |  |  |  |  |  | 第5.6.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 密封条 |  |  |  |  |  | 第5.6.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 带密封条的玻璃压条 |  |  |  |  |  | 第5.6.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 玻璃表面 |  |  |  |  |  | 第5.6.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 玻璃与型材 |  |  |  |  |  | 第5.6.9条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镀膜层及磨砂层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 腻子 |  |  |  |  |  | 第5.6.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录 表C7-4-518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 涂料质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 颜色、光泽、图案 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.3.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 与其他材料、设备衔接处界面应清晰 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.3.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 色漆涂饰质量 |  |  | 颜色 |  | 普通涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 光泽、光滑 |  | 普通涂饰 |  |  | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 光泽均匀一致光滑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 刷纹 |  | 普通涂饰 |  |  | 刷纹通顺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 裹 棱、流坠、皱皮 |  | 普通涂饰 |  |  | 明显处不允许 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  | 普通涂饰 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 颜色 |  | 普通涂饰 |  |  | 基本一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 木纹 |  | 普通涂饰 |  |  | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 光泽、光滑 |  | 普通涂饰 |  |  | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 光泽均匀一致光滑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 刷纹 |  | 普通涂饰 |  |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 无刷纹 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 裹 棱、流坠、皱皮 |  | 普通涂饰 |  |  | 明显处不允许 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录 表C7-4-519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂饰颜色和图案 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 与其他材料和设备衔接处 |  |  |  |  |  |  |  | 第10.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 薄涂料涂饰质量允许偏差 |  |  | 颜色 |  | 颜色均匀一致 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 泛碱、咬色 |  | 无泛碱、咬色现象 |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 流坠、疙瘩 |  | 无流坠、疙瘩现象 |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砂眼、刷纹 |  | 普通涂饰 |  |  | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 无砂眼、无刷纹 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  | 普通涂饰 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 颜色 |  | 普通涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  | 普通涂饰 |  |  | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 点状分布 |  | 普通涂饰 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 复层涂饰质量允许偏差 |  |  | 颜色 |  |  |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  |  |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 喷点疏密程度 |  |  |  |  | 均匀，不允许连片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 料涂饰工程检验批质量验收记录 表C7-4-520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基层处理 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 各幅拼接 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 壁纸、墙布粘贴 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 裱糊表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 壁纸压痕及发泡层 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 与装饰线、设备线盒交接 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 壁纸、墙布边缘 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 壁纸、墙布阴、阳角无接缝 |  |  |  |  |  |  | 第11.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地毯面层检验批质量验收记录 表C7-4-521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 地毯、胶料及辅料质量 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地毯铺设质量 |  |  |  |  |  |  | 第6.8.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 地毯表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第6.8.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地毯细部连接 |  |  |  |  |  |  | 第6.8.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 楼梯、护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型、尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预埋件及连接 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 护栏高度、位置与安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 护栏玻璃 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.7要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 转角、接缝及表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装允许偏 差 |  |  | 护栏垂直度(mm) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 栏杆间距(mm) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扶手直线度(mm) |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扶手高度(mm) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 橱柜制作与安装工程工程检验批质量验收记录 表C7-4-523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2001） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件或后置件 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 制作、安装、固定方法 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 橱柜配件 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 抽屉和柜门 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 橱柜表面质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 橱柜裁口 |  |  |  |  |  |  |  | 第12.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 橱柜安装允许偏差 |  |  | 外形尺寸(mm) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 立面垂直度(mm) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 门与框架的平行度(mm) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建筑电气工程检验批质量验收记录

| 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录 表C7-4-529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 |  |  |  |  |  |  | 第14.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属导管的连接 |  |  |  |  |  |  | 第14.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆导管的连接 |  |  |  |  |  |  | 第14.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 |  |  |  |  |  |  | 第14.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属导管的防腐 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 |  |  |  |  |  |  | 第14.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录 表C7-4-530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 高压电力电缆直流耐压试验 |  |  |  |  |  | 第18.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压电线和电缆绝缘电阻测试 |  |  |  |  |  | 第18.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铠装电力电缆头的接地线 |  |  |  |  |  | 第18.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电线、电缆接线 |  |  |  |  |  | 第18.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 芯线与电器设备的连接 |  |  |  |  |  | 第18.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电线、电缆的芯线连接金具 |  |  |  |  |  | 第18.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电线、电缆回路标记、编号 |  |  |  |  |  | 第18.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑物等电位联结检验批质量验收记录 表C7-4-531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015） |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 |  |  |  |  |  | 第27.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 |  |  |  |  |  | 第27.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 |  |  |  |  |  | 第27.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 |  |  |  |  |  | 第27.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 普通灯具安装检验批质量验收记录 表C7-4-532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 |  |  |  |  |  | 第19.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 |  |  |  |  |  | 第19.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 |  |  |  |  |  | 第19.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 |  |  |  |  |  | 第19.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 |  |  |  |  |  | 第19.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 |  |  |  |  |  | 第19.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 |  |  |  |  |  | 第19.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 |  |  |  |  |  | 第19.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 |  |  |  |  |  | 第19.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 |  |  |  |  |  | 第19.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 |  |  |  |  |  | 第19.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 |  |  |  |  |  | 第19.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 |  |  |  |  |  | 第19.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录 表C7-4-533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查 评定记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 |  |  |  |  |  |  | 第22.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 插座的接线 |  |  |  |  |  |  | 第22.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 |  |  |  |  |  |  | 第22.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 |  |  |  |  |  |  | 第22.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 |  |  |  |  |  |  | 第22.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 |  |  |  |  |  |  | 第22.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 插座安装和外观检查 |  |  |  |  |  |  | 第22.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 照明开关的安装位置、控制顺序 |  |  |  |  |  |  | 第22.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 |  |  |  |  |  |  | 第22.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 壁扇的高度和表面检查 |  |  |  |  |  |  | 第22.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯检验批质量验收记录 表C7-4-534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 建筑物彩灯灯具、配管及规定固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 霓虹灯灯管、专用变压器、导线的检查及固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑物景观照明灯的绝缘、固定、接地或接零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 航空障碍标志灯的位置、固定及供电电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 庭院灯安装、绝缘、固定、防水密封及接地或接零 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 建筑物彩灯安装检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 霓虹灯、霓虹灯变压器相关控制装置及线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑物景观照明灯具的构架固定和外露电线电缆保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 航空障碍标志灯同一场所安装的水平、垂直距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 杆上路灯固定、灯具动作及熔断器配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第21.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录 表C7-4-535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查 评定记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致，开关与灯具控制顺序相对应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第23.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 照明系统全负荷通电连续试运行无故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第23.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

引用主要标准和规范名录

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299

- 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

- 《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》GB 50308

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207

- 《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446

- 《地下防水工程质量验收规范》GB50208

- 《地下工程防水技术规范》GB50108

- 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628

- 《钢结构工程施工规范》GB 50755

- 《混凝土结构工程施工规范》GB50666

- 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417/J287

- 《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》TB10421

- 铁路隧道监控量测技术规程》TB 10121

- 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415

- 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414/J285

- 《建筑与市政降水工程技术规范》JGJT 111

- 《建筑桩基技术规范》JGJ94

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120

- 《铁路轨道工程施工质量验收标准》TB 10413

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB 50382

- 《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》GB 50578

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166

- 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50166-2007

- 《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》 GB/T 50732

- 《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310

- 《城市轨道交通站台屏蔽门行业标准》CJJ 183

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

# 附录J

# 广西城市轨道交通土建工程检验批用表

- 填报指南

检验批验收记录表包括通用表格格(详见《南宁市轨道交通建设工程质量验收技术资料规程》（土建工程篇）表C7-4)和专用表格。城市轨道交通土建工程检验批质量验收一般选用专用表格，只在专用表格不能满足要求时才选用通用表格。

(一)表头部分

1、单位(子单位)工程名称：合同名称+空两格+**站（**站～**站区间）比如：麻村站单位工程应填写为：“南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-13标    麻村站”。分部(子分部)工程名称，按《城市轨道交通工程资料管理规程》划定的分部(子分部)名称填写。验收部位是指一个分项工程中该检验批的验收范围或抽样范围。

施工单位统一填写项目部全称：XXXX集团公司南宁市轨道交通X号线土建施工XX标项目经理部（与项目公章名称相一致）。项目经理栏填写合同中指定的项目负责人或已办理变更手续的项目负责人。有分包单位时，也应填写分包单位全称，分包单位的项目经理也应是合同中指定的项目负责人。由填表人填写，不需要本人签字。

一、检验批质量验收记录“编号”栏填写

检验批质量验收记录右上角编号可按四位阿拉伯数字编号，在一个单位工程中按检验项目分类，每一类编号再按检验批形成的时间先后顺序从0001开始编制。

二、“检验批容量”栏填写

根据相关验收规范和现场实际情况确定。

三、“施工依据”栏填写

《XXX施工规范》和图施-XXX号。

四、“最小/实际抽样数量”栏填写

最小抽样数量等于相关验收规范相关条款检查数量最小值、检验批容量及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）表3.0.9检验批最小抽样数量具体确定，实际抽样数量不得小于最小抽样数量。有质量证明文件的定性项目，无最小/实际抽样数量，打“／”来标注。

五、施工检查记录栏填写：

1、对定量项目：

（1）实际抽样数据数量小于等于检验批验收表格单元格数量时，直接填写实际抽检数据；

（2）实际抽样数据数量大于检验批验收表格单元格数量时，合并单元格，填写“抽查   处，合格   处，详见原始记录000X-0X”，另附《检验批现场验收检查原始记录》。

2、对定性项目：

（1）有证明文件，填写“质量证明文件齐全、检验合格，报告编号XXXX”；

（2）无证明文件，全检项目填写“共   处、全部检查，合格   处；抽检项目填写“抽查   处，合格   处”。

3、无此项内容的打“／”来标注。

六、检验批现场验收检查原始记录

1、“编号”栏：检验批现场验收检查原始记录右上角“编号”为“检验批质量验收记录编号-流水号”，每一类流水号按原始记录形成的时间先后顺序从01开始编制，例如：0003-01、0003-02……。

2、“验收项目”栏：填写实际验收项目，如同一验收项目对应多行验收部位，验收项目不用重复填写；

3、“验收部位”栏：填写各个检查点部位，每个部位占用一格，下个部位另起行；

4、“验收情况记录”栏：定性检查项目可文字描述，定量检查项目填写实测数据。

七、施工单位检查结果：

1、专业工长(施工员)和施工班(组长)栏目由本人签字，以示承担相关责任。专业质量检查员代表企业逐项检查，填写检查结果，签字后，交监理单位现场监理工程师验收。

2、检查结果填写“主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格”。

八、监理单位验收记录：

对主控项目、一般项目逐项进行验收，对符合验收标准（规范）规定的项目，在检验批验收记录中主控项目填写“合格”；一般项目填写“符合要求”；验收结论填写：“验收合格”。

如主控项目、一般项目出现不符合验收标准（规范）规定的项目，需要标记清楚，待处理复查后再验收。

- 填写范例

| 钢筋加工检验批质量验收记录表 C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  | 南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-XX标 XX站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竖井及连通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 锁口圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2号临时施工竖井 ▽49.330m～▽47.730m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | XXXX集团有限公司 南宁市轨道交通1号线土建施工XX标项目经理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机打姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《XXX施工规范》 、施图-XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 | 力学性能检验重量偏差 |  |  |  |  |  | 第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  | / |  |  |  | （试验检测报告及编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 （手写） |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 抗震结构钢筋强度实测值 |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  | / |  |  |  | 检验合格，报告编号：XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 钢筋弯折的弯弧内直径 |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  | / |  |  |  | 抽查6处，合格6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 纵向受力钢筋平直段长度 |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 抽查6处，合格6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 箍筋、拉筋的末端弯钩 |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 抽查6处，合格6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 钢筋调直后力学性能和重量偏差检验 |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  | / |  |  |  | (试验检测报告及编号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 | 钢筋加工形状、尺寸外观质量 |  |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 抽查6处，合格6处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 （手签） |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 钢筋加工允许偏差 |  | 受力钢筋顺长度方向的净尺寸 |  |  |  | ±10mm |  |  |  | 6/6 |  |  |  | +8 | +6 |  |  | -2 |  |  | +6 |  | -3 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  |  |  | ±20mm |  |  |  | 6/6 |  |  |  | -11 | -6 |  |  | +5 |  |  | +8 |  | -3 |  | +8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 箍筋外廓尺寸 |  |  |  | ±5mm |  |  |  | 6/6 |  |  |  | -1 | +2 |  |  | -2 |  |  | +1 |  | +4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | （手签） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  | （手签） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格（机打） 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收合格（手写） 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板安装检验批质量验收记录 表C7-4-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  | 南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-XX标 XX站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竖井及连通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 锁口圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2号临时施工竖井 ▽49.330m～▽47.730m |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | XXXX集团有限公司 南宁市轨道交通X号线土建施工XX标项目经理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机打姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  | 50件 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-2003 ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控 项目 |  |  | 1 | 模板及支架材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.1条 |  | / |  |  |  |  |  | 试验检测报告及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 （手签） |  |  |
|  |  |  | 2 | 模板及支架安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.2条 |  | 全/50 |  |  |  |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 后浇带处的模板及支架设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.3条 |  | 全/50 |  |  |  |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 支架竖杆或竖向模板安装在土层上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.4条 |  | 全/50 |  |  |  |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.5条 |  | 全/50 |  |  |  |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 （手签） |  |  |
|  |  |  | 2 | 隔离剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.6条 |  | 全/50 |  |  |  |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 模板起拱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.7条 |  | 5/5 |  |  |  |  |  | 抽查5处，合格5处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 支架竖杆、垫板设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.8条 |  | 全/50 |  |  |  |  |  | 共50处，全部检查，合格50处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 预埋件及预留孔、洞允许偏差 (mm) | 预埋钢板中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预埋螺栓 |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 5/5 |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  | 5/5 |  |  |  |  |  | +1 |  | +2 |  | +4 |  | +1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 模板安装允许偏差 (mm) | 轴线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5/5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 底模上表面标高 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 模板内部尺寸 |  |  |  | 基础 |  |  |  |  | ±10 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  |  |  | ±5 |  | 5/5 |  |  |  |  |  | -2 |  | +1 |  | +2 |  | -1 |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  |  | 5 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、垂直度 |  |  |  | 层高≤6m |  |  |  |  | 8 |  | 5/5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层高＞6m |  |  |  |  | 10 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 相邻两板表面高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5/5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5/5 |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | （手签） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  | （手签） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格（机打） 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收合格（手签） 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 分项、分部工程验收记录及单位工程竣工验收记录

| 检验批现场验收检查原始记录 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验批名称 |  |  |  | 检验批编号 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 验收项目 |  | 验收部位 |  | 验收情况记录 |  |  |  | 备注 |
| 检查人员 （签名） | 专业监理工程师： |  |  |  |  | 专业质量检查人员： |  |  |  |
|  | 专业工长： |  |  |  |  | 记录人员： |  |  |  |

| 检验批质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程数量 |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 检验批 名称 | 检验批 容量 | 部位/区段 | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 分部（子分部）工程质量验收记录 表C7-6 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程数量 |  |  | 分项工程 名称 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 技术（质量）负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  | 分包内容 |  |  |
| 序号 | 子分部工程名称 | 分项工程名称 |  | 检验批数量 | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综 合 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 勘察单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |

注：1  地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理理工程师参与                并签字；2  主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监工程师参与并签字。

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

| 单位工程(子单位)质量竣工验收记录 表C8-1 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 层数/建筑面积/长度 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 完工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 验 收 记 录 |  |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  |
| 1 | 分部工程 |  | 共 分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  | 共 项，经核查符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 |  | 共核查 项，符合要求 项， 共抽查 项，符合要求 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  | 共抽查 项，达到“好”和“一般”的 项， 经返修处理符合要求的 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  | 勘察单位 |  |
|  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |

| 单位工程(子单位)质量控制资料核查记录 表C8-2 |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 资 料 名 称 |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 |  | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预制构件合格证、预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 监控量测资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及 主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 地面及高架车站工程/车辆段及 综合基地工程 表C8-3-1 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 主体结构混凝土强度同条件养护试件试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 梁、板钢筋保护层厚度无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地下室防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 屋面淋水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 节能、保温试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无障碍设施检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  核查、抽查项目由验收组协商确定；

2  核查、抽查人为验收组的监理单位人员。

3  本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及 主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 明（盖）挖法（含铺盖法） 车站工程 表C8-3-2 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 主体结构混凝土强度同条件养护试件试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 梁、板钢筋保护层厚度无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盖挖逆筑车站梁、板、柱节点检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 回填土试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出入口屋面淋水试验纪录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 结构净空检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无障碍设施检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 暗挖法车站工程 表C8-3-3 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  |  | 份数 | 核查意见 |  | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 主体结构混凝土强度同条件养护试件试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 梁、板、柱钢筋保护层厚度无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初期支护喷射混凝土强度检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 衬砌背后回填密实度无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 有防水要求的楼地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出入口屋面淋水试验纪录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 结构净空检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无障碍设施检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 明挖法区间隧道工程 表C8-3-4 |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 主体结构混凝土强度同条件养护试件试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 梁、板钢筋保护层厚度无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 回填土试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 贯通测量检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 结构净空检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 暗挖法区间隧道工程 表C8-3-5 |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 主体结构混凝土强度同条件养护试件试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 梁、板钢筋保护层厚度无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初期支护喷射混凝土强度检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 衬砌背后回填密实度无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 贯通测量检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 结构净空检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、盾构法区间隧道工程 表C8-3-6 |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 管片混凝土强度试件试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管片衬砌环背后回填密实度无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管片衬砌渗漏水情况检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 贯通测量检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 隧道内轮廓检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、路基及小桥涵工程 表C8-3-7 |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 地基承载力试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基压实度试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沉降观测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 路基及涵洞竣工高程、中线、宽度实测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 挡土墙墙身无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 预应力锚索测力记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 环境影响检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、高架及高架桥区间工程（桥梁工程） 表C8-3-8 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 地基承载力试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桩基无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墩台、梁同条件养护试件抗压强度试验记录，见证试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 预应力张拉检测记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 梁、板的钢筋保护层厚度检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 桥梁的动、静载试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 斜拉索张拉力振动频率试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥梁竣工测量资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 环境影响检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师: 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、站场道路及广场工程 表C8-3-9 |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 路基、路面承载力试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 路基、路面压实度试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 路基、路面沉降观测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 竣工高程、中线、长度、宽度实测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 挡土墙墙身无损检测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 预应力锚索测力记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 环境影响检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、轨道工程 表C8-3-10 |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 钢轨焊接型式检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢轨焊接周期性生产检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢轨探伤检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线路锁定施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢轨位移观测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 有碴道床力学参数测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 轨道静态质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、轨道工程 表C8-3-10 |  |  | 编 号 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查记录 |  |  | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 钢轨焊接型式检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢轨焊接周期性生产检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢轨探伤检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线路锁定施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢轨位移观测记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 有碴道床力学参数测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 轨道静态质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：核查人为验收组的监理单位人员。

本表由施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地面及高架车站工程/车辆段及 综合基地工程 表C8-4-1 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 砌体工程观感 |  | 表面平整度 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 表面色泽 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 棱角、线条 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 钢结构观感 |  | 钢结构涂装 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 混凝土观感 |  | 表面色泽 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 结构整体轮廓 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 错台、跑模现象 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 大面积蜂窝、麻面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  |  | 有害裂缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 |  |  | 施工缝、变形缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 屋面 观感 |  | 平整度 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 坡度 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 防水效果 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 细部处理 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 其他 |  | 墙面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 顶棚 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 地面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 楼梯、踏步、护栏 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  |  | 门窗 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：观感质量评定为“差”的项目，应进行返修。

本表由施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、明（盖）挖法（含铺盖法）、暗挖法 车站工程 表C8-4-2 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 混凝土观感 |  | 表面色泽 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 结构整体轮廓 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 错台、跑模现象 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 大面积蜂窝、麻面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  |  | 有害裂缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 |  |  | 施工缝、变形缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 防水观感 |  | 结构防水效果 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 水沟排水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工缝、变形缝防水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 穿墙管防水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 其他 |  | 墙面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 顶棚 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 地面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 楼梯、踏步、护栏 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  |  | 门窗 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：观感质量评定为“差”的项目，应进行返修。

本表由施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、明挖法/暗挖法区间隧道工程 表C8-4-3 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 混凝土观感 |  | 表面色泽 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 结构整体轮廓 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 错台、跑模现象 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 大面积蜂窝、麻面 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  |  | 有害裂缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 |  |  | 施工缝、变形缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 防水观感 |  | 结构防水效果 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 水沟排水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工缝、变形缝防水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 穿墙管防水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：观感质量评定为“差”的项目，应进行返修。

本表由施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、盾构法区间隧道工程 表C8-4-4 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 管片衬砌环观感 |  | 表面色泽 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 结构整体轮廓 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 错台现象 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 |  |  | 缺棱、掉角 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 |  |  | 有害裂缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 |  |  | 管片接缝 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 7 |  |  | 连接螺栓 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 1 | 防水观感 |  | 结构防水效果 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 |  |  | 水沟排水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 |  |  | 管片接缝防水 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：观感质量评定为“差”的项目，应进行返修。

本表由施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、路基及小桥涵工程 表C8-4-5 |  |  |  | 编 号 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 路基面 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 | 路堤边坡 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 | 路堑边坡 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 | 挡土墙砌筑（安装） |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 | 浆砌（干砌）护坡 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 | 植物防护 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 7 | 排水沟槽 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 8 | 涵 身 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 9 | 沉降缝 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 10 | 端翼墙 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 11 | 锥体及出入口铺砌 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 12 | 栏 杆 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：观感质量评定为“差”的项目，应进行返修。

本表由施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、高架及高架桥区间工程（桥梁工程） 表C8-4-6 |  |  |  | 编 号 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 墩、台 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 | 混凝土梁 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 | 钢梁涂装 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 | 桥面系 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 | 索 塔 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 | 斜拉索 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 7 | 检查设施 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 8 | 人行道 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 9 | 栏 杆 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 10 | 声屏障 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 11 | 锥体护砌 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：观感质量评定为“差”的项目，应进行返修。

本表由施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、站场道路及广场工程 表C8-4-7 |  |  |  | 编 号 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  | 质量 评价 |
| 1 | 站场道路路基 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 | 路床、基层 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 | 站场道路路面 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 | 道路标志 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 | 道路护栏 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 | 道路照明 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 7 | 广场路面 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 8 | 广场标志 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 9 | 广场护栏 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 10 | 广场照明 |  | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：观感质量评定为“差”的项目，应进行返修。

本表由施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

| 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、轨道工程 表C8-4-8 |  |  | 编 号 |  |  |
| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 核查质量状况 |  |  |  |
| 1 | 有碴道床 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 2 | 无碴道床 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 3 | 轨枕 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 4 | 钢轨 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 5 | 道岔 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 6 | 位移观测桩 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 7 | 接触轨与防护罩 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 8 | 线路、信号标志 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 9 | 线路基标 | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注： 观感质量评定为“差”的项目，应进行返修。

本表由施工单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

- 明挖车站工程检验批质量验收记录表

| 钻孔灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录 表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋品种、级别、规格和数量 |  |  |  | 设计和规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 纵向钢筋采用机械连接或焊接设置 |  |  |  | ①第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 纵向钢筋采用绑扎搭接接头设置 |  |  |  | ①第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 主筋间距（mm） |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋笼长度（mm） |  |  |  | ±100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋材质检验 |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 箍筋间距（mm） |  |  |  | ±20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋笼直径（mm） |  |  |  | ±10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箍筋加密间距（mm） |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钻孔灌注桩检验批质量验收记录 表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 - 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 桩位 |  |  | 轴线方向 |  |  |  |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垂直轴线方向 |  |  |  |  |  |  |  | ±30mm，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 孔深（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 桩体质量检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 承载力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 桩径mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 泥浆比重（粘土或砂性土中） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15～1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 泥浆面标高（高于地下水位）（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5～1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 沉渣 厚度 |  |  |  | 端承桩（mm） |  |  |  |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 摩擦桩（mm） |  |  |  |  |  |  | ≤150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗拔、抗水平力桩 |  |  |  |  |  |  | ≤200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 混凝土坍落度 |  |  |  | 水下灌注（mm） |  |  |  |  |  |  | 160～220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 干施工（mm） |  |  |  |  |  |  | 70～100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 钢筋笼安装深度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 混凝土充盈系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 桩顶标高（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +30，-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下连续墙检验批质量验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2011 - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 墙体强度 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 墙体的止水性能 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 垂直度 |  |  |  | 永久结构 |  |  | 1/300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 临时结构 |  |  | 1/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | W(墙设计厚度)= |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 导墙尺寸 |  |  |  | 宽度 |  |  | W+40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 墙面平整度 |  |  | <5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 导墙平面位置 |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 沉渣厚度 |  |  |  | 永久结构 |  |  | ≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 临时结构 |  |  | ≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 槽深 |  |  |  |  |  |  | +100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 混凝土坍落度 |  |  |  |  |  |  | 180～220mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 钢筋笼 尺寸 |  |  |  | 长度 |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  | 0mm，-10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 主筋间距 |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分布筋间距 |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预埋件中心位置 |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 地下墙表面平整度 |  |  |  | 永久结构 |  |  | <100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 临时结构 |  |  | <150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 插入式结构 |  |  | <20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 永久结构时的预埋件位置 |  |  |  | 水平向 |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 垂直向 |  |  | ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锚杆及土钉墙支护检验批质量验收记录 表C7-4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) - 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料检验 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钉孔锚固砂浆强度 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 喷射混凝土强度 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 锚杆土钉长度 |  | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 锚杆锁定力 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 锚杆或土钉位置 |  | 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钻孔倾斜度 |  | 1° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 浆体强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 浆体量 |  | 大于理论计算量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 土钉墙面厚度 |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 旋喷桩检验批质量验收记录 表C7-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥用量 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩体强度或完整性检验 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钻孔位置（mm） |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钻孔垂直度（%） |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔深（mm） |  |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 旋喷压力 |  |  |  | 按设计参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩体搭接（mm） |  |  |  | ＞200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 桩体直径（mm） |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 桩身中心允许偏差(mm) |  |  |  | ≤0.2D |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 人工挖孔桩检验批质量验收记录 表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 护壁形式 |  |  |  | 混凝土 护壁 |  | 钢套管 护壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料和混凝土强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位偏差（mm） | 1-3根 | 50 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 条形桩 | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成桩深度偏差（mm） |  | +300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩体质量检验 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 承载力 |  | 按桩基检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋笼质量 | 主筋间距 | +10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长度 | +100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 桩径 |  | +50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直度 |  | ＜0.5‰ |  | ＜1‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 沉渣厚度 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土 塌落度 | 水下 | 160～220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干施工 | 70～100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋笼安装深度 |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土充盈系数 |  | >1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 桩顶标高 |  | +30mm，-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SMW桩墙检验批质量验收记录 表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 型钢的型号、尺寸及力学性能 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 倒换使用的型钢 |  |  | 进场验收合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泥、外渗剂的质量和掺量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体的强度和止水性能 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙位、厚度、深度和垂直度 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 搅拌机具和搅拌工艺 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 型钢插入的时间、插入的深度及插入后的顶标高 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 内支撑系统检验批质量验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 所使用的原材料型号、尺寸和力学性能 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 倒换使用的钢管/ 型钢支撑 |  |  | 进场验收 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 支撑 位置 | 高程 |  | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平间距 |  | 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施加预应力偏差 |  |  | ±50kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 冠梁与桩、围檩与围护、支撑与冠梁或围檩等的连接 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 围檩标高 |  |  | ±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 立柱 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 立柱位置：标高 平面 |  |  | 30mm 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 开挖超深（开槽放支撑不在此范围） |  |  | <200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 支撑安装时间 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锚杆（索）检验批质量验收记录 表C7-4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) - 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料检验 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 锚杆（索）安装 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆量及注浆压力 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 张拉值及锁定值 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 插入长度允许偏差 |  | ±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 锚杆（索）位置 |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钻孔倾斜度 |  | 1º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钻孔深度 |  | +100, 0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 桩间网喷混凝土检验批质量验收记录 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土原材料、钢筋网、锚杆质量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土抗压强度、抗渗压力、锚杆抗拔承载力特征值 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锚喷支护渗漏水量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 喷层与围岩粘结 |  | 第6.1.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 喷层厚度 |  | 第6.1.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观质量 |  | 第6.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度 |  | D/L≤1/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土垫层检验批质量验收记录 表C7-4-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 喷射混凝土强度 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 允 许 偏 差 | 表面平整度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 标高 |  | +5，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 厚度 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 砂与砂石地基检验批质量验收记录 表C7-4-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压实系数 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 砂石料有机质含量（％） |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂石料含泥量（％） |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 石料粒径（mm） |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 含水量（与最佳含水量比较）（％） |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较）（mm） |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CFG桩地基检验批验收记录 表C7-4-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 水泥、粉煤灰、碎石的质量、配比 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩体强度及地基承载力 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钻孔位置偏差（mm） |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钻孔垂直度(%) |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔深偏差（mm） |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩体直径偏差（mm） |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩体中心偏差（mm） |  | ≤0.2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基坑开挖检验批质量验收记录 表C7-4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样 数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 检查项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱基 基坑 基槽 |  | 挖方场 地平整 |  |  | 管 沟 |  | 地（路）面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工 |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 标高 |  | -50 |  | ±30 |  | ±50 | -50 |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度、宽度 （由设计中心 线向两边量） |  | +200 -50 |  | +300 -100 |  | +500 -150 | +100 +0 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基底土性 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 边坡坡度 |  | 设计要求或施工组织 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 坡顶堆载 |  | 设计或施工组织设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度 |  | 20 |  | 20 |  | 50 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分层挖土厚度 |  | 设计或施工组织设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基坑回填检验批质量验收记录 表C7-4-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样 数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  |  | 允许偏差或允许值（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 柱基 基坑 基槽 |  |  |  | 挖方场 地平整 |  |  |  | 管 沟 |  | 地（路）面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工 |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 标高 |  |  |  | -50 |  |  |  | ±30 |  | ±50 |  | -50 |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 封层夯实系数 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 回填土料 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 分层厚度及含水量 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 表面平整度 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 30 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋混凝土柱模板安装检验批质量验收记录 表C7-4-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-2003 - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样 数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 模板及支架材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 模板及支架安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 后浇带处的模板及支架设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 支架竖杆或竖向模板安装在土层上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 隔离剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 模板起拱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 支架竖杆、垫板设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 预埋件及预留孔、洞 允许偏差 （mm） |  | 预埋钢板中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 插筋 |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预埋螺栓 |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预留 洞 |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 模板安装允许偏差 （mm） |  | 轴线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 底模上表面标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 模板内部尺寸 |  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、垂直度 |  |  |  | 层高≤6m |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层高＞6m |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 相邻两板表面高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 模板拆除检验批质量验收记录 表C7-4-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样 数量 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 模板拆除顺序 |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 避免拆模损伤 |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 多个楼层间连续支模的底层支架拆除 |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 快拆支架体系的支架拆除 |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 后张法预应力构件模板拆除 |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板拆除、堆放和清运 |  |  |  | 第4.5.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋加工检验批质量验收记录 表C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样 数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验 |  |  |  | 第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重量偏差 |  |  |  | 第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗震结构钢筋强度实测值 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋弯折的弯弧内直径 |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 纵向受力钢筋玩着后平直段长度 |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箍筋、拉筋的末端弯钩 |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋调直后力学性能和重量偏差检验 |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋外观质量 |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋加工允许偏差 | 受力钢筋沿长度方向的净尺寸 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋外廊尺寸 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋安装检验批质量验收记录 表C7-4-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 纵向钢筋的连接方式 |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的安装位置、锚固方式 |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 （mm） | 绑扎钢筋网 |  | 长、宽 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 |  | 长 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋 |  | 锚固长度 |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间距 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排距 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度 |  | 基础 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 |  | 中心线位置 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差 |  | +3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 表C7-4-20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样 数量 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 水泥进场检验 |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预拌混凝土进场检查 |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配合比设计 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 矿物掺和料质量及掺量 |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土施工工程检验批质量验收记录 表C7-4-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样 数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 预制混凝土进场 |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗渗试件取样和留置 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土养护 |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 现浇结构外观和位置及尺寸偏差检验批质量验收记录 表C7-4-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样 数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  | ①第8.2.1条 |  |  | （无严重缺陷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 尺寸偏差及处理 |  |  |  |  |  |  | ①第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  | ①第8.2.2条 |  |  | （无一般缺陷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现浇结构尺寸允许偏差 | 轴线位置（mm） | 基础 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直度 | 层高 |  |  | ≤6m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | >6m |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H）≤300m |  |  |  |  |  | H/30000+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H）>300m |  |  |  |  |  | H/10000且≤80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标高（mm） | 层高 |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高 |  |  |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 截面 尺寸 | 基础 |  |  |  |  |  | +15，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  |  |  |  |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯井 | 中心位置 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长、宽尺寸 |  |  |  |  |  | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面平整度（mm） |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件中心位置 |  | 预埋板 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋螺栓 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋管 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留洞中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土设备基础外观及位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 表C7-4-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 尺寸偏差及处理 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 坐标位置（mm） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不同平面的标高（mm） |  |  |  |  | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平面外形尺寸（mm） |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 凸台上平面外形尺寸（mm） |  |  |  |  | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 凹槽尺寸（mm） |  |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平面水平度 | 每米（mm） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全长（mm） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 垂直度 | 每米（mm） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（mm） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预埋地脚螺栓 | 中心位置（mm） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶标高 |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心距 |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 预埋地脚螺栓孔 | 中心线位置（mm） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面尺寸（mm） |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 深度（mm） |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔垂直度（mm） |  |  |  | h/100且≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 预埋活动地脚螺栓锚板 | 中心线位置（mm） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高（mm） |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带槽锚板平整度（mm） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带螺纹孔锚板平整度（mm） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工缝、变形缝检验批质量验收记录 表C7-4-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝所用材料品种、规格、性能 |  |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预留位置 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变形缝位置、宽度、构造形式 |  |  |  |  | 第8.4.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工缝的防水施工 |  |  |  |  | 第8.4.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 变形缝的防水施工 |  |  |  |  | 第8.4.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工缝、变形缝等细部构造做法 |  |  |  |  | 第8.4.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝填塞 |  |  |  |  | 第8.4.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工缝、变形缝的表面质量 |  |  |  |  | 第8.4.8条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工测量检验批质量验收记录 表C7-4-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  | 主体结构 |  |
| 分项工程名称 |  |  | 施工测量 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | / |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《轨道交通车站工程施工质量验收标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 施工测量的方法 |  |  |  | 符合国标、设计和本标准要求 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 所用仪器、仪表的类型和精度 |  |  |  | 符合规范要求 | 符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 放样误差、测量误差 |  |  |  | 符合国标和本标准要求 | 符合要求 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 盖挖车站工程检验批质量验收记录表

| 基坑开挖检验批质量验收记录 表C7-4-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱基 基坑 基槽 |  | 挖方场 地平整 |  |  | 管 沟 |  | 地（路） 面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工 |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 标高 |  | -50 |  | ±30 |  | ±50 | -50 |  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度、宽度 (由设计中心 线向两边量) |  | +200 -50 |  | +300 -100 |  | +500 -150 | +100 +0 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基底土性 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 边坡坡度 |  | 设计要求或 施工组织设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 坡顶堆载 |  | 设计或施工 组织设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 表面平整度 |  | 20 |  | 20 |  | 50 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分层挖土厚度 |  | 设计或施工组织设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地面基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋混凝土柱钢筋笼制作检验批质量验收记录 表C7-4-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 纵向钢筋的连接方式 |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的安装位置、锚固方式 |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 (mm) | 绑扎钢筋网 |  | 长、宽 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 |  | 长 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋 |  | 锚固长度 |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间距 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排距 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度 |  | 基础 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 |  | 中心线位置 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差 |  | +3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋混凝土柱模板安装检验批质量验收记录 表C7-4-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-2003 ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控 项目 | 1 | 模板及支架材料 |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板及支架安装质量 |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 后浇带处的模板及支架设置 |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架竖杆或竖向模板安装在土层上 |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离剂 |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板起拱 |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架竖杆、垫板设置 |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件及预留孔、洞 允许偏差 (mm) | 预埋钢板中心线位置 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 |  | 中心线位置 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 模板安装允许偏差 (mm) | 轴线位置 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板内部尺寸 |  |  | 基础 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、垂直度 |  |  | 层高≤6m |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 层高＞6m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土施工工程检验批质量验收记录 表C7-4-29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 预制混凝土进场 |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗渗试件取样和留置 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土养护 |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 顶、中板土模检验批质量验收记录 表C7-4-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 铺设钢模板 |  | 第5.6.1条 第5.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥砂浆找平层 |  | 第5.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隔离剂 |  | 第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 土模拆除 |  | 第5.6.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 设计高程加预留沉落量(mm) |  | +10 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中线(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 宽度(mm) |  | +15 -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度(mm) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 侧板垂直度 |  | 1/300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋安装检验批质量验收记录 表C7-4-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 纵向钢筋的连接方式 |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的安装位置、锚固方式 |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 (mm) | 绑扎钢筋网 |  | 长、宽 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 |  | 长 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋 |  | 锚固长度 |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间距 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排距 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度 |  | 基础 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 |  | 中心线位置 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差 |  | +3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 模板安装检验批质量验收记录 表C7-4-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-2003 ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控 项目 | 1 | 模板及支架材料 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板及支架安装质量 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 后浇带处的模板及支架设置 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架竖杆或竖向模板安装在土层上 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离剂 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板起拱 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架竖杆、垫板设置 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件及预留孔、洞 允许偏差 (mm) | 预埋钢板中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 |  | 中心线位置 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 模板安装允许偏差 (mm) | 轴线位置 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板内部尺寸 |  |  | 基础 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、垂直度 |  |  | 层高≤6m |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 层高＞6m |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 模板拆除检验批质量验收记录 表C7-4-33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 模板拆除顺序 |  |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 避免拆模损伤 |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 多个楼层间连续支模的底层支架拆除 |  |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 快拆支架体系的支架拆除 |  |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 后张法预应力构件模板拆除 |  |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板拆除、堆放和清运 |  |  |  |  | 第4.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 暗挖车站工程检验批质量验收记录表

| 管棚检验批质量验收记录 表C7-4-34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 ②《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢管原材料 |  |  |  | ②第6.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢管品种、级别、规格和数量 |  |  |  | ②第6.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管棚搭接长度 |  |  |  | ②第6.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外插角 |  |  |  | 1° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔距 |  |  |  | ±150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔径 |  |  |  | 比钢管直径大30～40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 孔深 |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 浆液配合比和 结石体强度 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超前小导管检验批质量验收记录 表C7-4-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢管原材料 |  |  | ①第6.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢管品种、级别、规格和数量 |  |  | ①第6.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 超前小导管与支撑结构的连接 |  |  | ①第6.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 超前小导管纵向搭接长度 |  |  | ①第6.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外插角 |  |  | 0о~2о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔距 |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔深 |  |  | +50mm 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 浆液配合比和浆液固结体强度 |  |  | ①第6.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地层注浆加固检验批质量验收记录 表C7-4-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 注浆材料 |  | 符合设计要求及 ②第7.3.8条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 浆液配合比和浆液固结体强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆效果 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 注浆孔的数量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆孔的布置 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆孔的孔深 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 土方开挖检验批质量验收记录 表C7-4-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 中线、高程 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 严禁欠挖 |  | ①第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 边墙基础及隧底地质情况 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隧底加固处理 |  | ①第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 贯通 误差 | 平面 | ±30mm |  |  |  |  | ΔΧ＝ ΔΥ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高程 | ±20mm |  |  |  |  | ΔΗ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 超挖值 | 拱部 | ②第7.5.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边墙及仰拱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 超挖回填 |  | ①第7.5.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 喷射混凝土检验批质量验收记录（一） 表C7-4-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 水泥 |  | ①第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 细骨料 |  | ①第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 粗骨料 |  | ①第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外加剂 |  | ①第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水 |  | ①第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 配合比 |  | ①第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 厚度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 喷射混凝土表面 |  | 平顺、无裂纹及掉渣现象，锚杆头及钢筋无外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 喷射混凝土检验批质量验收记录（二） 表C7-4-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度 |  |  | ①第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土厚度 |  |  | ①第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土养护 |  |  | ①第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 喷射方式 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 湿喷混凝土坍落度 |  |  | ①第6.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 允许偏差 | 水泥 |  | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粗、细骨料 |  | ±3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水外加剂 |  | ±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度 |  |  | ≤15mm且矢弦比小于1/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锁脚锚管检验批质量验收记录 表C7-4-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  | ①第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 半成品、成品锚杆类型、规格、性能 |  |  | ①第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装数量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 砂浆强度、配合比 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 锚管孔内灌注砂浆 |  |  | 饱满密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 锚管与格栅连接、打设方向和时机 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 锚管 安装允许偏差 | 锚管 孔距 |  | ±150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锚管 孔深 |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锚管外观 |  |  | ①第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋网检验批质量验收记录 表C7-4-41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) ③《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验 |  |  |  |  | ③第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重量偏差 |  |  |  |  | ③第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗震结构钢筋强度实测值 |  |  |  |  | ③第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋的品种、规格、性能 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋网的制作 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 网格尺寸允许偏差 |  |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋网与固定装置连接牢固 |  |  |  |  | ①第6.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋网搭接长度 |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢架检验批质量验收记录 表C7-4-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验 |  |  | ②第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重量偏差 |  |  | ②第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗震结构钢筋强度实测值 |  |  | ②第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢材的品种、级别、规格、数量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢架的弯制 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 位置、接头连接、纵向拉杆 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢架与围岩密贴情况 |  |  | ①第6.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢架纵向偏差 |  |  | ±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢架横向偏差 |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高程偏差 |  |  | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 垂直度偏差 |  |  | 5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 保护层厚度偏差 |  |  | -5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期支护背后充填注浆检验批质量验收记录 表C7-4-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 注浆材料 |  |  |  |  | 符合设计及 ②第7.3.8条 规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 配合比报告及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 背后注浆 |  |  |  |  | 回填密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 注浆压力、注浆量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆孔的数量、布置、间距、孔深 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆的范围 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 注浆的时间 |  |  |  |  | 初支达设计 强度后 |  |  |  |  |  |  | 初期支护达到设计强度要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 模板安装检验批质量验收记录 表C7-4-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-2003 ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控 项目 | 1 | 模板及支架材料 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板及支架安装质量 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 后浇带处的模板及支架设置 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架竖杆或竖向模板安装在土层上 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔离剂 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板起拱 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 支架竖杆、垫板设置 |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件及预留孔、洞 允许偏差 (mm) | 预埋钢板中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 |  | 中心线位置 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 模板安装允许偏差 (mm) | 轴线位置 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板内部尺寸 |  |  | 基础 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、垂直度 |  |  | 层高≤6m |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 层高＞6m |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 模板拆除检验批质量验收记录 表C7-4-45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 模板拆除顺序 |  |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 避免拆模损伤 |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 多个楼层间连续支模的底层支架拆除 |  |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 快拆支架体系的支架拆除 |  |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 后张法预应力构件模板拆除 |  |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板拆除、堆放和清运 |  |  |  |  | 第4.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋加工检验批质量验收记录 表C7-4-46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验 |  |  |  | 第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重量偏差 |  |  |  | 第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗震结构钢筋强度实测值 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋弯折的弯弧内直径 |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 纵向受力钢筋玩着后平直段长度 |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箍筋、拉筋的末端弯钩 |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋调直后力学性能和重量偏差检验 |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋外观质量 |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋加工允许偏差 | 受力钢筋沿长度方向的净尺寸 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋外廊尺寸 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋安装检验批质量验收记录 表C7-4-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 纵向钢筋的连接方式 |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的安装位置、锚固方式 |  |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 (mm) | 绑扎钢筋网 |  | 长、宽 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 |  | 长 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋 |  | 锚固长度 |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间距 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排距 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度 |  | 基础 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 |  | 中心线位置 |  |  | 0，5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差 |  |  | +3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 表C7-4-48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 水泥进场检验 |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预拌混凝土进场检查 |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配合比设计 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 矿物掺和料质量及掺量 |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土施工工程检验批质量验收记录 表C7-4-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 预制混凝土进场 |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗渗试件取样和留置 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土养护 |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 现浇结构外观和位置及尺寸偏差检验批质量验收记录 表C7-4-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  | ①第8.2.1条 |  |  |  | （无严重缺陷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 尺寸偏差及处理 |  |  |  |  |  |  | ①第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  | ①第8.2.2条 |  |  |  | （无一般缺陷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现浇结构尺寸允许偏差 | 轴线位置(mm) | 基础 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直度 | 层高 |  | ≤6m |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | >6m |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H）≤300m |  |  |  |  |  | H/30000+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H）>300m |  |  |  |  |  | H/10000且≤80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标高(mm) | 层高 |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高 |  |  |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 截面 尺寸 | 基础 |  |  |  |  |  | +15，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  |  |  |  |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯井 | 中心位置 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长、宽尺寸 |  |  |  |  |  | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面平整度（mm） |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件中心位置 | 预埋板 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留洞中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土设备基础外观及位置和尺寸偏差检验批质量验收记录 表C7-4-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 尺寸偏差及处理 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 坐标位置(mm) |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不同平面的标高(mm) |  |  |  |  | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平面外形尺寸(mm) |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 凸台上平面外形尺寸(mm) |  |  |  |  | 0，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 凹槽尺寸(mm) |  |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平面水平度 | 每米(mm) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全长(mm) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 垂直度 | 每米(mm) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高(mm) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 预埋地脚螺栓 | 中心位置(mm) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶标高 |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心距 |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 预埋地脚螺栓孔 | 中心线位置(mm) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面尺寸(mm) |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 深度(mm) |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔垂直度(mm) |  |  |  | h/100且≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 预埋活动地脚螺栓锚板 | 中心线位置(mm) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标高(mm) |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带槽锚板平整度(mm) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 带螺纹孔锚板平整度(mm） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工缝、变形缝检验批质量验收记录 表C7-4-52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝所用材料品种、规格、性能 |  |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预留位置 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变形缝位置、宽度、构造形式 |  |  |  |  | 第8.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工缝的防水施工 |  |  |  |  | 第8.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 变形缝的防水施工 |  |  |  |  | 第8.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工缝、变形缝等细部构造做法 |  |  |  |  | 第8.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝填塞 |  |  |  |  | 第8.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工缝、变形缝的表面质量 |  |  |  |  | 第8.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢管柱加工制作检验批质量验收记录 表C7-4-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《钢管混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50628-2010） ②《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) ③《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢管柱的原材料 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  | 出厂合格证和检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ③钢管的制作 |  |  | 第9.1～9.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢管柱加工制作允许偏差 | 钢管纵向弯曲矢高 |  | ≤L/1000 且≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管径椭圆度 |  | ≤3D/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管端不平度 |  | ≤D/1500 且≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢管长度 |  | ≤±3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢管柱安装检验批质量验收记录 表C7-4-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《钢管混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50628-2010） ②《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) ③《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 钢管柱内混凝土浇筑 |  |  | 第6.5.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 定位器安装允许偏差 |  |  | 定位器中心线 |  |  |  | 不大于2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定位器标高 |  |  |  | +4mm -2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 钢管柱安装允许偏差 |  |  | 管柱不垂直度 |  |  |  | L/1000 且≤15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管柱中心线 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管柱顶面标高 |  |  |  | +10mm，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管柱顶面不平度 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢管柱间距 |  |  |  | 设计柱距的1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次衬砌背后充填注浆检验批质量验收记录 表C7-4-55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 注浆材料 |  |  |  |  | 符合设计及 ②第7.3.8条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 配合比 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 背后注浆 |  |  |  |  | 回填密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 注浆压力、注浆量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 注浆孔的数量、布置、间距、孔深 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 注浆的范围 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 注浆的时间 |  |  |  |  | 二衬混凝土达设计强度的70％后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控量测检验批质量验收记录 表C7-4-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》（GB 50308-1999） ②《铁路隧道监控量测技术规程》（TB 10121-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 监控量测和信息反馈 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 量测元件的性能 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 地面隆沉 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 地面建（构）筑物沉降、倾斜 |  |  |  |  | 设计及 规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 量测元件埋设和保护 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 量测频率、数据处理 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期支护监控量测检验批质量验收记录 表C7-4-57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》（GB 50308-1999） ②《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2003/J287-2004） ③《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) ④《铁路隧道监控量测技术规程》（TB 10121-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 初期支护净空 |  |  |  |  | 设计和规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 净空量测要求 |  |  |  |  | ①第18.3.1～18.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 初期支护净空允许偏差 |  |  |  |  | 不侵入初支设计轮廓线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道净空量测检验批质量验收记录 表C7-4-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》（GB 50308-1999） ②《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2003/J287-2004） ③《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版) ④《铁路隧道监控量测技术规程》（TB 10121-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 隧道净空 |  |  |  |  | 设计和 规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 净空量测要求 |  |  |  |  | ①第18.3.1～18.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 二次衬砌 |  |  |  |  | 不得侵入 建筑限界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 中层板的高程 |  |  |  |  | 不侵限和 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 中柱的平面位置的垂直度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 某一水平处的隧道净宽 |  |  |  |  | 不侵限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 站台板边缘 |  |  |  |  | 不侵限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 站台板高度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 高架及地面车站工程检验批质量验收记录表

| 灰土地基检验批质量验收记录 表C7-4-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 原材料及配合比 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 压实系数 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 石灰粒径(mm) |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 土料有机质含量(%) |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 土颗粒粒径(mm) |  |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 含水量(与要求的最优含水量比较)(%) |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 分水厚度偏差(与设计要求比较)(mm) |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配筋砌体检验批质量验收记录 表C7-4-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 钢筋品种、规格、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 构造柱、圈梁混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 马牙槎及拉结筋 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 配筋砌体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 构造柱一般尺寸允许偏差 （mm） |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 层间错位 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每层 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全高 |  |  |  | ≤10m |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞10m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 水平灰缝中钢筋防护保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 钢筋网规格及放置间距 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 受力钢筋保护层 |  | 网状配筋砌体 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 组合砖砌体 |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 配筋小砌块砌体 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配筋小砌块砌体墙凹槽中水平钢筋间距 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 填充墙砌体检验批质量验收记录 表C7-4-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 砖、砌块和砌筑砂浆强度等级 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 填充墙砌体应与主体结构可开连接及连接构造 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 填充墙与承重墙、柱、梁的连接 |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 砌体尺寸允许偏差 | 轴线位移 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  | ≤3m |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞3m |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙上下窗口偏移 |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空心砖 砌体 |  | 水平 |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直 |  |  | 填满砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软骨料混凝土小型砌块 |  | 水平 |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直 |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灰缝厚度/宽度 |  |  |  |  | 第9.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预应力原材料检验批质量验收记录 表C7-4-62 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 预应力筋力学性能检验 |  | 第6.2.1条 |  | （出厂合格证和检测报告编号） |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 无粘结预应力筋的涂包质量 |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锚具、夹具和连接器的性能 |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 孔道灌浆用水泥和外加剂 |  | 第6.2.5条 |  | （出厂合格证和检测报告编号） |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 预应力筋外观质量 |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 锚具、夹具和连接器的外观质量 |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属螺旋管的尺寸和性能 |  | 第6.2.8条 |  | （出厂合格证和检测报告编号） |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属螺旋管的外观质量 |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 预应力制作与安装检验批质量验收记录 表C7-4-63 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 预应力筋品种、级别、规格和数量 |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预应力筋的安装位置 |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 预应力筋端部锚具的制作质量 |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预应力筋或成孔管道的安装质量 |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预应力筋或成孔管道定位控制点的竖向位置偏差 |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预应力张拉和放张、灌浆及封锚检验批质量验收记录 表C7-4-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 张拉或放张时的混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 后张法预应力结构构件钢绞线断丝情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 先张法锚固实际预应力值与设计值相对允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 孔道内水泥浆饱满度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 灌浆应水泥浆一般性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 现场留置灌浆用水泥浆试件的抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 锚具的封闭保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 预应力筋张拉质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 先张法预应力筋张拉后的位置偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 预应力筋的内缩量（mm） |  |  |  |  | 支承式锚具 |  |  |  |  | 螺帽缝隙 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加垫板的缝隙 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锥塞式锚具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 夹片式 锚具 |  |  |  |  |  |  | 有顶力 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无顶力 |  |  |  |  | 6~8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 后张法预应力筋锚固后，锚具外预应力筋的外露长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜1.5D ≥30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构焊接检验批质量验收记录 表C7-4-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  |  | 焊接材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和检测报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 焊工证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 首焊焊接工艺评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （评定报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 内部缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 组合焊缝尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 焊缝表面缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  |  | 预热和后热处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 焊缝外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 焊缝尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 凹形角焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 焊缝感观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构栓接检验批质量验收记录 表C7-4-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  | 螺栓实物复验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 高强度螺栓终拧检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 扭剪型高强螺栓检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  | 高强螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 高强螺栓连接副终拧后螺栓丝扣外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 螺栓连接摩擦面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 螺栓孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 螺栓与球节点连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构加工制作检验批质量验收记录 表C7-4-67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 钢材品种、规格、质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂合格证和检测报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 钢材复检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 切面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 矫正和成型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1、7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 边缘加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 螺栓球、焊接球加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.1、7.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 制孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 材料规格尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3、7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 钢材表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂合格证和检测报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 切割精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2、7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 矫正质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3、7.3.4、7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 边缘加工精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 螺栓球、焊接球加工精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.3、7.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 管件加工精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 制孔精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.6.2、7.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单层钢结构安装检验批质量验收记录 表C7-4-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  | 1 |  |  | 基础验收 |  |  |  |  |  |  | 第10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 构件验收 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 顶紧接触面 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 垂直度和侧弯曲 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 主体结构尺寸 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  | 1 |  |  | 地脚螺栓精度 |  |  |  |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 标记 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 桁架、梁安装精度 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 钢柱安装精度 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 吊车梁安装精度 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 檩条等安装精度 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 平台等安装精度 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | 现场组对精度 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 结构表面 |  |  |  |  |  |  | 第10.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构涂装检验批质量验收记录 表C7-4-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  |  | 防腐 |  |  |  |  | 成品进场 |  |  |  |  | 第4.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面处理 |  |  |  |  | 第14.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  | 第14.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 防火 |  |  |  |  | 产品进场 |  |  |  |  | 第4.9.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂装基层验收 |  |  |  |  | 第14.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 强度试验 |  |  |  |  | 第14.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  | 第14.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面裂纹 |  |  |  |  | 第14.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  |  | 防腐 |  |  |  |  | 产品进场 |  |  |  |  | 第4.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面质量 |  |  |  |  | 第14.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附着力测试 |  |  |  |  | 第14.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标志 |  |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 产品进场 |  |  |  |  | 第4.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基层表面 |  |  |  |  | 第14.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂层表面 质量 |  |  |  |  | 第14.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面找平层检验批质量验收记录 表C7-4-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  | 料质量及 材配合比 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 排水坡度 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 交接处和转角处细部处理 |  |  |  |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 分格缝位置和 间距 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 表面平整度允许偏差 |  |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 屋面保温层（板状材料）检验批质量验收记录 表C7-4-71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 材料质量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 厚度 |  | 正偏差不限，负偏差5％，且不得大于4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 热桥部位处理 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温层铺设 |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 固定件的规格、数量和位置 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 板状材料保温层表面平整度 |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 板状材料保温层接缝高低差的允许偏差 |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 屋面密接缝密封防水检验批质量验收记录 表C7-4-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 密封材料及其配套材料的质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和检测报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 密封材料嵌填要求 |  |  |  |  | 第6.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 密封防水部位的基层 |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 密封材料的嵌填深度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 接缝宽度的允许偏差 |  |  |  |  | ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 嵌填的密封材料表面质量 |  |  |  |  | 第6.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属板材屋面检验批质量验收记录 表C7-4-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 金属板材及辅助材料质量 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和检测报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 金属板屋面 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 金属板材铺装 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 压型金属板的咬口锁边连接 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 压型金属板的紧固件连接 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 金属面绝缘夹芯板的纵向和横向搭接 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 金属板的屋脊、檐口、泛水，直线段、曲线段外观 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 檐口与屋脊的平行度 |  |  |  |  |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 金属板对屋脊的垂直度 |  |  |  |  |  |  |  | 单坡长度的1/800，且不大于25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 金属板咬口的平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 檐口相邻两板的端部错位 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 金属板铺装的有关尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面细部构造检验批质量验收记录 表C7-4-74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 天沟、檐沟排水坡度 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 防水构造 | ⑴ |  |  | 天沟、 檐沟 |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑵ |  |  | 檐口 |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑶ |  |  | 泛水 |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑷ |  |  | 水落口 |  |  |  | 第8.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑸ |  |  | 变形缝 |  |  |  | 第8.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ⑹ |  |  | 伸出屋面 管道 |  |  |  | 第8.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地下连续墙钢筋笼检验批质量验收记录 表C7-4-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999） ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验及重量偏差 |  |  |  | ②第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗震结构钢筋强度实测值 |  |  |  | ②第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 纵向钢筋的连接方式 |  |  |  | ②第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  | ②第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 机械连接接头扭力值 |  |  |  | ②第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋外观质量 |  |  |  | ②第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接头的位置和数量 |  |  |  | ②第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  | ②第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  | ②第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋笼 尺寸 （mm） |  | 长度 |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽度 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚度 |  |  |  | 0，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主筋间距 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分布筋间距 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋件中心位置 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 接地网安装（隐蔽）检验批质量检验记录 表C7-4-76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 ②《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位 检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收意见 |
| 主控项目 | 1 | 实测接地电阻值必须符合设计要求 |  |  |  |  |  | ①第24.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地模块顶面埋深在无设计要求时≥600mm |  |  |  |  |  | ①第24.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地模块间距应≥3～5倍极长 |  |  |  |  |  | ①第24.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地模块埋设基坑一般为模块外形尺寸的1.2～1.4倍，且在开挖深度内详细记录地层情况 |  |  |  |  |  | ①第24.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水平接地体间距在无设计要求时＞5m |  |  |  |  |  | ①第24.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 接地模块应垂直或水平就位，不应倾斜设置，保持与原土层接触良好 |  |  |  |  |  | ①第24.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 接地体采用塔接焊其搭接长度 |  | 扁钢与扁钢搭焊为2倍扁钢宽度，至少三个棱边焊接 |  |  |  | ①第24.2.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆钢与圆钢或扁钢搭焊为圆钢直径的6倍，双面焊 |  |  |  | ①第24.2.1.2条 ①第24.2.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扁钢与角钢或钢管焊接，紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊，并以弧形或直角形卡子（或由钢带本身弯成弧形）与钢管焊接 |  |  |  | ①第24.2.1.4条 ②第3.4.2.条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除埋设在混凝土中的焊接接头外，其余均要有防腐措施 |  |  |  |  |  | ①第24.2.1.5条 ②第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 材料应符合设计要求，当设计无要求时，要用热浸镀锌处理的钢材，其最小允许规格、尺寸符合规范要求 |  |  |  |  |  | ①第24.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 主网与接地干线连接点数量≥2处 |  |  |  |  |  | ①第24.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 浇注底板混凝土时，止水环下部振捣质量 |  |  |  |  |  | 符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 回填土内不应夹石块和建筑垃圾，外取土不得有较强腐蚀性，且分层夯实 |  |  |  |  |  | ②第3.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 路基工程检验批质量验收记录表

| 原地面平整、碾压检验批质量验收记录 表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 地基表面 |  |  | 第4.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 当路堤高度小于2.5米时，地基压实质量 |  |  | 第4.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 地面横坡陡与1:5时，按设计的原地面开挖台阶宽度 |  |  | 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 换填地基检验批质量验收记录 表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控 项目 | 1 | 填料种类、质量使用范围 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 换填的深度和范围 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 换填地基的压实标准 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 项目 | 1 | 顶面高程（mm） |  | ±50 |  |  |  | -45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中线至边缘距离（mm） |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 宽度 |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 横坡 |  | ±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 平整度（mm） | 填土 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填石 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 砂（碎石）垫层检验批质量验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 砂（碎石）质量 |  |  | 第4.13.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压实质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 垫层厚度 |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设置范围（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶面高程（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 中线至边缘距离（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 宽度（mm） |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 横坡 |  |  | ±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平整度（mm） |  | 填土 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填石 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 强夯（重锤夯实）地基工程检验批质量验收记录 表C7-4-4 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 夯击点布置 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工要求 |  |  | 第4.14.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 强夯处理范围（mm） |  |  | ±150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 夯坑中心允许偏差（mm） |  |  | 0.1D (D为夯锤直径) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶面高程（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 中线至边缘距离（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 宽度（mm） |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 横坡（mm） |  |  | ±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平整度（mm） | 填土 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填石 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 一般路堤填筑检验批质量验收记录 表C7-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 填料种类、质量 |  |  |  | 第5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分层摊铺压实厚度 |  |  |  | 第5.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分层压实质量 |  |  |  | 第4.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 上下层填料要求 |  |  |  | 第5.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 浸水路堤填料要求 |  |  |  | 第5.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 路堤顶面高程（mm） |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 中线至边缘距离（mm） |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 宽度 |  |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 横坡 |  |  |  | ±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 平整度（mm） |  | 土质路 堤顶面 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填石路 堤顶面 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 路堤边坡检验批质量验收记录 表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 边坡压实质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 边坡外观 |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 边坡坡率（偏陡量） |  |  | 3％设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变坡点位置（mm） |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平台高程（mm） |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平台宽度（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 路堤与桥台、涵洞间过渡段填筑检验批质量验收记录表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 一般填料的检验 |  |  | 第5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 级配碎石、级配砂砾石的质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桥台、涵洞基坑回填混凝土原材的品种、规格、质量 |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压实质量 |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桥台、涵洞基坑回填混凝土的强度 |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 分层摊铺压实厚度 |  |  | 第5.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 高程（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中线至边缘距离（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 宽度（mm） |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 横坡 |  |  | ±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 平整度（mm） | 土质 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填石 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基床底层检验批质量验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 填料种类、质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 路堤与路堑结合部位要求 |  |  | 第6.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压实质量 |  |  | 第6.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基床底层的摊铺厚度 |  |  | 第5.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 改良土路基的基床底层的施工质量 |  |  | 第6.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采用土工合成材料加筋基床底层的施工质量 |  |  | 第6.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 复合土工膜加固基床底层的施工质 |  |  | 第6.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 基床底层边坡的施工质量 |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 中线高程（mm） |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 路肩高程（mm） |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 中线至路肩边缘距离（mm） |  | 路堑 | +100，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路堤 | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 宽度（mm） |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 横坡 |  |  | ±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 路堤和土质路堑基床（mm） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基床表层检验批质量验收记录 表C7-4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 填料种类、质量 |  |  | 第6.2.4、6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分层摊铺厚度 |  |  | ≤30cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基床表层的厚度 |  |  | 不得小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压实质量 |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 有路拱与无路拱路基的连接要求 |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表层干砌护肩要求 |  |  | 第6.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 中线高程（mm） |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 路肩高程（mm） |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 中线至路肩边缘距离（mm） |  | 路堑 | +100mm，0； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路堤 | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 宽度（mm） |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 横坡 |  |  | ±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 路基面检验批质量验收记录 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 路基中线和路肩的位置、高程 |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋构件要求 |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 路拱、坡面 |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 路基面处理要求 |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 路基面平整度允许偏差（mm） |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 路堑开挖检验批质量验收记录 表C7-4-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 |  | 路堑开挖 |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 光面爆破或预裂爆破 |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 边坡坡率（偏陡量） |  |  | 不得陡于设计坡率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 变坡点位置（mm） |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 平台位置（mm） |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 平台宽度（mm） |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 侧沟排水坡度 |  |  | 不得积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 倾斜坡面坡率 |  |  | ±3%设计坡度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 垂直坡面坡率 |  |  | 正坡2°， 不允许倒坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡土墙明挖基坑检验批质量验收记录 表C7-4-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 |  | 1 | 基坑地基承载力 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 基坑开挖高程 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 台阶形坑底质量 |  |  |  | 第8.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 | 基坑边缘距路基中线距离（mm） |  |  |  | +50, -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 台阶尺寸（mm） |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 斜面基底坡率 |  |  |  | ±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 起讫里程（mm） |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 基底高程（mm） |  |  |  | 0, -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基础检验批质量验收记录 表C7-4-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  | 原材料的品种、规格、质量 |  |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 基础混凝土（浆砌片石砂浆）强度 |  |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 沉降缝（伸缩缝）的预留及塞缝处理 |  |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 基坑回填要求 |  |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 基础表面 |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 高程（mm） |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 前边缘距路基中线距离（mm） |  |  |  |  | +50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 基础宽度（mm） |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 基础襟边宽度（高度）（mm） |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 起讫里程（长度）（mm） |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 沉降缝位置（mm） |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 沉降缝宽度（mm） |  |  |  |  | ±4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡土墙换填基础检验批质量验收记录 表C7-4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料的品种、规格、质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 换填基础的基底高程 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 换填基础的压实质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 顶面高程（mm） |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 换填深度（mm） |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 边缘距路基中线距离（mm） |  |  |  |  | +50，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 起讫里程（mm） |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 挡土墙墙身及墙背填筑检验批质量验收记录（Ⅰ） 表C7-4-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 片石 |  | 块石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料的质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙身浆砌片石的砂浆、混凝土强度 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙面质量 |  |  | 第8.7.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变形缝预留与塞封 |  |  | 第8.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 泄水孔质量 |  |  | 第8.7.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙后防排水设施、隔水反滤层 |  |  | 第8.7.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 墙背填筑压实质量 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面砌缝宽度（mm） |  |  | ≤40 | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 每找平一次的砌筑高度（mm） |  |  | ≤1200 | ≤1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 两层间竖向错缝（mm） |  |  | ≥80 | ≥80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 三块石料间的内切圆直径（mm） |  |  | ≤70 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砌筑方式 |  |  | —一丁一顺或两顺一丁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 挡土墙墙身及墙背填筑检验批质量验收记录（Ⅱ） 表C7-4-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浆砌片石 |  |  | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 墙身前边缘距线路中线距离（mm） |  |  |  |  |  |  | +50 0 |  |  | +20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 墙身厚度（前缘至后缘）（mm） |  |  |  |  |  |  | +20 0 |  |  | +20 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 顶面高程（mm） |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 泄水孔间距（mm） |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 起讫里程（mm） |  |  |  |  |  |  | ±100 |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 沉降缝位置(mm) |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 沉降缝宽度（mm） |  |  |  |  |  |  | ±4 |  |  | ±4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 墙面垂直度（mm） |  |  | h≤6m |  |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | h>6m |  |  |  | 30mm |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 墙面斜度 |  |  |  |  |  |  | ±5%设计斜度 |  |  | ±3%设计斜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 墙面平整度（mm） |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁式挡土墙墙趾板、墙踵板检验批质量验收记录 表C7-4-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浆砌片石 |  |  |  |  | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 原材料的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 施工要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 墙趾板、墙踵板后的回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 墙趾板、墙踵板顶面高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 前边缘距路基中线距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 基础宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 基础襟边宽度（高度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 起讫里程（长度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 沉降缝位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 沉降缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 墙面垂直度 |  |  |  |  | h≤6m |  |  |  |  | 20mm |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | h>6m |  |  |  |  | 30mm |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 墙面斜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5%设计斜度 |  |  |  | ±3%设计斜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 墙面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30mm |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 扶壁式挡土墙墙面板、扶壁检验批质量验收记录 表C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浆砌片石 |  |  |  |  | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料的检查 |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 泄水孔孔径尺寸、排水坡度 |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 墙身前边缘距线路中线距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  | +50，0 |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙身厚度（前缘至后缘）（mm） |  |  |  |  |  |  |  | +20，0 |  |  |  | +20，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶面高程（mm） |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泄水孔间距（mm） |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 起讫里程（mm） |  |  |  |  |  |  |  | ±100 |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 沉降缝位置（mm） |  |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 沉降缝宽度（mm） |  |  |  |  |  |  |  | ±4 |  |  |  | ±4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 墙面垂直度（mm） |  |  |  |  | h≤6m |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | h>6m |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 墙面斜度 |  |  |  |  |  |  |  | ±5%设计斜度 |  |  |  | ±3%设计斜度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 墙面平整度（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加筋土挡土墙墙面板检验批质量验收记录 表C7-4-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 |  | 原材料的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 反滤层材料、设置厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 模板安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 钢筋骨架及连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 与拉筋的连接及防腐蚀处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 墙面板拼装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 沉降缝施工及检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第13.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 允许偏差 | 柱长度 |  |  |  |  |  |  |  |  | +5/-10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 板、块件长度 |  |  |  |  |  |  |  |  | +10/-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 板、柱体宽（厚） |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 板宽、高度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 柱弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |  | L/750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 板对角线 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 外面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 预埋件中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 加筋土挡土墙拉筋检验批质量验收记录 表C7-4-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 拉筋材料品种、规格、质量 |  |  | 第13.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拉筋铺设 |  |  | 第13.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属拉筋及拉筋与墙面板的连接的防锈、防腐蚀处理 |  |  | 第13.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 拉筋带长度允许偏差 |  |  | ±5％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 加筋土挡土墙填料填筑检验批质量验收记录 表C7-4-21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 填料要求 |  |  | 第13.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 填料的填筑、碾压 |  |  | 第13.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 填料分层厚度 |  |  | 第13.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 填料分层压实质量 |  |  | 第13.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 加筋土挡土墙钢筋混凝土帽石检验批质量验收记录 表C7-4-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 所用材料品种、规格、质量 |  | 第13.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板安装 |  | 第13.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋的规格、数量、骨架形式、连接方式 |  | 第13.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土强度等级 |  | 第13.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 帽石与墙面板嵌接 |  | 第13.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浆砌片石 | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 距路基中线距离 |  | +50/0mm | +20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 帽石厚度 |  | +10/0mm | +10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 帽石宽度 |  | ±20mm | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 顶面高程 |  | ±20mm | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 起讫里程 |  | ±100mm | ±100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 植物防护检验批质量验收记录 表C7-4-23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 草籽、草皮或植株的种类及数量 |  | 第18.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 植物防护范围 |  | 第18.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 边坡坡率 |  | 第18.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 植物防护覆盖率、成活率 |  | 第18.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防护林带带宽（mm） |  | ±5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 行距、株距 |  | ±10%设计 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土、浆（干）砌护坡（墙）检验批质量验收记录 表C7-4-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料的检验 |  |  |  |  | 第18.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防护的布置方式 |  |  |  |  | 第18.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基坑施工质量 |  |  |  |  | 第18.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土（砌体砂浆）强度 |  |  |  |  | 第18.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 变截面护墙的变截面顶、底宽分级平台位置及尺寸 |  |  |  |  | 第18.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 砌体沉降缝（伸缩缝）预留与塞封质量 |  |  |  |  | 第18.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 泄水孔孔径尺寸、排水坡度 |  |  |  |  | 第8.7.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 墙背填筑及其压实质量 |  |  |  |  | 第8.7.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 护坡墙平面位置（mm） |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 护坡墙坡顶高程（mm） |  |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 护坡墙坡率 |  |  |  |  | 0.5%设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 厚度 （mm） | 混凝土 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 砌体 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 垫层 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 护坡墙底面高程（mm） |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 护坡墙表面平整度（mm） |  | 砌片石 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 混凝土 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 边坡挂网锚喷防护检验批质量验收记录 表C7-4-25 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料的检验 |  |  | 第18.6.1、18.6.2、18.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋网规格尺寸 |  |  | 第18.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 网片制作、安装 |  |  | 第18.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 土工网、土工格栅的铺设质量 |  |  | 第18.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 锚杆（土钉）设置深度 |  |  | 第18.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢钎维喷射混凝土拌合料配合比 |  |  | 第18.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 喷射混凝土强度等级 |  |  | 第14.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 喷射混凝土面层厚度 |  |  | 第14.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 平整坡面 |  |  | 第18.6.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 网与锚杆（土钉）连接 |  |  | 第18.6.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 喷层表面 |  |  | 第18.6.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 喷层与基面 |  |  | 第18.6.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地表排水沟检验批质量验收记录 表C7-4-26 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料的检验 |  |  | 第19.1.3、19.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地面排水设施平面位置 |  |  | 第19.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 排水沟开挖断面 |  |  | 第19.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 砌体砂浆强度 |  |  | 第19.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 铺砌要求 |  |  | 第19.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 设置范围（mm） |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 沟底高程（mm） | 土质 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 石质 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 铺砌沟 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 沟底坡度（mm） |  | 5%设计坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 沟底平整度（mm） | 土质 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 石质 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 铺砌沟 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 宽度（mm） |  | +50，-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 深度（mm） |  | +100，-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 铺砌厚度（mm） |  | -10%设计厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 暗挖隧道工程检验批质量验收记录表

| 超前小导管检验批质量验收记录 表C7-4-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢管原材料 |  | ①第6.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢管品种、级别、规格和数量 |  | ①第6.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 超前小导管与支撑结构的连接 |  | ①第6.7.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 超前小导管纵向搭接长度 |  | ①第6.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外插角 |  | 2о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔距 |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔深 |  | +50mm，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 浆液配合比和浆液固结体强度 |  | ①第6.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 洞口防、排水工程检验批质量验收记录 表C7-4-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 隧道、辅助坑道等洞内排水系统与洞外排水系统的连接 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隧道、辅助坑道的洞口边坡排水沟、仰坡坡顶截水沟结构形式和位置应符合设计 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隧道覆盖层较薄和地层渗透性强的洞顶地表水处理 |  |  |  | ②第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 浆砌水沟砌缝砂浆应饱满。不铺砌水沟的缝隙应填塞密实，在填土上的水沟基底土应夯实 |  |  |  | 砂浆应饱满，填塞密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 排水沟、截水沟 |  |  |  | 排水顺畅，无淤积阻塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 洞口边坡、仰坡的排水沟和截水沟断面尺寸 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 洞身开挖工程检验批质量验收记录 表C7-4-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | - 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 中线、高程 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 严禁欠挖 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 边墙基础及隧底地质情况 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隧底加固处理 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 贯通 误差 |  | 平面 |  |  |  |  |  | ±30mm |  |  |  | ΔΧ＝ ΔΥ＝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  | ΔΗ＝ |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 光面爆破或预裂爆破的炮眼痕迹保存率 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 断面允许超挖值 | 围岩 |  |  | I |  | Ⅱ-Ⅵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拱 部 |  | 平均 | 10 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大 | 20 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 边 墙 |  | 平均 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 超挖回填 |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.5.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 隧底开挖工程检验批质量验收记录 表C7-4-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 隧底开挖底部高程 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 边墙基础及隧底地质 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 当隧底需要进行加固 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 水沟应与边墙基础开挖 |  |  |  | ①第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隧底轮廓 |  |  |  | ①第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 台阶法施工，喷射混凝土强度 |  |  |  | 设计值强度70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锚杆工程检验批质量验收记录 表C7-4-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 锚杆所使用的钢筋原材料力学性能试验 |  |  |  |  | ①第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 半成品、成品锚杆的类型、规格、性能 |  |  |  |  | ①第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锚杆应进行抗拔试验 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 锚杆安装的数量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砂浆锚杆采用的砂浆强度等级、配合比 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 锚杆孔内灌注砂浆应饱满密实 |  |  |  |  | ①第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 锚杆孔 |  |  |  |  | ①第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 锚杆钻孔允许偏差（mm） | 孔位 |  |  |  | ±150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔深 |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 孔径应大于杆体直径15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锚杆外观 |  |  |  |  | ①第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋网工程检验批质量验收记录 表C7-4-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋网所使用的钢筋原材料力学性能 |  |  |  | ①第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋网所使用钢筋的品种、规格、性能 |  |  |  | ①第6.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋网的制作 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋网的网格间距 |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋网 |  |  |  | ①第6.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋网铺挂 |  |  |  | ①第6.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋网搭接长度 |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋外观 |  |  |  | ①第6.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢架(格栅钢架、型钢钢架)工程检验批质量验收记录 表C7-4-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  | 1 |  |  | 力学性能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 钢材的品种、级别、规格、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 钢架的弯制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 格栅钢架钢筋弯制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 钢架安装的位置、接头连接、纵向拉杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 钢架与围岩密贴情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第6.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  | 1 |  |  | 钢筋、型钢、钢轨外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第6.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 钢架的落地接长和钢架间连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第6.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 钢架纵向偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 钢架横向偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 高程偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 垂直度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 保护层厚度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷射混凝土检验批质量验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  | 1 |  |  | 水泥 |  |  | ①第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 细骨料 |  |  | ①第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | 粗骨料 |  |  | ①第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | 外加剂 |  |  | ①第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | 水 |  |  | ①第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 配合比 |  |  | ①第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | 强度 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | 厚度 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  | 1 |  |  | 喷射混凝土表面 |  |  | 平顺、无裂纹及掉渣现象，锚杆头及钢筋无外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初支/衬砌背后注浆工程检验批质量验收记录 表C7-4-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  | 1 |  |  | 隧道初支/衬砌背后注浆材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 浆液配合比设计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 隧道初支/衬砌背后注浆效果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  | 1 |  |  | 注浆压力、注浆量、珠江时间等参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 注浆孔的数量、布置、间距、孔深 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 注浆范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 回填注浆应在初支/衬砌混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计强度的70%后进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防水板防水工程检验批质量验收记录 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 ②《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ③《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 防水板、土工复合材料的材质、性能、规格 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 塑料防水板搭接 |  |  |  |  | ②第8.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水板铺设范围及铺挂方式 |  |  |  |  | ②第8.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 铺设防水板的基面 |  |  |  |  | ②第8.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水板焊接缝 |  |  |  |  | ②第8.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水板的铺设 |  |  |  |  | ②第8.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水板的搭接允许偏差 | 宽度 |  |  |  | ≥100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝宽度 |  |  |  | ≥20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭接宽度 |  |  |  | -10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工缝与变形缝处理工程检验批质量验收记录 表C7-4-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝所用止水带等材料的品种、规格、性能 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隧道衬砌混凝土施工缝预留 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变形缝位置、宽度、构造形式 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工缝的防水施工 |  |  |  |  | ①第8.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 变形缝的防水施工 |  |  |  |  | ①第8.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工缝、变形缝等细部构造做法 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝填塞 |  |  |  |  | ①第8.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工缝、变形缝的表面质量 |  |  |  |  | ①第8.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变形缝尺寸允许偏差（mm） |  | 平面位置 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直顺度 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 衬砌钢筋工程检验批质量验收记录 表C7-4-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋力学性能和工艺性能试验 |  |  |  |  |  | ①第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋的连接方式 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋接头的技术条件和外观质量 |  |  |  |  |  | ①第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋的加工 |  |  |  |  |  | ①第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋加工允许偏差（mm） | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋内净尺寸 |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋接头设置 |  |  |  |  |  | ①第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋安装及保护层厚度允许偏差(mm) | 双排钢筋，上排钢筋与下排钢筋间距 |  |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同一排中受力钢筋水平间距 |  |  |  | 拱部 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 边墙 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分布钢筋间距 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 篐筋间距 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  | ＋10，－5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋外观质量 |  |  |  |  |  | ①第7.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 衬砌模板工程检验批质量验收记录 表C7-4-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | - 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 隧道衬砌模板台车、移动台架必须按照隧道内净空尺寸进行设计与制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模板安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拱墙模板拆除时，封顶和封口混凝土的强度值 |  |  |  | 承受围岩压力较大 |  |  |  |  | 设计强度的100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 承受围岩压力较小 |  |  |  |  | 设计强度的70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 不承受外荷载的整体式衬砌拱墙、二次衬砌、仰拱、底板等非承重模板拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拱部模板应预留沉落量10～30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板 安装 允许 偏差 (mm) | 边墙脚 |  |  |  |  |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 起拱线 |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拱顶 |  |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻浇筑段表面高低差 |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋件允许偏差(mm) |  | 预留 孔洞 |  |  | 中心线位置 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预埋件中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 衬砌混凝土工程检验批质量验收记录 表C7-4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | - 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土原材料的验收 |  |  |  |  | ①第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土配合比 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 隧道衬砌的厚度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 隧道超挖回填 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工缝、变形缝的位置和处理 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 混凝土的运输、浇筑 |  |  |  |  | ①第7.4.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 混凝土养护 |  |  |  |  | ①第7.4.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 防水混凝土、耐腐蚀混凝土 |  |  |  |  | ①第7.4.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 混凝土拌合物的坍落度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工配合比 |  |  |  |  | ①第7.4.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土原材料每盘称量的偏差 |  |  |  |  | ①第7.4.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预留泄水孔槽位置、数量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土结构外观质量 |  |  |  |  | ①第7.4.21条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 结构外形尺寸允许偏差(mm) |  | 平面位置 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表面平整度 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 仰拱混凝土工程检验批质量验收记录 表C7-4-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 仰拱混凝原材料及配合比 |  |  |  |  |  | ①第7.4.1-7.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 仰拱混凝土抗压强度 |  |  |  |  |  | ①第7.4. 9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 仰拱厚度及各部尺寸 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 仰拱拱座与边墙及水沟连接面 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 施作仰拱混凝土前准备工作 |  |  |  |  |  | ①第7.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工缝、变形缝的位置和处理 |  |  |  |  |  | 第7.7.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 混凝土的运输、浇筑 |  |  |  |  |  | 第7.7.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 混凝土养护 |  |  |  |  |  | ①第7.4.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 混凝土拌合物的坍落度 |  |  |  |  |  | ①第7.4.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土原材料每盘称量的偏差 |  |  |  |  |  | ①第7.4.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预留泄水孔槽位置、数量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 仰拱表面质量 |  |  |  |  |  | ①第7.4.21条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差(mm) | 仰拱 高程 |  | 模筑混凝土 |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 喷射混凝土 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面 平整度 |  | 模筑混凝土 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 喷射混凝土 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注浆防水工程检验批质量验收记录 表C7-4-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | - 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 注浆防水选用的注浆材料质量 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 浆液配合比 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆效果 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 注浆压力、注浆量、注浆时间等注浆参数 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆孔数量、布置、间距、钻孔深度及角度 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆防水范围 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 注浆对地表的影响 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 注浆施工规定 |  |  |  | 第8.7.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 洞内排水沟（槽）工程检验批质量验收记录 表C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | - 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 洞内水沟布置、结构形式、沟底高程、纵向坡度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 底板和仰拱填充表面坡度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 进水孔、泄水孔、泄水槽的位置和间距 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水沟外墙距线路中心线的距离 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水沟盖板的规格、尺寸、强度及外观质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 盲管（沟）、暗沟、泻水槽及其中配置的集水钻孔、排水孔（槽）和水沟组成的排水系统排水效果 |  |  |  |  | ①第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 水沟盖板应铺设 |  |  |  |  | ①第8.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水沟断面尺寸 |  |  |  |  | ①第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 锁脚锚管检验批质量验收记录 表C7-4-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  |  | ①第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 半成品、成品锚杆类型、规格、性能 |  |  | ①第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装数量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 砂浆强度、配合比 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 锚管孔内灌注砂浆 |  |  | 饱满密实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 锚管与格栅连接、打设方向和时机 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 锚管 安装 允许 偏差 | 锚管孔距 |  | ±150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锚管孔深 |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锚管外观 |  |  | ①第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 盾构区间隧道施工检验批验收记表

| 管片混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 水泥进场检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 外加剂质量及应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 混凝土配合比开盘鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 矿物掺合料质量及掺量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 粗细骨料的质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 拌制及养护用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 拌合物稠度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 耐久性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 抗冻要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管片外观尺寸偏差检验批质量验收记录 表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ③《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 构件标志和预埋等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 外观质量缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③第6.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 管片尺寸允许偏差（mm） |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 弧弦长 |  |  |  |  |  | ±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  | +3~-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 管片水平拼接检验允许偏差 （mm） |  | 环向缝间隙 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纵向缝间隙 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成环后内径 |  |  |  |  |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成环后外径 |  |  |  |  |  |  |  | -2，+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纵、环向螺栓全部穿进 |  |  |  |  |  |  |  | 畅通、内圆面平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 预留孔中心线位置允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盾构掘进施工检验批质量验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ②《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 开挖面土体稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 盾构 位置 允许 偏差 | 中心线位置(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中心线平面高程(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 地表沉降允许值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +10、-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 盾构掘进速度的确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第8.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 掘进中出现的不良现象处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第8.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管片钢筋安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 螺纹接头拧紧检验 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的牌号、规格和数量 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 受力钢筋安装位置、锚固方式 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械、焊接接头面积百分率 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎连接接头设置 |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋骨架焊接并靠模制作 |  |  |  |  |  |  |  | ②第8.11.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋骨架制作允许偏差 |  | 主筋 |  | 间距(mm) |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保护层(mm) |  |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 箍筋间距（mm） |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分布筋间距（mm） |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 骨架长、宽、高(mm) |  |  |  |  |  | +5、-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋弯起点位置（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环、纵向螺栓孔 |  |  |  |  |  |  |  | 畅通、内圆面平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件 |  |  | 中心线位置(mm) |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差(mm) |  |  |  |  | +3、0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管片衬砌防水工程检验批质量验收记录 表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | ①《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 防水材料质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管片抗压、抗渗 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隧道渗漏水量 |  |  | ①第6.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 密封垫安装 |  |  | ①第6.3.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管片嵌缝槽的深宽比及断面构造形式、尺寸 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 嵌缝材料嵌填 |  |  | ①第6.3.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 螺栓安装及防腐 |  |  | ①第6.3.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管片钢筋加工检验批质量验收记录 表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能试验 |  |  | 第5.2.1、 5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重量偏差 |  |  | 第5.2.1、 5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗震用钢筋强度实测值 |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 弯折的弯弧内直径 |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 纵向受力钢筋弯折后平直长度 |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箍筋、拉筋末端要求 |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋调直后力学性能和重量偏差检验 |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋加工的形状、尺寸 |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋 加工 的 形状 尺寸 | 受力钢筋顺长度方向的净尺寸(mm) |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主筋弯折点位置(mm) |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋外廓尺寸(mm) |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管片钢模安装及拆除工程检验批质量验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ③《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 进场模板材料外观、规格、尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 模板及支架的安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 钢模允许偏差 |  |  |  | 管片应采用高精度的钢模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第8.11.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弧弦长(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 底模拆除时的混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 钢模安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 隔离剂品种和涂刷方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 预埋件和预留孔洞要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 预埋件、预留孔中心线位置允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 避免拆模损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管片混凝土检验批质量验收记录 表C7-4-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）(2003年版) ③《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 管片混凝土抗渗及试件取样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第8.11.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 原材料原盘称量的偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 混凝土生产和浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③第6.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 混凝土养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ③第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管片注浆检验批质量验收记录 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 ②《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  | 注浆材料及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第10.2.1～10.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 注浆作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第10.2.1～10.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  | 及时注浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第8.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 注浆检查及清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第8.7.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洞门模板安装检验批质量验收记录 表C7-4-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 模板支架外观、规格和尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 模板和支架的安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 后浇带模板及支架设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 隔离剂品种及涂刷方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 模板起拱要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 多层连续支模要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 预埋件、预留孔、洞允许偏差(mm) |  |  |  |  |  | 预埋钢板中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 插筋 |  |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预埋 螺栓 |  |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预留 孔洞 |  |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 模板安装允许偏差(mm) |  |  |  |  |  | 轴线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底模在表面标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 模板 内部 尺寸 |  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相邻两板表面高低差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面平整度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 洞门模板拆除工程检验批质量验收记录 表C7-4-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 底模拆除时的混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 避免拆模损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 洞门钢筋加工检验批质量验收记录 表C7-4-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  | 1 |  | 钢筋原材力学性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 成型钢筋力学性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 抗震用钢筋强度实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 钢筋弯折的弯弧内直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 纵向受力钢筋的弯折后平直段长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 箍筋、拉筋弯钩形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | 盘圆钢筋调直后力学性能和重量偏差检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  | 1 |  | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 钢筋加工的形状、尺寸 |  |  |  |  | 受力钢筋顺长度方向的净尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箍筋外廓尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 洞门钢筋安装工程检验批质量验收记录 表C7-4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 纵向受力钢筋的连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 机械连接或焊接连接质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 钢筋安装牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 接头位置和数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.7条 附录B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 钢筋安装允许偏差mm |  | 绑扎钢筋网 |  |  | 长、宽 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绑扎钢筋骨架 |  |  | 长 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽、高 |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 纵向受力钢筋 |  |  | 锚固长度 |  |  |  |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 间距 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排距 |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度 |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柱、梁 |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  |  |  |  |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预埋件 |  |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平高差 |  |  |  |  |  | +3、0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洞门混凝土原材料及配合比设计质量验收记录 表C7-4-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 水泥进场检验 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 外加剂质量及应用 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 预拌混凝土质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 混凝土拌合物不应离析 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 混凝土中氯离子含量、碱总含量控制 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 开盘鉴定 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 矿物掺合料质量及掺量 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 粗、细骨料的质量 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 拌制混凝土用水 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 混凝土拌合物稠度 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 混凝土耐久性 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 混凝土抗冻要求 |  |  |  |  |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 洞门混凝土施工检验批质量验收记录 表C7-4-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样 |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 后浇带、施工缝的留设和处理 |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土养护 |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 现浇洞门外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 表C7-4-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》 GB50299-1999（2003年版） ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  | ②第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 尺寸偏差 |  |  |  |  |  | - 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  |  |  |  | ①第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现浇结构尺寸允许偏差 | 轴线 位置 (mm) | 基础 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直度 | 柱墙 层高 |  | ≤6m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | >6m |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H）≤300m |  |  |  |  | H/30000+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H）>300m |  |  |  |  | H/10000且≤80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标高 (mm) | 层高 |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高 |  |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 截面 尺寸 | 基础 |  |  |  |  | +15，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  |  |  |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯井 | 中心位置 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长、宽尺寸 |  |  |  |  | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面平整度（mm） |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋 件 中心 位置 | 预埋板 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 洞门防水工程检验批质量验收记录 表C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | ①《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 ②《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 防水材料质量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水混凝土抗压、抗渗 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 细部构造 |  | ①第5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 止水带埋设 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接缝防水 |  | ②第11.2.11～11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管片进场验收检验批质量验收记录 表C7-4-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 管片质量 |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 管片外观质量 |  |  |  |  |  |  | 无严重缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 管片检漏试验 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 管片外观质量 |  |  |  |  |  |  | 不宜有一般缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 管片尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  | 宽度±1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弧弦长±1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  | +3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | －1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管片拼装工程检验批施工质量验收记录 表C7-4-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ②《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 拼装前外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第9.1.1～9.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 拼装质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | ②9.3.1～9.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 管片修补 |  |  |  |  |  |  |  |  | ②9.4.1～9.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 隧道轴线平面位置(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隧道轴线高程（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 衬砌环内错台(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 衬砌环间错台(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 衬砌环椭圆度(‰) |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5D (D为直径) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 拼装作业 |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第9.2.1～9.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管片拼装工程检验批施工质量验收记录 C7-4-20附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ②《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管片部位 |  |  |  |  |  |  | 管片类型及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管片部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管片类型及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （第 环） |  |  |  |  |  |  | （每片管片编号，按顺序填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （第 环） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （第 环） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （第 环） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （第 环） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （第 环） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统计人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拼装时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 盾构成型隧道工程检验批施工质量验收记录 表C7-4-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《盾构法隧道施工及验收规范》（GB50446-2017） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 结构表面、管片接缝 |  |  |  |  | 第16.0.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 隧道防水 |  |  |  |  | 第16.0.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 衬砌结构 |  |  |  |  | 第16.0.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 隧道轴线平面位置(mm) |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  | （检查频率10环） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隧道轴线高程(mm) |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  | （检查频率10环） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 衬砌环直径椭圆度（mm） |  |  |  |  | ±0.6%D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 衬砌环内错台（mm） |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 衬砌环间错台（mm） |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 格栅钢架、钢筋网制安工程检验批质量验收记录 表C7-4-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 钢筋种类、型号、规格 |  |  |  |  |  | 第7.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 格栅钢架的焊接 |  |  |  |  |  | 第7.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 钢筋网的尺寸 |  |  |  |  |  | 第7.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 格栅钢架间的连接 |  |  |  |  |  | 第7.6.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 拱架矢高及弧长(mm) |  |  |  |  |  | +20～0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 墙架长度（mm） |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 拱、墙架横断面尺寸（高、宽mm） |  |  |  |  |  | +10～0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 钢架安装 |  | 高 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 宽 |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 扭曲度 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 钢筋网加工 |  | 钢筋间距 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢筋搭接 |  |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 钢架格栅安装应垂直线路中线 |  | 横向 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 纵向 |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高程 |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | 5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 钢筋网搭接（mm） |  |  |  |  |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师(签名)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂料防腐层工程检验批质量验收记录 表 C7-4-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行的技术标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 涂料质量及配合比 |  |  |  |  |  | 第4.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 平均厚度 |  |  |  |  |  | 第4.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 细部做法 |  |  |  |  |  | 第4.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 基层质量 |  |  |  |  |  | 第4.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 外观质量 |  |  |  |  |  | 第4.4.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 保护层与防腐层粘结 |  |  |  |  |  | 第4.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员(签名): 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师(签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 防水工程检验批质量验收记录表

| 防水混凝土检验批质量验收记录 表C7-4-1 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原材料、配合比、坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验报告、编号，实测坍落度数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压强度、抗渗等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.1.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细部做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.1.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.1.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面的裂缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.2mm 且不得贯通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水混凝土结构厚度应≥250mm，允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +8mm，-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 迎水面钢筋保护层厚度≥50mm， 其允许偏差(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| 卷材防水层检验批质量验收记录 表C7-4-2 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卷材及主要配套材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.3.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （材料试验报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大面防水及细部做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.3.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卷材搭接缝与搭接质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.3.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外放外贴法搭接长度 |  |  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合成高分子类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侧墙卷材防水层的保护层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.3.19条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卷材搭接宽度的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| 塑料板防水层检验批质量验收记录 表C7-4-3 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水板及其配套材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （试验报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水版的搭接缝必须采用双缝热熔焊接及有效宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水板无钉孔铺设固定点间距要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水板与暗钉圈焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.5.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水板的铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.5.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水板搭接宽度的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| 无机涂膜防水层检验批质量验收记录 表C7-4-4 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所用材料及配比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂抹防水层不得有渗漏和积水现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细部做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂膜防水层的平均厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求，且最小厚度不得小于设计厚度的80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂膜防水层与基面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂膜防水层的收头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 铺贴胎体增强材料搭接及宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 涂料防水层检验批质量验收记录 表C7-4-5 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 所用材料及配比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 涂料防水层的平均厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均厚度符合设计要求，最小厚度不小于设计厚度的90％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 细部做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 基层、基面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.5.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 涂层间夹铺胎体增强材料宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 胎体增强材料的搭接宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 保护层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.5.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录 表C7-4-6 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原材料及配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水砂浆粘结强度和抗渗性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层的层与层之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层施工缝留槎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.5.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均厚度符合设计要求，最小厚度不小于设计厚度的85％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 膨润土防水毯防水层检验批质量验收记录 表C7-4-7 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 膨润土防水材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.7.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细部构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.7.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.7.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立面或斜面铺设的膨润土防水材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.7.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立面和斜面上的固定间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400mm～500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 膨润土防水材料的搭接宽度 |  |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200mm～300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定点与搭接边缘的距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25mm～30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 膨润土防水材料的收口部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.7.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 细部构造防水检验批质量验收记录 表C7-4-8 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细部构造所用材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计及规范（规程）要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细部构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计及规范（规程）要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 止水带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与缝中线重合，固定牢靠、不得扭曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 穿墙管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 止水环与主管、翼环与套管连续满焊，防腐处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缝表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密实、洁净、干燥，密封材料嵌填严密、粘结牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 金属板防水层检验批质量验收记录 表C7-4-9 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属板及焊条（剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊工要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.6.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金属板 表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.6.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊缝质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.6.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊缝外观及保护涂层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.6.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 地下连续墙防水检验批质量验收记录 表C7-4-10 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砼抗压强度及抗渗性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下连续墙的渗漏水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下连续墙的槽段接缝构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下连续墙的墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第4.6.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下连续墙的墙体表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时支护墙体允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单一/复合墙体允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 盾构管片衬砌环防水、检验批质量验收记录 表C7-4-11 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 防水材料的品种、规格、性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和试验检验报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 管片强度、抗渗压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和试验检验报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 防水效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第6.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 管片接缝防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第6.3.14条～第6.3.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 管片螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ②第6.3.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 螺栓孔防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 高架区间桥面防水检验批质量验收记录 表C7-4-12 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所用防水主材及配套材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层及保护层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第20.2.2条～20.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 变形缝防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第20.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水系统检查、维修通道的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 便于对排水系统的检查、维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第20.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护层表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第20.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层保护层材料称重允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青胶结材料使用温度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层表面平整度及卷材搭接长度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护层表面平整度及分格缝平直允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 屋面卷材防水层检验批质量验收记录 表C7-4-13 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所用卷材及配套材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 卷材防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁渗漏、积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 天沟、檐口等细部防水构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防水层搭接缝粘（焊）接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牢固、密封严密，无皱折、翘边、鼓泡等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护层的设置、涂刷、粘接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气道不得堵塞，排气管安装牢固、位置正确、封闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 卷材铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方向正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 搭接宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 屋面找平层检验批质量验收记录 表C7-4-13-1 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 所用材料质量及配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 屋面找平层排水坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 基层与突出屋面结构的交接处和转角处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 找平层分缝的宽度和间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 找平层表面平整度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坡面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 屋面保温层检验批质量验收记录 表C7-4-13-2 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 保温材料规程表现密度、导热系数及板材强度、吸水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和试验检测编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 保温层厚度变成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （实际材料）保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5%， ≯4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 屋面热桥部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 板状保温层铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紧贴基层，应铺平垫稳，拼缝应严密，粘贴牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | （根据实际材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （结合第5章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | （根据实际材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （结合第5章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | （根据实际材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （结合第5章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 屋面涂膜防水层检验批质量验收记录 表C7-4-14 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 所用材料及配比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 涂抹防水层不得有渗漏和积水现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 细部做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 涂膜防水层的平均厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求，且最小厚度不得小于设计厚度的80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 涂膜防水层与基面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 涂膜防水层的收头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 铺贴胎体增强材料搭接及宽度允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 屋面细石混凝土防水层检验批质量验收记录 表C7-4-15 | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 原材料和配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和试验检测编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 细石混凝土防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁渗漏、积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 天沟、檐口等细部防水构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 细石混凝土防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面平整、压实抹光，无裂缝、起壳、起砂等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 细石混凝土防水层厚度及钢筋位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 分格缝的位置和间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面平整度的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不大于3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |
| ## 屋面密接缝密封防水检验批质量验收记录 表C7-4-16 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封材料及其配套材料的质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和检测报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封材料嵌填要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封防水部位的基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封材料的嵌填深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接缝宽度的允许偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌填的密封材料表面质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |

| 金属板材屋面检验批质量验收记录 表C7-4-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 金属板材及辅助材料质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和检测报告编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 金属板屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 金属板材铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 压型金属板的咬口锁边连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 压型金属板的紧固件连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 金属面绝缘夹芯板的纵向和横向搭接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 金属板的屋脊、檐口、泛水，直线段、曲线段外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7.4.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 檐口与屋脊的平行度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 金属板对屋脊的垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单坡长度的1/800，且不大于25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 金属板咬口的平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 檐口相邻两板的端部错位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 金属板铺装的有关尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预注浆、后注浆检验批质量验收记录 表C7-4-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 注浆原材料及配合比 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （出厂合格证和试验检测编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 注浆效果 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 各阶段的控制压力和注浆量 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 注浆范围 |  |  |  |  |  |  | ②第8.1.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 注浆对地面的影响 | 沉降量 |  |  |  |  |  | ≤30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地面 隆起 |  |  |  |  |  | ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构裂缝注浆检验批质量验收记录 表C7-4-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003 ②《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 注浆原材料及配合比 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 注浆效果 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 各阶段的控制压力和注浆量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 降水工程检验批质量验收记录

| 轻型井点、喷射井点检验批质量验收记录 表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998） ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） ③《地下铁道工程施工验收规范》（GB50299-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 井深 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥设计深度，且比井点管深500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 滤料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含泥量≤3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 井点真空度：轻型井点喷射井点 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60Kpa ≥93Kpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 洗井 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水清砂净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  | 井位 |  | 明挖 | 排桩、地下连续墙支护 |  |  |  |  |  | 降水井与支护结构外皮之间的净距离应≥1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土钉墙支护 |  |  |  |  |  | 降水井距槽边的距离槽边（壁）应≥1.0m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暗挖 |  |  |  |  |  |  | 降水井与地铁结构之间的最小净距离应≥2.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 井径 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 填料量（与计算量相比） |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 下管（与井轴相比） |  |  |  |  |  |  |  |  | 居中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管井、引渗井检验批质量验收记录 表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998） ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） ③《地下铁道工程施工验收规范》（GB50299-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主控项目 | 1 |  | 井深 |  | 以深度控制的 |  |  |  |  |  |  |  |  | -20cm，+100cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 以井底地层控制的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 滤料 |  | 含泥量 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 井径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 洗井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水清砂净、上下水层串通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 井位 |  | 明挖 |  |  | 排桩、地下连续墙支护 |  |  |  |  |  | 降水井与支护结构外皮之间的净距离应≥1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 土钉墙支护 |  |  |  |  |  | 降水井距槽边的距离槽边（壁）应≥1.0m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暗挖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 降水井与地铁结构之间的最小净距离应≥2.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 填料量（与计算量相比） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 下管（与井轴相比） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 居中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 滤水管空隙率 |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  |  |  | ≥10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无砂水泥管 |  |  |  |  | ≥15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 辐射井竖井检验批质量验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998） ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） ③《地下铁道工程施工验收规范》（GB50299-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  | 护壁 |  |  |  |  |  | 沉井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预制井管满足设计要求，下沉前必须达到70%设计强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漂浮法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预制井管满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工护壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 护壁厚度符合设计要求； ⑵分段挖土，分段高度控制在1.2m以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 井径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≮设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≮设计深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 封底 |  |  |  |  |  | 混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1）封底后井底不出现冒水现象； （2）如需要特殊考虑承压水抗浮，还应满足抗浮要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  | 砼井管 |  |  |  |  |  | 钢筋、对接钢筋、水泥、骨料等原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无裂缝、蜂窝、空洞，不露钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 封底混凝土坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180～220mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 封底后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应满足抗浮设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射井水平井检验批质量验收记录 表C7-4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998） ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） ③《地下铁道工程施工验收规范》（GB50299-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 井位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求，并位于相应的含水层中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 孔径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 井数、层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 出水含沙量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 水平井孔方位角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不影响降水范围及结构施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 井管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑴长滤水管； ⑵管材满足施工工艺要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回灌井检验批质量验收记录 表C7-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998） ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） ③《地下铁道工程施工验收规范》（GB50299-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 井深 |  |  | 以深度控制的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以井底地层控制的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 滤水管 空隙率 |  |  |  |  |  | 钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无砂水泥管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 滤料 |  |  |  |  |  | 含泥量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 级配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 填料量（与计算量相比） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 回灌层与非回灌层之间封填的粘土用量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 洗井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水清砂净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与灌层水质基本一致，不出现超过饮用水标准的毒理性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求、供水管路必须密封 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 井径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 下管（与井轴相比） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 居中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集水明排检验批质量验收记录 表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998） ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） ③《地下铁道工程施工验收规范》（GB50299-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  |  |  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距坡脚≥300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400～500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 集水井 |  |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距坡脚≥400mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 导流管 |  |  |  |  |  |  |  | 导管长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50～100cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导管制做 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤管部分孔隙率≥10%，缠尼龙纱网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置于含水层底部 或渗水处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  |  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |  | 沟底防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 槽底土体不受长时间浸泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证水不溢出泡槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 集水井 |  |  |  |  |  |  |  | 滤料 |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2～7mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含泥量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填料量 （与计算量相比） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泵量及扬程应保证集水井内的水及时排出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管线及检查井检验批质量验收记录 表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998） ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） ③《地下铁道工程施工验收规范》（GB50299-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管线 | 主控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 管径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计要求并满足排水量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 铺设方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不影响交通和施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 铺设坡度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查井 | 主控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 井身尺寸(直径) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 井盖与路面高程差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非路面: ±20mm 路 面: ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 井底高程: D≤1000 D>1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10mm ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 降水监测检验批质量验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998） ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002） ③《地下铁道工程施工验收规范》（GB50299-1999） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |
| 主控项目 |  |  |  | 1 |  |  |  | 抽排水含砂量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 粗砂含量≤1/50000；中砂含量≤1/20000；细砂含量≤1/10000。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 降水引起的地面沉降和建筑物变形 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  |  |  | 1 |  |  |  | 监测时间及频率 |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑴降水前应统测一次自然水位； ⑵抽水开始后，在水位未达到设计降水深度以前，每天观测1次水位、水量； ⑶水位已达到设计降水深度，且日趋稳定时，可每5天观测1次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 维护期间水位控制 |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑴结构底在含水顶板以上，承压水压力水头高度≤2H/γ.Ks(H：承压含水层顶板底至槽底的厚度(m)，γ：土的天然容重(t/m3)，Ks：取1.1～1.2)； ⑵结构底在含水层中，控制水位应在槽底以下0.5m； ⑶构底在含水层底板内，要求将开槽范围内的地下水基本疏干。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 读数到厘米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 顶管工程检验批质量验收记录

| 顶管顶进施工检验批质量验收记录 表D7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ②盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 开挖面土体稳定 |  |  |  |  |  | ①第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 顶管位置允许偏差 |  | 中心线位置（mm） |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心线平面高程（mm） |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 地表沉降允许值（mm） |  |  |  |  |  | +10、-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 顶管顶进速度的确定 |  |  |  |  |  | ①第8.4.2条 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶进中出现的不良现象处理 |  |  |  |  |  | ①第8.4.3条 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管节吊装工程检验批施工质量验收记录 表D7-4-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ②《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 吊装前外观检查 |  |  | ①第8.11.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构表面无裂缝、管节接缝严密 |  |  | ①第8.12.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 通道轴线平面位置（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通道轴线高程（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相邻管节环面错台（mm） |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 吊装准备 |  |  | ①第8.6.1条 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管节进场验收检验批质量验收记录 表D7-4-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 |  | 1 | 管节质量 |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 管节外观质量 |  |  |  |  | 无严重缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 管节检漏试验 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 | 管节外观质量 |  |  |  |  | 不宜有一般缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管节外观质量无缺陷，符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 管节尺寸偏差 |  |  |  |  | 钢套环内径尺寸±2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长度（+10~-5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度（+12~-6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管节注浆检验批质量验收记录 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 泥浆置换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ②《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  |  | 注浆材料 |  |  |  |  | - 10.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 注浆参数 |  |  |  |  | ②第10.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 |  | 1 |  |  | 及时注浆 |  |  |  |  | ① 第8.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 注浆检查清洗 |  |  |  |  | ② 第8.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 顶管成型通道工程检验批施工质量验收记录 表C7-4-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  | 成型隧道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） ②《盾构法隧道施工及验收规范》（GB50446-2008） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 结构表面、管节接缝 |  | 第17.0.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隧道防水 |  | 第17.0.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 通道轴线平面位置(mm) |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通道轴线高程(mm) |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相邻管节环向错台（mm） |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管节衬砌防水工程检验批质量验收记录 表C7-4-6 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | ① 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 ② 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 防水材料质量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管节抗压、抗渗 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 隧道渗漏水量 |  |  | ①第6.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管节接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 密封垫安装 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管节嵌缝槽的深宽比及断面构造形式、尺寸 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 嵌缝材料嵌填 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 遇水膨胀止水条、锯齿形止水圈的安装 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求,评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 冷冻法联络同道工程检验批质量验收记录

| 冷冻法地基加固工程检验批质量验收记录 表C7-4-1 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） - 矿山井巷工程施工及验收规范 GBJ 213-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 冷冻法地基加固 |  |  | 满足设计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 冻结管、供液管的管材与连接 |  |  | 符合设计和规范的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 冻结管下入钻孔后 |  |  | 进行施压 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 盐水管路系统 |  |  | 进行压力试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水文观测孔的设置 |  |  | 符合设计、规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 位于冲积层的冻结孔偏斜率 |  |  | ≤1.5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 相邻两钻孔终孔的间距 |  |  | ≤1.3米 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 冻结孔应按设计深度施工，钻孔到底后应用泥浆冲孔，再下冻结管，下管深度 |  |  | ＞设计深度0.5M |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 盐水降温的梯度应 |  |  | 符合设计、规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工过程中作好施工记录和监测记录 |  |  | 符合设计、规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 冻结段的掘砌工程完工后，应定时监测井壁的变化及冻结壁的温度回升等情况 |  |  | 符合设计、规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 冻结管路的拆除应符合相关规定，回收后的冻结孔必须充填水泥浆，水泥浆的水灰≤0.8，充填的长度不得少于冻结孔全长的2/3。 |  |  | 符合设计、规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求,评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录 表C7-4-2 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） - 建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥用量 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩体强度或完整性检验 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地基承载力 |  |  | 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 钻孔位置(mm) |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钻孔垂直度% |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔深(mm) |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 注浆压力 |  |  | 按设定参数指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩体搭接(mm) |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 桩体直径(mm) |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 桩身中心允许偏差（mm） |  |  | 0.2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求,评定合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 洞身开挖工程检验批质量验收记录 表C7-4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 中线、高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 严禁欠挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 边墙基础及隧底地质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 隧底加固处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 贯通 误差 |  |  |  | 平面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔΧ＝ ΔΥ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔΗ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 光面爆破或预裂爆破的炮眼痕迹保存率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 断面允许超挖值 |  |  | 围岩 |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | Ⅱ-Ⅵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拱 部 |  |  | 平均 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边 墙 |  |  | 平均 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 超挖回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.5.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢架(格栅钢架、型钢钢架)工程检验批质量验收记录 表C7-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 力学性能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 钢材的品种、级别、规格、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 钢架的弯制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 格栅钢架钢筋弯制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 钢架安装的位置、接头连接、纵向拉杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第6.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 钢架与围岩密贴情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第6.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 钢筋、型钢、钢轨外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第6.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 钢架的落地接长和钢架间连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第6.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 钢架纵向偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 钢架横向偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 高程偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 垂直度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 保护层厚度偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷射混凝土检验批质量验收记录 表C7-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  | ①第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 细骨料 |  |  |  |  |  | ①第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 粗骨料 |  |  |  |  |  | ①第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 外加剂 |  |  |  |  |  | ①第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  | ①第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 配合比 |  |  |  |  |  | ①第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 强度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 喷射混凝土表面 |  |  |  |  |  | 平顺、无裂纹及掉渣现象，锚杆头及钢筋无外露 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 衬砌混凝土工程检验批质量验收记录 表C7-4-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 - 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  |  |  | 1 |  |  |  | 混凝土原材料的验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 混凝土配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 隧道衬砌的厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 隧道超挖回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | 施工缝、变形缝的位置和处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  | 混凝土的运输、浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  | 混凝土养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | 防水混凝土、耐腐蚀混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  | 1 |  |  |  | 混凝土拌合物的坍落度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 施工配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.17条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 混凝土原材料每盘称量的偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 预留泄水孔槽位置、数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 混凝土结构外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第7.4.21条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | 结构外形尺寸允许偏差(mm) |  |  |  |  |  | 平面位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防水板防水工程检验批质量验收记录 表C7-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | ①《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 ②《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ③《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 防水板、土工复合材料的材质、性能、规格 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 塑料防水板搭接 |  |  |  |  | ②第8.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水板铺设范围及铺挂方式 |  |  |  |  | ②第8.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 铺设防水板的基面 |  |  |  |  | ②第8.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水板焊接缝 |  |  |  |  | ②第8.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水板的铺设 |  |  |  |  | ②第8.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水板的搭接允许偏差 | 宽度 |  |  |  | ≥100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊缝宽度 |  |  |  | ≥20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 搭接宽度 |  |  |  | -10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工缝与变形缝处理工程检验批质量验收记录 表C7-4-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | ①《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 (2003年版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝所用止水带等材料的品种、规格、性能 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 隧道衬砌混凝土施工缝预留 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变形缝位置、宽度、构造形式 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工缝的防水施工 |  |  |  |  | ①第8.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 变形缝的防水施工 |  |  |  |  | ①第8.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工缝、变形缝等细部构造做法 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 施工缝、变形缝填塞 |  |  |  |  | ①第8.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工缝、变形缝的表面质量 |  |  |  |  | ①第8.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变形缝尺寸允许偏差（mm） |  | 平面位置 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直顺度 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 模板安装检验批质量验收记录 表C7-4-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-2003 ②《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控 项目 |  | 1 |  | 模板及支架材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 模板及支架安装质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 后浇带处的模板及支架设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 支架竖杆或竖向模板安装在土层上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 隔离剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 模板起拱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 支架竖杆、垫板设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ①第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 预埋件及预留孔、洞 允许偏差 (mm) |  | 预埋钢板中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 插筋 |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预埋螺栓 |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预留 洞 |  | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | +10，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 模板安装允许偏差 (mm) |  | 轴线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 底模上表面标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 模板内部尺寸 |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 |  |  |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、垂直度 |  |  | 层高≤6m |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层高＞6m |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 相邻两板表面高低差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模板拆除检验批质量验收记录 表C7-4-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 |  | 1 |  | 模板拆除顺序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 避免拆模损伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 多个楼层间连续支模的底层支架拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 快拆支架体系的支架拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 后张法预应力构件模板拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  | 1 |  | 模板拆除、堆放和清运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋加工检验批质量验收记录 表C7-4-46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验 |  |  |  | 第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 重量偏差 |  |  |  | 第5.2.1、5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗震结构钢筋强度实测值 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋弯折的弯弧内直径 |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 纵向受力钢筋玩着后平直段长度 |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箍筋、拉筋的末端弯钩 |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋调直后力学性能和重量偏差检验 |  |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋外观质量 |  |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋加工允许偏差 | 受力钢筋沿长度方向的净尺寸 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箍筋外廊尺寸 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 钢筋安装检验批质量验收记录 表C7-4-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 纵向钢筋的连接方式 |  |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的安装位置、锚固方式 |  |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  |  | 第5.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 (mm) | 绑扎钢筋网 |  | 长、宽 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 |  | 长 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋 |  | 锚固长度 |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间距 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排距 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度 |  | 基础 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 柱、梁 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 |  | 中心线位置 |  |  | 0，5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平高差 |  |  | +3，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 表C7-4-48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 水泥进场检验 |  |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外加剂质量及应用 |  |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预拌混凝土进场检查 |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土中氯化物、碱的总含量控制 |  |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配合比设计 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 矿物掺和料质量及掺量 |  |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 粗细骨料的质量 |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拌制混凝土用水 |  |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 开盘鉴定 |  |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 混凝土施工工程检验批质量验收记录 表C7-4-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 预制混凝土进场 |  |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗渗试件取样和留置 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土养护 |  |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 现浇结构外观和位置及尺寸偏差检验批质量验收记录 表C7-4-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999（2003年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际抽样数量 |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  | ①第8.2.1条 |  |  |  | （无严重缺陷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 尺寸偏差及处理 |  |  |  |  |  |  | ①第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  | ①第8.2.2条 |  |  |  | （无一般缺陷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现浇结构尺寸允许偏差 | 轴线位置(mm) | 基础 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立基础 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直度 | 层高 |  | ≤6m |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | >6m |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H）≤300m |  |  |  |  |  | H/30000+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高（H）>300m |  |  |  |  |  | H/10000且≤80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标高(mm) | 层高 |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全高 |  |  |  |  |  | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 截面 尺寸 | 基础 |  |  |  |  |  | +15，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  |  |  |  |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯井 | 中心位置 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长、宽尺寸 |  |  |  |  |  | +25，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面平整度（mm） |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件中心位置 | 预埋板 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋管 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预留洞中心线位置 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

引用主要标准和规范名录

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

2、《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003年版)

3、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

5、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》GB 50308-1999

6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

7、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

8、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

9、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

10、《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017

11、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

12、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

13、《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628-2010

14、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012

15、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

16、《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003、J287-2004

17、《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10417-2003/J287-2004

18、《铁路隧道监控量测技术规程》TB 10121-2007

19、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2003

20、《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003/J285-2004

21、《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJT 111-1998）

22、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

23、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

广西壮族自治区工程建设地方标准

轨道交通工程资料管理规程

条文说明

工程建设地方标准编号：DBJ/T45-XXX-20XX

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-20XX

1总则

- 本条阐明本规程的编制目的。本规程旨在广西省范围内对城市轨道交通资料管理进行统一规范和明确，以提高城市轨道交通工程建设管理水平，保证工程实体质量，体现工程资料为工程质量验收的重要组成部分。

- 本条阐明本规程的适用范围。

- 本条阐明城市轨道交通工程资料管理应遵循的基本原则。

- 本规程在国家相关法律、法规框架下，对城市轨道交通的资料管理相关行为予以规范。对于资料管理中涉及的相关技术问题和其他事宜，仍应遵循相应国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定。

3基本规定

3.0.1规定了城市轨道交通工程资料管理应明确的主要内容和原则要求。

3.0.2、3.0.3、3.0.4、3.0.5、3.0.7、3.0.8、3.0.12规定了工程资料的基本管理要求。

3.0.3、3.0.6、3.0.9、3.0.10规定了工程参建各单位对本单位形成的工程资料的要求。

3.0.11规定了建设单位对于项目开工仪式、竣工验收等重要场景进行拍摄录影的要求。

10编制组卷

10.1  基本要求

10.1.1～10.1.4规定了工程竣工后工程资料编制组卷的要求。

10.1.5规定了施工图的变更、洽商返图应符合的技术要求。

10.2组卷要求

- 规定了工程资料组卷应遵循的原则。

- 规定了工程资料案卷应符合的要求。

- 规定了工程资料组卷的具体要求。

- 规定了案卷页次的编写要求。

10.3  封面及目录

- 规定了工程资料封面的内容。

- 规定了工程资料卷内目录的内容。

- 规定了分项目录（一）、分项目录（二）的使用范围和目录内容。

- 规定了工程资料卷内备考表内容。

- 规定了工程档案案卷封面的内容。

- 规定了工程档案卷内目录的内容

- 规定了案卷脊背编制的要求。

- 规定了工程资料移交书和移交目录、工程档案移交书和移交目录的要求。

10.4 案卷规格与装订

- 规定了案卷规格的要求。

- 规定了案卷装具的要求。

- 规定了案卷装订的要求。

11移交、归档及计算机管理

11.1 移交

- 规定了专业承包单位的工程资料移交要求。

- 规定了监理单位、施工总承包单位等有关单位的工程档案移交要求。

- 规定了建设单位工程档案移交要求。

11.2 归档

- 规定了工程参建各方的工程档案归档保存要求。

- 规定了监理单位、施工单位工程档案的保存期限的要求。

- 规定了建设单位工程档案的保存期限的要求。

11.3 计算机管理

11.3.1～11.3.3规定了城市轨道交通工程资料的计算机管理要求。

本规程用词说明

- 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

- 本规程中指明按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用主要标准和规范名录

- 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328

- 《城市轨道交通工程档案整理标准》CJJ/T180

- 《建筑工程资料管理规程》DB11/T695

- 《轨道交通工程资料管理规程》QGD-001

- 《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339

- 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107

- 《盾构法隧道施工与验收规范》GB50466

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202

- 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

- 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

- 《普通混凝土长期性和耐久性能试验方法》GB/T50082

- 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

- 《组合式空调机组》GB/T14294

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176

- 《民用建筑节能设计标准》JGJ26

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

- 《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28

- 《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185

- 《建设工程监理规范》GB50319

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

- 《地铁设计规范》GB50157